PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Modernizacja kompleksu sportowego „MOJE BOISKO- ORLIK 2012”  w Śmiglu

Obiekt:

Boisko sportowe Orlik

Lokalizacja obiektu:

Śmigiel ul. M. Konopnickiej

dz. 1102/9; 1102/10 obręb Śmigiel

Inwestor:

Gmina Śmigiel

64-030 Śmigiel

Plac Wojska Polskiego 6

Stadium:

Szkic budowlano - wykonawczy

Opracował:

Śmigiel, 03.2024

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

Spis treści

OPIS TECHNICZNY	3

1 Podstawa opracowania	3

2 Przedmiot i zakres opracowania	3

3 Charakterystyka stanu istniejącego	3

3.1 Lokalizacja	3

3.2 Obiekt	4

CZĘŚĆ GRAFICZNA	12

# OPIS TECHNICZNY

## 1 Podstawa opracowania

− wizja lokalna, inwentaryzacja własna architektoniczno-budowlana dla potrzeb projektowych,

− obowiązujące przepisy i normy budowlane.

## 2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację kompleksu sportowego ORLIK  w Śmiglu w zakresie: czyszczenia i konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, naprawa i uzupełnienie ubytków nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - do 40 m2, wykonanie konserwacji nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, dostawa i montaż siedzisk na trybunach przy boisku do koszykówki, wymiana tablic i obręczy kosza do koszykówki, malowanie konstrukcji stalowych urządzeń sportowych, malowanie ławek drewnianych, wymiana siatki istniejącego piłkochwytu (2 sztuki), przedłużenie konstrukcji stalowej piłkochwytu, wymiana siatki ogrodzeniowej od strony piłkochwytu,  naprawa zapadniętej kostki pod ogrodzeniem przy boisku do koszykówki oraz wyrównanie istniejących obrzeży, wzmocnienie 
od dołu siatką na wysokości 0,50 m ogrodzenia, malowanie rur stalowych od ogrodzenia, montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy boisku do koszykówki, wymiana odwodnienia liniowego przy boisku do koszykówki, wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego 
na oświetlenie LED.

## 3 Charakterystyka stanu istniejącego

### 3.1 Lokalizacja

Kompleks sportowy znajduje się w Śmiglu ul. M. Konopnickiej, działki nr ewid. 1102/9; 1102/10

### 3.2 Obiekt

Kompleks sportowy został zbudowany  w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W skład kompleksu wchodzą:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30.0 m × 62 m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa)

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią przygotowane 
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę

- zaplecze sanitarno – szatniowe

- w sąsiedztwie boiska jest skate-park

W sąsiedztwie kompleksu znajduje się basen sportowy, szkoła podstawowa, stadion miejski w Śmiglu, schronisko młodzieżowe.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Plan orientacyjny

- Plan zagospodarowania terenu