SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA

SCENA

Estrada zadaszona oplandekowana z zewnątrz z okotarowaniem w kolorze czarnym  o minimalnych wymiarach podestu 12m x 10m w części głównej sceny ,wysokość od 0,5m do 1,5m, składająca się z równych, stabilnych podestów Butec.

Dodatkowa część podestu wraz ze schodami od frontu stanowiąca proscenium (o szerokości 26m-30m i głębokości  3-4 m) składająca się z takich samych podestów, o wysokości od 0,5m do 0,75m wysokości z podestem dla dyrygenta 2m x 2m x 0,75m.

Schody z lewej oraz prawej części sceny, zlokalizowane 
wg koncepcji scenograficznej (oświetlone).

- Podest musi mieć możliwość dowolnego stopniowania, tj. zmiana wysokości poszczególnych podestów co 25cm, zarówno w części głównej sceny jak i proscenium;

- Specyfikacja stopniowania podestu zostanie dostarczona wykonawcy na 7 dni 
przed datą imprezy.

      - Zadaszenie typu jednospad o wymiarach nie mniejszych niż 12m x 12m, poszycie estetyczne bez widocznych uszkodzeń o kolorze wyłącznie czarnym.

- Konstrukcja aluminiowa zbudowana w oparciu o system quadro, z czego słupy nośne min. 0,39m, a belki nośne dachu 0,39x0,59m.

- Wysokość okna sceny (tj. wysokość belki nośnej od podestu) nie mniej niż 7m.

- Zadaszenie ma mieć możliwość zawieszenia w 4 punktach belek na potrzeby oświetlenia, sprzęt o łącznej wadze do 2 ton.

- Zadaszenie powinno mieć możliwość zawieszenia w minium 6 punktach dodatkowych czarnych lub okotarowanych belek na potrzeby podwieszenia ekranu diodowego, stanowiącej tło sceny (boki plus tył sceny).

- Konstrukcja sceniczna musi posiadać możliwość zawieszenia systemu nagłośnieniowego za pomocą dwóch belek wychodzących lub zintegrowanych z przednią kratą + Słup, długość tzw. Wąsa dł. 2m.

- Udźwig nie mniejszy niż 1200 kg na jeden podciąg!

- Plus waga bocznych ekranów diodowych zintegrowanych z konstrukcją zadaszenia

- Dodatkowo na boki konstrukcja min. 6-8m umożliwiająca zawieszenie ekranu diodowego 5-6m / 3,5m po bokach sceny (Waga min. 700 kg)

- Ostateczny wybór sytemu podwieszenia zależny od Scenografii, której projekt zostanie przedstawiony Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed realizacją, zatem Wykonawca estrady powinien uwzględnić zastosowanie dwóch rozwiązań w swoim kosztorysie.

- Zadaszenie oraz konstrukcje pod nagłośnienie zabezpieczone przed wiatrem za pomocą odciągów i baniaków z wodą 1000 l, ich ilość dostosowana do konstrukcji, jednak nie mniej niż 12 sztuk.

- Boczne okotarowanie oraz tył w kolorze czarnym, dostosowanym do koloru zadaszenia. Okotarowanie ma chronić sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetleniowy przed opadami deszczu, ma również całkowicie zakrywać widoczne elementy aluminiowe estrady (chyba że wykonawca użyje elementów w kolorze czarnym).

- Podest ma posiadać barierki z tyłu oraz po bokach.

- Podesty do realizacji telewizyjnej:

- dwa(2) podesty o wymiarach 2mx2m

- dwa(2) podesty o wymiarach 2mx1m

- jeden(1) podest o wymiarach 6mx6m

wszystkie podesty powinny posiadać drabinki.  Wysokość wszystkich podestów 2m.

Rozmieszczenie podestów będzie podane na 7 dni przed datą imprezy

7. Niedopuszczalne są przerwy, dziury między i na podestach, z których wykonana jest scena, z przodu wysłonięta czarnym materiałem, zaś po bokach wyposażona w tzw. kulisy, opcjonalnie zastawki zasłaniające wejścia na scenę po bokach sceny przed widokiem publiczności. Konieczne zastosowanie barierek zabezpieczających scenę z tyłu oraz po bokach przed ewentualnym spadkiem ze sceny.

(szczegóły odnośnie wymiarów  oraz umieszczenie ściany podane w projekcie scenografii)

- 2 wieże typu StageGo lub Layher o wysokości min. 8 - 10m z kratą min. Q39” przed środek do zawieszenia systemu nagłośnienia Delay

KONSTRUKCJE TYPU REŻYSERKI:

      - Reżyserka monitorowa  
Bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr. Minimalne wymiary 6m x 4m, plandeka w kolorze czarnym.

- Konstrukcja dostawiona z boku estrady w  poziomie zerowym sceny.

- Schody do reżyserki o szer 2m

      - Reżyserka frontowa: trzy poziomowa, (wysokość min. 10 metrów) bezpieczna oraz stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr.

Wymiary reżyserki Foh podane są w załączniku.

- Podest pod pierwszą konstrukcję na wysokości 0,3m

- Reżyserki frontowa w odległości ok 30m od sceny, centralnie w jej osi.

- Schody prowadzące na wyższe piętra należy umiejscowić na zewnątrz reżyserki

      - Dodatkowo na potrzeby systemu nagłośnieniowego należy postawić w miejscach wyznaczonych przez ekipę nagłośnieniową 2 systemy np. typu „leyher” (po bokach ekranów) , każdy o wysokości min. 8m, stabilne, wypoziomowane, odciągi do baniaków z wodą min. 1000 l.

      - Wykonawca/Dostawca estrady i zadaszenia obowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kompletną dokumentację projektową zawierającą obliczenia statyczne konstrukcji, podpisane przez osobę uprawnioną, oraz wszystkie niezbędne atesty wymagane przez polskie prawo odnośnie konstrukcji, podestu oraz poszycia potwierdzające następujące wymagania:

- Konstrukcja estrady oraz jej zadaszenia musi być wykonana z materiałów niepalnych, spełniających wymagania w klasie E odporności ogniowej,

-  Konstrukcja będzie mieć wymaganą nośność,

-  Poszycie zadaszenia musi być wykonane jako trudno zapalne,

-  Podest musi być wykonany jako trudno zapalny,

- W przypadku składowania w przestrzeni pod podestem materiałów palnych, podest musi być dodatkowo wykonany w klasie REI30,

- Instalacje elektryczne będą wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich NORM.

- Podest musi być dostępny z poziomu terenu i spełniać wymagania w zakresie ewakuacji, w tym muszą być zapewnione co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne o szerokości wymaganej zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY LINE ARRAY:

Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni

NAGŁOŚNIENIE

Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być systemem stereo o min. Trójdrożnym aktywnym podziale częstotliwości pasma audio - wszystkie głośniki tej samej firmy, wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji.

Wymagamy dogłośnienia Placu (2 wieże Delay) po min. 6-8 elementów sytemu na stronę typu D&B KSL lub JBL VTX V25

System nagłośnienia musi być tego samego producenta co główny system

Akceptujemy:
- d&b audiotechnik KSL,
- L-Acoustics K1, K2.
- JBL VTX

Dla każdego systemu nagłośnieniowego niezbędny jest dedykowany procesor zarządzający. Aparatura powinna dokładnie pokrywać dźwiękiem cały obszar widowni (frontfill/outfill, delay etc…) Wymagany inżynier systemu, który przygotuje odpowiednio system przy współpracy z realizatorem dźwięku. Wymagamy dwie wieże delay do przedłużenia zasięgu.

KONSOLETA FRONTOWA
Akceptowane są tylko konsolety Digico SD5. Mikser powinien być ustawiony w połowie długości widowni i na osi symetrii sceny. Umieszczenie miksera na podeście o wysokości 0,2-0,3 m.

OKABLOWANIE I DYSTRYBUCJA SYGNAŁÓW:
Wszystkie połączenia sygnałów, powinny być wykonane w sposób symetryczny, przy użyciu kabli wyprodukowanych przez firmę o uznanej reputacji oraz markowych złączy typu XLR (Neutrik. Amphenol).

ZASILANIE:

Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mikser frontowy + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak też i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu wykonawców bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techników zespołu, podczas prób i koncertu.

MONITORY:

• system monitorowy personalny w ilości 12 szt. firmy Allen & Heath ME-1,

• Konsoleta monitorowa Allen & Heath S7000

• systemy bezprzewodowe douszne IEM Sennheiser G3, Shure PSM 1000 w ilości 15 szt. (chór + soliści)

• System IEM G3 lub PSM 1000 dla dyrygenta, podłączony do mikserka Allen & Heath ME-1

- System dźwiękowy  L-acoustics K1/K2  z dedykowanymi kolumnami sub-bass SB28 oraz wzmacniaczami serii La lub JBL VTX25/VTX25II wraz z dedykowanymi kolumnami sub-bass VTX  oraz wzmacniaczami serii CROWN I-TECH lub D&B serii J8/J12 wraz z dedykowanymi

kolumnami sb-bass J series oraz wzmacniaczami D6/D12

- Systemy szerokopasmowe powinny być bezwzględnie podwieszone, min. wysokość podwieszenia – 12mb, na osobnych wieżach typu Layher, odpowiednio obciążonych przy podstawach i zabezpieczonych dodatkowymi odciągami bezpieczeństwa.

- System nagłośnieniowy powinien równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium, spełniając następujące warunki:

Powinien być  złożony   minimalnie z:

-16 (szesnastu) kolumn głośnikowych Line Array na stronę, podwieszonych  obok sceny  pełniących rolę głównego nagłośnienia frontowego ,dodatkowo dwóch „gron” składających się z minimalnie: 
- 6 (sześciu) kolumn głośnikowych podwieszonych symetrycznie  po zewnętrznych stronach tych ekranów.

- minimum 12 (dwunastu) kolumn głosnikowych sub-bass dedykowanych do systemu.

- Sektor bezpośrednio przy scenie powinien być nagłośniony niezależnie sterowanym, wysokiej   jakości systemem kolumn głośnikowych FRONT –FILL, tego samego producenta co system frontowy i powinien się składać z minimum:

- 4 (czterech) sztuk

- Konfigurację całej aparatury dla potrzeb koncertu należy opracować w odpowiednim, dedykowanym dla danego systemu dźwiękowego programie symulacyjnym

- Gotowość systemu do pracy nie później niż na dwie godziny przed rozpoczęciem próby zespołu.

- Wymagane są 2 (dwie) wieże delay do przedłużenia zasięgu umieszczone za reżyserką foh wraz z głośnikami odpowiedniej mocy oraz tego samego producenta co system frontowy.

KONSOLETY:

KONSOLETA MIKSERSKA FOH

- jedna(1) konsoleta Digico SD5  z ilością wejść odpowiadających zapotrzebowaniu ridera technicznego wykonawcy

- Konsoleta powinna być usytuowana w odległości ok. 30m, centralnie w osi sceny, na podeście o wysokości 0,3 m , zadaszonym, osłoniętym od wpływu negatywnych warunków atmosferycznych - w przypadku dobrych warunków stanowisko powinno mieć możliwość demontażu osłon.

- Realizator frontowy powinien mieć wgląd i dostęp do programu sterującego systemem nagłośnienia, komputer (lub procesor) z oprogramowaniem powinien znajdować się bezpośrednio przy konsolecie frontowej. Podczas prób i koncertu wymagana jest stała obecność inżyniera odpowiedzialnego za poprawną

pracę systemu nagłośnienia.

SYSTEM ODSŁUCHOWY

KONSOLETA MONITOROWA

Konsoleta monitorowa z ilością wejść odpowiadających zapotrzebowaniu ridera technicznego wykonawcy , 32 mix out.

- jedna (1) Konsoleta  : Allen&Heath S7000  personalnymi systemami monitorowymi Allen&Heath ME-1

- 12(dwanaście) systemów personalnych  Allen&Heath ME-1

- 15 (piętnaście) personalnych systemów monitorowych IEM

Sennheiser EW300 G3,G4 lub Shure PSM900/PSM1000

- Usytuowanie konsolety monitorowej  z  prawej strony sceny, nie bezpośrednio na scenie tylko na dodatkowym zadaszonym i wysłoniętym podeście przylegającym do sceny, na tej samej wysokości, co scena   w sposób umożliwiający realizatorom dźwięku i technikom na kontakt wzrokowy z wykonawcami

- System IEM G3, PSM 1000 dla dyrygenta, podłączony do mikserka Allen & Heath ME-1

KOLUMNY ODSŁUCHOWE

- side-fill po lewej i po prawej stronie sceny (chór warszawiaków)

wysokiej klasy pełnopasmowy minimum 1000W, tej samej marki co system frontowy składający się z minimum 2 (dwóch) sztuk na stronę.

UWAGA

- Aparatura nagłośnieniowa łącznie z rozstawieniem mikrofonów, diboxów , linii odsłuchowych (sprawdzone przeloty) powinna być uruchomiona i sprawdzona na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem próby.

- System nagłośnieniowy musi być bezwzględnie wolny od brumów i przydźwięków.

- Z konsolety frontowej do systemu monitorowego powinien być poprowadzony sygnał z mikrofonu zleceniowego (talk-back).

- Instalacja elektryczna musi być bezwzględnie sprawna, sprawdzona na okoliczność zaistnienia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zaopatrzona w ważne atesty.

- Wszystkie gniazdka sieciowe udostępnione na scenie powinny być zaopatrzone w bolec uziemiający.

MIKROFONY, OKABLOWANIE, TECHNIKA SCENICZNA, USTAWIENIE MONITORÓW itp.

według ridera technicznego wykonawcy

- dopuszczamy zastąpienie z ridera wykonawcy mikrofonów  Shure axient modelami         serii UR lub ULXD  z wkładkami mikrofonowymi według ridera technicznego wykonawcy!

AKCESORIA:

- Wejście HDMI na FOH (in) przy realizatorze dźwięku

- Wyjście HDMI na Scenie (out) środek sceny Monitory odsłuchowe

- Miejsce do postawienia komputera i monitora

- Przyłącze prądowe 230V na FoH i Scenie Przy monitorach

- Dostępność technika w godzinach porannych 7-8 zgodnie z ustaleniami

- Kontakt osoby odpowiedzialnej  nie później niż 48h przed realizacją w celu potwierdzenia

ZASILANIE:

- agregat prądotwórczy o mocy 300 kW.

- dostarczenie barierek do zabezpieczenia agregatu

- wyposażenie agregatu w gaśnicę proszkową typu ABC o pojemności minimum 2 kg, 
w ilości określonej w przepisach ppoż.

1. Zabezpieczenie sprzętu tj. m.in. okablowanie zgodne z wymogami BHP i ppoż. 
w trakcie prób i koncertu, najazdy na okablowanie.

2. Zapewnienie profesjonalnej obsługi w trakcie prób i koncertu w zakresie reżyserii dźwięku, akustyki, obsługi technicznej, w tym backline.