# Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Obsługa garnizonowej myjni pojazdów wojskowych w miejscowości Mozów k/Sulechowa.

- Podstawowe parametry myjni:

- Myjnia pojazdów wojskowych przeznaczona będzie do bieżącego utrzymania w czystości eksploatowanych pojazdów, jak również do mycia sprzętu po zakończeniu szkoleń oraz ćwiczeń poligonowych. Myjnia jest obiektem całorocznym, przystosowanym do pracy                   w cyklu 24 godziny na dobę, przy zakładanym czasie eksploatacji do 12 godzin / dobę.

Myjnia pracuje w oparciu o pełny zamknięty obieg wody, z separacją zanieczyszczeń powstałych w procesie mycia oraz dwustopniowym procesem oczyszczania ścieków. Używane w procesie mycia środki chemiczne mają  ulegać biodegradacji.

Budynek myjni jest halą dwunawową, z niższą częścią stanowiącą zaplecze techniczno – magazynowo – socjalne. Hala posiada trzy przejazdowe stanowiska mycia, ustawione szeregowo po dwa w pierwszej nawie oraz jedno długie w nawie drugiej.

Do mycia będą używane tylko środki chemiczne podlegające biodegradacji, które zabezpiecza Wykonawca usługi.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie środek myjący przeznaczony do mycia pojazdów ACITIVE FOAM CHERRY 20 l zgodnie z kartą charakterystyki produktu (załącznik do OPZ) oraz tabletki używane do regeneracji złoża w zmiękczaniu wody wodociągowej (szacowane zużycie średnio wyniesie ok 305 l/rok) i środek koagulujący – szacowane zużycie ok. 115 kg/rok.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie środki czystości i sprzęt gospodarczy do utrzymania porządku i czystości obiektu myjni (poza pomieszczeniami socjalnymi obsługiwanymi przez zewnętrzną firmę sprzątającą).

Dokładne wytyczne obsługi i eksploatacji poszczególnych urządzeń układu technologicznego myjni są zamieszczone w DTR układu.

- Stanowiska mycia:

- Mycie pojazdów prowadzone za pomocą ręcznych ciśnieniowych lanc myjących zasilanych ze stacjonarnego wysokociśnieniowego agregatu myjącego. Zarówno mycie wstępne (mycie elementów jezdnych) jak i zasadnicze (mycie nadwozia) prowadzone będzie w jednym miejscu, na specjalnie do tego celu przystosowanej płycie mycia.

- Myjnia przystosowana jest do kompleksowego standardowego mycia ciężkiego sprzętu (pojazdów gąsienicowych) oraz pojazdów kołowych o nieregularnej linii zabudowy, nietypowych kształtach. W myjni znajdują się dwa szeregowo ustawione stanowiska (nr 1 i nr 2) o różnych funkcjach użytkowych:

- Stanowisko nr 1 wykorzystywane będzie do tzw. umycia zgrubnego – wstępnego (tzw. półautomatycznego wysokociśnieniowego), tj. pozbycie się zanieczyszczeń stałych, piasków z elementów jezdnych wjeżdżającego do mycia ciężkiego sprzętu. Dodatkowo stanowisko to (po umyciu zgrubnym), będzie umożliwiało ręczne umycie pojazdów;

- Stanowisko nr 2 wykorzystywane będzie, do tzw. tradycyjnego ręcznego umycia wysokociśnieniowego pojazdów (nadwozia i podwozia);

- Stanowisko nr 3 wykorzystywane będzie do mycia ręcznego pojazdów kołowych oraz sprzętu na kołowych elementach jezdnych.

- Wyposażenie stanowisk mycia:

- niezależny osprzęt mycia ręcznego, zasilany elastycznymi wysokociśnieniowymi przewodami zwijanymi na nawijaki lub podłączane do ramion obrotowych umieszczonych centralnie nad każdym ze stanowisk mycia,

- układ wstępnego mycia półautomatycznego podwozi i elementów jezdnych (dot. tylko  stanowiska nr 1),

- dodatkowo każde ze stanowisk mycia, posiada przyłącze układu odkurzacza centralnego,

- zastosowany osprzęt mycia ręcznego dostosowany jest do obsługiwanego na obiekcie sprzętu wojskowego,  który umożliwi maksymalne usprawnienie i skrócenie czasu mycia pojazdu, poprawi jego skuteczność,

- zamontowany osprzęt mycia umożliwi mycie zarówno nadwozia jak i podwozia sprzętu wojskowego,

- nawijaki przewodu ciśnieniowego (zbudowane na stanowiskach nr 2 i 3), umocowane są na stałe do ściany stanowiska mycia, natomiast ramiona obrotowe są podczepione do konstrukcji budynku, ponad mytymi pojazdami,

- celem maksymalnego usprawnienia procesu mycia, przyjęto zastosowanie nad każdym ze stanowisk ramion obrotowych podtrzymujących przewód ciśnieniowy,

- wszystkie stanowiska mycia posiadają odrębne przyłącze ramienia lub opcjonalnie nawijaka obrotowego,

- każde ze stanowisk mycia ręcznego posiada oddzielne pulpity sterownicze, umożliwiające operatorom kontrolowanie procesu mycia na danym stanowisku,

- przy myciu ręcznym wyższych elementów nadwozia pojazdów, zastosowano ruchome pomosty.

- Charakterystyka stanowisk mycia:

- stanowiska nr 1 i nr 2, przystosowane są do wieloetapowego ręcznego mycia ciężkiego sprzętu wojskowego,

- stanowiska nr 3 (myjnia samochodów), przystosowane są do wieloetapowego ręcznego mycia pojazdów kołowych,

- na stanowisku nr 1 wykonywany jest etap mycia wstępnego elementów jezdnych pojazdów. Po umyciu wstępnym, pojazd  przejedzie na stanowisko nr 2 lub pozostanie na stanowisku nr 1, gdzie prowadzone będą jego dalsze etapy mycia,

- ciężki sprzęt wjeżdżający na stanowisko nr 1, ma przejechać przez układu mycia podwozia oraz elementów jezdnych pojazdu. Proces ten odbywać się ma, przy zastosowaniu stacjonarnego systemu mycia ciśnieniowego tych elementów,

- podczas pracy układu mycia (po zalogowaniu się operatora do pulpitu obsługującego stanowisko nr 1), nastąpi automatyczne, zablokowanie możliwości pracy układu mycia ręcznego na tym stanowisku,

- podczas pracy układu na stanowisku nr 1, nie powinny przebywać osoby postronne,

- na stanowisku mycia nie powinny pozostawiać przedmioty (w tym osprzęt mycia ręcznego), które mogły by utrudniać swobodne przejechanie, pojazdu przez stanowisko mycia,

- po przejechaniu przez układ mycia wysokociśnieniowego, pojazd ma pozostać na stanowisko nr 1,  lub przejechać na stanowisko nr 2, gdzie możliwe będzie wykonanie standardowego mycia podwozia i nadwozia.

- Standardowe mycie pojazdów odbywać się będzie przy zastosowaniu:

- mobilnych wózków mycia bocznego pojazdów (przesuwanych przez obsługę wokół mytego pojazdu), dotyczy mycia jego elementów jezdnych,

- mobilnych wózków mycia podwozia pojazdów, dostosowanych funkcjonalnie do układu jezdnego mytych pojazdów (kołowych lub gąsiennicowych),

- wysokociśnieniowych lanc wysokowydatkowych przeznaczonych do mycia szczególnie zabrudzonych elementów,

- specjalistycznej lancy mycia nadkoli oraz domywania elementów trudnodostępnych pojazdu,

- opcjonalnie przy zastosowaniu specjalistycznego ręcznego osprzętu myjącego wysokociśnieniowego (ręcznych lanc myjących),

- proces standardowego ręcznego mycia nadwozia pojazdu, odbywać się będzie przy zastosowaniu:

- lancy podawania środka myjącego,

- typowych lanc wysokociśnieniowych mycia ręcznego.

- Instalacje doprowadzone na stanowiska mycia.

- instalacja ciśnieniowa zasilająca elementy układu myjącego na stanowiskach mycia:

- połączenie nawijaków na stanowisku mycia, ramion obrotowych, bocznych elementów systemu mycia elementów jezdnych (na stanowisku nr 1), realizowane będzie poprzez instalację wysokociśnieniową, przyłączoną do złącz agregatu myjącego. Rurociągi wodne niskiego ciśnienia np. zasilające nawijaki przewodu niskociśnieniowego,

- wodę „tzw. niskiego ciśnienia” do nawijaków doprowadzono z pomieszczenia technicznego (zasilenie od instalacji pomp zasilających układu mycia), nawijaki zasilono rurociągiem PP Ø 32, zakończonym zaworem odcinającym.

- instalacja – rurociągi zasilające układ płukania kanałów oraz dysze układu wstępnego mycia na stanowisku nr 1:

- rurociągi ułożono w warstwie podbudowy, pod posadzką stanowisk mycia oraz pomieszczeń technicznych, wykonano je ze stali nierdzewnej i zakończono dyszami płuczącymi w kanałach odwodnieniowych.

- przewody sygnałowe i sterownicze:

- przewody sygnałowe i sterownicze ułożono w odrębnych korytkach kablowych, umieszczony powyżej instalacji wodnej.

- Instalacja pneumatyczna:

- stanowiska mycia wyposażone zostały w instalację pneumatyczną podającą sprężone powietrze, które wykorzystywane będzie do ręcznego odmuchiwania pojazdu z resztek wody po zakończeniu mycia, a także do zasilenia systemu bramy mycia. Złącza przyłączeniowe, zakończono szybko złączami ograniczonymi zaworami kulowymi odcinającymi.

- Instalacja centralnego odkurzacza przemysłowego:

- na każde ze stanowisk myjni została doprowadzona instalacja centralnego układu odkurzającego gdzie zastosowano cztery gniazda przyłączeniowe, po jednym dla stanowisk nr 1 i nr 2 oraz dwa dla stanowiska mycia nr 3,

- przyłącze sprężonego powietrza doprowadzone na stanowiska mycia – zastosowano 3 złącza – odrębne dla każdego ze stanowisk.

- Opis procesu mycia pojazdów

- Proces mycia pojazdu należy rozpocząć od dokładnego umycia podwozia pojazdu oraz jego elementów jezdnych. Do tego celu wykorzystywana będzie specjalna lanca umieszczona na elementach jezdnych, podłączona do przewodu ciśnieniowego lub w przypadku stanowiska nr 1 układ mycia podwozia. Mycie nadwozia należy rozpocząć od namoczenia pojazdu, zaczynając od najniższych partii, kierując równomiernie lancę ku górze. Po namoczeniu pojazdu lub jego jednej strony (w przypadku pojazdów o większych gabarytach) można rozpocząć podawanie środka myjącego. Podawanie środka myjącego powinno odbywać się przy udziale wody zimnej do 20C. W przypadku mycia wodą podgrzaną przy użyciu środka myjącego, konieczne jest stosowanie specjalnego rodzaju środków myjących przystosowanych do wody podgrzanej, jednak z uwagi na mycie pojazdów wielkogabarytowych zanieczyszczanych substancjami ropopochodnymi, niewskazane jest używanie środków myjących do wody podgrzanej. Podgrzewanie wody do mycia zalecane jest tylko w przypadku konieczności umycia bardzo zabrudzonych pojazdów z tzw. zastałym brudem oraz w warunkach zimowych przy myciu „zmrożonych” pojazdów.   Do codziennego mycia, przy temperaturach otoczenia dodatnich nie jest konieczne używanie wody podgrzanej.

Uwaga! W myjni nie przewiduje się mycia elementów mechanicznych pojazdów oraz silników pojazdów!

Po dokładnym pokryciu pojazdu środkiem myjącym tzw. „spienieniu pojazdu”, należy odciąć dopływ środka myjącego i rozpocząć spłukiwanie pojazdu. Płukanie pojazdu należy wykonywać wodą zimną, a nie podgrzewaną.

Wszystkie czynności mycia i płukania powinny być wykonywane wodą obiegową. Tylko przy myciu pojazdów z lakierem polerowanym (dotyczy samochodów osobowych i osobowo-dostawczych), końcowe spłukanie karoserii można wykonać czystą wodą wodociągową!

Po każdorazowym umyciu pojazdu, po opuszczeniu przez pojazd stanowiska mycia, należy przy użyciu lanc ciśnieniowych spłukać powierzchnie płyty mycia tak, aby piasek i inne zanieczyszczenia pozostałe z mycia pojazdu spłynęły do kanału odwodnieniowego. Podczas mycia pojazdu oraz podwozia, wypłukiwany piasek razem ze ściekami będzie spływał do kanałów odwodnieniowych stanowiska mycia, a dalej do osadnika. Aby uniemożliwić odkładanie się zanieczyszczeń, w kanałach odwodnieniowych zostały zamontowane dysze płuczące uruchamiane automatycznie, co kilka myć. Dodatkowo dno kanałów jest odpowiednio wyprofilowane (spadek dna 46,25%), co uniemożliwi odkładanie i zaleganie w nim piasku. Dostęp do kanałów                w celu okresowego czyszczenia i przeglądu dysz płuczących będzie możliwy              po zdjęciu krat pomostowych, którymi przykryte zostaną kanały odwodnieniowe. 
Do płukania kanałów używana będzie woda obiegowa, pobierana z urządzenia Biomyjnia, będąca elementem I-ego stopnia oczyszczania ścieków.

- Osprzęt myjący

- podstawowym osprzętem myjącym są lance mycia ręcznego (o różnych parametrach użytkowych) połączone elastycznymi przewodami ciśnieniowymi z agregatem myjącym. Podawanie środka myjącego realizowane będzie z zasobników zapinanych na przystosowaną do tego typu prac lancę myjącą. Do mycia określonych partii pojazdu (podwozie, nadwozie itp.) powinny być używane środki myjące zgodne                     z zaleceniami producentów. Konieczne jest przygotowywanie określonych roztworów (stężeń) środka, dostosowanych do rodzaju mytych elementów i zabrudzenia pojazdu. Sposób przygotowania roztworu myjącego winien być zgodny z wytycznymi podanymi przez wytwórcę środka. Do mycia należy używać atestowanych środków myjących, ulęgających szybkiej biodegradacji, oznaczonych symbolem ASF. Do przewodu ciśnieniowego podłączane będą poprzez szybkozłącza pistolety z przyłączem obrotowym. Do pistoletów podłączane będą wymienne lance myjące o różnych parametrach użytkowych.

Operator obsługujący stanowisko mycia, będzie miał możliwość wyboru zasilania                         w medium myjące z ramienia obrotowego lub nawijaka ciśnieniowego.

- nawijaki przewodu ciśnieniowego oraz przewodu elastycznego

Nawijaki przewodu wysokociśnieniowego oraz przewodu elastycznego niskiego ciśnienia.

Nawijaki przewodu ciśnieniowego są na stałe umieszczone i przymocowane do ściany każdego ze stanowisk mycia w ich centralnej części. Przewody ciśnieniowe nawinięte na nawijak mają długość pozwalającą na swobodne mycie podwozia pojazdu, w tym jego przodu i tyłu. Nawijaki mają możliwość odchylania się w poziomie, posiadają system „samo zwijania się przewodu ciśnieniowego”, swobodnego rozwijania                         i nawijania przewodu, z możliwością blokowania przesuwu, samo blokowania się przewodu. Nawijaki  zostały wykonane ze stali nierdzewnej, i posiadają niezbędne atesty.

- nawijaki niskociśnieniowego przewodu elastycznego

Każde stanowisko mycia zostało wyposażone w nawijak elastycznego przewodu niskociśnieniowego wodnego, który wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada możliwość: swobodnego rozwijania (blokowania przewodu rozwiniętego).

Nawijaki zostały wyposażone we wzmocniony wąż elastyczny, niskociśnieniowy                    o średnicy 3/4” i długości nie większej niż 20m. Końcówki przewodu na nawijaku oraz przyłącze nawijaka zakończone są metalowymi szybkozłączami. Dodatkowo każdy                    z nawijaków został zaopatrzony w pistolet z szybkozłączem z regulowanym strumieniem wypływu wody.

- ramiona obrotowe

Celem usprawnienia i ułatwienia procesu mycia ręcznego na każdym ze stanowisk mycia użytkownik ma możliwość zasilenia używanego osprzętu myjącego od przewodów ciśnieniowych podczepionych do ruchomych ramion obrotowych, podwieszonych nad poszczególnymi stanowiskami mycia. Rozwiązanie takie daje myjącemu możliwość swobodnego poruszania się wokół mytego pojazdu, bez konieczności zwijania, nawijania i przekładania przewodu ciśnieniowego. Nad każdym ze stanowisk mycia zastosowano podwójne ramiona obrotowe. Zaprojektowano ramiona obrotowe podwójne, umożliwiające obrót w zakresie 360º, podwieszane centralnie nad stanowiskiem mycia.

Rysunek Podwójnego ramienia obrotowego

Ramiona posiadają długość 2250mm i 2500mm. Konstrukcja ramienia wraz z jego elementami mocującymi została wykonana ze stali nierdzewnej. Każde z ramion zostało zaopatrzone w niezbędny osprzęt podtrzymujący i napinający przewód ciśnieniowy. Jedno z ww. dwu ramion obsługiwać będzie wózek mycia bocznego elementów jezdnych i opcjonalnie platformy mycia podwozia, natomiast drugie ramię przeznaczone jest dla standardowego mycia ręcznego nadwozia pojazdu.

Ramie zasilające wózki mycia bocznego, pracować będą na wodzie obiegowej, nie podgrzewanej – nie przewiduje się pracy tych układów na wodzie wodociągowej lub podgrzewanej.

Widok sposobu podwieszenia ramienia obrotowego

Ewentualne przełączenie zasilania  (pracy), nawijak/ramię obrotowe (dla mycia standardowego), będzie wykonywane, za pomocą trójdrogowego wysokociśnieniowego zaworu umieszczonego na ścianie każdego ze stanowisk mycia.

Podczas standardowego mycia ciśnieniowego, operator obsługujący stanowisko mycia, będzie miał możliwość  podłączenia osprzętu myjącego do przewodu zwijanego na nawijak lub podtrzymywanego na ramieniu obrotowym (po odpowiednim nastawieniu położenia zaworu trójdrogowego).

- pistolet myjący typu ERGO 2000

Do przewodu ciśnieniowego podwieszonego na wysięgniku ramienia obrotowego, podłączane będą  pistolety (poprzez złącza), z przyłączem obrotowym. Do pistoletów będą podłączane wymienne lance myjące o różnych parametrach użytkowych, odpowiadających przeprowadzanym przez operatorów procesom mycia (w zależności od mytego elementu pojazdu oraz jego gabarytów). Przyjęto zastosowanie pistoletu typu ERGO 2000, które podłączane będą do przewodów wysokociśnieniowych nawiniętych na nawijaki przewodu (3 szt. pistoletów), lub opcjonalnie podwieszone na przewodzie ramion obrotowych umieszczonego nad każdym ze stanowisk mycia (6 szt. pistoletów). Łącznie zastosowanych jest 9 szt., pistoletów Ergo.  Ww. pistolety są wyposażone w szybkozłącze typu KEW, które pozwolą na szybkie (wypięcie/wpięcie), osprzętu wymiennego – ręcznych  lanc myjących, platform mycia podwozia, wózków mycia bocznego. Złącze przewodu ciśnieniowego, przegubowe, przystosowane będzie do podłączania przewodu wysokociśnieniowego.

Pistolet myjący

- lance myjące

Myjnia wyposażona jest w niezależne zestawy myjące tj. lance myjące. Opis dobranych lanc, osprzętu mycia przedstawiono poniżej. Wszystkie użytkowane lance są zakończone końcówką nyplową typu „KEW” przystosowaną do podłączenia do pistoletu typu ERGO.

Na stanowiskach mycia zamontowane są również uchwyty przeznaczone do odkładania lanc podczas i po umyciu pojazdu.

- lanca rotacyjna typu „TURBO HAMMER” 3000, o długości 920mm, dzięki specjalnej konstrukcji głowicy umieszczonej na końcu lancy, wypływający strumień wody wprowadzany jest w ruch obrotowy, co zwiększa skuteczność i siłę mycia. Przeznaczona jest do mycia zastarzałych zabrudzeń występujących na pojazdach mechanicznych. Dzięki specjalnej konstrukcji głowicy umieszczonej na końcu lancy, wypływający strumień wody wprowadzany jest w ruch obrotowy co zwiększa skuteczność i siłę mycia.

Lanca rotacyjna typu: TURBO HAMMER

- lanca długa – długość 2000mm, z dyszą standardową, zakończona końcówką nyplową typu KEW, przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO.

Lanca długa typ KEW

- lanca ze zmiennym kątem mycia – z nastawną końcówką. Lanca tego typu przeznaczona jest do mycia nadkoli oraz miejsc trudno dostępnych mytych pojazdów mechanicznych, jej długości to: 1090 mm. Lanca zakończona jest końcówką nyplową typu KEW przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO.

Lanca do mycia nadkoli

- lanca Tornado Plus z regulacją ciśnienia wylotowego o długości 112 mm z dyszą myjącą  typu „Tornado”. Lanca zakończona jest końcówką nyplową typu KEW, przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO, przeznaczona jest do codziennego typowego mycia pojazdów.

Lanca Tornado Plus

- lanca do pianowania. Lanca przeznaczona do nakładania roztworu chemicznego na pojazdy (piany myjącej). Zakończona końcówką nyplową typu KEW przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO, przeznaczona jest do codziennego mycia pojazdów.

Lanca do pianowania

- szczotka obrotowa, do mycia; plandek, okien podłączona do lancy mycia. Zakończona końcówką nyplową typu KEW przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO, przeznaczona jest do mycia pojazdów                           w ograniczonym zakresie (nie należy stosować do mycia nieregularnych wystających elektów o ostrych krawędziach mogących uszkadzać włosie szczotki).

Szczotka obrotowa

- lanca krótka, z regulacją ciśnienia. Zakończona końcówką nyplową typu KEW przystosowana do podłączenia do pistoletu typu ERGO, przeznaczona jest do codziennego mycia pojazdów.

Lanca krótka

- wózki mycia bocznego pojazdów wojskowych.

Przyjęto zastosowanie wózka, platformy jezdnej mycia bocznego, typu AWAS Rotajet – 2, które przystosowane są do efektywnego umycia elementów jezdnych pojazdów. Układ zbudowany został na mobilnej platformie jezdnej (posiadającej obrotowe kółka dwa w części roboczej oraz dwa w części przyłączeniowej), ze skrętną częścią przyłączeniową. Część roboczą, myjącą stanowią ruchome szybkoobrotowe wysokowydajne rotacyjne dysze (cztery niezależne dysze zmontowane na ruchomej ramie).Układ dostosowany jest do pracy na ciśnieniu nie mniejszym niż 180bar 
i przeznaczony jest  do mycia wstępnego pojazdu, głównie jego elementów jezdnych (do wysokości nie wyższej niż 1,2m). Podczas przemieszczana platformy, przez operatora, dookoła mytego pojazdu, podczas tego przyjazdu,  umyciu poddawane zostaną odsłonięte elementy jezdne pojazdów. Platforma zasilana jest ze złącza ciśnieniowego ramienia obrotowego.

Widok ogólny platformy mycia bocznego

Uwaga! Układ dostosowany jest do pracy, tylko z wyznaczonymi przyłączami podwójnych ramion obrotowych, (wymagane podwyższone ciśnienie wody używanej 
w procesie mycia).

- mobilne układy mycia podwozia pojazdów wojskowych.

- wózek, ramie jezdne typu: AWAS - BWR.

Wózek typu AWAS - BWR przeznaczony jest dla potrzeb mycia podwozia wielokołowych pojazdów ciężkich (np. KTO Rosomak). Wózek ten przystosowany jest do mycia przestrzeni, między osiowej mytego pojazdu. Został on zabudowany na mobilnej platformie jezdnej, posiadającej obrotowe kółka (dwa w tylnej części lancy oraz jedno w części czołowej), co zapewnia mu możliwość przesuwu pod mytym pojazdem w różnych jego miejscach. Dla poprawnego efektu mycia, wózek typu BWR, zaopatrzony jest, w trzy dysze mycia kątowego z regulowanym kątem natarcia każdej z dysz, (możliwością ustawienia konta natarcia w stronę mytych elementów). Układ dostosowany do pracy na ciśnieniu nie mniejszym niż: 170bar. Ramię jezdne zasilane jest z instalacji wysokociśnieniowej agregatu myjącego (podłączenie szybkozłączem po odpięciu lanc myjących).

Widok ogólny wózka typu: AWAS – BWR

- wózek typu: AWAS R-Tank.

AWAS R-Tank, przeznaczony jest do mycia szczególnie zabrudzonych podwozi pojazdów wojskowych. Dzięki zastosowaniu obrotowej kurtyny (rotacyjna końcówka myjącą z czterema dyszami strumieniowymi, szybko obrotowymi), obejmuje on jednocześnie znaczny obszar mytego podwozia. Wózek tego typu zabudowany został na konstrukcji jezdnej, przystosowanej do pracy głównie pomiędzy elementami jezdnymi (pod mytym pojazdem) o długości nie mniejszej niż: Mycie podwozia pojazdu  prowadzone  może być zarówno od czoła i/ lub od tyłu mytego pojazdu (w przypadku dłuższych pojazdów). W celu umożliwienia prawidłowej pracy, wózka myjącego konieczne jest jego zasilenie w medium myjące o stałym wydatku oraz ciśnieniu, nie mniejszym niż 180 bar. Podłączenie szybkozłączem po odpięciu lanc myjących np. do przewodu ciśnieniowego ramienia obrotowego, lub nawijaka.

Widok ogólny wózka  typu: R-Tank

- wózek typu: AWAS P-Tank.

Lanca-ramię jezdne typu AWAS P-Tank, przystosowana jest do mycia podwozia pojazdów wojskowych, głównie pojazdów wieloosiowych.  Lanca tego typu zabudowana jest na mobilnej platformie jezdnej, posiadającej obrotowe kółka (dwa w tylnej części lancy oraz jedno w części czołowej).  Kółka czołowe zapewniają możliwość swobodnego przesuwu lancy pod mytym pojazdem w różnych jego miejscach.

Widok ogólny lancy typu: „P-Tank”

Mycie podwozia pojazdu  prowadzone  może być zarówno od czoła i/ lub od tyłu mytego pojazdu (w przypadku dłuższych pojazdów).

Wózek zaopatrzono w trzy dysze mycia kątowego z możliwością regulacji kąta natarcia podawanego strumienia cieczy w stronę mytej powierzchni.   Lanca typu AWAS P-Tank zasilana jest z instalacji wysokociśnieniowej agregatu myjącego (podłączenie szybkozłączem po odpięciu lanc myjących).

- Wytyczne eksploatacyjne:

Przed uruchomieniem urządzeń myjących jak i układu oczyszczania użytkownik powinien bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń myjni. Obsługa myjni powinna być przeszkolona przez upoważnionych przedstawicieli producenta lub dostawcy urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technologicznego. Nieumiejętne posługiwanie się urządzeniami może doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia.

Na obiekcie myjni należy wyznaczyć „opiekuna – kierownika/konserwatora myjni”, który będzie prowadził rejestr pracy mycia i użytkowania obiektu oraz książkę przeglądów poszczególnych podzespołów wyposażenia technologicznego myjni. Wszelkie usterki muszą być niezwłocznie zgłaszane do kierownika SOI Sulechów

Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez osoby pojadające kwalifikacje uprawniające do takich czynności.

- czynności wykonywane codziennie przez obsługę obiektu:

- przed uruchomieniem mycia na stanowisku obsługujący powinien sprawdzić kompletność oraz wizualnie ocenić stan techniczny urządzeń. Ocena powinna dotyczyć widocznych uszkodzeń. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić niezwłocznie dla Kierownika SOI Sulechów lub osoby przez niego wyznaczonej.

- sprawdzić stan techniczny przewodów i osprzęt wysokociśnieniowy tzn. lance mycia, końcówki – dysze (sprawdzenie wycieków itp.).

- czynności wykonywane przez „opiekuna obiektu”:

W strefie „konserwator - mechanik” ma prawo przebywać tylko wyznaczona 
i przeszkolona osoba. Do obowiązków „opiekuna – konserwatora/kierownika należy:

- codzienny przegląd - przygotowanie modułu przed rozpoczęciem pracy,

- kontrola i wykonanie niezbędnych korekt nastawy pracy podczas użytkowania urządzenia,

- sprawdzenie poziomu oleju w pompie agregatu myjącego (zgodnie 
z wytycznymi producenta),

- sprawdzenie stanu zanieczyszczenia filtra na wlocie do agregatu myjącego,

- sprawdzenie, czy z poszczególnych elementów układu myjącego 
w pomieszczeniu technicznym nie wycieka woda,

- wydawanie osprzętu myjącego oraz sprawdzenie szczelności i kompletności osprzętu,

- kontrola właściwego użytkowania i przestrzegania zasad BHP przez użytkowników myjni,

- sprawdzenie agregatu myjącego po ukończeniu mycia np. na koniec dnia,

- sprawdzanie komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczach sterownia poszczególnych elementów układu umieszczonych w pomieszczeniu technicznym,

- wizualne sprawdzenie parametrów wody obiegowej (kolor, mętność, zapach),

- przynajmniej dwa razy w roku sprawdzenie skuteczności zerowania elementów układu.

Uwaga! Nie dopuszcza się używania układu mycia przy występowaniu
w pomieszczeniach myjni temperatur ujemnych, grozi to trwałym uszkodzeniem zainstalowanych układów technologicznych.

- Zatrudnienie:

- Czas pracy myjni: w dni robocze w godzinach od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:30 oraz w piątki od 7:00 do 13:00.

Zamawiający nie przewiduje konieczności uruchamiania myjni poza wymiarem czasu pracy w ramach godzin dodatkowych.

- Ilość zatrudnionych osób: 3

1 etat. Technolog - Opiekun/Kierownik myjni pojazdów wojskowych

2 etaty. Robotnicy wykwalifikowani, posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania prac samodzielnie. Zamawiający nie przewiduje pracy zmianowej. Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność (dostępność oraz zastępowalność) pracowników w celu ciągłości pracy myjni pojazdów wojskowych.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania  przedmiotu umowy  należy :

- Wykonawca zobowiązany jest w celu wykonywania przedmiotowych usług dysponować odpowiednią liczbą pracowników zdolnych do wykonywania zamówienia, zapewniając ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji chorobowej, jednak minimalna liczba pracowników przewidziana do realizacji umowy nie może być mniejsza niż 3 osoby,

- Wykonawca wszystkie czynności zakresu przedmiotu umowy, wykona zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia, DTR oraz zakresem i wymaganiami technicznymi stawianymi zamontowanym urządzeniom, mając również na uwadze elementy zamontowane i współpracujące, tworzące spójność techniczną,

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zgłoszenia lub pojawienia się w czasie trwania okresu realizacji awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy do reakcji i jej zgłoszenia Zamawiającemu (Kierownik SOI Sulechów lub osoba przez niego wyznaczona),

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ                    i ochrony środowiska bezpiecznych warunków pracy dla  swoich Pracowników, Zamawiającego i Użytkownika,

- Po zakończeniu obsługi myjni, przekazać Zamawiającemu obiekt wraz z urządzeniami w stanie niepogorszonym, w pełni sprawny i uporządkowany.

Opracował:

kpr. Marta SZAKOŁA