nr postępowania: SRZP261-0017/25

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

Dot. postępowania pod nazwą: „Zakup nowego remontera drogowego (patcher) zamontowanego na nośniku Zamawiającego”

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy :

| L.P. | PRZEDMIOT | LICZBA/ ILOŚĆ | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONTER – PATCHER | 1 | TABELA NR 1 – parametry techniczne |

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia poniższego Załącznika w zakresie parametrów technicznych oferowanego dot. Remontera - Patchera, będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z poniższym oznaczeniem rubryk:

)* (jedna gwiazdka) W przypadku oferowania parametrów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego – Wykonawca może wpisać: „tak” lub „spełnia” lub „posiada” W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych należy je literalnie wskazać.

)** (dwie gwiazdki) należy literalnie wskazać nazwę lub wartość.

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres) 
reprezentowany przez:

………………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oferuje dostawę REMONTERA (PATCHER) o zaoferowanych poniżej parametrach i za cenę - jak w poniższej tabeli:

Tabela nr 1 – Parametry techniczne

| REMONTER – PATCHER - - Fabrycznie nowy, - - Zamontowany na dostarczonym przez Zamawiającego samochodzie ciężarowym Kamaz T2531 65115 (wywrotka), wymiary skrzyni ładunkowej (wewnętrzne): długość 479 cm, szerokość: 230 cm. |  |  | Nazwa: …………………………………………………….………………….)** Rodzaj, Model, Typ, Wersja: .............................................................................)** Producent: ………………………………………………………….)** wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania | - Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. - Pojemność 2 zbiorników na grys min.5 m ³ - Podział zbiorników 1/3 do 2/3 |  | 1………………………………………….)** 2…………………………………………..)** 3. . ………………………………………..)** |
|  | PARAMETRY SILNIKA Do napędu dmuchawy i pomp/silników hydraulicznych | - Moc minimum 35 kM - Diesel 3 Chłodzony cieczą |  | 1…………………………………………..)** 2…………………………………………...)* 3……………………………………….….)* |
|  | EMULSJA | - Zbiornik na emulsję o pojemności co najmniej 1500 litrów, - Zbiornik na emulsję izolowany, - Zbiornik na emulsję wyposażony we wskaźniki poziomu emulsji oraz temperatury emulsji, 4. Ogrzewanie emulsji palnikiem olejowym z zamkniętą komorą spalania sterowanym automatycznie, 5. Palnik z regulacją temperatury emulsji z dokładnością do 2 °C. 6. Paliwo palnika: olej opałowy oraz olej napędowy. 7. Automatyczne załączanie i wyłączanie palnika olejowego (termostat), 8. Możliwość grzania na postoju i podczas jazdy, 9. Możliwość grzania z zasilaniem z zewnętrznej sieci 230 V 50 Hz bez pracy silnika spalinowego, 10. Pompa do emulsji bitumicznej z napędem hydraulicznym, 11. Pompa do emulsji z płynnie regulowaną wydajnością, 12. Pompa do emulsji ogrzewana razem z emulsją |  | 1.……...…………………………………….)** 2…………………………………………….)* 3…………………..…..……………………..)* 4………………………………………………)* 5……………………………………………..)* 6………………………………………………)* 7………………………………………………)* 8…………..…………………………………)* 9……………………………………………..)* 10…………………………………………….)* 11……………………………………………)* 12…………………….………………..……)* |
|  | KRUSZYWO | - Podawanie kruszywa podajnikami ślimakowymi z bezstopniowo regulowaną prędkością. 2. Dmuchawa do podawania kruszywa o wydajności regulowanej do co najmniej 10000 litrów/minutę. |  | 1………………………………………….)* 2………………………………………….)** |
|  | GŁOWICA ROBOCZA WYSIĘGNIK ROBOCZY PULPIT STERUJĄCY | 1 .Głowica robocza z dyszami mieszającymi, podająca emulsję bitumiczną i kruszywo w strumieniu powietrza z dmuchawy, - Wysięgnik roboczy o zasięgu co najmniej 4 m, - Wysięgnik roboczy zamontowany z tyłu pojazdu, przegubowy i uchylny, z przewodami doprowadzającymi kruszywo i emulsję bitumiczną, - Wysięgnik roboczy z bezstopniową regulacją wysokości głowicy roboczej za pomocą siłownika, - Wysięgnik roboczy na czas przejazdów składany i zablokowany przed otwarciem, 6. System redukcji prędkości powietrza z głowicy roboczej optymalizujący prędkość wbudowywania mieszanki emulsyjno-grysowej aktywowany automatycznie za pomocą siłownika. 7. Pulpit sterujący umiejscowiony na stanowisku operatora na wysięgniku przy głowicy roboczej, 8. Sterowanie podajnikami grysu i sterowanie pompą emulsji, 9. Regulacja obrotów silnika spalinowego, - Regulacja wysokości głowicy roboczej, 11. Sygnał dźwiękowy dla kierowcy, 12. Wskaźnik paliwa silnika, 13. Wskaźnik poziomu emulsji, - Sygnalizacja stopnia zanieczyszczenia filtra emulsji |  | 1.……...…………………………………….)* 2…………………………………………….)* 3…………………..…..……………………..)* 4………………………………………………)* 5……………………………………………..)* 6………………………………………………)* 7………………………………………………)* 8…………..…………………………………)* 9……………………………………………..)* 10…………………………………………….)* 11……………………………………………)* 12…………………….………………..……)* 13…………………….………………..……)* 14…………………….………………..……)* |
| 6. | ZABEZPIECZENIA W PRACY REMONTERA | - Pomarańczowa ostrzegawcza lampa błyskowa (tzw. „kogut”) zamontowana u góry remontera. - Pomarańczowa strzała świetlna LED zamontowana z tyłu remontera sterowana z pilota bezprzewodowego i kabiny kierowcy z możliwością pulsacyjnej sygnalizacji min.„strzałka w lewo, „strzałka w prawo”, „stop”. - Oświetlenie/ odblaski /obrysówki zgodne z przepisami. - Monitor w kabinie kierowcy z podglądem na pracowników obsługujących remontera |  | 1.……………………………………………….)* 2.………………………………………………)* 3……………………………………………….)* 4………………………………………..……..)* |
| 7. | OCHRONA ANTYKOROZYJNA | 1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie galwanicznie poprzez cynkowanie albo profesjonalnie malowane w malarni proszkowej lub natryskowo w kabinosuszarce po uprzednim śrutowaniu lub piaskowaniu. |  | 1. ………………………………………….)* |
| 8. | DEMONTAŻ | 1. Na wyposażeniu nogi podporowe do przechowywania remontera po zdemontowaniu z wywrotki, - Uchwyty do zdejmowania remontera z wywrotki. |  | - .………………………………………….)* 2. .………………………………………….)* |
| - 8 9. | PRZYSTOSOWANIE DO RUCHU PO DROGACH | Pełne wyposażenie wymagane podczas poruszania się po drogach publicznych wymaganych przy pracach na drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po ustawieniu na nośniku |  | ………………..……………………….……)* |
| - 9 10. | DOKUMENTY | - Certyfikat CE - Instrukcja obsługi . - Książka gwarancyjna. - Wykaz części zamiennych i eksploatacyjnych znormalizowanych wraz z parametrami |  | - ………………………………………….)* - ……………………………………………)* - ……………………………………………)* - ……………………………………………)* |
| - 10 11. | GWARANCJA I SERWIS | - Gwarancja 24 miesiące - Serwis w okresie gwarancji: - pierwsze 12 miesięcy (dwa przeglądy), - następne 12 miesięcy ( jeden przegląd) |  | 1.………………………………………….)* 2………………………………………….)* a)……………………………….. b)………………………………. |
| - 11 12. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Jeżeli Wykonawca oferuje wyposażenie dodatkowe (bez dodatkowych opłat) – należy je wymienić |  | …………………………………………….)** |
| CENA BRUTTO zawiera podatek VAT wg stawki 23 % |  |  |  | ……………………………………………PLN brutto |

Uwaga!

Wskazaną cenę brutto z Tabeli nr 1 należy przenieść do Formularza ofertowego.