Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 w miejscowości Kostkowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1455G” w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej i zdobycie wymaganych pozwoleń na budowę bądź dokonanie wymaganych zgłoszeń organowi administracji architektoniczno – budowlanej oraz wybudowania zaprojektowanego układu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 w miejscowości Kostkowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1455G”. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona roboty budowlane:

- Rozbudowę drogi dla pieszych,

- Rozbudowę peronu przy zatoce autobusowej,

- Przebudowę przejścia dla pieszych,

- Przebudowę specjalnego oświetlenia doświetlającego przejście dla pieszych,

- Budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu,

- Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych,

- Zastosowanie systemu fakturowego oznaczeń nawierzchni służących do prowadzenia osób niewidomych,

- W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami należy zaprojektować ich przebudowę oraz uzyskać zgody gestorów tych sieci,

- Stała organizacja ruchu.

Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia.

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-	podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,

-	skala 1:500,

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego).

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie:

- Koncepcja rozwiązań,

- Wielobranżowy projekt budowlany obejmujący cały zakres przedsięwzięcia,

- Branżowe projekty techniczne,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Przedmiar robót,

- Wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej,

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż,

- Pozyskanie we własnym zakresie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, łącznie z doprowadzeniem do zawarcia umów umożliwiających zasilenie w energię elektryczną sygnalizacji świetlnej (w razie potrzeby wykonanie prowizorycznego zasilania w energię elektryczną),

- Pozyskanie we własnym zakresie zgody właściciela oświetlenia drogowego na przebudowę istniejącego oświetlenia (decyzja w sprawie przebudowy doświetlenia przejścia dla pieszych na etapie realizacji przedmiotu budowy),

- Pozyskanie we własnym zakresie wszystkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień, koniecznych do zgłoszenia, bądź pozwolenia na budowę,

- Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD oraz nośniku pendrive.

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie)