# WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU 
ROPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO TYPU PICKUP Z KABINĄ 5- OSOBOWĄ
 NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4x4 - SLRr

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA WYPEŁNIA WYZNACZONE PUNKTY, PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| I | # WARUNKI OGÓLNE |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2025. Podać markę, typ i model pojazdu oraz rok produkcji podwozia: (wypełnia Wykonawca) |
| 2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2018 r., poz.1990, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. -Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594). W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu uprzywilejowanego. |
| 3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 9). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Zamawiający dla pojazdów o MMR do 3t nie wymaga badań CNBOP. |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem dokumentu identyfikacyjnego pojazdu (DIP). |
| II | # PODWOZIE Z KABINĄ |
| 1 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 180 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6 z możliwością rejestracji pojazdu w dniu odbioru. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka do czasu jego uzupełnienia. Dodatkowa punktacja: • powyżej 190 KM – 3 pkt. • powyżej 200 KM – 6 pkt. • powyżej 210 KM – 9 pkt. • powyżej 220 KM – 12 pkt. • powyżej 230 KM – 15 pkt. Zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mocy powyżej 230 KM nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania większej liczby punktów. Należy podać producenta, typ i model podwozia oraz moc silnika (w KM): (wypełnia Wykonawca) |
| 2 | Kolor nadwozia czerwony lub biały. |
| 3 | Maksymalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. Masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |
| 4 | Napęd 4x4 – napęd obu osi z możliwością odłączenia jednej z osi oraz blokadą ułatwiającą poruszanie się w terenie. Reduktor, blokada tylnego mostu. |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna. |
| 6 | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS). |
| 7 | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy ESP oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. |
| 8 | Liczba miejsc do siedzenia – min. 5 |
| 9 | Kabina czterodrzwiowa, kierownicą po lewej stronie (wielofunkcyjna, regulowana), układ miejsc 1+1+3, Wyposażenie: - centralny zamek, - klimatyzacja, - wszystkie szyby elektrycznie sterowane, podnoszone i opuszczane, - lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane, - fabryczny radioodtwarzacz z funkcją Android Auto i Carplay oraz z nawigacją, - poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, - dywaniki gumowe dedykowane do danego typu pojazdu, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym, - oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. |
| 10 | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu w zderzaku, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu /DMC/, wyciągarka wyposażona w: linę syntetyczną o długości minimum 25 m zakończoną kauszą (hakiem). Sterowana przewodowo i bezprzewodowo. Nie dopuszcza się zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu za wyjątkiem kauszy i prowadnic liny. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Gniazdo sterowania wyciągarką z pilota przewodowego winno być zamontowane /umiejscowione/ w miejscu łatwo dostępnym uzgodnione z zamawiającym. Długość przewodu pilota sterującego wyciągarką powinna umożliwiać sterowanie wyciągarką z kabiny pojazdu. Dodatkowo pas do drzewa, 2x szekla, zblocze. |
| 11 | Na dachu pojazdu urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED koloru niebieskiego i czerwonego (zapewniająca możliwość poruszania się pojazdu w kolumnie), z podświetlanym napisem pośrodku „STRAŻ”, a) z przodu pojazdu w grillu zamontowane dwie lampy typu LED koloru niebieskiego, b) z tyłu pojazdu, zamontowane dwie lampy typu LED koloru niebieskiego na zabudowie tylnej. Generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 200W umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, zamontowany tak, aby w przestrzeni pasażerskiej znajdował się tylko manipulator wraz z mikrofonem, zmontowanym w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i dowódcę, ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku, światłami błyskowymi na dachu z przodu i z tyłu. Głośnik (min. 200W lub 2x100W) urządzenie zamontowane z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej za grillem lub w grillu, skierowany do przodu (montaż w uzgodnieniu z zamawiającym). Instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. |
| 12 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. W kabinie 2 oznakowane gniazda zapalniczek 12V oraz min. 2 gniazda USB, taki sam zestaw gniazd w przestrzeni bagażowej. |
| 13 | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V, zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu 230V oraz szybkozłącze. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem akumulatora i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 6 m. Umiejscowienie gniazda w porozumieniu z użytkownikiem. |
| 14 | Pojazd wyposażyć w radiotelefon przewoźny zamontowany w kabinie kierowcy o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych. |
| 15 | Pojazd wyposażyć w terminal radiowy TETREA zamontowany w kabinie kierowcy o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych. |
| 16 | Pojazd wyposażyć w 1 szt. terminala noszonego TETRA wraz z ładowarkami o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych. |
| 17 | Pojazd wyposażyć w mobilny tablet zamontowany w kabinie kierowcy o parametrach i na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do Wymagań technicznych |
| 18 | Obręcze kół ze stopów lekkich - fabrycznie nowe, ogumienie całoroczne uniwersalne (szosowo-terenowe) minimum 18 cali, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych i terenowych. Rok produkcji opon nie wcześniej niż 2025 r. |
| 19 | Pojazd powinien być wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski zamontowaną w sposób minimalizujący możliwość uszkodzeń mechanicznych. Obraz z kamery wyświetlany na monitorze minimum 5" w kabinie kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie. |
| 20 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym. |
| 21 | Wymiary pojazdu: - długość całkowita min. 5260 mm., - rozstaw osi co najmniej 3080 mm., - długość przestrzeni ładunkowej min. 1520 mm., - szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1430 mm. |
| 22 | Pojazd wyposażony w: - światła LED do jazdy dziennej, - światła przeciwmgielne. |
| 23 | Hak holowniczy kulowy, homologowany z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pinowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo standardowe (7 pinowe). Masa holowanej przyczepy min. 2500 kg. |
| 24 | Pojemność zbiornika paliwa min. 60 litrów. Należy podać pojemność zbiornika paliwa na podstawie danych producenta: (wypełnia Wykonawca) |
| 25 | Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe. |
| 26 | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia. Dodatkowo wyposażyć w: - kliny pod koła – min. 2 sztuki, - zbijak do szyb z nożem do cięcia pasów bezpieczeństwa, - wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny), - gaśnica proszkowa 4 kg, - latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej EEx, IIC, T4 wraz z ładowarką, - komplet dysków sygnalizacyjnych (min. 6 szt.) przewożonych w walizce – koloru żółtego, - taśma ostrzegawcza – rolka min. 500 mb., - koc gaśniczy, - 5 sztuk kamizelek odblaskowych. |
| III | # ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 1 | Zabudowa skrzyni ładunkowej „hard top” na całej jej długości w kolorze samochodu z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy boczne otwierane do góry (wysokość krawędzi klapy po otwarciu nie mniej niż 180 cm od „ziemi”), klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych, (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przeźroczystych). Zabudowa wykonana z aluminium lub laminatu. Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm). Przedział sprzętowy, ładunkowy, bagażowy winien być wyposażony w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu przedziału. Podłoga wysuwana w całej przestrzeni hardtopu, wysuw min. 70 cm, konstrukcja podłogi oraz półki zapewniająca ładowność min. 150 kg, z możliwością zablokowania podłogi po wysunięciu, zabezpieczenie przed samowolnym wysunięciem oraz możliwością jej całkowitego wyjęcia. Przestrzeń ładunkowa do wysokości burt zabezpieczona powłoką natryskową o wzmocnionej odporności na ścieranie, udar co najmniej poniżej krawędzi burt dopuszcza się rozwiązania stosowane przez producenta pojazdu zabezpieczające powłokę podłogi i burt tworzywem sztucznym. Dodatkowe oświetlenie manewrowe oświetlające otoczenie pojazdu (boki i tył) umożliwiające manewrowanie w nocy w trudno dostępnym terenie, włączane oddzielnym włącznikiem z kabiny załogi w zasięgu kierowcy pojazdu. Oświetlenie zamontowane na zabudowie pojazdu zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia (jeśli dotyczy). Dodatkowa punktacja za zabudowę wykonaną w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany) jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję: 5 pkt. Należy podać rodzaj zabudowy. (Wypełnia Wykonawca) |
| IV | # MOCOWANIE SPRZĘTU |
| 1 | W pojeździe należy przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt zgodnie z wymaganiami użytkownika. Mocowanie sprzętu należy uzgodnić z użytkownikiem. Sprzęt dostarczony z pojazdem fabrycznie nowy. |
| V | # SERWIS |
| 1 | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. Tzn. odbiór telefonu przez serwisanta, ustalenie awarii, oraz ustalenie dalszej procedury postepowania (czy naprawa wymaga interwencji serwisu, czy tez wykonawca sam usunie awarię). |
| 2 | Minimum pięć punktów serwisowych podwozia i jeden zabudowy na terenie Polski. |

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.