Ogólna charakterystyka robót i założenia do kosztorysowania

na  zadaniu  pod  nazwą:

Remont drogi leśnej nr inw. 220/1495 od km 0+000 do km 1+222                                                             na terenie Leśnictwa Wola Zglobieńska

- Projektowane parametry techniczne drogi:

- Klasa techniczna drogi – D

- Prędkość projektowa – 30 km/h

- Grupa nośności podłoża- przyjęto G1

- Kategoria ruchu – KR1

- Ciężar osi obliczeniowej- 100 kN/oś

- Kategoria terenu – falisty

- Przekrój normalny – zgodnie z Rys. 3

- Szerokość jezdni jednopasowej – 3,50+poszerzenia na łukach

- Charakterystyczne parametry  technologii wykonania  robót remontowych:

1. Roboty konstrukcyjne  (ilość wg przedmiaru robót):

- oczyszczenie istniejącego podłoża

- wymiana części przelotowej przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie C3/4 metodą na miejscu

- wykonanie 2-warstwowej nawierzchni bitumicznej odcinek

- uzupełnienie podbudowy kruszywowej

- uzupełnienie poboczy kruszywem

- wyprofilowanie zjazdów na szlaki zrywkowe

- oczyszczenie rowów z namułu

3. Dane dotyczące technologii wykonania robót nieokreślonych dokumentacją projektową lub    specyfikacjami technicznymi wykonania robót – zastosowanie w robotach sprzętu ręcznego lub mechanicznego,

4. Wykonanie robót w warunkach szczególnych – wykonywanie robót z czasowym wyłączeniem drogi                      z eksploatacji

5. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy – wykonawca zorganizuje zaplecze we własnym zakresie na terenie dostępnego placu składowego w ramach kosztów realizowanych robót.

6. Dane dotyczące wyceny robót

6.1. Metoda kalkulacji kosztorysowej - kosztorys wykonano metodą uproszczoną (bez wykazu materiałów                 i sprzętu) w oparciu o sporządzony przedmiar robót i dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Cena kosztorysowa zawiera  wszystkie koszty związane                   z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

a) zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy

b) konieczność pracy na czynnym obiekcie

c) zabezpieczenie dojść i wjazdów do posesji usytuowanych wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi

d/wywóz nadmiaru urobku z korytowania, złomu i gruzu przyjęto do 1 km

6.2. Podstawy rzeczowe sporządzenia kosztorysu:

6.2.1.Analiza własna z zastosowaniem dostępnych cen rynkowych z uwzględnieniem rozstrzygnięć postępowań przetargowych (rok poprzedzający)

6.2.2.Analiza własna z wykorzystaniem kalkulacji szczegółowej sporządzonej w oparciu  o  katalogi nakładów rzeczowych z wykorzystaniem opisu podstawy płatności za jednostkę obmiarową wskazaną w specyfikacji technicznej z wykorzystaniem najbardziej zbliżonych nakładów rzeczowych  na zasadzie analogi, interpolacji lub ekstrapolacji, które pod względem charakteru, jednostki obmiaru lub technologii są najbardziej zbliżone  do robót wycenianych zarówno pod względem organizacji jak i technologii wykonania.

Przyjęto tutaj:

- cena robocizny  (R)                                       - 23,70 zł/r-g

- wskaźnik kosztów pośrednich  Kp  (R+S)    -  70%

- wskaźnik zysku (R+S+Kp)                            - 12%

- ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto na podstawie aktualnego na III kwartał’2023 opracowania „SECOCENBUD”. W przypadku braku cen w wydawnictwie „SEKOCENBUD” przyjęto średnie ceny dostawców materiałów na terenie województwa podkarpackiego wraz z kosztami zakupu                   w wysokości 5%.

6.3. Cena kosztorysowa zawiera podatek VAT 23% ( naliczony na końcu kosztorysu ).