ZPZ-35/08/24						                                                                                                              Załącznik nr  3 do SWZ - cz.1

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń  budynków SK MSWiA w Olsztynie

CZĘŚĆ NR 1 – Meble do budynku „F”, V p.

Opis przedmiotu zamówienia

1.       Postępowanie obejmuje dostawę wraz z transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem i podłączeniem, nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, niewadliwych, dopuszczonych do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wolnych od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich wyposażenia meblowego do pomieszczeń w budynku „F”, V p. (Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi).

2.        Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia jest zobowiązany do dokonania wszelkich niezbędnych pomiarów.

3.        Za błędy pomiarowe i wykonawcze odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4.       Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy, doprowadzenie wyposażanego budynku oraz terenu wokół niego do stanu nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. na własny koszt, w terminie przed odbiorem.

5.       Wszystkie dolne zabudowy na styku zabudowa/ściana należy „wykończyć” silikonem sanitarnym lub listwą uszczelniającą. W zakresie robót znajduje się również wykonanie maskownic bocznych w kolorze płyty o szerokości do 5cm (dla pojedynczej maskownicy) na całej wysokości zabudowy,                   w celu zabudowy bocznych, pustych przestrzeni pomiędzy meblami o ścianami. Dotyczy zabudów dolnych i górnych.

6.       Dostawa i montaż mebli możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

7.       Na czas realizacji dostawy i montażu wyposażania meblowego Wykonawca  otrzyma  możliwość skorzystania z windy towarowej.

kolor drewnopodobny: Płyta meblowa laminowana Dąb Elegance K107 PW KRONOSPAN (lub równoważne)

fronty:  Płyta meblowa laminowana Muszla 5982 BS KRONOSPAN (lub równoważne)

blat HPL 38 mm: Blat kuchenny Marmur Terrazzo Jasny K095 SU KRONOSPAN (lub równoważne)

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafka wisząca zamknięta | 600x300x720 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 2 | Szafa na ubrania | 500x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze drewnopodobnym - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej oraz drążek na ubrania (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zawiasy z cichym domykiem (min. 3 na skrzydło) - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 3 | Biurko z kontenerem podblatowym | 1800x700x766 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 1 sztuka - oparte na dwóch pojedynczych płytach meblowych w kolorze drewnopodobnym - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt - plecy z płyty meblowej Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej z obrzeżem w tym samym kolorze - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki - plecy z płyty meblowej | 1 |

- Szafka wisząca zamknięta

- Szafa na ubrania

- Biurko z kontenerem podblatowym

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowy, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 5 | Komoda | 900x450x596 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - zabudowa wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 2 sztuki - wewnątrz półki w kolorze drewnopodobnym (układ wg. załączonego projektu) - cokół 100 mm - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

- Szafka wisząca

- Komoda

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Szafa na dokumenty | 700x400x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 2 |
| 7 | Nadstawka na szafę | 700x400x754 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półka w kolorze płyty meblowej - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 3 |

- Szafa na dokumenty

- Nadstawka na szafę

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Szafa na ubrania | 500x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej- front w kolorze drewnopodobnym - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej oraz drążek na ubrania (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zawiasy z cichym domykiem (min. 3 na skrzydło) - plecy mebli HDF na wpust | 2 |
| 9 | Biurko narożne | 2000x1970x700x766 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 6 sztuk - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 2 szt | 1 |
| 10 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 2 |

8. Szafa na ubrania

- Szafa na ubrania

- Biurko narożne

- Szafka wisząca

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Szafa na buty | 800x400x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - zamykana na klucz - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - cokół 50mm - plecy mebli HDF w kolorze płyty na wpust | 1 |
| 12 | Szafa na ubrania | 800x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - zamykana na klucz - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej oraz drążek (układ wg. załączonego projektu) - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - cokół 50mm - plecy mebli HDF na wpust | 2 |

- Szafa na buty

12. Szafa na ubrania

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Nadstawka na szafę | 800x600x600 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półka w kolorze płyty meblowej - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 2 |
| 14 | Stół | 800x800x766 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki | 1 |
| 15 | Biurka w zabudowie | według rysunku | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 11 sztuk - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 7 sztuk - blaty wzmocnione wspornikami stalowymi montowanymi bezpośrednio do ściany, długość 400 mm, udźwig max 80kg - 14 sztuk | 1 |

13.  Nadstawka na szafę

14. Stół

15. Biurka w zabudowie

15. Biurka w zabudowie

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Kontener podblatowy jezdny | 600x500x630 | - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki - plecy z płyty meblowej | 4 |
| 17 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 6 |
| 18 | Szafka wisząca | 600x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

16. Kontener podblatowy jezdny

17.Szafka wisząca

18. Szafka wisząca

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Regał otwarty | 700 x 350 x 2000 | - wykonany z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - plecy mebli HDF w kolorze płyty na wpust | 1 |
| 20 | Biurko z kontenerem podblatowym i półkami | 1400 x 700 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki - plecy z płyty meblowej Półki wiszące: - wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - mocowany za pomocą wsporników - 4 sztuki, maksymalny udźwig - 25 kg | 1 |

19.  Regał otwarty

20. Biurko z kontenerem podblatowym i półkami

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 22 | Szafa na dokumenty | 500x400x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

21. Szafka wisząca                                                                                         22. Szafa na dokumenty

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Szafa na dokumenty | 1000x400x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 3 |
| 24 | Stół | 600x1000x766 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki | 1 |

23. Szafa na dokumenty

24. Stół

| LP. | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Szafka dolna | 700x600x857 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - blat laminat HPL 38 mm w kolorze jasnoszarym - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 2 sztuki - wewnątrz półki w kolorze drewnopodobnym (układ wg. załączonego projektu) - cokół 100 mm - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 26 | Regał otwarty | 800x600x2000 | - wykonany z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - plecy mebli HDF w kolorze płyty na wpust | 1 |

25. Szafka dolna

26. Regał otwarty

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Aneks kuchenny | dł. 1400 | - wykonany z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 7 sztuk, rozstaw od 200 do 250 mm - blat laminat HPL, grubość 38 mm w kolorze jasnoszarym - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - wewnątrz półki w kolorze drewnopodobnym - cokół 100 mm - zawiasy z cichym domykiem , minimum 2 sztuki na skrzydło - szafka zlewozmywakowa wyposażona w zlew jednokomorowy wpuszczany w blat, dopasowany do szerokości szafki, wraz z baterią jednouchwytową w kolorze chrom i kompletnym zestawem odpływowym, niezbędnym do podłączenia zlewozmywaka - 3 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 28 | Biurka w zabudowie | według rysunku | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 18 sztuk - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 5 sztuk Kontener jezdny podblatowy - 4 sztuki - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt.( na kontener) - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki ( na kontener) - plecy z płyty meblowej | 1 |

27.Aneks kuchenny

28. Biurka w zabudowie

29. Biurka w zabudowie

Biurka w zabudowie cd.

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 4 |
| 30 | Szafa na ubrania | 420x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - zamykana na klucz - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej oraz drążek (układ wg. załączonego projektu) - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - cokół 50mm - plecy mebli HDF na wpust | 6 |

29. Szafka wisząca

30. Szafa na ubrania

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Biurko z kontenerem jezdnym | 1500x700 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki - plecy z płyty meblowej | 1 |
| 32 | Szafka wisząca | 900x338x386 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze jasnobeżowym, otwierany do góry na podnośnikach ze zintegrowanym systemem hamowania - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - zamykana na kluczyk - sposób montażu mebla - szyna montażowa ścienna - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

31. Biurko z kontenerem jezdnym

32. Szafka wisząca

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Komoda | 900x450x596 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - zabudowa wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 2 sztuki - wewnątrz półki w kolorze drewnopodobnym (układ wg. załączonego projektu) - cokół 100 mm - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 34 | Szafa na ubrania | 500 x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - front w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - zamykana na klucz - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki- 2 szt. w kolorze płyty meblowej oraz drążek (układ wg. załączonego projektu) - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - cokół 50mm - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

33. Komoda

34. Szafa na ubrania

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Szafa na dokumenty | 900x450x596 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 1 sztuka, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem, minimum 3 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 36 | Biurko z kontenerem podblatowym | 500x600x2000 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt. Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt. (na kontener) - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki ( na kontener) - plecy z płyty meblowej | 1 |

35. Szafa na dokumenty

36. Biurko z kontenerem podblatowym

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Szafka na drukarkę | 600x600x766 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - zabudowa wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 2 sztuki - wewnątrz półki w kolorze drewnopodobnym (układ wg. załączonego projektu) - cokół 100 mm - zawiasy z cichym domykiem, minimum 2 sztuki na skrzydło - plecy mebli HDF na wpust | 1 |
| 38 | Szafa na dokumenty | 600x450x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze drewnopodobnym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw 128 mm - 1 sztuka - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem (min. 3 na skrzydło) - plecy mebli HDF na wpust | 1 |

37. Szafka na drukarkę

38. Szafa na dokumenty

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Biurko z kontenerem podblatowym | 1800 x 700 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 730 mm, 50x50mm - 4 sztuki - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt. Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt. ( na kontener) - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250 mm - 4 sztuki ( na kontener) - plecy z płyty meblowej | 1 |
| 40 | Podstawka na stację komputerową jezdna | 350 x 600 x 128 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - obrzeże w kolorze płyty meblowej - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60mm - 4 szt. | 1 |

39. Biurko z kontenerem podblatowym

40. Podstawka na stację komputerową jezdna

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Biurko z kontenerem podblatowym | 1800 x 700 x 830 | - blat wykonany z podwójnej płyty meblowej, grubość 36 mm w kolorze drewnopodobnym - wymagane normy: powierzchnia o właściwościach antybakteryjnych testowane według uznanej międzynarodowo metody testowej (ISO 22196 = JIS Z 2801), klasa higieniczności E - 1 - obrzeże w kolorze płyty meblowej - noga meblowa aluminiowa wysokości 794 mm, 50x50mm - 4 sztuki - przepust kablowy w kolorze dobranym do płyty meblowej - 1 szt. Kontener jezdny podblatowy: - 4 szuflady, prowadnice pełen wysuw z cichym domykiem, zamykane jednym kluczykiem (zamek centralny) - wykonany z płyty meblowej 18 mm drewnopodobnej - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - kółka meblowe obrotowe z hamulcem wysokość 60 mm - 4 szt. ( na kontener) - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom, rozstaw od 200 do 250mm - 4 sztuki ( na kontener) - plecy z płyty meblowej | 1 |
| 42 | Szafa na leki | 350 x 600 x 128 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - obrzeże w kolorze płyty meblowej - plecy z płyty meblowej - zamykana na kluczyk - uchwyt meblowy z miedzi przeciwdrobnoustrojowej rozstaw od 200 do 250mm - 2 sztuki - nóżki aluminiowe 100 mm - 4 sztuki - wewnątrz półki z bezbarwnego, hartowanego szkła 8 mm w dwóch głębokościach ( według załączonego projektu) - fronty szkło bezbarwne hartowane - np ramka FEST F1, kolor biały - 2 sztuki ( lub równoważne) - zawiasy z cichym domykiem min. 3 szt. na skrzydło | 1 |

41. Biurko z kontenerem podblatowym

42. Szafa na leki

| LP | NAZWA | WYMIARY szer. x głęb. x wys. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Szafa na leki | 900x400x1984 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - obrzeże w kolorze płyty meblowej - plecy mebli HDF na wpust - zamykana na kluczyk - uchwyt meblowy z miedzi przeciwdrobnoustrojowej rozstaw 128 mm - 2 sztuki - nóżki aluminiowe 100 mm - 4 sztuki - wewnątrz półki z bezbarwnego, hartowanego szkła - fronty szkło bezbarwne hartowane - np ramka FEST F1, kolor biały - 2 sztuki (lub równoważne) - zawiasy z cichym domykiem min. 3 szt. na skrzydło | 2 |
| 44 | Szafa magazynowa | 1000x600x2000 | - wykonana z płyty meblowej 18 mm w kolorze drewnopodobnym - obrzeże w kolorze płyty meblowej - fronty w kolorze jasnobeżowym z obrzeżem w tym samym kolorze - uchwyt meblowy typu C w kolorze chrom - 2 sztuki, rozstaw od 200 do 250 mm - wewnątrz półki w kolorze płyty meblowej (układ wg. załączonego projektu) - cokół 50 mm - zamykana na kluczyk - zawiasy z cichym domykiem min. 3 szt. na skrzydło) - plecy mebli HDF na wpust | 3 |

43. Szafa na leki

44. Szafa magazynowa