Załącznik nr 1

do ogłoszeniu o zapytaniu

ofertowym WGK-I.271.1.72.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Do usług z zakresu naprawy i konserwacji małej architektury na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy, będących przedmiotem zamówienia należy:

- Wymiana listew w ławkach/koszach/donicach, która obejmuje:

- dojazd,

- wykręcenie lub odcięcie starych śrub,

- zdjęcie istniejących listew lub ich części,

- oczyszczenie miejsc mocowania,

- wiercenie otworów w listwach,

- umocowanie nowych listew,

- uprzątnięcie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

Listwy winny być wykonane z:

- drewna liściastego lub iglastego (szczegółowy rodzaj drewna wskazany w opisie małej architektury objętej konserwacją), zaimpregnowanego/ pomalowanego co najmniej dwukrotnie (rodzaj i kolor powłoki ochronnej dostosowany do pozostałych listew w ławce, wskazany przez Zamawiającego),

- dopuszczonego do stosowania w budownictwie tworzywa sztucznego w przekroju pełnym (kolor wskazany przez Zamawiającego), o następujących parametrach:

- odporność ogniowa – trudno palny,

- temperatura mięknięcia 70oC,

- temperatura zeszklenia 90oC;

- odporność na działanie czynników zewnętrznych i grzyby – nie butwieje.

Krawędzie listew siedzisk i oparć od strony użytkownika ławki winny być zaokrąglone.

UWAGA: W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu listwy i materiałów pomocniczych, jak również ewentualnego docięcia listwy do długości wskazanej przez Zamawiającego (w przypadku modelu nr 33 docięcie listwy dotyczy wszystkich wymiarów).

- Malowanie ławek/koszy/donic (wyłącznie z drewnianymi listwami), które obejmuje:

- dojazd,

- oczyszczenie ze starych powłok malarskich (np. farba, bejca, olej, itp.)

- zabezpieczenie niemalowanych elementów ławki/kosza/donicy i  jej otoczenia,

- dwukrotne naniesienie impregnatu / farby odpowiednich do materiału, z których wykonana jest listwa (rodzaj i kolor powłoki ochronnej, wskazane przez Zamawiającego),

- umieszczenie informacji o pomalowaniu ławki/kosza/donicy,

- uprzątnięcie miejsc wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

UWAGA: W przypadku modeli ławek z wyfrezowanymi elementami należy oczyścić i pomalować listwy w taki sposób, aby frez był wyraźnie widoczny.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu impregnatu / farby.

Koszt malowania obejmuje malowanie wszystkich listew w ławce/koszu/donicy (w przypadku ławek, których jednostką rozliczeniową są mb, koszt dotyczy pomalowania 1 mb ławki).

- Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji robót.

- Zlecenie i odbiór robót.

- Wykonawca będzie realizował zlecone prace w oparciu o wystawiane dokumenty „protokół zlecenia – odbioru”.

- W „protokole zlecenia – odbioru” Zamawiający określa termin wykonania danego zadania w uzgodnieniu z Wykonawcą.

- W uzasadnionych wypadkach Zamawiający ma prawo dokonywać modyfikacji wcześniej ustalonego zakresu, terminu i ilości zleconych prac.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zrealizowaniu zleconej pracy. Odbiór prac może odbywać się bez Wykonawcy lub w jego obecności (zalecane).

- Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonywane będzie jeden raz w miesiącu, a podstawę do wystawienia faktur stanowić będą „protokoły zlecenia-odbioru” potwierdzające prawidłową realizację prac.

- Sposób realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w celu prowadzenia robót.

- Przygotowanie przestrzeni roboczej i realizacja prac.

- Właściwe składowanie materiałów oraz utrzymanie w czystości terenów w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia robót.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Zamawiający dopuszcza wjazd sprzętem oraz pojazdami dostawczymi na teren zieleni wyłącznie w sytuacji, kiedy takiego wjazdu nie da się uniknąć np. montaż betonowej nogi, itp. Każdy taki wjazd musi odbyć się bez szkody dla zieleni, ścieżek i infrastruktury komunalnej oraz terenów sąsiednich. Koszty naprawy spowodowanych zniszczeń obciążają Wykonawcę.

- Jakość wykonanych prac.

- Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania w przestrzenie publicznej, użytych do realizacji umowy materiałów.

- Wykonawca odpowiada za wady z tytułu zastosowanych materiałów i wykonanych prac. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje aktów wandalizmu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszeń w sposobie wykonania prac w trakcie ich realizacji jak i po ich wykonaniu (również w trakcie okresu gwarancji) Zamawiający przekaże Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia oraz wezwie do usunięcia lub zaprzestania naruszeń, w wyznaczonym terminie.

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiązany jest:

- Przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ruchu drogowym, przepisów o ubezpieczeniu OC.

- Wykonywać roboty w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób trzecich i ich mienia.

- Naprawić wyrządzone szkody powstałe w wyniku realizacji prac objętych umową.

- Wykorzystywać wyłącznie sprawdzone pojazdy, maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót spełniający wymagania norm bezpieczeństwa.

- Widocznie oznakować pojazdy nazwą firmy.

- Uzyskać od Zamawiającego zgodę na wjazd w miejsca nie będące ścieżkami przystosowanymi do ruchu pojazdów.

- Niezwłocznie zgłaszać incydenty, zdarzenia wypadkowe zaistniałe podczas prowadzenia robót.