|  | Koncepcja przebiegu Subregionalnej Trasy Rowerowej w województwie pomorskim KARTA ZADANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer karty: | 03 / 01 / 05 | Powiat: starogardzki | Gmina: Skarszewy |
| Początek odcinka: | Podwójny most kolejowy nad Wietcisą. | Kilometraż trasy: | km 153,05 - 160,25 |
| Koniec odcinka: | Granica gminy Trąbki Wielkie i gminy Skarszewy pomiędzy Mirowem Dużym a Gołębiewkiem, droga powiatowa 2212G | Długość odcinka (km) | 7,2 km |
| Status dróg i gruntów: | Pas dawnej linii kolejowej, grunty gminy Skarszewy. Droga powiatowa 2212G (przejazdy poprzeczne) w administracji ZDW Starogard Gdański. | Mapy orientacyjne (nr): | 14 |
|  |  | Mapy sytuacyjne (nr): | 267 - 279 |
|  |  | Data sporządzenia karty zadania: | grudzień 2018 |
| Przebieg: | Trasa prowadzi śladem dawnej linii kolejowej, od mostu nad Wietcisą do granicy z gminą Trąbki Wielkie w pobliżu Gołębiewka. |  |  |
| Stan obecny: | Droga gruntowa w śladzie dawnej linii kolejowej. Stan drogi zły lub bardzo zły. Miejscami wybrana warstwa kruszywa (podbudowa torowiska). Fragmenty zarośnięte. Odcinek prowadzący przez czynne żwirownie (wydobycie kruszywa) ok. 1,2 km bardzo nieprzyjemny i niebezpieczny - hałas, pył, niezabezpieczone skarpy i zbiorniki wodne. Krajobraz malowniczy, pagórkowaty, głównie tereny rolnicze. |  |  |
| Stan docelowy: | Budowa wydzielonej drogi rowerowej. 3 przejazdy poprzeczne przez drogę powiatową 2212G. Zabezpieczenie terenu żwirowni, możliwa rekultywacja na cele turystyczno-rekreacyjne (zbiorniki wodne, łowiska, tereny rekreacyjne itp.) |  |  |
| Rekomendowany zakres inwestycji: | Budowa bitumicznej drogi rowerowej (7,2 km) Zabezpieczenie i rekultywacja żwirowni (1 szt.) |  |  |
| Podmioty zaangażowane w zadanie: | Gmina Skarszewy. Partner prywatny (operator żwirowni) |  |  |
| Komentarz dodatkowy: | Konieczność nawiązania współpracy z partnerem prywatnym w celu właściwego zabezpieczenia i ew. wykorzystania turystycznego czynnej żwirowni. Istnieje dokumentacja trasy (w perspektywie 2007-2013 planowano wspólne zagospodarowanie linii kolejowej na trasę rowerową z gminami Trąbki Wielkie i Pszczółki). |  |  |
| Dokumentacja fotograficzna: | Torowisko z wybraną warstwą podbudowy (okolice Kamierowa) Przejad przez drogę powiatową, okolice Kamierowa Przejazd poprzeczny przez drogę powiatową, zachowane pozostałości torowiska |  |  |