ZALECENIA DLA WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH

NA TERENACH ZAMKNIĘTYCH – DOKUMENTY NIEJAWNE

asortyment: geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

- PODSTAWY WYKONYWANIA PRAC

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 t.j.),

  - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. – o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 j.t.),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t.),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. 2011 r. nr 263, poz. 1572),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 j.t.),

  - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywaniu ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 r. nr 25, poz. 133),

  - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych. (Dz. U. z 2003 r. nr 101, poz. 939),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych. (Dz. U. z 2001 r. nr 84, poz. 911).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. nr 288 poz. 1692).

- ZASADY WYKONYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH

W Wojskowym Zarządzie Infrastruktury w Poznaniu mapy zasadnicze kompleksów wojskowych są prowadzone w programie EWMAPA FB wersja 9. wg instrukcji technicznej „K1 Mapa zasadnicza” z 1998 r.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Na terenach zamkniętych obowiązującym układem współrzędnych płaskich prostokątnych jest układ 2000 strefa 6, a układem wysokościowy układ Kronsztad.

- WYKONYWANIE POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary geodezyjne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572).

Pomiar sieci podziemnego uzbrojenia terenu, należy wykonać przed ich zakryciem.

- OPRACOWYWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I PRZEKAZYWANIE OPERATU TECHNICZNEGO

W celu przekazania wyników prac geodezyjno-kartograficznych należy przesłać za pismem przewodnim na adres kancelarii Tajnej Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu operat techniczny zawierający:

  - spis zawartości operatu,

  - sprawozdanie techniczne,

  - mapa z wywiadu terenowego,

  - szkice polowe,

  - raporty z pomiary i obliczenia,

  - dane na nośniku CD.

Na nośniku CD należy umieścić pomiar w postaci pliku:

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.txt lub

  - pliku w formacie „ID Zgłoszenia xx/rok.dxf lub

  - plików wsadowych lub bazy z nowym pomiarem sporządzonych w programie EWMAPA FB

Przetwarzanie informacji niejawnych może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ujętych w Instrukcji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która stanowi integralną cześć umowy.

Jednocześnie wraz z operatem technicznym należy zwrócić wszystkie materiały geodezyjne udostępnione do wykonania pracy geodezyjnej.

Zabrania się wykonywania przez Wykonawcę mapy zawierającej dane powstałe w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i przekazywania tak powstałej mapy innym podmiotom.

- SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA PRAC GEODEZYJNYCH

  - Każda strona operatu technicznego musi być ponumerowana i wyszczególniona w spisie zawartości operatu. Płytę CD również uważa się z stronę.

  - Wszystkie strony operatu należy oznaczyć klauzulą tajności zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1692).

  - W sprawozdaniu technicznym należy dokonać analizy ewentualnych zamian w ewidencji gruntów.

  - W razie stwierdzenia zmian należy je wprowadzić na ewidencji gruntów prowadzonej w stosowym Starostwie Powiatowym.

  - Dokonać oceny zgodności realizowanego obiektu z projektów, a informację w tym zakresie umieścić w sprawozdaniu lub na szlicu polowym.

  - Pomiar wykonać na podstawie osnowy otrzymanej z WZI, a w razie braku osnowy na terenie danego kompleksu wojskowego należy skorzystać z osnowy szczegółowej pozyskanej z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

  - Mapa wywiadu terenowego ma być wykonana na mapie przesłanej do wykorzystania przy pracy geodezyjnej.

  - Jeżeli do zgłoszenia została wysłana mapa w wersji cyfrowej (plik dxf., baza EWMAPA) w zależności od stopnia zmian mapę wywiadu należy wykonać na jej wydruku lub wydrukować gotową ze zmianami oznaczonymi kolorem czerwonym.

  - Szkice polowe w zależności od zagęszczenia wykonać osobo dla każdej sieci lub sytuacji.

  - Na szkicach dotyczących sieci podawać: średnicę przewodów, materiałów z jakiego są wykonane, a w przypadku przewodów gazowych, przewidywany rodzaj ciśnienia gazu.

  - Pliki z wynikami pomiarów w formacie txt. należy uporządkować w następujący sposób X Y Nr, osobno dla każdej sieci lub sytuacji. Należy również dołączyć drugi plik dotyczący wyłącznie wysokości uporządkowany w sposób X Y H.

  - Plik formatu dxf zawierający tylko nowo pomierzone elementy.

  - Jeżeli do zgłoszenia został wydany plik z warstwami do EWMAPY pomiar należy opracować na odpowiednich warstwach i przekazać w formie pliku wsadowego lub osobnej bazy zawierającej wyłącznie nowy pomiar.

  - Zawartość operatu powinna być trwale zszyta z tekturową wiązaną i opisaną teczką.

  - Wszystkie materiały wysłane w związku ze zgłoszeniem pracy, muszą być zwrócone wraz z przesłanym operatem technicznym.

- PRZYJĘCIE OPERATU DO ZASOBU WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

Operat techniczny opracowany przez wykonawców prac geodezyjnych należy przesłać pismem przewodnim.

Operat podlega sprawdzeniu poprawności wykonania go pod względem ustawy o ochronie informacji niejawnych, a następnie jest weryfikowany zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po pozytywnym wyniku weryfikacji dane z operatu zostaną wprowadzone do numerycznej bazy kompleksu wojskowego.

Materiały przesłane do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej podlegają zwrotowi. Brak zwrotu ww. dokumentów będzie skutkował negatywną weryfikację operatu technicznego.

W przypadku zaistnienia zamian w ewidencji gruntów i budynków należy przygotować dokumenty pozwalające Zarządcy wprowadzić przedmiotową zmianę do ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez właściwie terytorialnie Starostwa Powiatowego.

Brak dokumentów dotyczących zaistniałych zmian w ewidencji gruntów będzie skutkował negatywną weryfikację przesłanego operatu.

W przypadku negatywnej weryfikacji materiały wraz z protokołem zostaną odesłane do poprawy. Błędy lub pomyłki w dokumentacji należy poprawić w sposób czytelny poprzez skreślenie i poprawny zapis wraz z datą i podpisem osoby dokumentującej poprawki (nie wolno używać korektora).

Przyjęcie do zasobu geodezyjnego WZI potwierdza się wpisem do ewidencji Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego przy WZI.

- ZASADY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Po przyjęciu operatu technicznego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do zasobu WZI, wykonujemy mapę i przekazujemy ją do odpowiednich urzędów, w celu uzyskania stosownych pozwoleń. Wykonawca pracy geodezyjnej może zwrócić się z prośbą o wydanie zaświadczenia o przyjęci operatu technicznego do geodezyjnego zasobu WZI.