KONSTRUKCJA

Zawartość  opracowania

- Orzeczenie  techniczne

- Projekt  konstrukcyjny

- Opis techniczny

II.     Obliczenia   statyczne

III.    Rysunki  konstrukcyjne

1.)  Rzut  fundamentów                                                  K – 1

2.)  Rzut  parteru                                                             K - 2

3.)  Rzut  piętra                                                               K - 3

4.)  Rzut  w  poziomie + 8,49                                         K – 4

5.)     - : -       - : -         + 11,02                                       K – 5

6.)    - : -       - :  -         + 12,27                                       K – 6

7.)    - : -      -  : -          + 13,32                                       K – 7

8.)  Stopy   F1 A ;  ława  F3                                            K – 8

9.)  Stopy  F1 ; F2                                                           K – 9

10.) Słupy  S1 ; S2 ; S5 ; S6                                           K – 10

11.) Słupy  S3; S4 ; S7 ; S8                                            K - 11

12.) Płyty  POZ.1.4.1 ; POZ.1.4.3                                  K – 12

13.) Podciągi  POZ.1.4.7 ; POZ.1.4.8;  POZ.1.4.9         K -13

14.)  Podciągi  POZ.1.4.4 ; POZ.1.4.5 ;  POZ.1.4.6      K – 14

15.)  Płyty POZ.1,3,1 ; POZ.1,3,2;POZ.1.3.3

Podciągi   POZ.1.3.4; POZ.1.3.5                           K- 15

16.)  Podciągi POZ.1.3.6 ; POZ.1.3.7; POZ.1.3.8          K- 16

17.)  Podciagi POZ.1.3.9; POZ.1.3.10                           K- 17

18.)  Stropy : +13,32 ; + 12,37 ; + 11,02                        K- 18

A. Orzeczenie  Techniczne

1.)  Dane  ogoólne

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  możliwości  i  warunków  wykonania  zabudowy  plombowej  budynkiem  będącym  rozbudową  urzędu  gminy  w Kosakowie. Obiekt  sytuuje  się  pomiędzy  komisariatem  policji a  budynkiem istniejącym  urzędu  gminy.

Budynek  gminy   jest  piętrowy  z  użytkowanym  podaszem  częściowo  podpiwniczony  z  dachem  stromym  dwuspadowym. Budynek  komisariatu  policji  jest  piętrowy  częściwo  podpiwniczony  z  płaskim   dachem  dwuspadowym  krytym  papą. Konstrukcja  obu  budynków  tradycyjna  murowana  w  podłużnym  układzie  konstrukcyjnym. Ściany  nadziemia  z  bloczków  betonowych  typu „ Alfa”  grubości  38 cm i 25 cm.

Ściany  fundamentowe  betonowe  grubości  40 cm. Stropy  gęstożebrowe  typu  DZ-3. Dach  budynku  policji   gęstożebrowy  typu  DZ-3   budynku  gminy  więzba  drewniana  stroma  krokwiowo-płatwiowa. Fundamenty  żelbetowe  wylewane.

2 .) Ocena  stanu  technicznego

Budynki  są  w  dobrym  stanie  technicznym

3.)  Wnioski  i  zalecenia

Obiekt  nadaje  się  do  zabudowy  plombowej  pomiędzy  nimi. Fundamenty  należy  posadwiać  po  poziomie

ław   istniejących a  całość  dylatować  od  sąsiadujących  budynków.

B. Projekt  konstrukcyjny

I  Opis  techniczny

1.) Wieżyczka- konstukcja  szkieletowa żelbetowa  z  daszkami  drewnianymi  krytymi  dachówką. Krokwie  8/14

mocowane  do  płyty  żelbetowej  i  słupków za  pośrednictwem  murłaty  12/12, śrubami  M12. Płyty  żelbetowe

grubości   8 cm  wylewane  z  betonu B 20  i  zbrojone  stalą  AIII N. Drewno  konstrukcyjne  klasy  C 30.

2.)  Stropy – żelbetowe  wylewane  z  betonu  B 20  grubości  15 cm i 20 cm  zbrojone  stalą  AIII N.

3.)  Podciągi – żelbetowe  wylewane  z  betonu  B 20  i  zbrojone  stalą  AIII N.

4,)  Słupy – żelbetowe  wylewane z  betonu B 20  o  przekroju  15x15 cm ; 20 x 20 cm i 25 x 25 cm zbrojone  stalą     AIII N.

5.)  Ściany  nadziemia – murowane  z  bloczków  gazobetonowych  grubości  24 cm  kl.600  na  zapawie  cem.-wap.

marki  5  lub z   „Porothermu”  grubości  25 cm kl.15 na  zaprawie  cementowo-wapiennej  marki 10.

6.)  Ściany  fundametowe – murowane z  bloczków  betonowych  grubości  24 cm kl.15  na  zaprawie  cementowej

marki 8.

7.)  Fundamenty – stopy i ławy  fundamentowe  żelbetowe  wylewane  z  betonu  B 20  i  zbrojone  stalą  AIII N.

Fundamenty  posadawiać  na  warstwie  betonu  podkładowego  B 10  grubości  10 cm.

UWAGI:

1.) Poziom   posadowienia  przyjęto  na  poziomie  fundamntów   istniejących. Ponieważ  budynek  urzędu  gminy

jest  częściowo  podpiwniczony , należy  przed  rozpoczęciem  budowy  wykonać  odkrywki  ław  fundamento-

wych  celem  dokładnego  ustalenia  ich  przebiegu  i  poziomu  pasadowienia. W  zależności  od  wyników  odkrywek  będzie  możliwe  dokładne  określenie  posadowienia  fundamentów projektowanych  przy  budynku  urzędu  gminy.

2.)   Należy  sprawdzać  wmiary  elementów  projektowanych  w  stosunku  do  elementów  istniejacych  a  szczegó-lnie wymiary  związane  z odległością  między  budynkami  na  poziomiach  projektowanych  i w poszczególnych   osiach  konstrukcyjnych .