OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1

- Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury rejonu działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1.1 Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania      określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12:

- wartość opałowa minimum	         - 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu	minimum     - powyżej 550C;

- lepkość kinematyczna w temp. 200C maksimum - 6,000 mm²/s;

- skład frakcyjny:

do temp.2500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - % <65 max.;

do temp. 3500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - 85% minim.;

- pozostałość po koksowaniu (wyrażona ułamkiem masowym) (z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – maksimum 0,30%;

- zawartość siarki		- maksimum 50,0 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu 	(wyrażona ułamkiem masowym) 	max. 0,010%

- temperatura płynięcia		- maksimum - 20 0C;

- gęstość w temperaturze 150C	         - max. 860,0 kg/m3

- zawartość wody (wyrażona ułamkiem masowym) max. 0,020 %;                                     - zawartość zanieczyszczeń stałych     max. 24 mg/kg;

- barwa czerwona.

2. Wielkość zamówienia

Zamówienie podstawowe

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 400,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 300,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie ogólne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 700,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

3. Sposób, ilość i miejsce dostawy

3.1 Dostawy są kierowane do: Bemowo Piskie (Jednostka Wojskowa                   ul. Kętrzyńskiego, poligon oraz Jednostka Wojskowa Orzysz), Giżycko ul. Wojska Polskiego 21, Giżycko Brożówka k. m. Kruklanki, Gołdap m. Botkuny (poligon). Odbiorców, miejsca terminy i ilości dostaw oleju opałowego, szczegółowo określa „Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik          nr 1 do umowy.

Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania     24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

| Lp. | Dane dotyczące płatnika i odbiorcy |  | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (miesiącach) [w m³] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatnik, adres do korespondencji | Adres odbiorcy i miejsce dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lipiec 2025 | Sierpień | Wrzesień |  | Październik |  | Listopad |  | Grudzień |  | Styczeń 2026 | Luty |  | Marzec | Kwiecień |  | Maj | Czerwiec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 105 Poligon | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,0 |  | 2,5 |  | 1,5 | 2,0 |  | 1,5 | 1,5 |  | 0,0 | 0,0 |

| 2 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 121 Poligon | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. nr 203 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. Nr 210 | 150,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | 3,0 |
| 5 |  | Bemowo Piskie dostawy: SOI Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1, Bud. Nr 229 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 |
| 6 |  | Giżycko dostawy: SOI Giżycko ul. Wojska Polskiego Bud. Nr 70 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | Giżycko dostawy: SOI Giżycko Brożówka k. m. Kruklanki Bud. Nr 17 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 |
| 8 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 GIŻYCKO NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 1 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 2 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | Gołdap dostawy: SOI Gołdap m. Botkuny Poligon Hala namiotowa nr 3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | Bemowo dostawy: SOI Bemowo Piskie (poligon LSS) | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  | Orzysz dostawy: SOI Bemowo Piskie (kompleks dla JW. 2568 Węgorzewo) | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | OGÓŁEM 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku |  | 700,0 | 0,0 | 10,0 | 22,0 | 57,0 | 101,0 | 113,5 | 113,5 | 103,0 | 112,0 | 52,0 | 7,0 | 9,0 |

Zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby kotłowni. W takim przypadku Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u Odbiorcy lub przesunięcia między Odbiorcami, ilości dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy.

3.2 Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.4  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

3.5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zużycia  oleju opałowego na cele ogrzewania budynków (pomieszczeń), potrzeby indywidualne- przygotowanie posiłków, cele sanitarno-higienicznych, potrzeby gospodarczo-technicznych oraz podłączenie nowych obiektów budowlanych przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

Osoba do kontaktu po rozstrzygnięciu postępowania to ROBERT CHARLIŃSKI tel. 261 335 117

ZADANIE NR 2

- Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych, dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w Gołdapi rejon Olecko (Skowronki 5) 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.

1.1 Olej opałowy lekki (CPV 09135100-5) powinien spełniać n/w wymagania      określone w Polskiej Normie PN-C-96024:2020-12:

- wartość opałowa minimum	         - 42,6 MJ/kg;

- temperatura zapłonu	minimum     - powyżej 550C;

- lepkość kinematyczna w temp. 200C maksimum - 6,000 mm²/s;

- skład frakcyjny:

do temp.2500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - % <65 max.;

do temp. 3500C destyluje (wyrażono ułamkiem objętościowym) - 85% minim.;

- pozostałość po koksowaniu (wyrażona ułamkiem masowym) (z 10% pozostałości destylacyjnej wyrażonej ułamkiem objętościowym) – maksimum 0,30%;

- zawartość siarki		- maksimum 50,0 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu 	(wyrażona ułamkiem masowym) 	max. 0,010%

- temperatura płynięcia		- maksimum - 20 0C;

- gęstość w temperaturze 150C	         - max. 860,0 kg/m3

- zawartość wody (wyrażona ułamkiem masowym) max. 0,020 %;                                     - zawartość zanieczyszczeń stałych     max. 24 mg/kg;

- barwa czerwona.

2. Wielkość zamówienia

Zamówienie podstawowe

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 150,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie opcjonalne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 150,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

Zamówienie ogólne

| Lp. | Rodzaj oleju opałowego | jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej opałowy lekki | m³ | 300,0* |

* przy temperaturze referencyjnej 15ºC

3. Sposób, ilość i miejsce dostawy

3.1 Dostawy są kierowane do: Sekcji Obsługi Infrastruktury Rejon Olecko            m. Skowronki 5 (Jednostka Wojskowa) terminy i ilości dostaw oleju opałowego do ustalenia z Zamawiającym, jednorazowo możliwość zatankowania maksymalnie   4 m3 (4 zbiorniki o pojemności 1m³ każdy), przewidziane tankowanie 3-4 razy       w tygodniu przy temperaturach dodatnich, w przypadku wystąpienia temperatur ujemnych przewidziane uzupełnienie zbiorników 6-7 razy w tygodniu łącznie w sobotę niedziele i święta. „Plan dostaw oleju opałowego szczegółowo określa zapotrzebowanie na paliwo olejowe dla Sekcji Obsługi Infrastruktury w rejonie działania 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

Plan dostaw oleju opałowego dla Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap rejon Olecko Skowronki 5

| Lp. | Dane dotyczące płatnika i odbiorcy |  | Ogółem ilość [m³] | z tego dostawy w krótszych okresach (miesiącach) [w m³] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płatnik, adres do korespondencji | Adres odbiorcy i miejsce dostawy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lipiec 2025 | Sierpień | Wrzesień |  | Październik |  | Listopad |  | Grudzień |  | Styczeń 2026 |  | Luty |  | Marzec |  |  | Kwiecień | Maj |  | Czerwiec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 11-500 Giżycko NIP: 845-19-75-009 REGON: 280602118 | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa A | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa B | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa C | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | dostawy: SOI Gołdap rejon Olecko Skowronki 5, hala namiotowa D | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 15,0 |  | 10,0 |  |  | 5,0 | 2,0 |  | 0,0 |  |
| OGÓŁEM 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku Rejon Olecko |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |  | 20,0 |  | 40,0 |  | 52,0 |  | 52,0 |  | 60,0 |  | 40,0 |  |  | 20,0 | 8,0 |  | 0,0 |  |

Zawarte w „Planie dostaw” ilości i miejsca dostaw, wielkości partii oraz terminy mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz bieżące potrzeby nagrzewnic. W takim przypadku Zamawiający dokona zwiększenia lub zmniejszenia u Odbiorcy lub przesunięcia między Odbiorcami, ilości dostaw oleju opałowego w danym miesiącu na 7 dni przed planowanym przez niego terminem dostawy.

3.2 Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

3.4  Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

3.5 Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonego zużycia  oleju opałowego na cele ogrzewania budynków (pomieszczeń, hal namiotowych), potrzeb gospodarczo-technicznych oraz podłączenie nowych obiektów budowlanych (hal namiotowych) przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

Osoba do kontaktu po rozstrzygnięciu postępowania to ROBERT CHARLIŃSKI tel. 261 335 117

Wykonał:

Robert CHARLIŃSKI

Tel. 261 335 117

Dnia 14.04.2025 r.