Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy „

- Zakres przedmiotu zamówienia:                                                                                                    Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławy wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych materiałów, dokumentów, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i opinii do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych  (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę).

- Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 2248GG położona na terenie Gminy Cedry Wielkie, powiat gdański. Przebieg od miejscowości Wocławy (początek dawna S7) do miejscowości Trutnowy (droga wojewódzka nr 227 ). Całkowita długość drogi wynosi ok. 6 km.

- Stan istniejący :

Istniejąca drogę charakteryzują dwa rodzaje nawierzchni drogowej (bitumiczna i brukowa tzw. "kocie łby” ). Droga posiada liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz nieregularną (zmienną) szerokość a także łaty bitumiczne. Na wybranych odcinkach drogi brak chodnika dla pieszych. Głębokie rowy odwadniające, liczne drzewa (w tym pomnik przyrody), które mogą kolidować z przebudową drogi.  Istniejące odwodnienie pasa drogowego odbywa się w sposób naturalny powierzchniowo na tereny zielone i rowy przydrożne znajdujące się w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni jest różny: na prostych odcinkach przeważnie daszkowy, na łukach jednostronny. Chodniki częściowo do przebudowy i uregulowania własnościowego.

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące sieci istniejącej infrastruktury:

wodociągowa, kanalizacja sanitarna, teletechniczna i energetyczna. Nie wyklucza się

występowania innych sieci nie występujących w zasobach geodezyjnych.

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego :

- uzyskanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie;

- przedstawienie koncepcji przebudowy drogi powiatowej wraz z kładką dla pieszych nad kanałem melioracyjnym w msc. Stanisławowo z określeniem wstępnych kosztów przedsięwzięcia;

- zaprojektowanie kanału technologicznego lub uzyskanie odstąpienia od budowy kanału technologicznego;

- opracowanie mapy do celów projektowych z naniesieniem istniejących elementów infrastruktury w tym: zjazdów, rowów, istniejącego zadrzewienia itp. ;

- zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego cienkowarstwowego;

- zaprojektowanie oświetlenia drogowego oraz dedykowanego dla przejść dla pieszych;

- zaprojektowanie przebudowy drogi wraz z budową chodnika o nawierzchni asfaltowej (czarnej);

- wykonanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego, w tym wykonanie wierceń, mających na celu szczegółowe określenie warunków gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do przyjęcia odpowiedniej konstrukcji drogi dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz do prowadzenia robót budowlanych;

- wykonanie inwentaryzacji drzew (z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wysokości 1,3 mb oraz jego lokalizacją na mapie) wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji na wycinkę drzew (za wyjątkiem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej). W przypadku konieczności nasadzeń kompensacyjnych uwzględnienie ich w dokumentacji projektowej;

- zaprojektowanie niezależnej kładki dla pieszych nad istniejącym kanałem melioracyjnym w msc. Stanisławowo (skrzyżowanie ul. Królowej Bony i ul. Łokietka) lub zaprojektowanie podwieszenia kładki do istniejącego obiektu (jeśli w wyniku przeprowadzonej przez projektanta ekspertyzy technicznej obiekt spełni wymagania techniczne umożliwiające przyjęcie takiego rozwiązania);

- zaprojektowanie prac remontowych na istniejącym obiekcie mostowym (przepuście) w msc. Stanisławowo np. wymiana barier mostowych, uzupełnienie ubytków, malowanie, umocnienie skarp, czyszczenie dna rowu itp.

- przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej, jeżeli w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność;

- podział opracowania na trzy niezależne etapy realizacji inwestycji (etap I Trutnowy – Stanisławowo, etap II Stanisławowo, etap III Stanisławowo – Wocławy);

- Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową , składanych podczas trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;

- Konsultacja z Zamawiającym dot. ilości przejęcia gruntów a także innych istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji;

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli będzie to niemożliwe to należy podać co najmniej dwóch producentów.

- Trzykrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, na prośbę Zamawiającego w ciągu 3 lat od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej;

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym raportu oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania;

- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

- Wystąpienie z wnioskiem do Gminy Cedry Wielkie w celu wyrażenia zgody na prowadzenie robót budowlanych przy pomniku przyrody;

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych  (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę);

- W skład kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny wchodzić następujące dokumenty:

- projekt budowlany– dla wszystkich branż tj. drogowa, mostowa, elektryczna,  teletechniczna – kanał technologiczny (w przypadku nie uzyskania odstąpienia od jego budowy), projekty usunięcia kolizji wynikające z uzgodnień i warunków gestorów sieci-  4 egz.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż tj. drogowa, mostowa, elektryczna,  teletechniczna – kanał technologiczny (w przypadku nie uzyskania odstąpienia od jego budowy), projekty usunięcia kolizji wynikające z uzgodnień i warunków gestorów sieci - 4 egz. (dla każdego etapu odrębnie)

- projekt techniczny - 4 egz.

- projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z kompletem uzgodnień i

zatwierdzeń - 3 egz.

- przedmiar robót- 2 egz.  (dla każdego etapu odrębnie)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż -  2 egz.

- kosztorys inwestorski - 2 egz. (dla każdego etapu odrębnie)

- Dokumenty formalno –prawne (oryginały) – 1 egz.

UWAGA : W/w opracowania należy przedłożyć również w formie elektronicznej CD lub pendrive  – 3 szt. w następujących formatach: tekst w formacie pdf. i doc., rysunki w formacie pdf. i dwg. , kosztorys i przedmiar w formacie pdf. i ath lub kst. oraz część formalna – prawna (uzgodnienia i decyzje) w formacie pdf. w formie zeskanowanych oryginałów;

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- treścią umowy i niniejszym załącznikiem;

- Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.); mając na względzie, że dokumentacja projektowa, która zostanie sporządzona przez Wykonawcę następnie będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany w trakcie wykonywania prac projektowych do bezwzględnego stosowania przepisów ustawy, o których mowa w art. 99, 100, 101 i 102 (dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 poz.311);

- Przepisami wykonawczymi do ww. ustaw,