Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.51.2024

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu

| Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Urządzenie DRI do analizy cząsteczek stałych– 1 szt. (index 174213) |  |
| Dostawa nowego termiczno-optycznego wielokanałowego analizatora węgla do ilościowego oznaczania węgla organicznego, elementarnego i brązowego Parametry : - Termiczno-optyczny wielokanałowy analizator węgla umożliwiający ilościowe oznaczenia węgla organicznego, elementarnego i brązowego dla próbek w postaci cząstek stałych (o średnicy do 2,5 mikrometra) osadzonych na filtrach, wraz ze stosownym wyposażeniem. - Wielokanałowe pomiary transmisji i reflektancji - Limity minimalnej detekcji w przypadku standardowych oznaczeń węgla, nie gorsze niż: • całkowity węgiel organiczny – 0,10 µg/cm2 • węgiel elementarny – 0,08 µg/cm2 • całkowity węgiel – 0,18 µg/cm2 - Limity detekcji oznaczeń węgla o wysokiej czułości, nie gorsze niż: • całkowity węgiel organiczny – 0,03 µg/cm2 • węgiel elementarny – 0,02 µg/cm2 • całkowity węgiel – 0,06 µg/cm2 - Długości fal detekcji, co najmniej wymienione: 405, 445, 532, 635, 780, 808, oraz 980 nm - Zintegrowany piec grzewczy, programowalny w zakresie co najmniej 45 – 900oC z maksymalną prędkością grzania nie gorszą niż 250oC/min. - Niezbędne okablowanie urządzenia wymagane by działało - Jednostka sterująca z odpowiednim oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i analizy gromadzonych danych |  |

DRI device for analyzing solid particles – 1 pc. (index 174213)

PARAMETERS REQUIRED BY THE ORDERER

Thermal-optical multi-channel carbon analyzer enabling quantitative determinations of organic, elemental, and brown carbon for solid particle samples (up to 2.5 micrometer in diameter) deposited on filters, along with appropriate equipment

Multi-channel measurements of transmission and reflectance

Detection limits for standard carbon determinations not worse than or minimal requirements: - Total organic carbon - 0.10 µg/cm2 - Elemental carbon - 0.08 µg/cm2 - Total carbon - 0.18 µg/cm2 Detection limits for high-sensitivity carbon determinations not worse than or minimal requirements: - Total organic carbon - 0.03 µg/cm2 - Elemental carbon - 0.02 µg/cm2 - Total carbon - 0.06 µg/cm2

Detection wavelengths at least like this: 405, 445, 532, 635, 780, 808, and 980 nm

Integrated heating furnace: programmable in the range of at least 45 – 900oC with a maximum heating speed not worse than 250oC/min.

The necessary wiring of the device required for it to function

Control unit with Appropriate software for controlling the device and analyzing collected data