OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Określenie przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi transmisji danych pomiędzy mobilnymi urządzeniami monitoringu miejskiego a Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Adres inwestycji:

Miasto Poznań.

###### Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot

64212000-5 	usługi telefonii komórkowej

Zamawiający:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Użytkownik systemu:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

- Stan istniejący

Zamawiający posiada 30 urządzeń mobilnych, w tym w większości punktów kamerowych oraz kilku mobilnych stacji operatorskich zapewniających dostęp do wszystkich kamer monitoringu miejskiego. Zamawiający zakłada w trakcie trwania umowy rozbudowę systemu o kolejne mobilne punkty kamerowe. Urządzenia mobilne transmitują dane za pośrednictwem sieci komórkowej w wydzielonym, prywatnym APN. W celu zabezpieczenia transmisji stosowane jest tunelowanie:

GRE – dla kamer

IPSEC – dla autoryzacji i szyfrowania danych stacji operatorskich

Punktem styku a zarazem urządzeniem terminującym tunele po stronie sieci zamawiającego jest Juniper SRX340. Po stronie urządzeń mobilnych są to modemy przemysłowe UMAD/ /Teletonika (dla tunelu GRE) oraz oprogramowanie Juniper Pulse Secure dla terminowania tunelu IPSEC. Styk między siecią zamawiającego a siecią operatora  wykonany jest w standardzie IEEE 802.3ab.

Sposób funkcjonowania urządzeń przedstawia schemat:

Podsieci :

A – sieć wewnętrzna Zamawiającego, wymagany dostęp do podsieci urządzeń UMAD (sieci B) po zestawieniu tunelu GRE

B - podsieci wewnętrzne za modemem UMAD kamery mobilnej – dostęp do sieci A po zestawieniu tunelu GRE

C – sieć urządzeń mobilnych pracujących bezpośrednio w prywatnym  APN – dostęp do sieci D

D- połączenie punktów styku sieci wewnętrznej Zamawiającego i Operatora, dostęp do urządzeń końcowych w APN w celu zestawienia tuneli

- Ogólne wymagania dotyczące świadczonej usługi transmisji danych

Usługa ma zapewniać transmisję danych między urządzeniami mobilnymi monitoringu miejskiego będących poza siecią WZKiB a urządzeniami pracującymi w wewnętrznej sieci monitoringu miejskiego. Transmisja danych wizyjnych odbywać się będzie w oparciu o protokoły transmisyjne TCP/IP. W ramach usługi operator sieci komórkowej zapewni 30  dostępów LTE (kart SIM), z możliwością zwiększenia ich liczby o kolejnych 10 dostępów LTE (kart SIM) w trakcie trwania umowy. Operator skonfiguruje na potrzeby transmisji prywatny, wyodrębniony APN. Kamery wysyłać będą strumienie o przepływności maksymalnej 4Mbps w trybie 24h/dobę 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku. Transmisja danych między Operatorem a siecią monitoringu miejskiego odbywać się będzie poprzez dedykowane łącze kablowe zestawione pomiędzy infrastrukturą teletechniczną operatora a infrastrukturą WZKiB. Mobilne stacje operatorskie pobierać będą maksymalnie 4 strumienie wizyjne z sieci monitoringu wizyjnego o przepływności maksymalnej 5Mbps każdy.

- Wymagania transmisji danych w systemie komórkowym

- Liczba dostępów dla kamer IP oraz stanowisk operatorskich 40 sztuk w tym  30 kart SIM do 15.12.2024 r., kolejnych 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 30.06.2025 r. oraz kolejnych 5 kart SIM  po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 01.01.2026

- Transmisja danych w trybie LTE oraz 3G

- Liczba danych przesyłanych w ciągu 31 dni (Miesięczny limit transmisji) dla każdego z 23 dostępów dla kamer – nie mniej niż 1.3 TB na kartę SIM

- Wymagana prędkość transmisji dla każdego z dostępów dla kamer min 5Mbps Upstream (wysyłanie danych wideo przez kamery w kierunku sieci monitoringu miejskiego), 20 Mbps Downstream (odbieranie danych wideo z systemu za pośrednictwem mobilnych stacji operatorskich)

- Liczba prywatnych APN 1 szt.

- Dostęp do APN Internet (możliwość pracy w trybie dostępu do publicznej sieci Internet) dla każdego z dostarczonych dostępów,

- Karty SIM (dostępy) nie mogą generować dla Zamawiającego żadnych innych kosztów niż abonament,

- Zamawiający musi mieć możliwość natychmiastowego zablokowania każdej karty SIM (dostępu) oraz możliwość rozliczania ilości ruchu generowanego z każdej karty SIM w ramach APN

- Karty SIM (dostępy) muszą umożliwiać pracę w zakresie temperatur od -25oC do 55 oC

- Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy bezpłatnej wymiany kart SIM (dostępów) w przypadku ich uszkodzenia bez stwierdzonego udziału Zamawiającego.

- Wymagania dla transmisji kablowej

- Potencjalne punkty styku z siecią WZKiB – przełącznik Zamawiającego w obiektach:

- Sala Operatorów (sala telehausingowa) Orange przy ul. 23 Lutego,

- zaplecze techniczno-kolokacyjne na szczycie wieżowca Akademii Ekonomicznej,

- Sala kolokacyjna w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej,

- Węzeł PCSS, przy ul. Wieniawskiego,

- Węzeł łączności KWP przy ul. Kochanowskiego,

- Węzeł łączności portu lotniczego Ławica,

- Inne obiekty – siedziby instytucji lub obiekty użyteczności publicznej – rozlokowane na terenie miasta Poznań, w których WZKiB posiada punkty styku lub własne węzły transmisyjne,

- Transmisja między przełącznikami brzegowymi - 1000BASE-T zgodnie ze standardami  IEEE 802.3ab oraz IEEE802.1q

- Dostęp do prywatnej sieci APN z prędkością min 200 Mbps (łącze symetryczne 200 Mbps download, 00Mbps upl

- Parametry SLA:

Dostępność usługi na poziomie 95% (dopuszcza się niedostępność usługi przez 35h w miesiącu), Czas przywracania usługi  - 24h od momentu zgłoszenia

- Niezależny dostęp do zasobów infrastruktury operatora na potrzeby APN-u oraz sieci publicznej na dwóch odrębnych sieciach VLAN

- Wymagania modemów LTE dla kamer mobilnych

Zamawiający nie przewiduje dostawy dodatkowych modemów dla kamer mobilnych. Zakłada się dalszą eksploatację posiadanych modemów DGT UMAD oraz Teletonika. Tym niemniej Zamawiający dopuszcza dostawę nowych modemów. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wymianie posiadanych przez Zamawiającego modemów, wszelkie koszty ich dostawy i wymiany są po stronie Wykonawcy.  Dostawa i wymiana kart SIM w urządzeniach jest po stronie Wykonawcy.

Wymagania dla modemów w przypadku oferowania nowych modemów:

- Praca w paśmie G900, G1800, U900, U1800, U2100, L800, L900, L1800, L2100, L2600

- min 1 moduł radiowy, 1 wejście na kartę SIM

- Zarządzanie urządzeniem przez serwis WEB i za pośrednictwem wiadomości SMS z autoryzowanych numerów telefonów

- Wyposażony w min 2 porty LAN 10/100 Mbps (RJ45)

- Wyposażony w min 2 wejścia antenowe systemu 4G/3G/2G

- Obsługa protokołu SNMP

- Zasilanie 12-48VDC

- Możliwość generowania logów i statystyk ruchowych LAN/WAN

- Wsparcie protokołów i funkcjonalności sieciowych: NAT, DHCP client, DNS, DDNS,

- Możliwość tworzenia szyfrowanych połączeń VPN z wykorzystaniem protokołów Ipsec oraz GRE

- Praca w zakresie temperatur –25 C do +50 C

- Urządzenie kompatybilne pod względem obsługi połączeń VPN z urządzeniem Juniper SRX340

- Dostosowany do montażu na listwie DIN

## ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

|  | Uwagi | Ilość | JM |
| --- | --- | --- | --- |
| Karty SIM | Upstream min 5Mbps (transmisja od urządzenia GSM w kierunku sieci wewnętrznej Zamawiającego – sieci A) , Downstream 20Mbps(transmisja od sieci wewnętrznej Zamawiającego – sieci A do urządzenia GSM), Limit miesięczny transmisji danych min 1.3 TB | 40* | szt. |
| Liczba prywatnych APN |  | 1 | szt. |
| Dostęp kablowy do APN | punkt styku: infrastruktura WZKiB (zgodnie z propozycjami lokalizacji w pkt.3) APN - 200Mbps Upstream, 200Mbps Downstream, | 1 | szt. |

* Wykonawca będzie dostarczać karty SIM dla kamer etapowo: Etap I – 30 kart SIM do 16.12.2024 r., Etap II – 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 16.06.2025 r.  , III Etap – 5 kart SIM po pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego, jednakże nie wcześniej niż 16.12.2025

W przypadku wymiany kart SIM lub/i modemów, Wykonawca zobowiązany jest zainstalować dostarczane podzespoły w następujących lokalizacjach:

      - Pomnik Armii Poznań - skrzyżowanie ulic św. Wojciecha i Księcia Józefa

      - Dworzec PKS

      - Szwedzka przed Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia

      - Krańcowa – modem na wys. ok. 5m

      - Strzeszyn – plac rekreacyjno – sportowy przy ul.: Homera, Horacego, Owidiusza

      - Starołęka Mała – ul. Forteczna

      - ul. Spychalskiego

      - ul. Przytoczna

      - boiska sportowe przy ulicy Braniewskiej

      - teren zielony przy skrzyżowaniu ulic Łowickiej i Kutnowskiej

      - plac zabaw przy ul. Myśliborskiej

      - osiedle Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewona ul. Krzesiny, Pokrzywno, Nowotarska, Baranowska, Garaszewo [ 5 kart SIM pracuje w ww. lokalizacjach]

      - Rondo Minikowo

      - plac zabaw przy ul. Fabianowo

      - ul. Ognik

      - ul. Szczepankowo

      - ul. Skibowa

      - ul. Wilków Morskich

      - Ul. Morasko

      - Ul. Radojewo

      - Ul. Nowy Świat

      - Ul. Sabiny

      - Urząd Miasta Poznania –  Libelta 16/20

      - Komenda Miejska Policji – ul. Szylinga 2

- Szczegółowe wymagania Zamawiającego

- Wykonawca siłami własnymi oraz za pomocą własnych środków skonfiguruje i uruchomi usługę prywatnego APN-u, wyodrębnionego na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca wykona styk pomiędzy siecią operatora a wewnętrzną zamawiającego w jednej ze wskazanych lokalizacji. Wykonawca wymieni karty SIM w urządzeniach końcowych Zamawiającego i dokona rekonfiguracji urządzeń w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania w systemie monitoringu miejskiego. W przypadku zmiany architektury połączeń lub/i adresacji Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona rekonfiguracji wszystkich urządzeń w celu zapewnienia obecnych funkcjonalności, w tym urządzenia firewall Juniper SRX340.

- Zamawiający wymaga uruchomienia przedmiotowej usługi transmisji danych pomiędzy mobilnymi urządzeniami monitoringu miejskiego a Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w terminie do 16 grudnia 2024 r.

- Od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia odbioru zamawiający przeprowadzi 14-dniowe testy funkcjonalności w celu przetestowania jakości transmisji. Wymagane parametry:

- transmisja kamera  Sieć wewnętrzna zamawiającego (wymagane spełnienie warunku dla każdego z 13 uruchamianych dostępów)

- stała transmisja (upload) na poziomie 3Mbit/s

- średnia dobowa liczba zerwań transmisji – 4 szt.

- Średni dobowy czas niedostępności urządzenia końcowego (nie wynikający z winy zasilania po stronie urządzenia końcowego) - 20 min

- Średni dobowy czas braku sygnału wizyjnego z kamer wynikający z niewystarczających parametrów transmisyjnych  -  20 min

- transmisja sieć wewnętrzna zamawiającego  mobilne stacje operatorskie (wymagane spełnienie warunku dla każdego z 7 uruchamianych dostępów)

- stała transmisja (download) na poziomie 12Mbit/s

- średnia dobowa liczba zerwań transmisji – 4 szt.

- Średni dobowy czas niedostępności urządzenia końcowego (nie wynikający z urządzenia końcowego) - 20 min

- Średni dobowy czas braku sygnału wizyjnego z serwera strumieniującego wewnątrz sieci Zamawiającego wynikający z niewystarczających parametrów transmisyjnych  -  20 min

- Spełnienie powyższych parametrów jest warunkiem koniecznym odbioru końcowego zamówienia.

- W przypadku nie spełnienia powyższych parametrów sporządzony zostanie protokół z uwagami. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie do 5 dni kalendarzowych i zgłosi gotowość do odbioru ostatecznego.

- Od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego do dnia odbioru (5 dni kalendarzowe) Zamawiający przeprowadzi ponownie testy funkcjonalności. W przypadku nie spełnienia wymienionych wyżej parametrów funkcjonalnych Wykonawca przywróci funkcjonowanie systemu do stanu pierwotnego we własnym zakresie i na własny koszt. Czas na przywrócenie systemu wynosi 3 dni kalendarzowe. W przypadku nie dotrzymania terminu przywrócenia systemu do stanu pierwotnego Zamawiający zleci przywrócenie konfiguracji systemu do stanu pierwotnego podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto za niedotrzymanie warunków umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą przewidzianą w umowie.

- Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag, potwierdzający pozytywne zakończenie procedury odbioru, będzie stanowił podstawę dla Wykonawcy do wystawienia pierwszej faktury VAT.

- Wymagania dotyczące warunków serwisu, wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej.

Wykonawca w cenie miesięcznego abonamentu zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług serwisu, wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej w całym okresie trwania umowy na poniższych warunkach:

- Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi posprzedażowej, a w szczególności wskazanie co najmniej jednej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaży usług oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. Do kontaktów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą upoważnione są osoby wyłącznie przez nich (tj. Strony) wyznaczone.

- Zamawiający wymaga uruchomienia usługi (systemu) pozwalającej na zarządzanie przez Zamawiającego wszystkimi kartami SIM poprzez Internet (m.in. podgląd wykorzystanego transferu, możliwość blokad usług, zarządzanie adresami IP kart itp.).

- Zamawiający wymaga, aby:

- maksymalny czas reakcji, od momentu zgłoszenia awarii APN lub pojedynczej karty SIM wynosił nie więcej niż 2 godziny,

- maksymalny czas usunięcia awarii APN i/lub dedykowanego łącza wynosił nie więcej niż 24 godziny,

- maksymalny czas usunięcia awarii pojedynczej karty SIM, wynosił 24 godziny od momentu zgłoszenia,

- Wykonawca poinformował Zamawiającego o pracach planowych w infrastrukturze, co najmniej 3 dni przed terminem prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną w trybie 24/7/365 oraz dokonania niezwłocznego, nie później niż w czasie 2 godz. potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia na wskazany przez Zamawiającego w zawartej umowie adres poczty elektronicznej.

- Wykonawca uruchomi i poda Zamawiającemu kanał kontaktowy (czynny w trybie 24/7/365) w celu konsultacji telefonicznych oraz obsługi konta (m.in. aktywacja i dezaktywacja usług, blokada kart SIM, itp.) bez dodatkowych opłat czy koszów po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości kontaktu z Wykonawcą wyłącznie za pośrednictwem teleinformatycznych systemów zgłoszeniowych typu IVR, Infolinia, przeznaczonych do obsługi klientów indywidualnych.