CZ. II Polowy sprzęt kwaterunkowy

- Polowy sprzęt kwaterunkowy winien być wykonany zgodnie z poniższymi opisami:

- Łóżko polowe składane metalowe WP5-2

- Metalowa konstrukcja łóżka winna być wykonana z  rury stalowej czarnej Ø22mm Wkład musi spełniać jednocześnie funkcję materaca;

- leżysko – materac (jednoczęściowy wymienny wkład) do łóżek polowych składanych – metalowych WP5–2 należy wykonać o wymiarach i technicznych rozwiązaniach umożliwiających zastosowanie do stelaża typowego wojskowego łóżka polowego o długości 2120mm i szerokości 770 mm;

- leżysko powinno posiadać odpowiednie wycięcia w miejscach składania stelaża w celu uniknięcia przetarcia lub przerwania w pozycji złożonej;

- zewnętrzną (wierzchnią) powłokę leżyska należy wykonać z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV impregnowanej – koloru khaki, odpornej na wilgoć z możliwością czyszczenia środkami piorącymi;

- wewnętrzna część materaca – pianka poliuretanowa o grubości 20 mm i gęstości T–30; pianka trudnopalna

- dolne pokrycie leżyska wkładu z tkaniny poliamidowej – paraprzepuszczalnej koloru czarnego

- elementy  leżyska gdzie są założone oczka plandekowe  dodatkowo wzmocnione tkaniną polipropylenową PP

- leżysko musi posiadać wyłogi z metalowymi oczkami ze stali nierdzewnej lub innych metali nieżelaznych odpornych na korozję Ø 10 mm do przewlekania elastycznego sznura mocującego leżysko do metalowej ramy pod spodem łóżka;

- elastyczny sznur mocujący w oplocie jedwabnym PP Ø 6 – 8 mm w kolorze czarnym (o wytrzymałości min. 200 kg na metr) o długości zapewniającej swobodną regulację napięcia, końcówki sznura zabezpieczone przed rozwarstwianiem ;

- nici poliestrowe stosowane do wszywania wzmocnień i pikowania materaca o wytrzymałości na zrywanie min 4600 cN w kolorze czarnym ;

- udzielenie minimum 2 letniej gwarancji użytkowania w warunkach polowych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika);

| Łóżko polowe składane metalowe WP5-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość | Nazwa | Numer/PN | Materiał |
| 1 | 1 | Rama I | L = 2300 | Ø 22x1.5 |
| 2 | 1 | Rama II | L = 2300 | rura |
| 3 | 1 | Noga przednia | L = 1200 |  |
| 4 | 1 | Noga środkowa z poprzeczką | L = 1150 | Ø 22x1.5 |
| 5 | 1 | Noga tylna | L = 1200 | rura |
| 6 | 1 | Oparcie | L = 1600 | Ø 22x1.5 |
| 7 | 1 | Wkład wymienny łózka polowego nowego typu WP5-2 Opis załącznik | WP5-2 (Nowy wzór) Opis załącznik | poliester |
| 8 | 2 | Grzebień | WP5-2/1 | ST-3 |
| 9 | 4 | Uchwyt mocujący oparcie | WP5-2/1 | ST-3 |
| 10 | 2 | Łącznik nramy | WP5-2/1 | ST-3 |
| 11 | 2 | Łącznik nramy | WP5-2/1 | ST-3 |
| 12 | 4 | Łącznik nóg | WP5-2/1 | S +3S |
| 13 | 4 | Nit usztywniający poz. grzebienia | PN/M-82958 | Ø 8x40 |
| 14 | 4 | Podkładka | PN/M-82005 | Ø 8,4 |
| 15 | 2 | Nit z łb. grzybk. moc. grzebień | PN/M-82958 | Ø 6x36 |
| 16 | 4 | Podkładka | PN/M-82005 | Ø 6,4 |
| 17 | 10 | Nit z łb. grzybk. do moc. łączników | PN/M-82958 | Ø 6x34 |
| 18 | 16 | Nit z łb. grzybk. do moc. łączników | PN/M-82958 | Ø 5x34 |

| # Elementy konstrukcyjne do łóżka polowego WP5-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość | Nazwa | Numer/PN | Materiał |
| 1 | 2 | Łącznik nóg | blacha g =3 | ST-3 |
| 2 | 4 | Łącznik ramy | blacha g =3 | ST-3 |
| 3 | 2 | Łącznik ramy | blacha g =3 | ST-3 |
| 4 | 2 | Uchwyt mocujący oparcie | 20x3 | ST-3 |
| 5 | 4 | Grzebień l=140 | PN/M-82101 | ST-3 |

Uwaga :

- Wszystkie elementy metalowe łóżka lakierować proszkowo farbą

poliestrową RAL- 6003

- W rurę oparcia wmontować zaślepki z tworzywa z polipropylenu

Łóżko polowe

- Taboret polowy z metalową podstawą WP5-7

- metalowa konstrukcja taboretu winna być wykonana z dwóch ramek (wewnętrznej i zewnętrznej) obie wykonane z  rurki stalowej Ø18 x 2 mm, z materiału ST-3

- pręt siedziska Ø 5 ze stali ST-3

- malowanie metalowej konstrukcji metodą proszkową farbą poliestrową RAL 6003;

- siedzisko z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV impregnowanej, wodoodpornej kolor khaki, tkanina polipropylenowa (lewa strona) czarna  powlekana 165:200g

- Sznur-linka Ø 6-8mm w kolorze zgodnym z tkaniną o wytrzymałości przenoszącej obciążenie użytkowe 160 kgM

- Wykończenie elementów nośnych siedziska taśmą poliestrową w kolorze zgodnym z tkaniną

- Otwory wyłogów siedziska zabezpieczone oczkami metalowymi odpornymi na korozję  Ø 10mm

- Nici poliestrowe stosowane do wszywania wzmocnień i pikowania materaca o wytrzymałości na zrywanie 4600 CN w kolorze zgodnym z tkaniną.

- Pakować po 5 szt. w opakowanie bezpośrednie z tektury lub folii.

| # Taboret polowy składany na metalowej podstawie WP5-7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość | Nazwa | Numer/PN | Materiał |
| 1 | 1 | Ramka wewnętrzna | Rur Ø 18x2 | ST-3 |
| 2 | 1 | Ramka zewnętrzna | Rur Ø 18x2 | ST-3 |
| 3 | 1 | Siedzisko |  | Tkanina poliestrowa |
| 4 | 2 | Pręt siedziska Ø 5 |  | ST-3 |

- Stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą WP5 – 8

- blat wykonany z płyty CGS (HPL)o wymiarach 800x800x 5-6 mm;

- pozostałe elementy stołu zgodnie z załączonymi rysunkami poglądowymi i opisami rodzaju materiału oraz wymiarów

- pakować w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej.

- Warunki ogólne.

1. Powierzchnie elementów zewnętrznych oraz wszystkie, z którymi styka się użytkownik powinny być gładkie, a krawędzie załamane i zaokrąglone;

- Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych;

- Połączenia śrubowe, nitowe i klamrowe nie powinny się rozłączać a także nie mogą powodować rozrywania lub rozwarstwiania materiału w czasie użytkowania;

- W miejscach spawanych niedopuszczalne są przepalenia, nierówności, pozostałości żużla i odpryski a w miejscach dostępnych dla użytkownika powinny być gładko oszlifowane;

- Sprzęt kwaterunkowy należy znakować dużymi literami WP i cyfrą oznaczającą katalog po myślniku cyfry oznaczające kolejny numer katalogu, po kolejnym myślniku rok produkcji (np. taboret polowy z metalową podstawą będzie miał oznaczenie WP 5 – 7 – 2015;

- Sprzęt kwaterunkowy metalowy należy oznakować numeratorem lub w postaci tabliczki znamionowej – w taki sposób, aby oznakowany przedmiot nie został uszkodzony i zeszpecony;

- Oznakowania należy umieszczać w następujących miejscach:

- Łóżko polowe składane metalowe-uchwyt mocujący oparcie

- taboret na jednej z ramek

- stół polowy-spód blatu stołu

Wzór znakowania przedmiotu zamówienia

# WP5-7-19

- Polowy sprzęt kwaterunkowy będący przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do  wskazanego w zał. Nr  …  odbiorcy na swój koszt wraz z rozładunkiem. W przypadku wątpliwości co do technicznych rozwiązań przedmiotowego sprzętu istnieje możliwość obejrzenia wzorcowych egzemplarzy we wskazanym przez Zamawiającego WOG.

- Wymagane atesty na materiały użyte do wyrobu:

UWAGA!: atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny na:

gotowe łóżko polowe  WP5-2 z wkładem wymiennym poliestrowym

gotowy taboret polowy WP5-7 z siedziskiem poliestrowym

gotowy stół polowy WP5-8 z blatem CGS(HPL)

potwierdzające zastosowanie odpowiednich parametrów w opisanych materiałach, użytych do wykonania wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, obowiązują w fazie otwarcia ofert i stanowić będą zbiór dokumentów Zamawiającego dla celów reklamacyjnych. Brak potwierdzenia wymaganych parametrów, zawartych w załączonych certyfikatach Wytwórcy stanowił będzie podstawę do odrzucenia oferty.