Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Koronowskiej 17 (działka nr 211 w obrębie 29) w Bydgoszczy do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzła cieplnego, z adaptacją pomieszczenia piwnicznego i zmianą sposobu użytkowania tego pomieszczenia na pomieszczenie węzła cieplnego, z wyposażeniem budynku i lokali w instalacje co i cwu, remontem części wspólnych budynku z uwzględnieniem docieplenia przegród budowlanych i wymianą stolarki otworowej oraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

UWAGA:

Budynek wielorodzinny przy ul. Koronowskiej 17 o powierzchni użytkowej lokali około 270 m2 (7 lokali mieszkalnych) znajduje się na obszarze na którym nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy budynek  jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich elewacji, w postaci rysunkowej i fotograficznej, opracowanej na podstawie wizji lokalnej z uwzględnieniem rys i spękań, istniejącego wystroju architektonicznego wraz z częścią opisową oraz rysunki projektowanych, poszczególnych elewacji z zaznaczeniem i opisem detali architektonicznych do zachowania i do odtworzenia z opisem projektowanej kolorystyki.

- Wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych wnętrza budynku z naniesieniem lokalizacji i rodzaju istniejących źródeł grzania, ciepłej wody użytkowej.

- Opracowanie audytu energetycznego określającego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia.

- Uzyskanie staraniem własnym Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej do projektowanego węzła cieplnego, akceptacji projektu w zakresie budowy instalacji co i cwu, budowy węzła cieplnego i przygotowania na zlokalizowanie węzła cieplnego z KPEC Sp. z o.o., pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

- Opracowanie wielobranżowego projektu termomodernizacji (projektu budowlanego i wykonawczego) z zakresem robót uwzględniającym najbardziej optymalne rozwiązanie z opracowanego audytu energetycznego. Projekt termomodernizacji budynku powinien obejmować swoim zakresem: docieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji budynku w tym izolację fundamentów, zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia przeznaczonego na pomieszczenie węzła cieplnego wraz z adaptacją tego pomieszczenia zgodnie z wytycznymi KPEC dotyczącym pomieszczeń węzła cieplnego, wyposażenie budynku i lokali w instalację c.o. i c.w.u. oraz budowę węzła cieplnego, wykonanie niezbędnych remontów w częściach wspólnych budynku np. remont dachu, remont pomieszczeń piwnicznych i strychowych, wymianę instalacji elektrycznej, remont klatek schodowych, remont schodów oraz roboty wynikające z ustaleń ekspertyzy  ornitologicznej i chiropterologicznej.

- Projekt powinien uwzględniać wszystkie postanowienia wynikające z  dokumentów o których mowa w pkt 4)  a zakres i rodzaj robót powinien obejmować roboty budowlane towarzyszące a polegające np. na robotach  demontażowych, rozbiórkowych, wykończeniowych, uzupełnieniu podłóg, posadzek po zdemontowanych urządzeniach grzewczych, uzupełnieniu tynków, powłok malarskich itp.  wymianie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych i uzupełnieniu powłok malarskich i inne stwierdzone w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej.

- Opracowanie szczegółowych przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną. Z uwagi na zamiar Zamawiającego ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne w przedmiarach i kosztorysach powinny zostać wyodrębnione:

- - koszt robót budowlanych ( z podziałem na branże ), których konieczność wykonania wynika z przyjętego do projektowania najbardziej optymalnego rozwiązania z opracowanego audytu energetycznego m.in. koszt docieplenia przegród budowlanych, koszt wymiany stolarki otworowej, koszty zmiany systemu ogrzewania budynku z podziałem koszty związane z instalacją co, koszty związane z instalacją cwu i koszty budowy węzła cieplnego,

- - koszt związane z robotami remontowymi w częściach wspólnych budynku ( z podziałem na branże ) m.in. remont klatki schodowej, remont schodów , remont piwnic, remont dachu, remont elewacji bez docieplenia, niezbędny remont instalacji wewnętrznych w części wspólnej budynku,

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Dokumentacja projektowa, która zostanie opracowana wraz audytem energetycznym będzie stanowić podstawę do sporządzenia audytu remontowego dla budynku , który jest niezbędny do złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu pozsykania przez Zamawiającego dofinansowania.  Zamawiający informuje, że zamierza ubiegać się o środki finansowe na realizację robót dla ww. budynu na podstawie:  • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku uwag Instytucji dotującej ( BGK) do opracowanego audytu energetycznego i dokumentacji projektowej lub ewentualnej niekompletności w przedmiocie umowy, które zostaną stwierdzone na późniejszym etapie Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 4 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu (dopuszcza się powiadomienie e-mailem przesłanie skanu pisma w celu usprawnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą).

3. Dokumentacja, o której mowa w ust.1 winna być sporządzona w następującej ilości egzemplarzy :

- Inwentaryzacja budowlana elewacji – 3 egz.

- Inwentaryzacja budowlana wnętrza budynku – 3 egz.

- Wielobranżowy projekt budowlany - 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.

- Kosztorysy inwestorskie -  3 egz.

- Przedmiary robót – 3 egz.

- Audyt energetyczny - 3 egz.

- Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – 3 egz.

- Cała ww. dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu również w formie elektronicznej – zapisanej na nośniku CD/DVD – 2 szt.

- Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysów i przedmiarów robót w programie Norma Pro lub warunkowo w innym kompatybilnym z Norma Pro oprogramowaniu (Norma Standard, Norma Ekspert) umożliwiającym bezpośrednią edycję plików kosztorysowych z rozszerzeniem .ath i .kst w Norma Pro bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych czynności, w tym konwersji danych między tymi programami. Zamawiający obecnie korzysta z programu Norma PRO wersja 4.59. Kosztorysy i przedmiary robót winny być wykonane w programie według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem i po opieczętowaniu dokumentacji przez WAB UM cała dokumentacja papierowa powinna zostać zeskanowana i przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD – 2 szt.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów o których mowa w ust.1 pkt 4).

4. Wykonawca winien dysponować co najmniej :

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

5. W załączeniu do OPZ dokumentacja uzupełniająca (materiały wyjściowe do projektowania) składająca się na opis przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca winien uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji projektowej (realizacji zamówienia) obejmująca: warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (KPEC), wytyczne dla pomieszczeń węzłów cieplnych, wymagania elektryczne – węzeł cieplny w budynku, połączenia wyrównawcze w węzłach ciepłownicznych.