| INWESTOR: | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań tel.: (61) 843 06 30 e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |  |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŁUGÓW W RAMACH PROJEKTU "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN - ETAP IV" |  |
| LOKALIZACJA: | Miejscowość Ługów, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie Działki ewidencyjne nr: 251/2; 309; 311 obręb 0012 Ługów |  |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |  |
| OPRACOWAŁ: | Bogdan Łopatka |  |
| OPRACOWAŁ: | Przemysław Szarlik |  |
| Poznań, 28.02.2025 r. |  |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁUGOWIE ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 188.80 | m | 188.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 188.800 |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 403.25*0.9 | m3 | 362.925 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 362.925 |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 403.25*0.1 | m3 | 40.325 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.325 |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 68.75*0.9 | m3 | 61.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.875 |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 68.75*0.1 | m3 | 6.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.875 |
| 1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 944 | m2 | 944.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 944.000 |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 95 | godz. | 95.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.000 |
| 1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 472 | m3 | 472.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 472.000 |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 28.30 | m3 | 28.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.300 |
| 1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 28.30 | m3 | 28.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.300 |
| 1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 87 | m3 | 87.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.000 |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 87 | m3 | 87.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.000 |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 87 | m3 | 87.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.000 |
| 1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 323.3 | m3 | 323.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 323.300 |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 323.3 | m3 | 323.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 323.300 |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 323.3 | m3 | 323.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 323.300 |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 161.3 | m | 161.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 161.300 |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 27.5 | m | 27.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.500 |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=1,89 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=2,05 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 1000 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.6 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 161.3 | m | 161.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 161.300 |
| 1.2.7 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 161.3 | m | 161.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 161.300 |
| 1.2.8 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 0.137 | 200m -1 prób. | 0.137 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.137 |
| 2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 110.1 | m | 110.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.100 |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 275.25*0.9 | m3 | 247.725 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 247.725 |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 275.25*0.1 | m3 | 27.525 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.525 |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 550 | m2 | 550.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 550.000 |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 28 | godz. | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |
| 2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 275.25 | m3 | 275.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 275.250 |
| 2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 16.5 | m3 | 16.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.500 |
| 2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 16.5 | m3 | 16.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.500 |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 51.6 | m3 | 51.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.600 |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 51.6 | m3 | 51.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.600 |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 51.6 | m3 | 51.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.600 |
| 2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 172.7 | m3 | 172.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.700 |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 172.7 | m3 | 172.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.700 |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 172.7 | m3 | 172.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.700 |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m |  |  |
|  |  | 110.1 | m | 110.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.100 |
| 2.2.2 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 2.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/100 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.6 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.7 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 0.55 | odc.200m | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 2.2.9 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 0.55 | odc.200m | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 2.2.10 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 0.55 | 200m -1 prób. | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 2.2.11 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 0.55 | odc.200m | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 3 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji – koszty kwalifikowalne |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 518.0 | m | 518.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 518.0 |
| 3.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 606.90*0.9 | m3 | 546.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546.20 |
| 3.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 606.90*0.1 | m3 | 60.69 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.69 |
| 3.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 621.5*0.9 | m3 | 559.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 559.350 |
| 3.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 621.5*0.1 | m3 | 62.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.150 |
| 3.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2428 | m2 | 2428 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2428 |
| 3.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 125 | godz. | 125 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125 |
| 3.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1214 | m3 | 1214 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1214 |
| 3.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 72.80 | m3 | 72.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.80 |
| 3.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 72.80 | m3 | 72.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.80 |
| 3.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 227.50 | m3 | 227.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 227.50 |
| 3.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 227.50 | m3 | 227.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 227.50 |
| 3.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 227.50 | m3 | 227.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 227.50 |
| 3.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 883.90 | m3 | 883.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 883.90 |
| 3.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 883.90 | m3 | 883.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 883.90 |
| 3.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 79.90 | m3 | 79.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79.90 |
| 3.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 239.40 | m | 239.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.40 |
| 3.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 248.6 | m | 248.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 248.600 |
| 3.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=4,30 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=3,32 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,00 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,37 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,46 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.2.8 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 239.40 | m | 239.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.40 |
| 3.2.9 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 239.40 | m | 239.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 239.40 |
| 3.2.10 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.243 | 200m -1 prób. | 1.243 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.243 |
| 3.2.11 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=3,3m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3.3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |
| 3.3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji – koszty niekwalifikowalne |  |  |  |
| 4.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 4.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 236.80 | m | 236.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.80 |
| 4.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 583.60*0.9 | m3 | 525.24 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 525.24 |
| 4.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 583.60*0.1 | m3 | 58.36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.36 |
| 4.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 1196 | m2 | 1196 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1196 |
| 4.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 61 | godz. | 61 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61.000 |
| 4.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 598 | m3 | 598 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 598 |
| 4.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 35.90 | m3 | 35.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.90 |
| 4.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 35.90 | m3 | 35.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.90 |
| 4.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 112.10 | m3 | 112.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.10 |
| 4.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 112.10 | m3 | 112.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.10 |
| 4.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 112.10 | m3 | 112.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.10 |
| 4.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 435,40 | m3 | 435,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 435,40 |
| 4.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 435,40 | m3 | 435,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 435,40 |
| 4.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 39.40 | m3 | 39.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 39.40 |
| 4.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 236.80 | m | 236.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.80 |
| 4.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400- h=3,06 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.2.3 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienka rewizyjna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.2.4 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienka rewizyjna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.2.5 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 236.80 | m | 236.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.80 |
| 4.2.6 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 236.80 | m | 236.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 236.80 |
| 5 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji – koszty kwalifikowalne |  |  |  |
| 5.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 5.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 417.90 | m | 417.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 417.90 |
| 5.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1040*0.9 | m3 | 936.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 936.000 |
| 5.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 1040*0.1 | m3 | 104.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.000 |
| 5.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2080 | m2 | 2080.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2080.000 |
| 5.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 104 | godz. | 104.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 104.000 |
| 5.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1040 | m3 | 1040.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1040.000 |
| 5.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 62.40 | m3 | 62.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.40 |
| 5.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 62.40 | m3 | 62.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.40 |
| 5.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 195.00 | m3 | 195.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.00 |
| 5.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 195.00 | m3 | 195.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.00 |
| 5.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 195.00 | m3 | 195.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 195.00 |
| 5.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 749.20 | m3 | 749.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 749.20 |
| 5.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 749.20 | m3 | 749.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 749.20 |
| 5.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 749.20 | m3 | 749.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 749.20 |
| 5.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 5.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m |  |  |
|  |  | 153.40 | m | 153.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 153.40 |
| 5.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 264.60 | m | 264.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 264.60 |
| 5.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 5.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 5.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5.2.6 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 5.2.7 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m |  |  |
|  |  | 3.152 | odc.200m | 3.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.152 |
| 5.2.8 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m |  |  |
|  |  | 3.152 | odc.200m | 3.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.152 |
| 5.2.9 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 3.152 | 200m -1 prób. | 3.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.152 |
| 5.2.10 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m |  |  |
|  |  | 3.152 | odc.200m | 3.152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.152 |
| 5.2.11 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji – koszty niekwalifikowalne |  |  |  |
| 6.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 6.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 212.50 | m | 212.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 212.50 |
| 6.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 536*0.9 | m3 | 482.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 482.400 |
| 6.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 536*0.1 | m3 | 53.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.600 |
| 6.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 1072 | m2 | 1072.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1072.000 |
| 6.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. |  |  |
|  |  | 53 | godz. | 53.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.000 |
| 6.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 536 | m3 | 536.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 536.000 |
| 6.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 32.20 | m3 | 32.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.20 |
| 6.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 32.20 | m3 | 32.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.20 |
| 6.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 100.40 | m3 | 100.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.40 |
| 6.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 100.40 | m3 | 100.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.40 |
| 6.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 100.40 | m3 | 100.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.40 |
| 6.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 386.00 | m3 | 386.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.00 |
| 6.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 386.00 | m3 | 386.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.00 |
| 6.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 386.00 | m3 | 386.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 386.00 |
| 6.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 6.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m |  |  |
|  |  | 109.0 | m | 109.0 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109.0 |
| 6.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m |  |  |
|  |  | 103.50 | m | 103.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 103.50 |
| 6.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 6.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 6.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 6.2.6 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŁUGOWIE ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 188.800 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 362.925 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 40.325 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 61.875 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 6.875 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 944.000 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 95.000 |  |  |
| 1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 472.000 |  |  |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 28.300 |  |  |
| 1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 28.300 |  |  |
| 1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 87.000 |  |  |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 87.000 |  |  |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 87.000 |  |  |
| 1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 323.300 |  |  |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 323.300 |  |  |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 323.300 |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 161.300 |  |  |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m | 27.500 |  |  |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=1,89 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=2,05 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 1.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 1.2.6 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 161.300 |  |  |
| 1.2.7 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 161.300 |  |  |
| 1.2.8 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.137 |  |  |
| 2 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA w granicach aglomeracji |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 110.100 |  |  |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 247.725 |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 27.525 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 550.000 |  |  |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 28.000 |  |  |
| 2.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 275.250 |  |  |
| 2.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 16.500 |  |  |
| 2.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 16.500 |  |  |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 51.600 |  |  |
| 2.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 51.600 |  |  |
| 2.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 51.600 |  |  |
| 2.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 172.700 |  |  |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 172.700 |  |  |
| 2.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 172.700 |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m | 110.100 |  |  |
| 2.2.2 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 2.000 |  |  |
| 2.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/150/100 | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2.6 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80 | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2.7 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 1.000 |  |  |
| 2.2.8 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 0.550 |  |  |
| 2.2.9 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 0.550 |  |  |
| 2.2.10 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 0.550 |  |  |
| 2.2.11 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 0.550 |  |  |
| 3 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji - koszty kwalifikowalne |  |  |  |  |
| 3.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 518.000 |  |  |
| 3.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 546.210 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 60.690 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 559.350 |  |  |
| 3.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 62.150 |  |  |
| 3.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2428.000 |  |  |
| 3.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 125.000 |  |  |
| 3.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1214.000 |  |  |
| 3.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 72.800 |  |  |
| 3.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 72.800 |  |  |
| 3.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 227.500 |  |  |
| 3.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 227.500 |  |  |
| 3.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 227.500 |  |  |
| 3.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 883.900 |  |  |
| 3.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 883.900 |  |  |
| 3.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 79.900 |  |  |
| 3.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 239.400 |  |  |
| 3.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m | 248.600 |  |  |
| 3.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=4,30 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,32 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 3.2.5 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,00 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 3.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,37 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 3.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,46 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 3.2.8 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 239.400 |  |  |
| 3.2.9 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 239.400 |  |  |
| 3.2.10 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1.243 |  |  |
| 3.2.11 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=3,3m | kpl | 1.000 |  |  |
| 3.3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl | 1.000 |  |  |
| 4 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji - koszty niekwalifikowalne |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 236.800 |  |  |
| 4.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 525.240 |  |  |
| 4.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 58.360 |  |  |
| 4.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 1196.000 |  |  |
| 4.1.5 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykopów | godz. | 61.000 |  |  |
| 4.1.6 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 598.000 |  |  |
| 4.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 35.900 |  |  |
| 4.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 35.900 |  |  |
| 4.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 112.100 |  |  |
| 4.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 112.100 |  |  |
| 4.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 112.100 |  |  |
| 4.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 435.400 |  |  |
| 4.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 435.400 |  |  |
| 4.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 39.400 |  |  |
| 4.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 236.800 |  |  |
| 4.2.2 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm z kręgów betonowych o klasie wytrzymałości nie niższej niż C 35/45 wodoszczelnych (W10), mało nasiąkliwych właz kalsy D 400 - h=3,06 m | stud. | 1.000 |  |  |
| 4.2.3 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 4.2.4 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 1.000 |  |  |
| 4.2.5 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 236.800 |  |  |
| 4.2.6 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 236.800 |  |  |
| 5 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji - koszty kwalifikowane |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 5.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 417.900 |  |  |
| 5.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 936.000 |  |  |
| 5.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 104.000 |  |  |
| 5.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2080.000 |  |  |
| 5.1.5 | KNR 2-01 0605- | Odwodnienie wykopów | godz. | 104.000 |  |  |
| 5.1.6 | KNNR 01 analogia N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1040.000 |  |  |
| 5.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 62.400 |  |  |
| 5.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 62.400 |  |  |
| 5.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 195.000 |  |  |
| 5.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 195.000 |  |  |
| 5.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 195.000 |  |  |
| 5.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 749.200 |  |  |
| 5.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 749.200 |  |  |
| 5.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 749.200 |  |  |
| 5.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 5.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m | 153.400 |  |  |
| 5.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 264.600 |  |  |
| 5.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 5.000 |  |  |
| 5.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 6.000 |  |  |
| 5.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 4.000 |  |  |
| 5.2.6 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 4.000 |  |  |
| 5.2.7 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 3.152 |  |  |
| 5.2.8 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 3.152 |  |  |
| 5.2.9 | KNR-W 2-18 0704-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD | 200m -1 prób. | 3.152 |  |  |
| 5.2.10 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji | odc.200m | 3.152 |  |  |
| 5.2.11 | CEN 000-00-00-00-05 | Pobór próbek oraz wykonanie badań wody | kpl | 1.000 |  |  |
| 6 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA poza granicami aglomeracji - koszty niekwalifikowane |  |  |  |  |
| 6.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 6.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 212.500 |  |  |
| 6.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 482.400 |  |  |
| 6.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 53.600 |  |  |
| 6.1.4 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 1072.000 |  |  |
| 6.1.5 | KNR 2-01 0605- | Odwodnienie wykopów | godz. | 53.000 |  |  |
| 6.1.6 | KNNR 01 analogia N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 536.000 |  |  |
| 6.1.7 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 32.200 |  |  |
| 6.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 32.200 |  |  |
| 6.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 100.400 |  |  |
| 6.1.10 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 100.400 |  |  |
| 6.1.11 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 100.400 |  |  |
| 6.1.12 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 386.000 |  |  |
| 6.1.13 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 386.000 |  |  |
| 6.1.14 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 386.000 |  |  |
| 6.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 6.2.1 | KNR-W 2-18 0109-05 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm | m | 109.000 |  |  |
| 6.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 103.500 |  |  |
| 6.2.3 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 3.000 |  |  |
| 6.2.4 | KNR 9-22 0103-03 | Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy | szt. | 4.000 |  |  |
| 6.2.5 | KNR 9-22 0102-03 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100/80 | szt. | 3.000 |  |  |
| 6.2.6 | KNR 9-22 0104-03 | Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm | szt. | 3.000 |  |  |