Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sępoleński | Więcbork | Sypniewo | 256/5 i 321/4 |
| 2 | sępoleński | Więcbork | Lubcza | 169 |
| 3 | sępoleński | Więcbork | Jeleń | 246 |
| 4 | sępoleński | Więcbork | Zakrzewska Osada | 267 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz peronów, dróg, skrzyżowań i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

- Karty otworu geotechnicznego

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy, skrzyżowania

  - Perony

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, skrzyżowań i remontem 6 peronów, przepustów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,

- remont 6 peronów,

- remont 9 przepustów,

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych),

- remont głęboki poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sępoleńskim, na terenie gmin Więcbork, w ciągu drogi wojewódzkiej  DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km. Kategoria ruchu - jezdnia KR3.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,60m ÷7,60m na łukach. Z biegiem lat krawędzie jezdni uległy wykruszeniu – degradacji co sprawiło, że obecnie jezdnia ma 5,40 ÷ 7,70m szerokości. W ramach zadania przewidziany jest remont krawędzi jezdni w celu przywrócenia szerokości 6,6m ÷7,60m. Istniejący pas o szerokości od 2,70m do 3,85m rozebrać od szerokości 2,70m do 3,85m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania), 6 peronów. Pod drogą znajduje się 9 przepustów, w tym jeden uszkodzony. Pobocza drogi są w większości pozawyżane i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 20 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW189 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia

a)  DW189:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego głębokiego poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22cm,

w-wa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm,

rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem śr. gr. 69cm i transportem urobku na odległość do 4km, samoch. samowyładowczymi,

frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. 8 cm z wywozem destruktu na plac składowy Wykonawcy (destrukt jest własnością Zamawiającego).

c) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

d)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.3. 	Drogi bitumiczne (włączenie do drogi wojewódzkiej - skrzyżowania):

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

istniejące podłoże

3.3.4.  Drogi gruntowe:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.5.   Perony:

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) - gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 50/50 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

- na łuku wewnętrznym należy ułożyć korytka trójkątne na ławie betonowej z betonu C12/15 z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15.

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura PEHD.

3.6	Perony

W ramach zadania – budowa 6 peronów autobusowych w miejscu istniejących peronów ziemnych poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi. Każdy peron o dł. 20,0 m co sumarycznie daje 120,0 m.

Perony o następujących parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;

- szerokość peronu przy jezdni – 2,00 m;

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 od strony najazdowej zastosować krawężnik skośny na ławie z betonu C12/15, z pozostałych stron obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

- peron odsunięty od krawędzi jezdni 0,50m

Pod pięcioma peronami należy wykonać remont z wymianą  rur PEHD Ø400 ze ściankami - zabruk.

3.7	  Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm PEHD. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Na łuku wewnętrznym należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz wylot należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 9 przepustów. Zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu,                  w 2 przypadkach jest konieczność wymiany rury o 1 m z prawej strony drogi i 2.5 m z lewej strony, a 4 przypadkach jest konieczność wymiany rury o 1,5 m z każdej strony. Wymienione przepusty należy zakończyć ściankami czołowe (prefabrykaty) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza. W 2 kolejnych przypadkach zakres robót obejmuje rozbiórkę ścianek czołowych (parapetów), wykonanie deskowania do ścianek czołowych przepustu, przygotowanie i montaż zbrojenia Ø12 i uzupełnienie betonem klasy C20/25 oraz wykonanie zabruków z kamienia polnego osadzonego w betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza.

Na jednym z przepustów należy wymienić rurę na nową PEHD Ø600 o dł. 12m, z wykonaniem ścianek czołowych (prefabrykowanych) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza

3.8a Odnowienie powłok ochronnych elementów betonowych

W odnowach powłok ochronnych elementów betonowych należy ująć:

- usunięcie starej istniejącej w-wy ochronnej konstrukcji betonowych;

- oczyszczenie podłoża pod izolację, drobne uzupełnienia , wyrównanie powierzchni;

- zagruntowanie podłoża;

- wykonanie warstw izolacyjnych betonu na bazie tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne, alkalia, mróz i wysypywane zimą sole;

Do malowania powierzchni betonowych ( balustrad i murków) należy stosować:

- farby emulsyjne zewnętrzne.

Dopuszczalne jest wykonywanie powłok malarskich techniką natryskową-bezpowietrzną. Do malowania można przystąpić po odebraniu przez Inspektora powierzchni po oczyszczeniu.

3.9 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy dodatkowo  wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

3.10 Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się wycinkę drzew z karczowaniem karpiny, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem, oraz wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m.

Przewiduje się również nasadzenia drzew liściastych gatunków rodzimych ( kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna) – wysokości min. 160cm o obwodach pni mierzonych na wysokości 100cm min. 10/12cm z całkowitą zaprawą dołów, palikowaniem (3 paliki do jednego drzewa) i pielęgnacją w okresie gwarancji.

Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń, o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nie uszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nie ulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

- podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

- należy także wykonać karczowanie karpin z zasypaniem ziemią i zagęszczeniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Wykaz dróg, skrzyżowań, zjazdów i peronów

| Lp. | Kilometraż | Strona | Droga/zjazd/inne | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Rodzaj projektowanej nawierzchni | Długość istniejących przepustów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39+452 | P | zjazd istniejący | kostka | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 2 | 39+477 | P | zjazd istniejący | gruntowy | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 3 | 39+633 | P | zjazd istniejący | kostka | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 4 | 39+570 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 5 | 39+570 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 6 | 39+605 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 7 | 39+656 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 8 | 39+707 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 9 | 39+800 | L | droga | jumbo | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 10 | 39+819 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 11 | 39+864 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 12 | 39+900 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 13 | 39+945 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 14 | 40+015 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 15 | 40+065 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 16 | 40+085 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 17 | 40+120 | L | peron istniejący | gruntowa | kostka | przepust 24,0 m |
| 18 | 40+154 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 19 | 40+206 | P | peron istniejący | bitumiczna | kostka | przepust 24,0 m |
| 20 | 40+230 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 23,0 m |
| 21 | 40+262 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 22 | 40+282 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 23 | 40+298 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 24 | 40+348 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 25 | 40+383 | P | droga | bruk | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 26 | 40+427 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 27 | 40+550 | P | droga | kostka | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 28 | 40+650 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 29 | 40+900 | P | droga | kostka | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 30 | 41+025 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 31 | 41+060 | L | peron istniejący | gruntowa | kostka | przepust 24,0 m |
| 32 | 41+100 | P | peron istniejący | gruntowa | kostka | przepust 24,0 m |
| 33 | 41+260 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 34 | 41+270 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 24,0 m |
| 35 | 41+420 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 36 | 41+460 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 37 | 41+493 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 38 | 41+800 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 39 | 42+024 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 40 | 42+024 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 14,0 m |
| 41 | 42+175 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 42 | 42+175 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 43 | 42+340 | P | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | przepust 20,0 m |
| 44 | 42+340 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 16,0 m |
| 45 | 42+464 | L | peron istniejący | gruntowa | kostka | przepust 24,0 m |
| 46 | 42+480 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 47 | 42+505 | P | peron istniejący | gruntowa | kostka | - |
| 48 | 42+526 | P | zjazd istniejący | kostka | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 49 | 42+549 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 50 | 42+575 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 51 | 42+630 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | przepust 12,0 m |
| 52 | 42+860 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 53 | 42+860 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 54 | 42+982 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 55 | 43+050 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 56 | 43+171 | L | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 57 | 43+171 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 58 | 43+202 | P | zjazd istniejący | gruntowa | bitumiczna | - |
| 59 | 43+385 | L | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 14,0 m |
| 60 | 43+385 | P | droga | gruntowa | bitumiczna | przepust 14,0 m |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

....02.2025 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm z odwozem

- DW240:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | Szerokość jezdni istniejącej | Spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. |  | 39+500 | 5,5 | -1,50 | -3,60 | daszek | 275 |
| 2. |  | 39+550 | 5,5 | -2,50 | -1,50 | daszek | 272,5 |
| 3. |  | 39+600 | 5,4 | -2,10 | -6,70 | daszek | 270 |
| 4. |  | 39+650 | 5,4 | -1,90 | -2,00 | daszek | 270 |
| 5. |  | 39+700 | 5,4 | -3,20 | -1,60 | daszek | 272,5 |
| 6. |  | 39+750 | 5,5 | -3,40 | -4,00 | daszek | 272,5 |
| 7. |  | 39+800 | 5,4 | -1,90 | -3,40 | daszek | 270 |
| 8. |  | 39+850 | 5,4 | -1,50 | -3,80 | daszek | 270 |
| 9. |  | 39+900 | 5,4 | -1,70 | -3,10 | daszek | 270 |
| 10. |  | 39+950 | 5,4 | -3,40 | -2,10 | daszek | 270 |
| 11. |  | 40+000 | 5,4 | -3,80 | -2,50 | daszek | 270 |
| 12. |  | 40+050 | 5,4 | -2,90 | -3,00 | daszek | 270 |
| 13. |  | 40+100 | 5,4 | -2,10 | -3,00 | daszek | 270 |
| 14. |  | 40+150 | 5,4 | -2,70 | -3,00 | daszek | 270 |
| 15. |  | 40+200 | 5,4 | -3,30 | -2,60 | daszek | 270 |
| 16. |  | 40+250 | 5,4 | -2,70 | -3,40 | daszek | 270 |
| 17. |  | 40+300 | 5,4 | -3,20 | -3,10 | daszek | 270 |
| 18. |  | 40+350 | 5,4 | -2,70 | -2,90 | daszek | 270 |
| 19. |  | 40+400 | 5,4 | -1,70 | -2,70 | daszek | 270 |
| 20. |  | 40+450 | 5,4 | -2,20 | -2,80 | daszek | 270 |
| 21. |  | 40+500 | 5,4 | -2,10 | -2,60 | daszek | 270 |
| 22. |  | 40+550 | 5,4 | -2,00 | -1,40 | daszek | 270 |
| 23. |  | 40+600 | 5,4 | -1,60 | -2,60 | daszek | 270 |
| 24. |  | 40+650 | 5,4 | -1,50 | -2,50 | daszek | 270 |
| 25. |  | 40+700 | 5,4 | -2,70 | -3,40 | daszek | 270 |
| 26. |  | 40+750 | 5,4 | -2,10 | -1,70 | daszek | 270 |
| 27. |  | 40+800 | 5,4 | -1,90 | -2,10 | daszek | 270 |
| 28. |  | 40+850 | 5,4 | -1,80 | -2,00 | daszek | 270 |
| 29. |  | 40+900 | 5,4 | -2,60 | -2,10 | daszek | 270 |
| 30. |  | 40+950 | 5,4 | -2,60 | -2,30 | daszek | 272,5 |
| 31. |  | 41+000 | 5,5 | -2,20 | -1,80 | daszek | 275 |
| 32. |  | 41+050 | 5,5 | -2,80 | -1,60 | daszek | 272,5 |
| 33. |  | 41+100 | 5,4 | -2,30 | -2,70 | daszek | 272,5 |
| 34. |  | 41+150 | 5,5 | -2,40 | -2,20 | daszek | 275 |
| 35. |  | 41+200 | 5,5 | -1,30 | -3,30 | daszek | 282,5 |
| 36. | PŁK | 41+250 | 5,8 | 1,80 | -3,60 | jednostronny | 305 |
| 37. |  | 41+300 | 6,4 | 2,00 | -5,00 | jednostronny | 176,25 |
| 38. | ŚŁK | 41+325 | 7,7 | 3,70 | -2,80 | jednostronny | 178,75 |
| 39. |  | 41+350 | 6,6 | 4,00 | -2,50 | jednostronny | 157,5 |
| 40. |  | 41+375 | 6,0 | 0,90 | -2,90 | jednostronny | 150 |
| 41. | KŁK | 41+400 | 6,0 | 1,00 | -2,60 | jednostronny | 295 |
| 42. |  | 41+450 | 5,8 | -0,60 | -2,30 | daszek | 287,5 |
| 43. |  | 41+500 | 5,7 | -1,70 | -2,70 | daszek | 287,5 |
| 44. | PŁK | 41+550 | 5,8 | -2,80 | 1,10 | jednostronny | 147,5 |
| 45. |  | 41+575 | 6,0 | -2,50 | 2,70 | jednostronny | 147,5 |
| 46. | ŚŁK | 41+600 | 5,8 | -3,90 | 2,70 | jednostronny | 142,5 |
| 47. |  | 41+625 | 5,6 | -2,50 | 2,20 | jednostronny | 137,5 |
| 48. |  | 41+650 | 5,4 | -2,00 | 1,00 | jednostronny | 137,5 |
| 49. | KŁK | 41+675 | 5,6 | -1,10 | 0,50 | jednostronny | 138,75 |
| 50. |  | 41+700 | 5,5 | -1,10 | -2,20 | daszek | 275 |
| 51. |  | 41+750 | 5,5 | -2,00 | -1,60 | daszek | 275 |
| 52. |  | 41+800 | 5,5 | -1,10 | -1,60 | daszek | 137,5 |
| 53. | PŁK | 41+825 | 5,5 | -1,40 | 0,10 | jednostronny | 137,5 |
| 54. |  | 41+850 | 5,5 | -1,20 | 0,30 | jednostronny | 142,5 |
| 55. |  | 41+875 | 5,9 | -1,70 | 1,40 | jednostronny | 148,75 |
| 56. | ŚŁK | 41+900 | 6,0 | -0,80 | 3,40 | jednostronny | 151,25 |
| 57. |  | 41+925 | 6,1 | -2,50 | 3,90 | jednostronny | 148,75 |
| 58. |  | 41+950 | 5,8 | -2,10 | 2,50 | jednostronny | 141,25 |
| 59. | KŁK | 41+975 | 5,5 | -2,20 | 1,00 | jednostronny | 136,25 |
| 60. |  | 42+000 | 5,4 | -1,90 | -1,10 | daszek | 270 |
| 61. |  | 42+050 | 5,4 | -1,90 | -0,60 | daszek | 270 |
| 62. |  | 42+100 | 5,4 | -0,60 | -2,00 | daszek | 135 |
| 63. | PŁK | 42+125 | 5,4 | -0,20 | 2,60 | jednostronny | 138,75 |
| 64. |  | 42+150 | 5,7 | -1,10 | 1,20 | jednostronny | 142,5 |
| 65. |  | 42+175 | 5,7 | -2,30 | 3,80 | jednostronny | 145 |
| 66. | ŚŁK | 42+200 | 5,9 | -2,60 | 3,40 | jednostronny | 141,25 |
| 67. |  | 42+225 | 5,4 | -2,50 | 0,30 | jednostronny | 135 |
| 68. | KŁK | 42+250 | 5,4 | -1,60 | 0,80 | jednostronny | 270 |
| 69. |  | 42+300 | 5,4 | -1,20 | -2,00 | daszek | 270 |
| 70. |  | 42+350 | 5,4 | -0,70 | -1,60 | daszek | 270 |
| 71. |  | 42+400 | 5,4 | -0,90 | -1,10 | daszek | 270 |
| 72. |  | 42+450 | 5,4 | -1,30 | -0,10 | daszek | 275 |
| 73. |  | 42+500 | 5,6 | -1,10 | -0,80 | daszek | 275 |
| 74. |  | 42+550 | 5,4 | -2,30 | -1,70 | daszek | 272,5 |
| 75. |  | 42+600 | 5,5 | -1,20 | -2,70 | daszek | 272,5 |
| 76. |  | 42+650 | 5,4 | -0,10 | -2,20 | daszek | 137,5 |
| 77. | PŁK | 42+675 | 5,6 | 1,00 | -2,90 | jednostronny | 141,25 |
| 78. |  | 42+700 | 5,7 | 3,20 | -2,80 | jednostronny | 148,75 |
| 79. |  | 42+725 | 6,2 | 2,70 | -3,10 | jednostronny | 155 |
| 80. | ŚŁK | 42+750 | 6,2 | 3,10 | -3,90 | jednostronny | 152,5 |
| 81. |  | 42+775 | 6,0 | 2,30 | -3,30 | jednostronny | 147,5 |
| 82. | KŁK | 42+800 | 5,8 | 1,70 | -3,60 | jednostronny | 280 |
| 83. |  | 42+850 | 5,4 | -2,60 | -1,80 | daszek | 270 |
| 84. |  | 42+900 | 5,4 | -1,20 | -3,80 | daszek | 275 |
| 85. |  | 42+950 | 5,6 | -2,30 | -2,00 | daszek | 282,5 |
| 86. |  | 43+000 | 5,7 | -1,30 | -2,00 | daszek | 285 |
| 87. |  | 43+050 | 5,7 | -3,40 | -1,60 | daszek | 290 |
| 88. |  | 43+100 | 5,9 | -7,40 | -3,10 | daszek | 290 |
| 89. |  | 43+150 | 5,7 | -1,20 | -2,00 | daszek | 282,5 |
| 90. |  | 43+200 | 5,6 | -2,00 | -0,30 | daszek | 285 |
| 91. |  | 43+250 | 5,8 | -4,70 | -1,70 | daszek | 287,5 |
| 92. |  | 43+300 | 5,7 | -3,20 | -1,70 | daszek | 285 |
| 93. |  | 43+350 | 5,7 | -1,20 | -1,30 | daszek | 282,5 |
| 94. |  | 43+400 | 5,6 | -1,40 | -1,90 | daszek | 280 |
| 95. |  | 43+450 | 5,6 | -1,50 | -1,50 | daszek | 282,5 |
| 96. |  | 43+500 | 5,7 | -2,70 | -1,80 | daszek | 22267,5 |

Lp. 3 Zestawienie dróg, skrzyżowań, zjazdów i peronów:

| Lp. | Kilometraż | Strona | Działka | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/drogi | Długość istniejących przepustów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m | m2 |  |
| 1 | 39+452 | P | 251/1 | kostka | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 2 | 39+477 | P | 253/1 | gruntowy | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 3 | 39+633 | P | 254/3 | kostka | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 4 | 39+570 | P | 255/4 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 5 | 39+570 | L | 318/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 6 | 39+605 | P | 255/6 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 7 | 39+656 | P | 965 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 m |
| 8 | 39+707 | P | 678/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,50 2 | 41,25 | przepust 12,0 |
| 9 | 39+800 | L | 329 | jumbo | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 10 | 39+819 | P | 255/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 4,50 2 | 33,75 | przepust 12,0 m |
| 11 | 39+864 | P | 255/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 4,50 2 | 33,75 | przepust 12,0 m |
| 12 | 39+900 | P | 689 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 42,75 | przepust 16,0 m |
| 13 | 39+945 | P | 688 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 14 | 40+015 | P | 692 | kostka | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 15 | 40+065 | P | 696 | kostka | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 16 | 40+085 | P | 697/4 | kostka | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 17 | 40+120 | L |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 m |
| 18 | 40+154 | P | 689 | kostka | (14,0+5,0) x 7,00 2 | 66,50 | przepust 16,0 m |
| 19 | 40+206 | P |  | bitumiczna | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 m |
| 20 | 40+230 | P | 927 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 23,0 m |
| 21 | 40+262 | P | 929 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 22 | 40+282 | P | 930 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 23 | 40+298 | P | 931 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 24 | 40+348 | P | 933 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 25 | 40+383 | P | 935 | bruk | (14,0+5,0) x 7,00 2 | 66,50 | przepust 16,0 m |
| 26 | 40+427 | P | 715 | gruntowa | (10,0+5,0) x 7,00 2 | 52,50 | przepust 12,0 m |
| 27 | 40+550 | P | 991 i 256/60 | kostka | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 28 | 40+650 | L | 515 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 29 | 40+900 | P | 256/57 | kostka | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 30 | 41+025 | P | 256/7;255; 195/27 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 31 | 41+060 | L |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 m |
| 32 | 41+100 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 m |
| 33 | 41+260 | P | 195/25 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 34 | 41+270 | L | 163 | gruntowa | (20,0+5,0) x 15,00 2 | 187,50 | przepust 24,0 m |
| 35 | 41+420 | P | 195/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 36 | 41+460 | L | 337/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 37 | 41+493 | P | 331/1 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 38 | 41+800 | P | 193/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 39 | 42+024 | L | 337/5 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 40 | 42+024 | P | 193/27 i 193/26 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | przepust 14,0 m |
| 41 | 42+175 | L | 337/6 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 42 | 42+175 | P | 193/33 i 170/2 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 43 | 42+340 | P | 107/1 | bitumiczna | (16,0+6,0) x 5,00 2 | 55,00 | przepust 20,0 m |
| 44 | 42+340 | L | 80 | gruntowa | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | przepust 16,0 m |
| 45 | 42+464 | L |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | przepust 24,0 m |
| 46 | 42+480 | P | 77/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 47 | 42+505 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | - |
| 48 | 42+526 | P | 77/1 | kostka | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 49 | 42+549 | L | 78/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 50 | 42+575 | L | 78/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 51 | 42+630 | L | 78/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | przepust 12,0 m |
| 52 | 42+860 | L | 241 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 53 | 42+860 | P | 247 i 248 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 54 | 42+982 | L | 182 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 55 | 43+050 | P | 249 i 250 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 56 | 43+171 | L | 213 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 57 | 43+171 | P | 251 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 58 | 43+202 | P | 252 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 59 | 43+385 | L | 215;216;196 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | przepust 14,0 m |
| 60 | 43+385 | P | 254 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | przepust 14,0 m |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1a | 1649,80 mb x 0,04 m2/mb | 65,99 m2 |
| P – 1e | 91,83 mb x 0,12 m2/mb | 11,02 m2 |
| P – 3a | 497,55 mb x 0,20 m2/mb | 99,51 m2 |
| P – 4 | 1401,96 mb x 0,24 m2/mb | 336,47 m2 |
| P – 6 | 388,13 mb x 0,08 m2/mb | 31,05 m2 |
| P – 7a | 5,83 mb x 0,12 m2/mb | 0,70 m2 |
| P – 7c | 322,67 mb x 0,06 m2/mb | 19,36 m2 |
| P – 7d | 7368,33 mb x 0,12 m2/mb | 884,20 m2 |
| P – 13 | 7,40 mb | 1,95 m2 |
| P – 17 | 180,00 mb | 27,36 m2 |
| Razem |  | 1477,61 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-1 | średni | 1 |
| A-2 | średni | 1 |
| A-3 | średni | 3 |
| A-6b | średni | 1 |
| A-6c | średni | 1 |
| A-7 | średni | 2 |
| B-25 | średni | 6 |
| B-27 | średni | 2 |
| B-33 (40) | średni | 2 |
| B-33 (60) | średni | 2 |
| B-33 (70) | średni | 3 |
| B-34 (40) | średni | 1 |
| B-42 | średni | 2 |
| D-15 | średni | 6 |
| D-42 | średni | 1 |
| D-43 | średni | 1 |
| E-2a | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-4 | średni | 1 |
| E-17a „Sypniewo” | średni | 1 |
| E-18a „Sypniewo” | średni | 1 |
| T-1 „150 m” | średni | 1 |
| T-4 | średni | 3 |
| U-1a,b |  | 80 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż |  | Bariera |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m |  |
| 1 | 40+185 – 40+205 str. prawa |  | 20,0 |  | łącznik 90o |
| 2 | 40+185 – 40+205str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 3 | 41+040 – 41+060 str. prawa |  | 20,0 |  |  |
| 4 | 41+040 – 41+060 str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 5 | 41+407 – 41+427 str. prawa |  | 20,0 |  |  |
| 6 | 41+407 – 41+427 str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 7 | 41+745 – 41+765 str. prawa |  | 20,0 |  |  |
| 8 | 41+745 – 41+765 str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 9 | 41+990 – 42+010 str. prawa |  | 20,0 |  |  |
| 10 | 41+990 – 42+010 str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 11 | 42+470 – 42+490 str. prawa |  | 20,0 |  |  |
| 12 | 42+470 – 42+490 str. lewa |  | 20,0 |  |  |
| 13 | Demontaż barier drogowych |  | 56,0 |  |  |
| RAZEM |  |  | 240,0 / 56,0 |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp. | Łuk | Lokalizacja |  | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pochylenie | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. |  | 39+500 | daszek | 6,6 | - | 6,7 | - | 5,4 | - |
| 2. |  | 39+550 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 3. |  | 39+600 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 4. |  | 39+650 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 5. |  | 39+700 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 6. |  | 39+750 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 7. |  | 39+800 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 8. |  | 39+850 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 9. |  | 39+900 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 10. |  | 39+950 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 11. |  | 40+000 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 12. |  | 40+050 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 13. |  | 40+100 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 14. |  | 40+150 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 15. |  | 40+200 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 16. |  | 40+250 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 17. |  | 40+300 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 18. |  | 40+350 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 19. |  | 40+400 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 20. |  | 40+450 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 21. |  | 40+500 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 22. |  | 40+550 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 23. |  | 40+600 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 24. |  | 40+650 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 25. |  | 40+700 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 26. |  | 40+750 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 27. |  | 40+800 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 28. |  | 40+850 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 29. |  | 40+900 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 30. |  | 40+950 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 31. |  | 41+000 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 32. |  | 41+050 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 33. |  | 41+100 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 34. |  | 41+150 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 35. |  | 41+200 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 36. | PŁK | 41+250 | jednostronny | 6,75 | 333,75 | 6,85 | 338,75 | 6,9 | 307,5 |
| 37. |  | 41+300 | jednostronny | 7 | 343,75 | 7,05 | 347,5 | 7,1 | 350 |
| 38. | ŚŁK | 41+325 | jednostronny | 7,6 | 182,5 | 7,65 | 183,75 | 7,7 | 185 |
| 39. |  | 41+350 | jednostronny | 7 | 182,5 | 7,05 | 183,75 | 7,1 | 185 |
| 40. |  | 41+375 | jednostronny | 6,8 | 172,5 | 6,85 | 173,75 | 6,9 | 175 |
| 41. | KŁK | 41+400 | jednostronny | 6,75 | 169,375 | 6,8 | 170,625 | 6,85 | 171,875 |
| 42. |  | 41+450 | daszek | 6,6 | 333,75 | 6,7 | 337,5 | 5,6 | 311,25 |
| 43. |  | 41+500 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 44. | PŁK | 41+550 | jednostronny | 6,75 | 333,75 | 6,85 | 338,75 | 5,8 | 285 |
| 45. |  | 41+575 | jednostronny | 6,85 | 170 | 6,95 | 172,5 | 6 | 147,5 |
| 46. | ŚŁK | 41+600 | jednostronny | 7,1 | 174,375 | 7 | 174,375 | 5,8 | 147,5 |
| 47. |  | 41+625 | jednostronny | 6,85 | 174,375 | 6,96 | 174,5 | 5,6 | 142,5 |
| 48. |  | 41+650 | jednostronny | 6,75 | 170 | 6,85 | 172,625 | 5,4 | 137,5 |
| 49. | KŁK | 41+675 | jednostronny | 6,6 | 166,875 | 6,7 | 169,375 | 5,4 | 135 |
| 50. |  | 41+700 | daszek | 6,6 | 165 | 6,7 | 167,5 | 5,4 | 135 |
| 51. |  | 41+750 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 52. |  | 41+800 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 53. | PŁK | 41+825 | jednostronny | 6,75 | 166,875 | 6,85 | 169,375 | 5,5 | 136,25 |
| 54. |  | 41+850 | jednostronny | 6,85 | 170 | 6,95 | 172,5 | 5,5 | 137,5 |
| 55. |  | 41+875 | jednostronny | 6,85 | 171,25 | 6,95 | 173,75 | 5,7 | 140 |
| 56. | ŚŁK | 41+900 | jednostronny | 7,1 | 174,375 | 7,2 | 176,875 | 6 | 146,25 |
| 57. |  | 41+925 | jednostronny | 6,85 | 174,375 | 6,95 | 176,875 | 6 | 150 |
| 58. |  | 41+950 | jednostronny | 6,85 | 171,25 | 6,95 | 173,75 | 5,7 | 146,25 |
| 59. | KŁK | 41+975 | jednostronny | 6,75 | 170 | 6,85 | 172,5 | 5,5 | 140 |
| 60. |  | 42+000 | daszek | 6,6 | 166,875 | 6,7 | 169,375 | 5,4 | 136,25 |
| 61. |  | 42+050 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 62. |  | 42+100 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 63. | PŁK | 42+125 | jednostronny | 6,75 | 166,875 | 6,85 | 169,375 | 5,4 | 135 |
| 64. |  | 42+150 | jednostronny | 6,75 | 168,75 | 6,85 | 171,25 | 5,6 | 137,5 |
| 65. |  | 42+175 | jednostronny | 6,85 | 170 | 6,95 | 172,5 | 5,6 | 140 |
| 66. | ŚŁK | 42+200 | jednostronny | 7,1 | 174,375 | 6,85 | 172,5 | 5,75 | 141,875 |
| 67. |  | 42+225 | jednostronny | 6,85 | 174,375 | 6,85 | 171,25 | 5,4 | 139,375 |
| 68. | KŁK | 42+250 | jednostronny | 6,75 | 170 | 6,7 | 169,375 | 5,4 | 135 |
| 69. |  | 42+300 | daszek | 6,6 | 333,75 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 70. |  | 42+350 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 71. |  | 42+400 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 72. |  | 42+450 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 73. |  | 42+500 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 74. |  | 42+550 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 75. |  | 42+600 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 76. |  | 42+650 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,4 | 270 |
| 77. | PŁK | 42+675 | jednostronny | 6,75 | 166,875 | 6,85 | 169,375 | 5,55 | 136,875 |
| 78. |  | 42+700 | jednostronny | 6,75 | 168,75 | 6,85 | 171,25 | 5,7 | 140,625 |
| 79. |  | 42+725 | jednostronny | 6,85 | 170 | 6,95 | 172,5 | 5,9 | 145 |
| 80. | ŚŁK | 42+750 | jednostronny | 7,1 | 174,375 | 7,2 | 176,875 | 6 | 148,75 |
| 81. |  | 42+775 | jednostronny | 6,85 | 174,375 | 6,95 | 176,875 | 5,9 | 148,75 |
| 82. | KŁK | 42+800 | jednostronny | 6,75 | 170 | 6,85 | 172,5 | 5,75 | 145,625 |
| 83. |  | 42+850 | daszek | 6,6 | 333,75 | 6,7 | 338,75 | 5,6 | 283,75 |
| 84. |  | 42+900 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 85. |  | 42+950 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 86. |  | 43+000 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 87. |  | 43+050 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 88. |  | 43+100 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 89. |  | 43+150 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 90. |  | 43+200 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 91. |  | 43+250 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 92. |  | 43+300 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 93. |  | 43+350 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 94. |  | 43+400 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 95. |  | 43+450 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
| 96. |  | 43+500 | daszek | 6,6 | 330 | 6,7 | 335 | 5,6 | 280 |
|  |  |  |  |  | 26623,75 |  | 26994,625 |  | 22266,25 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Stopień zakrzaczenia; Wielkość. %; ha. 1.; 39+500 ÷ 41+320 str. L; 25; 0,182. 2.; 41+320 ÷ 42+780 str. P; 10; 0,0146. 3.; 42+780 ÷ 43+500 str. L; 100; 0,216. RAZEM; 0,4126. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW |  |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  | [m] |  |  |  |  |
| 1. | 39+500 ÷ 42+850 |  | str. prawa |  | 2856,00 |  |  |  |  |
| 2. | 41+500 ÷ 42+850 |  | str. lewa |  | 3120,00 |  |  |  |  |
| 3. | 43+400 ÷ 43+500 |  | str. lewa |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 4. | 43+450 ÷ 43+500 |  | str. prawa |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 6126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  | STRONA |  |  | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  |  |  | [m] | [m2] |  |
| 1. | 39+500 | 43+500 |  | L i P |  |  | 7594,50 | 9493,13 |  |

| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OD | DO | STRONA | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |
|  | [km] | [km] |  | [m] | [m3] |
| 1. | 39+500 | 43+500 | L i P | 7594,50 | 949,31 |
|  |  |  |  |  | 949,31 |

Lp. 12. Zestawienie drzew do wycinki

| Lp. | Nr drzewa | Nr działki | Obręb | Lokalizacja | Strona | Gatunek | Obwód [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 256/5 | Sypniewo | 39+620 | L | kasztanowiec pospolity | 260 |
| 2. | 3 | 256/5 | Sypniewo | 39+780 | L | kasztanowiec pospolity | 260 |
| 3. | 4 | 256/5 | Sypniewo | 39+790 | L | kasztanowiec pospolity | 335 |
| 4. | 5 | 256/5 | Sypniewo | 39+800 | L | kasztanowiec pospolity | 230 |
| 5. | 6 | 256/5 | Sypniewo | 39+960 | L | kasztanowiec pospolity | 220 |
| 6. | 7 | 256/5 | Sypniewo | 40+080 | L | kasztanowiec pospolity | 260 |
| 7. | 8 | 256/5 | Sypniewo | 40+090 | L | kasztanowiec pospolity | 270 |
| 8. | 9 | 256/5 | Sypniewo | 40+320 | L | kasztanowiec pospolity | 280 |
| 9. | 10 | 256/5 | Sypniewo | 40+370 | L | kasztanowiec pospolity | 275 |
| 10. | 11 | 256/5 | Sypniewo | 40+490 | L | kasztanowiec pospolity | 400 |
| 11. | 12 | 256/5 | Sypniewo | 40+505 | L | kasztanowiec pospolity | 315 |
| 12. | 13 | 256/5 | Sypniewo | 40+550 | L | kasztanowiec pospolity | 280 |
| 13. | 14 | 321/4 | Sypniewo | 40+620 | L | klon zwyczajny | 360 |
| 14. | 15 | 321/4 | Sypniewo | 40+660 | L | kasztanowiec pospolity | 310 |
| 15. | 16 | 321/4 | Sypniewo | 40+790 | L | kasztanowiec pospolity | 250 |

Lp. 13. Lokalizacja peronów

40+120 str. L

40+206 str. P

41+060 str. L

41+100 str. P

42+464 str. L

42+505 str. P

Lp. 14. Lokalizacja przepustów

39+750

40+198

40+660

41+050

41+417

41+752

42+000

42+760

43+490

Lp. 15. ZESTAWIENIE LOKALIZACJI KORYTEK

| Lp. | Pikietaż | Korytka trójkątne |  | Korytka skarpowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m |
| 1. | 41+250 – 41+375 str. prawa | 125,0 |  | 4 x 2,5 |
| 2. | 41+530 – 41+610 str. lewa | 80,0 |  | 3 x 2,0 |
| 3. | 41+860 – 41+990 str. lewa | 130,0 |  | 3 x 2,0 |
| 4. | 42+140 – 42+240 str. lewa | 100,0 |  | 3 x 2,0 |
| 5. | 42+680 – 42+765 str. prawa | 85,0 |  | 2 x 2,0 |
| 6. | 42+782 – 42+812 str. prawa | 30,0 |  | 1 x 2,0 |
| RAZEM |  | 550,0 |  | 34,0 |