ZAŁĄCZNIK NR 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 – Oprzyrządowanie kompatybilne z diatermią typu VIO

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent NUMER KATALOGOWY WIELKOŚĆ OPAKOWANIA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, okrągła, symetrycznie dzielona z izolowanym elektrycznie pierścieniem pozwalającym na dowolna orientację elektrody przy aplikacji, powierzchnia efektywna nie przekraczająca 85 cm 2, powierzchnia całkowita nie przekraczająca 110 cm 2. Elastyczne podłoże z włókniny, op 50 sztuk w setach po 5 sztuk pozwalającego na przechowywanie otwartego opakowania przez min. 14 dni. Kompatybilna z systemem bezpieczeństwa z diatermiami typu VI0 ) | szt | 8 000 |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody neutralnej, jednorazowy z klipsem przyłączeniowym o długości 4 m | szt | 30 |  |  |  |
| 3 | Przedłużka monopolarna dł. 10 cm | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Instrument bipolarny BiClamp 280 , dł. 28 cm | szt | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Oprzyrządowanie musi być kompatybilne z diatermią typu VIO.

*  -wypełnia Wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Akcesoria do zabiegów operacyjnych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/OP (A) | Cena jedn. brutto* SZT/OP (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bipolarna elektroda wkłuciowa, zagięta 25°, średnica 5mm, końcówki robocze 10 mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt | 6 |  |  |  |
| 2 | Pinceta biplarna, bagnetowa. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 20-21cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda igłowa, prosta, część robocza 0.8x15 mm; dł.110-120 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Elektroda igłowa, wolframowa, prosta, część robocza 0.5x3 mm; dł.40-50 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 5 | Elektroda szpatułkowa, prosta, część robocza 2x18 mm; dł. 70-80 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. W op. 5 szt. | Op. | 2 |  |  |  |
| 6 | Elektroda kulkowa, prosta, część robocza ø6 mm; dł. 40-50 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. W op. 5 szt. | Op. | 10 |  |  |  |
| 7 | Elektroda kulkowa, prosta, część robocza ø4 mm; dł. 110-120 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 11 |  |  |  |
| 8 | Elektroda pętlowa, prosta, część robocza ø15 mm; dł.130-140 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 40 |  |  |  |
| 9 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze ostre 1 mm. Dł 14-15cm. . Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Elektroda pętlowa, prosta, część robocza ø20 mm; dł. 130-140 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 25 |  |  |  |
| 11 | Elektroda pętlowa, prosta, część robocza ø25 mm; dł. 140-150 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Elektroda igłowa, wolframowa, zagięta, część robocza 0.5x3mm; dł. 50-60 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Elektroda szpatułkowa, prosta, część robocza 3x24mm; dł. 40-50 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. W op. 5 szt. | op | 14 |  |  |  |
| 14 | Elektroda nożowa, prosta, część robocza 3.4x24mm; dł.40-50 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. W op. 5 szt. | op | 28 |  |  |  |
| 15 | Elektroda nożowa, prosta, część robocza 2.4x12mm; dł.110-130mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 34 |  |  |  |
| 16 | Pinceta biplarna, bagnetowa. Końcówki robocze ostre 0.7 mm. Dł. 25-26cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Aplikator argonowy, laparoskopowy, średnica 5mm, dł 450 mm z przyciskami cięcie/koagulacja w rękojeści i kanlem przyłączeniowym. Jednorazowy , sterylny, w opakowaniu 5 szt. | op | 10 |  |  |  |
| 18 | Uchwyt elektrod monopolarnych z chwytem 4 mm, z przyciskami cięcie/koagulacja w rękojeści i kablem przyłączeniowym dł 4m. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 46 |  |  |  |
| 19 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 1 mm. Dł. 19-20cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 20 | Pinceta biplarna, zagięta. Końcówki robocze 1 mm. Dł. 19-20cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 2 |  |  |  |
| 21 | Pinceta biplarna, zagięta. Końcówki robocze 0,4 mm. Dł. 16-17cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 15 |  |  |  |
| 22 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 16-17cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 23 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 19-20cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 15 |  |  |  |
| 24 | Pinceta biplarna, bagnetowa. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 19-20cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 25 | Pinceta biplarna, zagięta. Końcówki robocze 2.2 mm, radełkowane. Dł. 19-20cm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki laparoskopowe okienkowe, radełkowane. Średnica 5 mm, długość 340mm, wspłpracujące z oprogramowaniem Biclamp. Kompletne z kanlem dł. 4m i wtyczką MF. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 27 | Kleszczyki laparoskopowe zagięte, radełkowane. Część robocza typu Meryland. Średnica 5 mm, długość 340mm, wspłpracujące z oprogramowaniem Biclamp. Kompletne z kanlem dł. 4m i wtyczką MF. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 28 | Wkład roboczy do kleszczyków laparoskopowych do zamykania dużych naczyń do 7 mm, współpracujących z oprogramowaniem Biclamp, okienkowy, żłobiony, dł 340 mm. Przystosowany do sterylizacji parowej. | Szt. | 1 |  |  |  |
| 29 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń do 7 mm. Długość całkowita 210 mm, końcówki zagięte pod kątem 18°. Współpracujące z oprogramowaniem BiClamp. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 30 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń do 7 mm. Długość całkowita 270 mm, końcówki zagięte pod kątem 18°. Współpracujące z oprogramowaniem BiClamp. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 31 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń do 7 mm. Długość całkowita 200 mm, końcówki zagięte pod kątem 18°. Współpracujące z oprogramowaniem BiClamp. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 32 | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń do 7 mm. Długość całkowita 150 mm, końcówki zagięte pod kątem 23°. Współpracujące z oprogramowaniem BiClamp. Przystosowane do sterylizacji parowej. | Szt. | 2 |  |  |  |
| 33 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze ostre 0.4 mm. Dł 18-19cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 15 |  |  |  |
| 34 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze ostre 0.7 mm. Dł. 18-19cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 15 |  |  |  |
| 35 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 1 mm. Dł. 18-19cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 12 |  |  |  |
| 36 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze ostre 0.4 mm. Dł. 19-20cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 5 |  |  |  |
| 37 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 1 mm. Dł. 19-20cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 38 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 22-23cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 39 | Pinceta biplarna, prosta. Końcówki robocze 2 mm. Dł. 28-29 cm. Końcówki wykonane z materiału nie klejącego się do tkanek w czasie koagulacji. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 40 | Kabel do pincet bipolarnych dł 4m. Przystosowany do sterylizacji parowej. | Szt. | 153 |  |  |  |
| 41 | Elektroda igłowa, wolframowa, prosta, część robocza 0.5x3 mm; dł.50-60 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 30 |  |  |  |
| 42 | Elektroda igłowa, zagięta, część robocza 0.8x10 mm; dł.110-130mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 30 |  |  |  |
| 43 | Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana część robocza 2.3x19mm; dł.110-130mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 12 |  |  |  |
| 44 | Elektroda szpatułkowa, prosta, część robocza 2x18mm; dł.45-50mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. /op. 5 szt./ | Op. | 6 |  |  |  |
| 45 | Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana część robocza 2.3x19mm; dł.45-50 mm; do uchwytów 4mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. /op. 5 szt./ | op | 1 |  |  |  |
| 46 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, wolframowa ø10mm dł 130 - 140 mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 20 |  |  |  |
| 47 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, wolframowa 10x15mm dł 130 - 140 mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 48 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, wolframowa 15x20mm dł 130 - 140 mm. Przystosowana do sterylizacji parowej. | Szt. | 10 |  |  |  |
| 49 | Instrument do zamykania dużych naczyń do 7 mm z funkcją cięcia mechanicznego. Długość całkowita 20 - 25 cm, długość części roboczej 32-28 mm. Współpracujący z opragramowaniem Biclamp. Instrument z aktywacją prądu w rękojeści oraz z kablem przyłączeniowym. w op. 5 szt. | Op. | 1 |  |  |  |
| 50 | Instrument laparoskopowy do zamykania dużych naczyń do 7 mm z funkcją cięcia mechanicznego. Długość całkowita 33- 37 cm, średnica 5 mm. Współpracujący z opragramowaniem Biclamp. Instrument z aktywacją prądu w rękojeści oraz z kablem przyłączeniowym. w op. 5 szt. | Op. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

** Zamawiający wymaga aby oferowany asortyment był kompatybilny z urządzeniami firmy Erbe

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy