| Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych |  |
| --- | --- |

| ### nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy o element bieżni | Jednostka projektowa: Ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło |
| --- | --- |
| ### adres obiektu budowlanego: ### obr. 0012 - Osobnica, gm. Jasło |  |
| ### nr ewid. działki: ### nr ewid. 1583/1 |  |

### inwestor: ### Gmina Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

| ### Funkcja: | ### Imię i Nazwisko | ### Nr uprawnień / Izba | ### Podpis I pieczęć projektanta |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Architektura |  |  |  |
| Projektant Odpowiedzialny za cały projekt budowlany | mgr inż. arch. Michał Włudzik Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej | Rz/A-13/11 PK-0306 |  |

Data opracowania:  Styczeń 2024      						        Sygnatura projektu: U383

Nazwa zamówienia:

Rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy o element bieżni

Inwestor:

Gmina Jasło

ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło

1. Wstęp

1.1 Kody CPV

CPV 45113000-2 – Roboty na placu budowy

CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

CPV 16160000-4 – Różny sprzęt ogrodniczy

CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV 45212221-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

CPV 16100000-6 – Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby

1.2 Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego:

„Rozbudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Osobnicy o element bieżni”

### 1.3 Zakres stosowania SST

- Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, który należy zastosować przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.4 Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem trasy toru i jej punktów zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

- W zakres robót wchodzą:

- - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem,

- - zastabilizowanie punktów w sposób trwały,

- - wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót,

- - przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych,

- - wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

- - pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej trasy,

- - wykonanie rozbiórki istniejącego fragmentu utwardzenia z kostki brukowej,

- - wykonanie elementu bieżni składającego się z warstw zastosowanych w istniejącym boisku wraz z obrzeżami betonowymi

- - zmiana lokalizacji włazu do zbiornika na wody opadowe.

1.5 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze szczegółową specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem

Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót, jeśli

wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacja umowy nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych

przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot.

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu

decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne

niedokładności, normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu poniesie wykonawca.

2. Materiały

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca składowania materiałów. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania wszelkie elementy powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: urządzenia, elementy prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ IUQ projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

Sprzęt pomiarowy do odtworzenia sytuacyjnego urządzeń wodnych oraz punktów wysokościowych

należy stosować następujący sprzęt:

- teodolity, tachimetry,

- odbiorniki GNSS 0,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, łaty,

- taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do wytyczenia osi, punktów wysokościowych i pomiarów musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru (urządzenia laserowe), zgodnie z PN-ISO 4463-1,PN-ISO 17123,PN-ISO 9849

Materiały stosowane do wykonania robót będących tematem niniejszej STWiORB to:

- materiały potrzebne do wykonania ogrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

- materiały potrzebne do przygotowania zaplecza budowy,

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, o parametrach

równych lub lepszych od przewidzianych materiałów po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót.

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie.

Roboty przygotowawcze prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego, np.:

- koparka 0,15 m3,

- samochód dostawczy,

- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,

- samochodowe skrzynie samowyładowcze,

- drobne narzędzia i sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym.

Dobór pozostałego, a nie określonego w STWiORB sprzętu leży po stronie Wykonawcy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące transportu. Do przewozu wszelkich elementów przygotowania terenu budowy zastosowane będą samochody dostawcze.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne:

5.1.a. Przygotowanie placu budowy

Przed przystąpieniem do wykonania toru, wykonania utwardzeń z kostki brukowej, montażu urządzeń( ławek oraz koszy na śmieci), należy sprawdzić zgodność danych z projektem zagospodarowania w terenie.

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w dokumentacjach technicznych Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników lub wykonawców robót. Miejsce wykonywania prac należy odpowiednio zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem obiektów małej architektury należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Montaż zgodnie z dostarczoną i załączoną do urządzenia instrukcją Producenta. Podczas montażu urządzeń należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia, zgodnie z dokumentacjami technicznymi. Przywożone materiały należy każdorazowo sprawdzać pod względem jakości i ilości.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych i rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji podziemnej infrastruktury technicznej przy użyciu specjalistycznych przyrządów lokalizacyjnych wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku odkrycia instalacji podziemnej nie wskazanej w Dokumentacji projektowej, kierownik budowy ustala w porozumieniu z Zamawiającym, w czyim zarządzie lub użytkowaniu znajduje się instalacja. Roboty przygotowawcze powinny być prowadzone na podstawie Dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej określających położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.

5.1.b. Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której składowane będą materiały budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego.  W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania.

5.1.c. Oznakowanie placu budowy

Teren budowy powinien być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi:

- „TEREN BUDOWY. NIEZATRUDNIONYM WSTĘP WZBRONIONY” oraz Tablicę

informacyjną.

5.2 Wymagania szczegółowe:

5.2. 1 – Bieżnia

Do wyznaczenia miejsca i trasy bieżni należy wykonać prace geodezyjne pomiarowe przez uprawnionego Geodetę zgodnie z projektem oraz wizją lokalną.

Materiały stosowane przy pracach geodezyjnych pomiarowych i tyczeniu:

- pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30 cm,

- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m,

- farba chlorokauczukowa do oznaczania punktów pomiarowych

- paliki drewniane o Ø 50 ÷ 80 mm i długości 1,0 do 1,7 m,

- paliki drewniane o przekroju okrągłym lub kwadratowym długości około 0,30 m,

Nawierzchnia bieżni  wykonana jako nawierzchnia syntetyczna o powierzchni 192,0 m2, długość bieżni 69,0 m, promień łuku 12,0 m, szerokość pasa bieżni 3,0 m, strefa hamowania długości 22,0 m .

Projektowane warstwy:

- nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna – 1,3cm

- podkład elastyczny pod nawierzchnie sportowe, przepuszczalny – 3,0cm

- miał kamienny frakcja 2-5mm – 4cm

- warstwa klinująca z kruszywa łamanego, frakcji 5-31,5mm – 4,0cm stabilizowane mechanicznie

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego, frakcji 31,5-63,0mm – 12,0cm stabilizowane mechanicznie

- warstwa piasku kopalnego o grubości 10cm,

- geowłóknina separacyjna (125g/m2, 8kN/m2)

- grunt rodzimy

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych

100 x 30 x 8cm, długość całkowita 124 m ustawianych na ławie betonowej z betonu C8/10 (B10) z oporem. Powierzchnię bieżni wyprofilować ze spadkiem 1,0% na zewnątrz.

Podłoże dynamiczne, na którym będzie ułożona nawierzchnia syntetyczna powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równomierność warstwy wierzchniej podbudowy powinna być wykonana z tolerancją do 2,0mm na łacie 4,0m.

Proponuje się przepuszczalną nawierzchnię poliuretanową na bazie granulatu EPDM i granulatu gumowego, układaną na przepuszczalnej podbudowie syntetycznej typu ET(PET) na bazie granulatu gumowego.

Nawierzchnia powinna być przebadana na zgodność z normą PN-EN 14877:2014

Kolor nawierzchni syntetycznej:

RAL 5007 (niebieski) – tory bieżni

RAL 9010 (biały) – linie rozgraniczające tory bieżni

5.2. 2 – Chodnik z kostki brukowej oraz schody zewnętrzne

Fragment utwardzenia istniejącego dojścia do boiska z kostki brukowej wraz z obrzeżami o powierzchni 25,60m2  przeznaczony do rozbiórki ze względu na zaistniałą kolizję z projektowaną bieżnią.

6. Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z przepisami,

- poprawności oznaczenia,

- poprawności wykonania warstw podbudowy,

- poprawności wykonania wierzchnich warstw bieżni,

- braku widocznych uszkodzeń.

6.1 Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości robót Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. Wszystkie materiały użyte do budowy bieżni muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem technicznym i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie poprawności wykonania wyrównania terenu oraz zasiewu trawnika

- sprawdzenie poprawności wykonania rozbiórki istniejącej części utwardzenia kostki brukowej

- sprawdzenie poprawności wykonania warstw podkładów pod bieżnię

- sprawdzenie poprawności wykonania wierzchniej warstwy bieżni

7. Odbiór robót

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robót

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych

- świadectwa jakości wydane przez dostawcę materiałów

8. Przepisy związane

- Prawo Budowane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz.U. 2023 poz.682), zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, Dz. U. Nr. 47 poz 401 z 2003r.