ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km

33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 5.000,00 |
| 2. | Wykonanie korytowania pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o gł. 55 cm | m2 | 1473,60 |
| 3. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 1473,60 |
| 4. | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 25 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 1473,60 |
| 5. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o grubości 30 cm | m3 | 442,08 |
| 6. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 38.033,36 |
| 7. | Wstępne przeprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W | Mg | 472,780 |
| 8. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 945,560 |
| 9. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 9.492,60 |
| 10. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 9.515,20 |
| 11. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 9.570,00 |
| 12. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 2.214,00 |
| 13. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 25 cm | m2 | 2.214,00 |
| 14. | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o grubości 20 cm | m3 | 147,60 |
| 15. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań | m2 | 64,00 |
| 16. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W (średnio 0,175 Mg/m2) – nawierzchnia skrzyżowań | Mg | 5,60 |
| 17. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 32,00 |
| 18. | Wykonanie koryta pod zjazdy bitumiczne na głębokości 15 cm | m2 | 326,95 |
| 19. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z bitumiczne | m2 | 326,95 |
| 20. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z bitumiczne o grubości 10 cm | m2 | 326,95 |
| 21. | Odtworzenie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm pod zjazdy bitumiczne | m2 | 326,95 |
| 22. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 653,90 |
| 23. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W (średnio 0,100 Mg/m2) – nawierzchnia zjazdów | Mg | 32,70 |
| 24. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 326,95 |
| 25. | Regulacja rowów | m | 2.952,00 |
| 26. | Karczowanie pni wraz z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią | szt. | 8 |
| 27. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 13 |
| 28. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 15 |
| 29. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 15 |
| 30. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 13 |
| 31. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 60 |
| 32. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 60 |
| 33. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 480,135 |
| 34. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 200 |
| 35. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60,00 |
| 36. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 30 |
| 37. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,00 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km

33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy drogi wojewódzkiej nr 244 w km 33+800 ÷  35+335 o dł. 1,535  km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 5,35 do 6,10 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - liczne wysadziny nawierzchni spowodowane rosnącymi na poboczach drzewami

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Naprawa krawędzi jezdni:

  - wykonanie korytowania na głębokości 55 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża,

  - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 25 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni

  - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 30 cm,

- Roboty nawierzchniowe:

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - przeprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
średnio 0,100 Mg/m2

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka szklana

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 25 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,25 m z gruntu rodzimego o grubości 20 cm,

- Nawierzchnie skrzyżowań bitumicznych (odtworzenie/remont):

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o grubości 7,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Nawierzchnie zjazdów z bitumicznych (odtworzenie/remont):

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 15 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm, pod zjazdy bitumiczne,

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na zjazdach o grubości 4,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach
o grubości 4,00 cm,

- Odwodnienie:

  - wykonanie regulacji rowów

- Roboty dodatkowe:

  - karczowanie pni wraz z zasypaniem dołów

- Oznakowanie pionowe

  - demontaż znaków drogowych i słupków do znaków drogowych

  - montaż słupków do znaków drogowych i znaków drogowych

  - montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM, HM i elementów odblaskowych tzw. „wilcze oczy”

- Oznakowanie poziome:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (termoplastyczne),

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km

33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 5.000,00 |
| 2. | Wykonanie korytowania pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o gł. 55 cm | m2 | 1473,60 |
| 3. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 1473,60 |
| 4. | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa na głębokości 25 cm pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni | m2 | 1473,60 |
| 5. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 pod naprawę krawędzi nawierzchni jezdni o grubości 30 cm | m3 | 442,08 |
| 6. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 38.033,36 |
| 7. | Wstępne przeprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC16W | Mg | 472,780 |
| 8. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 945,560 |
| 9. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 9.492,60 |
| 10. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 9.515,20 |
| 11. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 9.570,00 |
| 12. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 2.214,00 |
| 13. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 25 cm | m2 | 2.214,00 |
| 14. | Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego o grubości 20 cm | m3 | 147,60 |
| 15. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań | m2 | 64,00 |
| 16. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W (średnio 0,175 Mg/m2) – nawierzchnia skrzyżowań | Mg | 5,60 |
| 17. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 32,00 |
| 18. | Wykonanie koryta pod zjazdy bitumiczne na głębokości 15 cm | m2 | 326,95 |
| 19. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z bitumiczne | m2 | 326,95 |
| 20. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z bitumiczne o grubości 10 cm | m2 | 326,95 |
| 21. | Odtworzenie warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm pod zjazdy bitumiczne | m2 | 326,95 |
| 22. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów | m2 | 653,90 |
| 23. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W (średnio 0,100 Mg/m2) – nawierzchnia zjazdów | Mg | 32,70 |
| 24. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na zjazdach bitumicznych o grubości 4,00 cm | m2 | 326,95 |
| 25. | Regulacja rowów | m | 2.952,00 |
| 26. | Karczowanie pni wraz z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią | szt. | 8 |
| 27. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 13 |
| 28. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 15 |
| 29. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 15 |
| 30. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 13 |
| 31. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 60 |
| 32. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 60 |
| 33. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 480,135 |
| 34. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 200 |
| 35. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 60,00 |
| 36. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 30 |
| 37. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,00 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo - Strzelce Górne od km

33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni 5.000,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.

Frezowanie nawierzchni w miejscach włączenia się w istniejącą nawierzchnię, na skrzyżowaniach oraz miejscowo na całym odcinku drogi gdzie występują największe wyboje.

Materiał z frezowania jest własnością Inwestora. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km.

ZESTAWIENIE KORYTOWANIA POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI NA GŁĘBOKOŚĆ 55 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Objętość korytowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 30,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30 | 25,00 | 7,50 |
| 33 | 1+560 | 35+360 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 803,50 |

* W związku ze zróżnicowanymi wartościami pomierzonymi w terenie do obliczeń przyjmuje się wartość poszerzenia 0,60m + 0,36m (średnio odsadzki) na całym odcinku przebudowywanej drogi.

1535,00 x 0,96= 1473,60 m2

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia profilowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 30,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30 | 25,00 | 7,50 |
| 33 | 1+560 | 35+360 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 803,50 |

* W związku ze zróżnicowanymi wartościami pomierzonymi w terenie do obliczeń przyjmuje się wartość poszerzenia 0,6 m + 0,36 m (średnio odsadzki) na całym odcinku przebudowywanej drogi.

1535,00 x 0,96= 1473,60 m2

ZESTAWIENIE STABILIZACJI GRUNTU CEMENTEM Rm=2,5 MPa NA GŁĘBOKOŚCI 25 cm POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia poszerzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 30,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30 | 25,00 | 7,50 |
| 33 | 1+560 | 35+360 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 803,50 |

* W związku ze zróżnicowanymi wartościami pomierzonymi w terenie do obliczeń przyjmuje się wartość poszerzenia 0,6 m + 0,36 m (średnio odsadzki) na całym odcinku przebudowywanej drogi.

1535,00 x 0,96= 1473,60 m2

ZESTAWIENIE PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 POD NAPRAWĘ KRAWĘDZI NAWIERZCHNI JEZDNI O GRUBOŚCI 30 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość poszerzenia | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia poszerzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 0,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,25 | 50,00 | 12,50 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 0,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 0,70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50 | 50,00 | 30,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 0,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,65 | 50,00 | 32,50 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,40 | 50,00 | 20,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 0,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,60 | 35,00 | 21,00 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30 | 25,00 | 7,50 |
| 33 | 1+560 | 35+360 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 803,50 |

* W związku ze zróżnicowanymi wartościami pomierzonymi w terenie do obliczeń przyjmuje się wartość poszerzenia 0,60 m na całym odcinku przebudowywanej drogi.

1535,00 x 0,96 x 0,30 = 442,08 m3

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 35,00 | 215,60 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.455,60 |

+ 6 m wpięcia – 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 36,96 m2

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 9.492,56 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 9.455,60+9.492,56+9.515,20+9.570,00 = 38.033,36 m2

ZESTAWIENIE PRZEPROFILOWANIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MIESZANKĄ MINERALNO – BITUMICZNEJ

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 15,400 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 35,00 | 215,60 | 10,780 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.455,60 | 472,780 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ ŚREDNIO 0,100 Mg/m2

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 35,00 | 215,60 | 21,560 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.455,60 | 945,560 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ POD WARSTWY BITUMICZNE Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki wzmacniającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 35,00 | 215,60 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.455,60 |

+ 6 m wpięcia – 3 m na początku i końcu odcinka, o powierzchni 36,96 m2

Łączna powierzchnia siatki wzmacniającej: 9.492,56 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 5,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 35,00 | 212,80 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.332,80 |

+ 30 m wpięcia:

10 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej,

20 m za końcem warstwy wyrównawczej,

o powierzchni: 182,40 m2

Łączna powierzchnia warstwy wiążącej: 9.515,20 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ O GRUBOŚCI 4,00 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 33+800 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 2 | 0+050 | 33+850 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 3 | 0+100 | 33+900 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 4 | 0+150 | 33+950 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 5 | 0+200 | 34+000 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 6 | 0+250 | 34+050 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 0+300 | 34+100 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 8 | 0+350 | 34+150 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 9 | 0+400 | 34+200 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 10 | 0+450 | 34+250 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 11 | 0+500 | 34+300 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 12 | 0+550 | 34+350 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 13 | 0+600 | 34+400 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 14 | 0+650 | 34+450 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 15 | 0+700 | 34+500 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 16 | 0+750 | 34+550 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 17 | 0+800 | 34+600 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 18 | 0+850 | 34+650 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 19 | 0+900 | 34+700 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 20 | 0+950 | 34+750 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 21 | 1+000 | 34+800 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 22 | 1+050 | 34+850 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 23 | 1+100 | 34+900 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 24 | 1+150 | 34+950 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 25 | 1+200 | 35+000 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 26 | 1+250 | 35+050 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 27 | 1+300 | 35+100 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 28 | 1+350 | 35+150 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 29 | 1+400 | 35+200 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 30 | 1+450 | 35+250 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 31 | 1+500 | 35+300 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 32 | 1+535 | 35+335 | 6,00 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 9.210,00 |

+ 60 m wpięcia: 20 m przed rozpoczęciem warstwy wyrównawczej, 40 m za końcem warstwy wyrównawczej, o powierzchni: 360,00 m2

Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej: 9.570,00 m2

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+069 str. lewa | 33+800 ÷ 33+869 str. lewa | 69,00 x 0,75 | 51,75 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+212 str. prawa | 33+800 ÷ 34+012 str. prawa | 212,00 x 0,75 | 159,00 |
| 3. | 0+075 ÷ 0+100 str. lewa | 33+875 ÷ 33+900 str. lewa | 25,00 x 0,75 | 18,75 |
| 4. | 0+110 ÷ 0+130 str. lewa | 33+906 ÷ 33+930 str. lewa | 20,00 x 0,75 | 15,00 |
| 5. | 0+136 ÷ 0+205 str. lewa | 33+936 ÷ 34+005 str. lewa | 69,00 x 0,75 | 51,75 |
| 6. | 0+217 ÷ 1+535 str. lewa | 34+017 ÷ 35+335 str. lewa | 1.315,00 x 0,75 | 986,25 |
| 7. | 0+218 ÷ 0+276 str. prawa | 34+018 ÷ 34+076 str. prawa | 58,00 x 0,75 | 43,50 |
| 8. | 0+282 ÷ 0+355 str. prawa | 34+082 ÷ 34+155 str. prawa | 73,00 x 0,75 | 54,75 |
| 9. | 0+370 ÷ 0+407 str. prawa | 34+170 ÷ 34+207 str. prawa | 37,00 x 0,75 | 27,75 |
| 10. | 0+413 ÷ 0+463 str. prawa | 34+213 ÷ 34+263 str. prawa | 50,00 x 0,75 | 37,50 |
| 11. | 0+478 ÷ 0+491 str. prawa | 34+278 ÷ 34+291 str. prawa | 13,00 x 0,75 | 9,75 |
| 12. | 0+506 ÷ 0+929 str. prawa | 34+306 ÷ 34+729 str. prawa | 423,00 x 0,75 | 317,25 |
| 13. | 0+935 ÷ 1+134 str. prawa | 34+735 ÷ 34+934 str. prawa | 199,00 x 0,75 | 149,25 |
| 14. | 1+140 ÷ 1+420 str. prawa | 34+940 ÷ 35+220 str. prawa | 280,00 x 0,75 | 210,00 |
| 15. | 1+426 ÷ 1+535 str. prawa | 35+226 ÷ 35+335 str. prawa | 109,00 x 0,75 | 81,75 |
| RAZEM |  |  |  | 2.214,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5

O GRUBOŚCI 25 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+069 str. lewa | 33+800 ÷ 33+869 str. lewa | 69,00 x 0,75 | 51,75 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+212 str. prawa | 33+800 ÷ 34+012 str. prawa | 212,00 x 0,75 | 159,00 |
| 3. | 0+075 ÷ 0+100 str. lewa | 33+875 ÷ 33+900 str. lewa | 25,00 x 0,75 | 18,75 |
| 4. | 0+110 ÷ 0+130 str. lewa | 33+906 ÷ 33+930 str. lewa | 20,00 x 0,75 | 15,00 |
| 5. | 0+136 ÷ 0+205 str. lewa | 33+936 ÷ 34+005 str. lewa | 69,00 x 0,75 | 51,75 |
| 6. | 0+217 ÷ 1+535 str. lewa | 34+017 ÷ 35+335 str. lewa | 1.315,00 x 0,75 | 986,25 |
| 7. | 0+218 ÷ 0+276 str. prawa | 34+018 ÷ 34+076 str. prawa | 58,00 x 0,75 | 43,50 |
| 8. | 0+282 ÷ 0+355 str. prawa | 34+082 ÷ 34+155 str. prawa | 73,00 x 0,75 | 54,75 |
| 9. | 0+370 ÷ 0+407 str. prawa | 34+170 ÷ 34+207 str. prawa | 37,00 x 0,75 | 27,75 |
| 10. | 0+413 ÷ 0+463 str. prawa | 34+213 ÷ 34+263 str. prawa | 50,00 x 0,75 | 37,50 |
| 11. | 0+478 ÷ 0+491 str. prawa | 34+278 ÷ 34+291 str. prawa | 13,00 x 0,75 | 9,75 |
| 12. | 0+506 ÷ 0+929 str. prawa | 34+306 ÷ 34+729 str. prawa | 423,00 x 0,75 | 317,25 |
| 13. | 0+935 ÷ 1+134 str. prawa | 34+735 ÷ 34+934 str. prawa | 199,00 x 0,75 | 149,25 |
| 14. | 1+140 ÷ 1+420 str. prawa | 34+940 ÷ 35+220 str. prawa | 280,00 x 0,75 | 210,00 |
| 15. | 1+426 ÷ 1+535 str. prawa | 35+226 ÷ 35+335 str. prawa | 109,00 x 0,75 | 81,75 |
| RAZEM |  |  |  | 2.214,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY  Z GRUNTU RODZIMEGO

O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+069 str. lewa | 33+800 ÷ 33+869 str. lewa | 69,00 x 0,25 | 3,450 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+212 str. prawa | 33+800 ÷ 34+012 str. prawa | 212,00 x 0,25 | 10,600 |
| 3. | 0+075 ÷ 0+100 str. lewa | 33+875 ÷ 33+900 str. lewa | 25,00 x 0,25 | 1,250 |
| 4. | 0+110 ÷ 0+130 str. lewa | 33+910 ÷ 33+930 str. lewa | 20,00 x 0,25 | 1,000 |
| 5. | 0+136 ÷ 0+205 str. lewa | 33+936 ÷ 34+005 str. lewa | 69,00 x 0,25 | 3,450 |
| 6. | 0+217 ÷ 1+535 str. lewa | 34+017 ÷ 35+335 str. lewa | 1.315,00 x 0,25 | 65,750 |
| 7. | 0+218 ÷ 0+276 str. prawa | 34+018 ÷ 34+076 str. prawa | 58,00 x 0,25 | 2,900 |
| 8. | 0+282 ÷ 0+355 str. prawa | 34+082 ÷ 34+155 str. prawa | 73,00 x 0,25 | 3,650 |
| 9. | 0+370 ÷ 0+407 str. prawa | 34+170 ÷ 34+207 str. prawa | 37,00 x 0,25 | 1,850 |
| 10. | 0+413 ÷ 0+463 str. prawa | 34+213 ÷ 34+263 str. prawa | 50,00 x 0,25 | 2,500 |
| 11. | 0+478 ÷ 0+491 str. prawa | 34+278 ÷ 34+291 str. prawa | 13,00 x 0,25 | 0,650 |
| 12. | 0+506 ÷ 0+929 str. prawa | 34+306 ÷ 34+729 str. prawa | 423,00 x 0,25 | 21,150 |
| 13. | 0+935 ÷ 1+134 str. prawa | 34+735 ÷ 34+934 str. prawa | 199,00 x 0,25 | 9,950 |
| 14. | 1+140 ÷ 1+420 str. prawa | 34+940 ÷ 35+220 str. prawa | 280,00 x 0,25 | 14,000 |
| 15. | 1+426 ÷ 1+535 str. prawa | 35+226 ÷ 35+335 str. prawa | 109,00 x 0,25 | 5,450 |
| RAZEM |  |  |  | 147,60 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE SKRZYŻOWAŃ

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia skrzyżowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+205÷ 0+217 str. lewa | 34+005 ÷ 33+017 str. lewa | (12,00+4,00) x 4,00 2 | 32,00 |
| RAZEM |  |  |  | 32,00 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań 64,00m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA SKRZYŻOWANIACH ŚREDNIO 0,175 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia skrzyżowania | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+205÷ 0+217 str. lewa | 34+005 ÷ 33+017 str. lewa | (12,00+4,00) x 4,00 2 | 32,00 | 5,60 |
| RAZEM |  |  |  | 32,00 | 5,60 |

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA SKRZYŻOWANIACH 
O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia skrzyżowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0+205÷ 0+217 str. lewa | 34+005 ÷ 33+017 str. lewa | (12,00+4,00) x 4,00 2 | 32,00 |
| RAZEM |  |  |  | 32,00 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY BITUMICZNE NA GŁĘBOKOŚCI 15 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI PODBUDOWY Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5  O GRUBOŚCI 20 CM POD ZJAZDY BITUMICZNE

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE ZJAZDÓW

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne zjazdów 653,90m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH 
ŚREDNIO 0,100 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ NA ZJAZDACH 
O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Przedmiar | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m2 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0+060 ÷ 0+066 str. lewa | 33+860 ÷ 33+866 str. lewa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 2. | 0+212 ÷ 0+218 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| 3. | 0+276 ÷ 0+282 str. prawa | 34+012 ÷ 34+018 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 4. | 0+355 ÷ 0+370 str. prawa | 34+155 ÷ 34+170 str. prawa | (15,25+15,00) x 1,25 2 | 18,90 | Schemat II |
| 5. | 0+407 ÷ 0+413 str. prawa | 34+207 ÷ 34+213 str. prawa | (6,40+6,00) x 1,25 2 | 7,75 | Schemat II |
| 6. | 0+463 ÷ 0+478 str. prawa | 34+263 ÷ 34+278 str. prawa | (17,00+15,00) x 3,00 2 | 48,00 | Schemat II |
| 7. | 0+491 ÷ 0+506 str. prawa | 34+291÷ 34+306 str. prawa | (15,00+7,00) x 4,50 2 | 49,50 | Schemat I |
| 8. | 0+929 ÷ 0+935 str. prawa | 34+729 ÷ 34+735 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 9. | 1+134 ÷ 1+400 str. prawa | 34+934 ÷ 34+940 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 10. | 1+420 ÷ 1+426 str. prawa | 35+220 ÷ 35+226 str. prawa | (8,00+4,00) x 4,50 2 | 27,00 | Schemat II |
| 11. | 0+000 ÷ 1+535 str. prawa | 33+800 ÷ 35+535 str. prawa | (16,50+6,10) x 3,00 2 | 33,90 | Schemat I |
| RAZEM |  |  |  | 326,95 |  |

ZESTAWIENIE REGULACJI ROWÓW

| Lp. | Pikietaż projektowy | Pikietaż | Długość rowu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0+000 ÷ 0+069 str. lewa | 33+800 ÷ 33+869 str. lewa | 69,00 |
| 2. | 0+000 ÷ 0+212 str. prawa | 33+800 ÷ 34+012 str. prawa | 212,00 |
| 3. | 0+075 ÷ 0+100 str. lewa | 33+875 ÷ 33+900 str. lewa | 25,00 |
| 4. | 0+110 ÷ 0+130 str. lewa | 33+906 ÷ 33+930 str. lewa | 20,00 |
| 5. | 0+136 ÷ 0+205 str. lewa | 33+936 ÷ 34+005 str. lewa | 69,00 |
| 6. | 0+217 ÷ 1+535 str. lewa | 34+017 ÷ 35+335 str. lewa | 1.315,00 |
| 7. | 0+218 ÷ 0+276 str. prawa | 34+018 ÷ 34+076 str. prawa | 58,00 |
| 8. | 0+282 ÷ 0+355 str. prawa | 34+082 ÷ 34+155 str. prawa | 73,00 |
| 9. | 0+370 ÷ 0+407 str. prawa | 34+170 ÷ 34+207 str. prawa | 37,00 |
| 10. | 0+413 ÷ 0+463 str. prawa | 34+213 ÷ 34+263 str. prawa | 50,00 |
| 11. | 0+478 ÷ 0+491 str. prawa | 34+278 ÷ 34+291 str. prawa | 13,00 |
| 12. | 0+506 ÷ 0+929 str. prawa | 34+306 ÷ 34+729 str. prawa | 423,00 |
| 13. | 0+935 ÷ 1+134 str. prawa | 34+735 ÷ 34+934 str. prawa | 199,00 |
| 14. | 1+140 ÷ 1+420 str. prawa | 34+940 ÷ 35+220 str. prawa | 280,00 |
| 15. | 1+426 ÷ 1+535 str. prawa | 35+226 ÷ 35+335 str. prawa | 109,00 |
| RAZEM |  |  | 2.952,00 |

ZESTAWIENIE PNI DO USUNIĘCIA

| Lp. | Pikietaż – lokalizacja drzew | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | szt. |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | 34+570 str. lewa nr X1 | 1 |
| 2. | 34+605 str. lewa nr X2 | 1 |
| 3. | 34+620 str. lewa nr X3 | 1 |
| 4. | 34+680 str. lewa nr X4 | 1 |
| 5. | 34+700 str. lewa nr X5 | 1 |
| 6. | 34+780 str. lewa nr X6 | 1 |
| 7. | 34+805 str. lewa nr X7 | 1 |
| 8. | 34+830 str. lewa nr X8 | 1 |
| RAZEM |  | 8 |

ZESTAWIENIE MIEJSC DO ZASYPANIA PO USUNIĘCIU PNI

| Lp. | Pikietaż – lokalizacja drzew | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | szt. |
| 1 | 3 | 4 |
| 1. | 34+570 str. lewa nr X1 | 1 |
| 2. | 34+605 str. lewa nr X2 | 1 |
| 3. | 34+620 str. lewa nr X3 | 1 |
| 4. | 34+680 str. lewa nr X4 | 1 |
| 5. | 34+700 str. lewa nr X5 | 1 |
| 6. | 34+780 str. lewa nr X6 | 1 |
| 7. | 34+805 str. lewa nr X7 | 1 |
| 8. | 34+830 str. lewa nr X8 | 1 |
| RAZEM |  | 8 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| A-2 | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-6b | I gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-7 | II gen. | Średnie |  | 1 |  |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 4 |  |
| E-4 | I gen. | Wymiar indywidualny | Strzała w lewo „Aleksandrowo” Strzała w prawo „Aleksandrowo” | 1 1 |  |
| E-17a | I gen. | Wymiar indywidualny | „Strzelce Dolne” | 1 |  |
| E-18b | I gen. | Wymiar indywidualny | „Strzelce Dolne” | 1 |  |
| T-3 | I gen. | Wymiar indywidualny | „Koniec” | 1 |  |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „1,0 km” | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  | 13 |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 15 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 15 szt.

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 33+800 ÷ 35+335 str. prawa | 30,00 | 30,00 |
| 2. | 33+800 ÷ 35+335 str. lewa | 30,00 | 30,00 |
| RAZEM |  |  | 60,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOPWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH – TZW. „WILCZYCH OCZU”

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 33+800 ÷ 35+335 str. prawa | 30,00 | 30,00 |
| 2. | 33+800 ÷ 35+335 str. lewa | 30,00 | 30,00 |
| RAZEM |  |  | 60,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 1059 | 0,04 | 42,36 |
| P-1e | 14 | 0,12 | 1,68 |
| P-4 | 202 | 0,24 | 48,48 |
| P-6 | 300 | 0,08 | 24,00 |
| P-7c | 106 | 0,06 | 6,36 |
| P-7d | 2964 | 0,12 | 355,68 |
| P-13 | 6 | 0,2625 | 1,575 |
| RAZEM |  |  | 480,135 |