PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

nazwa zamówienia:

Projekt, wykonanie i montaż

dwóch niepełnych ścianek działowych

w hallu budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

adres:                  Budynek Hali Wielofunkcyjnej,

aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35

51-612 Wrocław

kod CPV:

71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego

45000000-7   Roboty budowlane

45210000-2   Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

zamawiający:        Akademia Wychowania Fizycznego

aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35,

51-612 Wrocław

opracował:            mgr inż. arch. Beata Stobiecka

Dział Techniczny AWF we Wrocławiu

Spis zawartości opracowania:

I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ...........................................................................  3

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych

i budowlanych…………….........................................................................................   3

1.2 Zakres i wielkość robót budowlanych.........................................................................   3

1.3 Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego ............   3

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe……….................................................  4

1.5. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe ......................................................  4

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ....................   4

2.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy ............   4

2.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji,

wykończenia i przepisów ppoż…..............................................................................   4

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ..................................................   5

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

1. Dokumenty i oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane………………………………..  6

2. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego………  6

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania

robót budowlanych……………………………………………………………………  6

2

I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

-  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zamówieniem „Projekt, wykonanie i montaż dwóch niepełnych ścianek działowych w hallu budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, na podst. informacji przekazanych przez Zamawiającego, w tym załączonych rysunków,

-  przedstawienie zestawiania cenowego na roboty budowlane wykonane w w/w zamówieniu,

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: „Wykonanie i montaż dwóch niepełnych ścianek działowych w hallu budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” powinny zostać zrealizowane dwie ścianki działowe częściowo wydzielające przestrzeń obecnej lewej szatni od reszty pomieszczenia. Są to: ścianka długa 
i prostopadła do niej ścianka krótka, połączone ze sobą. Niepełność ścianek oznacza, że mają one konstrukcję o wysokości pomieszczenia, tzn. od posadzki do sufitu podwieszonego, ale wypełnienie konstrukcji szkłem kończy się 700 mm poniżej sufitu. W ten sposób wydzielona przestrzeń nie będzie stanowić oddzielnego pomieszczenia, ale pozostanie integralną częścią hallu. W ściance dłuższej projektowane są drzwi szklane o konstrukcji aluminiowej i szklanym wypełnieniu.

Układ ścianek i drzwi wg załączonych rysunków.

1.2. Zakres i wielkość prac projektowych i budowlanych

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i montaż ścianek czyli konstrukcji aluminiowej częściowo przeszklonej  i szklanych drzwi,

w tym:

- wykonanie projektu technicznego wykonania i montażu ścianek z uzgodnieniem

z Zamawiającym,

- demontaż i utylizację istniejących elementów, znajdujących się w obszarze zamówienia

- montaż konstrukcji otworowych – usytuowanie i kotwienie stolarki w otworze,

- kotwienie do ościeży – ścian bocznych, oraz do posadzki i sufitu podwieszonego po obwodzie konstrukcji,

- montaż obróbek blacharskich przy ścianach i suficie w formie płaskownika aluminiowego 
w kolorze konstrukcji,

- ew. dodatkowe roboty montażowe,

- po zakończeniu realizacji zamówienia sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie opisu i rysunków: rzutu, charakterystycznych przekrojów, widoków ścianek w skali 1:50 oraz szczegółów zastosowanej konstrukcji w skali stosownej dla przedstawionych detali.

1.3. Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego

Wykonawca przed podjęciem realizacji zamówienia dokonuje:                                                     -  wizji lokalnej i inwentaryzacji do celów projektowych,

3

- sprawdzenia warunków technicznych pomieszczenia pod kątem dostawy materiałów potrzebnych do wykonania zadania i ich montażu,

- dostawy i transportu wszystkich potrzebnych do wykonania zamówienia materiałów

i narzędzi na miejsce montażu,

oraz

- wywozu gruzu i odpadów z budowy powstałych w wyniku realizacji zamówienia,

Nadzór nad wszystkimi pracami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego wykonuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe wnętrza, w którym ma być zrealizowane zadanie inwestycyjne

Przedmiotowa inwestycja dotyczy pomieszczenia hallu wejściowego; w nim ma być wybudowany zespół dwóch (niepełnych) ścianek działowych. Hall znajduje się w budynku Hali Sportowej Wielofunkcyjnej, na terenie kampusu AWF przy ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu. Wejście do budynki i jego hallu usytuowane jest od strony Alei Olimpijskiej, łączącej Stadion Olimpijski z ul. Mickiewicza. Hall zajmuje pow. 316 m2 i jest dostępny 
z wejścia głównego do obiektu. Hall ma rzut zbliżony do fragmentu pierścienia. Na jego ścianie zewnętrznej, znajduje się wejście do obiektu, na ścianie wewnętrznej, znajduje się wejście do hali wielofunkcyjnej. Hall z lewej i prawej strony od wejścia głównego ma zaaranżowane otwarte szatnie z długimi ladami i stojącymi wieszakami. Hall ma posadkę z płyt ceramicznych gresowych w kolorze niebiesko-szarym, ściany są wyłożone płytkami klinkierowymi 
w kształcie cegłówek w kolorze brązowym, sufit podwieszony na wysokości 3 m. Drzwi do pomieszczeń sąsiadujących z hallem są pełne-płytowe, albo szklane o konstrukcji aluminiowej. Hall jest ogrzewany - na ścianach wiszą grzejniki, wentylowany wentylacją  grawitacyjną. 
W pomieszczeniu nie ma klimatyzacji.

1.5. Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe

Przedmiot zamówienia – dwie niepełne ścianki działowe będą wybudowane po lewej stronie od wejścia do hallu, w miejscu istniejącej otwartej szatni i wydzielą z powierzchni hallu dwie części:

- część pierwsza wydzielonej powierzchni  – ok. 22 m2

- część druga wydzielonej powierzchni – ok. 25 m2

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Prace przygotowawcze, poprzedzające realizację zamówienia obejmują demontaż i utylizację lady szatniowej.

2.2. Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury, konstrukcji, wykończenia

i przepisów p.poż

Dłuższa ścianka działowa ma łączyć narożniki ścian istniejących zamykających wnękę szatni lewej (od wejścia do hallu). Ścianka ma przebiegać w linii prostej, nie po łuku, jak inne ściany w hallu i mieć długość ok. 10450 mm. W płaszczyźnie poziomej ścianka podzielona ma być na 9 pól o szerokości ok. 1000 mm w osiach konstrukcji i dwa skrajne pola

4

o szerokości ok. 725 mm.

W płaszczyźnie pionowej ścianka ma mieć wysokość ok. 3000 mm (od posadzki do sufitu podwieszonego) i być podzielona na dwie części – dolna, o wysokości ok.2300 mm ma być wypełniona szkłem transparentnym, bezpiecznym. Część górna ścianki o wysokości ok. 700 mm ma pozostać pusta, nieprzeszklona.

Siódme dolne pole od strony lewej i równocześnie piąte dolne od prawej ma być wypełnione drzwiami szklanymi, otwieranymi na zewnątrz, ze skrzydłem lewym.

Krótsza ścianka działowa ma częściowo rozdzielać na dwie części wydzieloną z hallu powierzchnię. Ma być połączona ze ścianką dłuższą przy drzwiach, pomiędzy szóstym polem i drzwiami (od strony lewej) i przebiegać prostopadle do ścianki dłuższej. Ma mieć długość  ok. 3000 mm i być podzielona w poziomie na trzy pola o szerokości ok. 1000 mm w osiach konstrukcji. Między drugim i trzecim polem ma być połączona i z istniejącym słupem, dzięki czemu zostanie dodatkowo usztywniona. Pionowy podział ścianki krótszej ma być taki sam jak ścianki dłuższej: wysokość ok. 3000 mm i wypełnienie szkłem do wysokości ok. 2300 mm. Konstrukcja ścianek ma być z profili aluminiowych, np. w konstrukcji ALUPROF SA (MB-45) lub równoważnej.

Obie ścianki: dłuższa i krótsza mają być zbudowane z elementów aluminiowych w kolorze RAL 7016. Szkło transparetne, bezpieczne 6ESG (hartowane). Klamka drzwi ma być ze stali nierdzewnej, a w drzwiach ma być jeden zamek języczkowy z wkładką. W drzwiach ma być zamontowany samozamykacz ślizgowy z ogranicznikiem otwarcia. Drzwi maja być bez progu, ze szczeliną systemową.

Bezpieczne warunki ewakuacji z wydzielonej ściankami działowymi części hallu mają być zapewnione przez zastosowanie wyjścia ewakuacyjnego – w/w drzwi o szerokości ok. 913 mm (jedno skrzydło min. 0,9 m) otwierane na zewnątrz, na drogę ewakuacji w hallu o szerokości powyżej 1,4 m.

parametry ścianek

ścianka długa:

- długość – ok.10450 mm

- wysokość konstrukcji – ok. 3000 mm

- wysokość ścianki przeszklonej – ok. 2300 mm

- konstrukcja – aluminiowa, np. w systemie Aluprof SA (MB-45) lub równoważnym

- kolorystyka konstrukcji – profile w kolorze RAL 7016

- wypełnienie – pojedyncze szklenie, szkło transparentne, szyby 6ESG hartowane

- drzwi – szklane w konstrukcji aluminiowej, o wymiarach w świetle ok.873 x ok. 2256 mm

ścianka krótka:

- długość – ok. 3000 mm

- wysokość konstrukcji – ok. 3000 mm

- wysokość ścianki przeszkolonej – ok. 2300 mm

- konstrukcja – aluminiowa, np. w systemie Aluprof SA (MB-45) lub równoważnym

- kolorystyka konstrukcji – profile w kolorze RAL 7016

- wypełnienie – pojedyncze szklenie, szkło transparentne, szyby 6ESG hartowane

razem długość ścianek – ok. 13500 mm, o wysokości konstrukcji ok. 3000 mm i wysokości przeszklonej ścianki działowej ok. 2300 mm

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem

5

uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody

wykonywania robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą w zakresie podanym w pkt. 1.2. Przedstawiciele Zamawiającego dokonają oceny jakościowej wykonanych robót bazując na dokumentach, pomiarach, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z PF-U. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokół Odbioru Końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym.

Wykonanie robót powinno zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dn.

7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. Zm.) oraz zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy dostarczyć obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich użytych materiałów, które powinny również spełniać wymagania obowiązujących norm.

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

1. Dokumenty i oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo dysponowania nieruchomością – budynkiem Hali Wielofunkcyjnej we Wrocławiu przy alei Ignacego Jana Paderewskiego 35, która jest własnością Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Księga Wieczysta WR1K/00049095/7.

2. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p. zm.);

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 883).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr202 poz.2072 z p.zm.).

3. Inne posiadane dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych

Dokumentacja rysunkowa wykonana przez Zamawiającego dla Wykonawcy (skany):

- rzut hallu z zaznaczeniem miejsca realizacji zamówienia,

- propozycja projektowa ścianek - rzut usytuowania ścianek, widoki ścianek: dłuższej i krótszej.

6

rzut hallu z zaznaczonym obszarem objętym zamówieniem

rzut usytuowania ścianek – propozycja

widok ścianki dłuższej – propozycja

widok ścianki krótszej - propozycja