OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE ROCZNEGO OKRESOWEGO PRZEGLĄDU  STANU TECHNICZNEGO WOJSKOWYCH BOCZNIC KOLEJOWYCH

- Przedmiotem zamówienia jest  usługa rocznego okresowego przeglądu stanu technicznego

- wojskowej bocznicy kolejowej nr  604 w Jastrzębiu k. Namysłowa

- wojskowej bocznicy kolejowej nr  605 w Brzegu przy ul. Sikorskiego 6,

będących w administracji 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego  we Wrocławiu.

- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi we właściwych instrukcjach PKP PLK S.A., w oparciu o przepisy wewnętrzne MON – I „Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych Część I” oraz postanowieniami ustawy Prawo budowlane 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

- Okres wykonania usługi na wszystkich bocznicach – 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania Zamawiającego

dotyczące kwalifikacji osób wykonujących zadanie oraz sprzętu

- Oferent powinien dysponować osobą  posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w dziedzinie transportu kolejowego, niezbędne do wykonania zamówienia - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 7  oraz art. 14 ust. 3 pkt 3c ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351).

- Instrukcje PKP PLK S.A. i przepisy wewnętrzne MON – I „Warunki techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych Część I” – do pobrania w Infrastrukturze 2.WOG (Wrocław ul. Obornicka 100-102, bud. 12 pok. 106).

- Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość wykonanych  robót. Potrzebny sprzęt wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

- Do wykonywania pomiarów bezpośrednich Wykonawca zobowiązany jest używać sprawdzonego i legalizowanego sprzętu (toromierzy, toromierzy elektronicznych, elektronicznych profilomierzy do szyn, strzałkomierzy, poziomic, przenośnic, szablonów, itp.), zapewniających dokładność pomiaru do 1 mm. Wymieniony sprzęt powinien posiadać aktualne świadectwa wzorcowania.

Lokalizacja i opis obiektów

1. Sekcja Obsługi Infrastruktury – Jastrzębie

WBK 604  Jastrzębie (adres: Jastrzębie, 46-100 Namysłów, skr. p. 106)

-  bocznica JW 4229 Wrocław

-  długość całkowita:18 384,96 mb

-  ilość torów: 20

-  ilość rozjazdów: 28.

2.  Sekcja Obsługi Infrastruktury - Brzeg

WBK 605 Brzeg ul. Sikorskiego 6

-  bocznica JW 2697 Brzeg

-  długość całkowita: 789,17 mb

-  ilość torów: 2

-  ilość rozjazdów: 2.

Zakres prac dotyczący

przeglądu stanu technicznego bocznic kolejowych

1.Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów elementów budowli. W zakres pomiarów   bezpośrednich torów wchodzą:

- szerokości toru

- przechyłki

- wichrowatości

- strzałki krzywizn

- luzy w stykach

- zużycie szyn.

2. Pomiary bezpośrednie podstawowych parametrów geometrii toru (szerokość, przechyłka), powinny być wykonane za pomocą toromierzy z poziomicą. Pomiary szerokości toru i przechyłki toromierzem wykonać należy co 5 m na prostej, co 2,5 m w torze na łuku.

3. Wykonawca dokona kontroli bocznicy i jej technicznej sprawności w zakresie:

- stopnia zużycia lub uszkodzenia poszczególnych elementów nawierzchni (szyn, podkładów, złączek)

- stanu zanieczyszczenia lub braku podsypki

- stanu przytwierdzenia szyn do podkładów

- stanu zachwaszczenia torów

- stanu odwodnienia podtorza.

- Wykonawca sporządzi dokumenty opisujące stan techniczny budowli 
z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

- szczegółowy opis stanu torów, rozjazdów, podtorza, przejazdów kolejowych, sygnałów  i wskaźników, kozłów oporowych, obiektów współpracujących z torem (rampa załadunkowa)

- wnioski wynikające z przeglądu dotyczące stanu technicznego bocznicy 
i możliwości/braku możliwości jej dalszej eksploatacji

- ewentualne zalecenia dotyczące konserwacji obiektu

- ewentualne zalecenia dotyczące remontu obiektu

- ocena dbałości użytkownika o eksploatowany obiekt.

- Wykonawca sporządzi w 4 egzemplarzach protokoły z okresowej – rocznej kontroli stanu technicznego bocznicy, wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 6 do umowy.

- Po dokonaniu przeglądu Wykonawca dokona wpisów w dokumentach bocznic tj.:

- Książka kontroli stanu torów

- Arkusze badania technicznego rozjazdów (skrzyżowań)

- Arkusze przejazdów drogowych.

Odbiór usługi

okresowego rocznego przeglądu stanu technicznego bocznic kolejowych

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w II etapach:

- odbiór częściowy nastąpi w miejscach realizacji usługi, na terenie każdej z dwóch bocznic kolejowych osobno, w trakcie którego Wykonawca przedłoży protokoły z okresowej – rocznej kontroli stanu technicznego bocznicy – w 4 egz., - właściwemu kierownikowi sekcji obsługi infrastruktury oraz przedstawicielowi użytkownika bocznicy 
w celu ich sprawdzenia i podpisania

- odbiór końcowy odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy 
o zakończeniu realizacji usługi na obu bocznicach

- odbiór końcowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (ul. Obornicka 100-102, Wrocław) z udziałem stron umowy, w trakcie którego Wykonawca przedłoży komplet dokumentów tj.:

- protokoły z okresowej – rocznej kontroli stanu technicznego obu bocznic –potwierdzone przez kierownika SOI i przedstawiciela użytkownika

- świadectwa wzorcowania używanych przez Wykonawcę przyrządów pomiarowych – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- Na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów sporządzony zostanie protokół zbiorczy odbioru usługi rocznego przeglądu stanu technicznego wojskowych bocznic kolejowych. Dokument ten, podpisany przez strony umowy, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, do której zostanie dołączony.

- Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeśli stwierdzi, że  Wykonawca  nie przedstawił kompletu wymaganych dokumentów.

- W przypadku stwierdzenia wad wykonanej usługi Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie przez Wykonawcę.

- Po usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego, który wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.