OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

remontu pomieszczenia nr 202 w budynku szkoleniowym przy  
ul. Taborowej 22 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w pomieszczeniu nr 202 zlokalizowanego w budynku szkoleniowym  na terenie OPP w Poznaniu przy ul.Taborowej 22.

W zakres prac wchodzi:

1.demontaż istniejącego zużytego pokrycia podłogi-wykładzina PCV

2.wykonanie wylewki poziomującej,

3.ułożenie nowej wykładziny-dostarcza zamawiający;

4.dwukrotne szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu,

5.wymiana 2 szt. drzwi. Jedne drzwi zmniejszyć szerokość z 146 na 90 i powiększenie wysokości (obecnie 203cm), drugie drzwi poszerzyć otwór z obecnych drzwi 80cm na 90 i powiększenie wysokości (obecnie 203cm); wypełnienie "plaster miodu" lub płyta wiórowo otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki ,całość obłożona  płytą hdf

kolor drzwi ral 9006 lub zbliżony

w skład skrzydła wchodzi :

- zamek dostosowany pod wkładkę patentową;

- wkładka patentowa;

- 2 zawiasy czopowe standard;

-klamka z szyldem.

6.wymiana wyeksploatowanej instalacji elektrycznej ogólnej 14szt. gniazd), oświetleniowej 18szt. lamp natynkowych 600x600 montowanych natynkowo o mocy od 32W barwa 400-4500K;

7.montaż klimatyzacji multisplit. Jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku na dole. Jednostki wewnętrzne :

Klimatyzator kasetonowy 7kW  –2 szt. w Sali 202 ,

Klimatyzator kasetonowy 13-14kW  –1 szt. w Sali 202

Instalacja w listwach natynkowo.

8.montaż rolet okiennych-okna o wymiarach:

szer. x wys./ rolety dolne

700x1600=145,00zł 18szt.

szer. x wys. / rolety górne

1100x600=x12szt.

Roleta materiałowa

kaseta, prowadnice PCV w kolorze białym,

samohamujący system łańcuszkowy,

roleta montowana na skrzydło okienne.

tkanina o symbolu A-647 ciemny popiel.

9.demontaż podestu drewnianego o wymiarach:szer.570cm, dł.120cm, wys.25cm;

10. zabudowa rury CO przy posadzce w pom.202 i 204 dł. Ok.30mb. Zabudowę należy

wykonać również pod grzejnikami.

W załączeniu przedmiar jako materiał pomocniczy.