| LOKALIZACJA: | Rosnowo, gm. Komorniki ul. Jarzębinowa, Czereśniowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Aroniowa dz. nr ewid. 6, 4/2, 3/162, 387, 419 Obręb: Rosnowo Szreniawa 0006 Arkusz: 6 Jedn. ewid. 302107_2 Komorniki |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: |  | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki |  |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: |  | InstalIS Paweł Lasek os. Stefana Batorego 44/11 60-687 Poznań |  |
| ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| STADIUM OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |
|  | PROJEKTANT: |  | OPRACOWANIE: |
|  | mgr inż. Paweł Adam Lasek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0140/PWOS/20 |  |  |
| MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: | POZNAŃ, SIERPIEŃ 2024r. |  |  |

1	LOKALIZACJA I PRZEDMIOT INWESTYCJI	4

2	ZAKRES OPRACOWANIA	4

3	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

4	STAN ISTNIEJĄCY	5

5	STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI SANITARNEJ	5

5.1	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	5

6	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	5

7	KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU	5

8	UWAGI KOŃCOWE	6

Spis rysunków

- S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Załączniki - Oświadczenie Projektanta - Uprawnienia budowlane Projektanta - Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta

# LOKALIZACJA I PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rosnowo, gm. Komorniki, ul. Jarzębinowa, Czereśniowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Aroniowa.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznego uzbrojenia terenu dla:

- sieci kanalizacji sanitarnej,

Podstawę formalnoprawną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2010 r. Nr 243. Poz 1623 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009r;

- PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna – Oznaczenia graficzne;

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-86/B09700 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci Wodociągowych”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

Podstawę techniczną realizacji przedmiotowego opracowania stanowią następujące dane:

Mapa do celów projektowych 1:500.

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiązujące przepisy prawne i BHP.

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Warunki Techniczne nr 4/WTS/2024R. z dnia 15.03.2024r. wydane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

- Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowiązujące przepisy prawne i BHP.

- Dokumentacja techniczno – inżynierska.

- Mapa do celów projektowych.

- Zlecenie Inwestora.

- Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie.

# STAN ISTNIEJĄCY

W zakresie wykonywania robót oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

# STAN PROJEKTOWANY KANALIZACJI SANITARNEJ

## SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nr 4/WTS/2024R. z dnia 15.03.2024r. wydanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. przewidziano wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej, Czereśniowej, Porzeczkowej, Agrestowej, Aroniowa z włączeniem do istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 6. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S (o litej strukturze ścianki) o średnicy Ø200 x 5,9mm i długości L=940m dla obszaru oznaczonego w decyzji nr 7/2024 z dnia 26.07.2024 wydanej przez Wójta Gminy Komorniki oraz L= 39m dla obszaru oznaczonego w decyzji nr 11/2024 z dnia 26.08.2024 wydanej przez Wójta Gminy Komorniki zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Oświadcza się, że sieć kanalizacji sanitarnej będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie oddziałuje poza obszar jej występowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

# KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Z uwagi na fakt posadowienia zaprojektowanego obiektu budowlanego na głębokości poniżej 1,20m stwierdzono, że zaprojektowany obiekt budowlany posadowiono w drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

# UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany:

- Zgłosić zamiar realizacji sieci lub sieci wraz z przyłączami do PUK Komorniki przed planowanym rozpoczęciem robót,

- Zgłosić z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem do PUK Komorniki zamiar:

  - o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji sieci,

  - sieć lub sieć z przyłączami do odbioru w stanie odkrytym (każdorazowo wraz z postępem prac),

  - sieć do odbioru końcowego w PUK Komorniki,

- termin płukania sieci należy zgłosić pisemnie w PUK Komorniki

- termin montażu i demontażu urządzenia pomiarowego należy zgłosić pisemnie i uzgodnić w PUK Komorniki

- odbiory sieci kanalizacyjnej prowadzić zgodnie z punktem 7.2 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych opracowanie COBRTI (Zeszyt 9).

Wszystkie przyłącza sanitarne oraz zewnętrzne instalacje sanitarne zaprojektowane zostały zgodnie z:

- “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”,

Przed rozpoczęciem robót na terenie inwestycji należy:

- założyć sieć stałych reperów roboczych, które zapewniają możliwość niwelacji poszczególnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

- wykonać wytyczenie trasy rurociągów należy powierzyć uprawnionemu geodecie.

- przed przystąpieniem do robót odkopać ręcznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je tak, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robót należy:

- dokładnie rozpoznać oraz zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego,

- przeprowadzić próby szczelności kanalizacji sanitarnej oraz odbiory częściowe robót ulegające zakryciu,

- ważniejsze zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu dokonywać za zgodą nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego pełnienia.

- roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być wykonywane ręcznie ze szczególnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

- wszystkie wykopy tuż po przeprowadzeniu wymaganych prób i odbiorów należy niezwłocznie zasypać.

- nie należy  dopuścić do przedostania się wody do wykopów i upłynnienia gruntu w wykopie.