Specyfikacja pompy próżniowej membranowej:

# Trzystopniowa

# Parametry techniczne:

# Szybkość pompowania: min 3,6m3/h,

# Próżnia końcowa: max.1 mbar,

# Temperatury otoczenia (praca): 10 - 40 °C,

# Temperatura otoczenia (gromadzenia): -10 - 60 °C,

# Maksymalne ciśnienie zasysania (abs.): 1,1 bar,

# Przyłącza:

# - kołnierz wlotowy: końcówka wylotowa węża DN 16 KF,

# - amortyzator G 1/4",

# Moc znamionowa silnika: min. 0,24 kW,

# Prędkość znamionowa (50/60 Hz): 1500 min-1,

# Stopień ochrony: IP 40,

# Wymiary (dl x szer x wys): max. 340 x 250 x 200 mm,

# Waga: max. 18 kg,

# Poziom hałasu: max. 50 Hz - 47 dBA,

# Akcesoria:

# Rura ze stali nierdzewnej DN 16