Załącznik nr 1.1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1 - 3

Przedmiot zamówienia:

Część 1

Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 300x150x15 i płyt drogowych wielootworowych 100x75x12,5  na drogach gminnych o łącznej powierzchni około 675 m² - płyty układane w 10 lokalizacjach.

| L.p. | podstawa | nazwa elementu | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Nawierzchnia z płyt drogowych |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Korytowanie gł. do 20 cm, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV | m2 | 915,75 |
| 2 | KNR 2-31 0104-07 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 915,75 |
| 3 | KNR 2-25 0408-04 | Ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych pełnych grubości 15 cm, o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 | m2 | 514,50 |
| 4 | KNR 2-25 0407-03 | Ułożenie nawierzchni z żelbetowych płyt drogowych wielootworowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 160,75 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych | szt. | 1 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie poboczy i istniejących zjazdów - wbudowanie gruntu z korytowania wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem | m2 | 240,5 |

Część 2

Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych wielootworowych 100x75x12,5 na drodze dojazdowej do gruntów rolnych 197167G na działce oznaczonej geodezyjnie nr 150 obr. Koźmin  w miejscowości Koźmin o łącznej powierzchni około 850,00 m²

| L.p. | podstawa | nazwa elementu | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Nawierzchnia z płyt drogowych |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Korytowanie gł. do 20 cm, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1020 |
| 2 | KNR 2-31 0104-07 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1020 |
| 3 | KNR 2-25 0407-03 | Ułożenie nawierzchni z żelbetowych wielootworowych typu IOMB grubości 12,5 cm, o powierzchni 1 szt. do 1 m2 | m2 | 850 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie poboczy i istniejących zjazdów - wbudowanie gruntu z korytowania wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem | m2 | 170,00 |

Część 3

Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych 300x150x15 na drodze dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 147obręb Kamierowo o łącznej powierzchni około 495,00 m²

| L.p. | podstawa | nazwa elementu | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Nawierzchnia z płyt drogowych |  |  |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Korytowanie gł. do 20 cm, profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV | m2 | 660 |
| 2 | KNR 2-31 0104-07 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 660 |
| 3 | KNR 2-25 0408-04 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa | m2 | 495 |
| 4 | KNR 2-31 0202-01 + KNR 2-31 0202-02 | Wykonanie poboczy - wbudowanie gruntu z korytowania wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem | m2 | 165,00 |

- Płyty wielootworowe 100x75x125

- Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

- Układanie płyt wielootworowych:

Płyty wielootworowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie.
Układanie płyt na odcinkach prostych: Płyty wielootworowe na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi. Układanie płyt na łukach: Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. W przypadku możliwości powstania szczelin między płytami na łukach większych niż 4 cm (po jednej stronie) wymagane będzie cięcie płyt, bądź ich wypełnienie trwałą masą nie podlegającą wypłukaniu. Wybór rozwiązania wymaga konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Koszt uzyskania pozwolenia obciąża wykonawcę.

- Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

- Lokalizacja płyt wielootworowych i szacunkowy zakres:

Część 1 - Jaroszewy droga Gminna 197151G,  Junkrowy droga gminna 197157G, Koźmin, dz. nr 353

Część 2 – dz. nr 150 obr. Koźmin

- Płyty drogowe pełne 300x150x15

- Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

- Układanie płyt drogowych pełnych:

Płyty należy układać w taki sposób, aby zapewnić im przyleganie całą swoją powierzchnią do podłoża z jednoczesnym zachowaniem między płytami pionowych przerw dylatacyjnych wynoszących 1-1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom płyt na krawędziach w skutek klawiszowania elementów. Przy rozładunku i montażu płyt należy stosować trawers z zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia czterohakowe nie krótsze niż 3 m mocowane do uchwytów montażowych osadzonych w płytach. Nie dopuszcza się transportu płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparko - ładowarki lub innego podobnego urządzenia. Płyty można obciążać po uprzednim zamuleniu - wypełnieniu szczelin dylatacyjnych pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Koszt uzyskania pozwolenia obciąża wykonawcę.

- Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

- Lokalizacja płyt drogowych i szacunkowy zakres:

Część 1 – Demlin, dz. nr 196/4, Demlin, dz. nr 177/2, Junkrowy, droga nr 197161G, Jaroszewy, dz. nr 528/2, Malary dz. nr 31, Szczodrowo ul. Bajeczna, Więckowy, dz. nr 248/3

Część 3 - dz. nr 147 obr. Kamierowo

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Wykonawca opracuje na własny koszt PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, zgodnie z obowiązującymi przepisami i najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu.

- Wykonawca na własny koszt oznakuje miejsca prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

- Wykonawca na własny koszt: wybuduje, będzie utrzymywał oraz rozbierze tymczasową organizacji ruchu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

- Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie wszystkich od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

- Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż  część 1: 50 dni od dnia podpisania umowy, część 2: 15 dni od dnia podpisania umowy, część 3: 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, pomiarów, badań, prób szczelności i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na wykonaniu robót związanych z realizacją: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót nawierzchniowych były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (przynajmniej na okres realizacji wykonywanych przez nie czynności). Powyższe wymagania zostały określone w SWZ i umowie. Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności (przez cały okres ich realizacji) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

- Zamawiający wymaga, aby płyty drogowe układane na przedmiotowym odcinku były przystosowane do ruchu ciężkich pojazdów powyżej 40 ton. Nie dopuszcza się układania płyt typu lekkiego.

- Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie w celu zapoznania się z terenem i zakresem robót oraz zapoznania się z uzbrojeniem podziemnym.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys szczegółowy i harmonogram robót.