Załącznik Nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 6.

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 30 par butów specjalnych gumowych.

Zamówienie w ramach prawa opcji:

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 10 par butów specjalnych gumowych

Buty strażackie specjalne gumowe muszą spełniać wymagania PN-EN 15090. Buty strażackie specjalne gumowe muszą być wykonane z gumy. W części przedniej but wyposażony                            w podnosek stanowiący zabezpieczenie palców przed zmiażdżeniem. Podeszwa buta wyposażona we wkładkę odporną na przebicie.

Buty muszą być wykonane jako wsuwane, zapewniające dopasowanie obuwia do nóg użytkownika oraz posiadać wyjmowaną wkładkę chłonącą pot, wyściełającą całą powierzchnię wewnętrzną buta.

Wkładki chłonące pot wykonane z materiału, który powinien spełniać wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

Muszą być wykonane jako wsuwane na nogę.

W górnej części wkładki muszą być wszyte uchwyty umożliwiające uchwycenie podczas zakładania wkładek na nogi. Wysokość wkładki musi odpowiadać wysokości obuwia specjalnego gumowego. Szwy łączące poszczególne części wkładki wykonane w sposób wykluczający uwieranie nogi podczas użytkowania.

W rejonie pięty wszyta dodatkowa warstwa wzmacniająca materiał zasadniczy chroniąca przed przetarciem.

Obuwie musi posiadać ważne badania wytrzymałości elektrycznej na okres min. 10 miesięcy od dnia jego odbioru w siedzibie Zamawiającego. Badanie wykonane zgodnie                 z metodą określoną w PN-EN 50321:2002 pkt 6.3.3. Potwierdzone stosownym protokołem z badań.

Przykładowy widok obuwia gumowego.

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia podstawowego:

| Rozmiar | Buty specjalne skórzane sznurowane [ilość par] |
| --- | --- |
| 36 |  |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 3 |
| 41 | 3 |
| 42 | 3 |
| 43 | 4 |
| 44 | 4 |
| 45 | 4 |
| 46 | 3 |
| 47 | 2 |

Wykaz rozmiarów i ich ilości będących przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji:

| Rozmiar | Buty specjalne skórzane sznurowane [ilość par] |
| --- | --- |
| 36 | 1 |
| 37 |  |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 |  |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 30% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.