- PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

- (PFU)

- Nazwa zamówienia:

- „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta.

Doposażenie placów zabaw w Nowym Dworze Mazowieckim w sprzęty zabawowe”

- Kody CPV:

45.11.27.23-9  roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9  wyposażenie placów zabaw

- Zamawiający:

- Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

- SPIS TREŚCI:

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- CZĘŚĆ  INFORMACYJNA

- I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz sportowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z wskazanymi lokalizacjami tj. przy ul. Mickiewicza, ul. Dębowa, ul. 29 Listopada, ul. Zakroczymska, ul. Lotników, ul. Obwodowa, ul. Kadetów, ul. Młodzieżowa

- wykonać roboty budowlane,

- przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń.

- II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

- OPIS PRZYKŁADOWYCH URZADZEŃ ZABAWOWYCH

Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU.

  - Urządzenia wielofunkcyjne (ul. Kadetów)

W y m i a r y 2,8 x 2,0 m cm

Strefa bezpieczeństwa 5,3 x 5,0 cm,

Wysokość całkowita 3,0 cm, Wysokość swobodnego upadku 100 cm

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12, Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie .

Opis urządzenia:

Słupy: rury o średnicy od 76,00- 88,9 mm. Stal zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe ze stali nierdzewnej.

Nie dopuszcza się stosowania żadnego typu sklejki drewnianej. Doszczegółowienie materiału dopuszczonego do zastosowania:

Liny - z rdzeniem stalowym, średnica min. 16 mm, wykonane ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie, skręconych w min. sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Całość splotu w oplocie z polipropylenu.

Fundament – wszystkie urządzenia muszą być umocowane w podłożu. Betonowanie elementów na głębokości min. 60-80 cm pod powierzchnią gruntu. Beton klasy min. B-15.

Elementy z tworzyw sztucznych HDPE – grubość tworzywa min. 10 mm, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.( zastosowane: daszki, bariery, podesty). W miejscach wskazanych użyć mat antypoślizgowych oraz materiału AntySkid.

Elementy metalowe – wykonane ze stali zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo. (zastosowanie: płaskowniki, rury, ceowniki, profile zamknięte i elementy konstrukcji).

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 1 x wieża

- 1 x ślizgawka nierdzewna

- 1 x siatka

Przykładowy wygląd urządzenia

  - Urządzenie sprężynowce 2 szt (ul. Lotników, Obwodowa)

Wymiary 	1,5 x 0,9 m

Strefa bezpieczeństwa 	3,5 x 2,9 m, Wysokość całkowita 	1,45 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,45 m, Wiek 	3+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Konstrukcja: Stal sprężynowa 20 mm dwukrotnie malowana proszkowo, siedzisko wykonane z płyty polietylenowa całkowicie odporna, Śruby: zabezpieczone w plastikowych osłonach. Kotwienie: Zagłębione 50 cm w gruncie.

Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm , a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Mocowania sprężyn zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Huśtawka metalowa potrójna zawiesie typu bocianie gniazdo, koszyk i siedzisko gumowe proste:  (ul. Mickiewicza)

Wymiary 160 x 621 cm
Strefa bezpieczeństwa 621x 820 cm
Wysokość całkowita 276 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 76,00- 88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie. Huśtawka składać ma się z 3 typów zawiesia:

Siedzisko gumowe proste, typu koszyk i bocianie gniazdo.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Huśtawka metalowa typu bocianie gniazdo:  (ul. 29 Listopada)

Wymiary 240 x 331 cm
Strefa bezpieczeństwa 330 x 700 cm
Wysokość całkowita 240 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia: Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 76,00- 88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 60  m w gruncie. . Huśtawka składać ma się z jednego typu zawiesia: bocianie gniazdo.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Huśtawka metalowa podwójna zawiesie typu koszyk i siedzisko gumowe proste 1 x: (ul. Lotników)

Wymiary 151 x 337 cm
Strefa bezpieczeństwa 337x 800 cm
Wysokość całkowita 279 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 76,00 -88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Zawiasy do huśtawek –podwójne ułożyskowane – stal nierdzewna, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie. Huśtawka składać ma się z 2 typów zawiesia:

Siedzisko gumowe proste i typu koszyk.

Przykładowy wygląd urządzenia:

  - Urządzenie sprawnościowe w kolorach szarych ławka plus pylon: (ul. Dębowa)

Opis urządzenia:

Urządzenia  powinny być wykonane z metalu i posiadać  zabezpieczenie antykorozyjne,

Kolor  urządzeń żółto- szare

Urządzenia powinny posiadać  stosowne certyfikaty oraz spełniać wymogi PN-EN 1176. (najnowsze wytyczne dotyczące siłowni zewnętrznych)

Urządzenia powinny posiadać trzy letnią  gwarancję.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe w kolorach:  (ul. Dębowa)

Opis urządzenia:

Urządzenia  powinny być wykonane z metalu i posiadać  zabezpieczenie antykorozyjne,

Kolor  urządzeń żółto- szary.

Urządzenia powinny posiadać  stosowne certyfikaty oraz spełniać wymogi PN-EN 1176. (najnowsze wytyczne dotyczące siłowni zewnętrznych)

Urządzenia powinny posiadać trzy letnią  gwarancję.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe:  (ul. Dębowa)

Wymiary 	9,9 x 4,85 m

Strefa bezpieczeństwa 	12,9 x 7,85 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,8 m

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 76-88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Urządzenie sprawnościowe (Spacerowa)

Wymiary 	7,75 x 2,55 m

Strefa bezpieczeństwa 	10,75 x 5,55 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,6 m

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Opis urządzenia:

Specyfika materiałowa Konstrukcja: Stal (rury 76-88,9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków atmosferycznych – nierdzewne. Kotwienie: Zagłębione 65 cm w gruncie.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Linarium obrotowe 1 x (ul. Zakroczymska)

Wymiary 	⌀1,9 m

Strefa bezpieczeństwa 	⌀5,9 m

Wysokość całkowita 	3,0 m

Wysokość swobodnego upadku 	0,4 m

Wiek 	3+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe ze stali nierdzewnej.

Nie dopuszcza się stosowania żadnego typu sklejki drewnianej.

Doszczegółowienie materiału dopuszczonego do zastosowania:

Liny - z rdzeniem stalowym, średnica min. 16 mm, wykonane ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie, skręconych w min. sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Całość splotu w oplocie z polipropylenu.

Fundament – wszystkie urządzenia muszą być umocowane w podłożu. Betonowanie elementów na głębokości min. 60-80 cm pod powierzchnią gruntu. Beton klasy min. B-15.

Elementy z tworzyw sztucznych HDPE – grubość tworzywa min. 10 mm, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.( zastosowane: daszki, bariery, podesty). W miejscach wskazanych użyć mat antypoślizgowych oraz materiału AntySkid.

Elementy metalowe – wykonane ze stali zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo. (zastosowanie: płaskowniki, rury, ceowniki, profile zamknięte i elementy konstrukcji).

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Linarium (ul. Mickiewicza)

Wymiar: 4,6 x 4,6cm

Wymiar strefy bezpieczeństwa: 7,6 x 7,6 cm

Wysokość całkowita: 2,4 cm

Wysokość swobodnego upadku: 100 cm

Produkt zgodny z EN 1176-1:2017

Elementy stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, daszki i bariery (boczki) oraz ozdobniki z tworzywa HDPE. Wszystkie śruby łączeniowe ze stali nierdzewnej.

Nie dopuszcza się stosowania żadnego typu sklejki drewnianej.

Doszczegółowienie materiału dopuszczonego do zastosowania:

Liny - z rdzeniem stalowym, średnica min. 16 mm, wykonane ze strun stalowych ocynkowanych galwanicznie, skręconych w min. sześć splotów, z których każdy jest opleciony wklejonym w niego włóknem poliamidowym. Całość splotu w oplocie z polipropylenu.

Fundament – wszystkie urządzenia muszą być umocowane w podłożu. Betonowanie elementów na głębokości min. 60-80 cm pod powierzchnią gruntu. Beton klasy min. B-15.

Elementy z tworzyw sztucznych HDPE – grubość tworzywa min. 10 mm, odporne na zmienne warunki atmosferyczne.( zastosowane: daszki, bariery, podesty). W miejscach wskazanych użyć mat antypoślizgowych oraz materiału AntySkid.

Elementy metalowe – wykonane ze stali zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i dodatkowo malowane proszkowo. (zastosowanie: płaskowniki, rury, ceowniki, profile zamknięte i elementy konstrukcji).

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne- panel muzyczny cymbałki 2 szt:

Wymiary 	0,8 x 0,2 m

Strefa bezpieczeństwa 	0,8 x 0,2 m

Wysokość całkowita 	1,6 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rura)

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne – panel ruchomy kamień- papier- nożyce 3 szt:

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rury 76-88,9 mm))

Wymiary 	0,8 x 0,1 m

Strefa bezpieczeństwa 	0,8 x 0,1 m

Wysokość całkowita 	1,35 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Tablice edukacyjne- panel kółko i krzyżyk z tablica do malowania 4 szt:

Wymiary 	1,5 x 0,15 m

Strefa bezpieczeństwa 	1,5 x 0,15 m

Wysokość całkowita 	1,35 m

Wysokość swobodnego upadku 	–

Wiek 	1+

Zgodność z PN-EN 1176 	TAK

Konstrukcja: Stal ocynkowana i malowana proszkowo (rury 76-88,9 mm)

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Ławka kolorowa 3 sztuk:

Wymiary:160 x 48 x 85 cm

Tęczowe ławki konstrukcja: stal oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Płyty z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

Przykładowy wygląd urządzeń :

  - Stojak na rowery (1 szt)

| Wysokość całkowita: | 0,56 m |
| --- | --- |
| Gabaryty + strefa bezpieczeństwa: | 3,3 x 5,25 m |
| Zgodność z PN-EN 1176:2009 | TAK |

Konstrukcja stal nierdzewna.

Przykładowy wygląd urządzenia:

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

  - powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

  - powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

  - powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  - powinien być rozmieszczony na placach zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placach zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

- PN-EN  1176-1: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

- PN-EN  1176-2: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

- PN-EN  1176-3: 2009 	
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

- PN-EN  1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

- PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN  1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ  - Opis przykładowych urządzeń zabawowych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.

- Przy ustawianiu nowych urządzeń na  placu zabaw należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).

W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć karty techniczne oraz certyfikaty proponowanych urządzeń.

Z up. Burmistrza Miasta

Z-ca Burmistrza

Janusz Mikuszewski