| Lp. |  | „Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego 4X4 typu Pick Up dla OSP w Pluskach” – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ (wpisując w rubrykę odpowiedź TAK lub NIE) W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu min. 2023 r. |  | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |
|  | Marka samochodu |  | …………………………………………. (wpisać markę samochodu) |
|  | Typ nadwozia |  | ………………………………………. (wpisać typ nadwozia) |
| 1. |  | Wymagania ogólne: |  |
| 1.1 |  | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy lekkiej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważne) oraz: |  |
|  |  | - Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy badania i dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako specjalny. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru ilościowo-jakościowego, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca |  |
| 1.2 |  | Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na postawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP dostarczyć wraz z ofertą. W przypadku gdy MMR samochodu nie przekracza 3000 kg Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia świadectwa dopuszczenia. |  |
| 1.3 |  | Podwozie pojazdu posiadające świadectwo homologacji typu UE pojazdu |  |
| 2 |  | Podwozie z kabiną: | Podać producenta i model podwozia oraz rok produkcji : |
| 2.1 |  | Pojazd fabrycznie nowy z dopuszczalną masą całkowitą do 3500 kg Podwozie z kabiną i silnik tego samego producenta. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2023. Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń aktualne na dzień przekazania. | Parametr długości, szerokości i wysokości potwierdzić złożonym Świadectwem Dopuszczenia CNBOP |
| 2.2 |  | Podwozie bazowe – układ napędowy: Pojemność silnika min. 1990cm³ Moc minimalna 125kW. Maksymalny moment obrotowy min: 400 Nm -Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń aktualne na dzień przekazania. -Skrzynia biegów manualna 6b. Zamawiający nie dopuszcza skrzyni automatycznej lub zautomatyzowanej. -Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l -Napęd 4x4 z możliwością dołączania napędu osi przedniej, reduktor do jazdy terenowej, z fabryczną blokada tylnego mechanizmu różnicowego tylnej osi napędowej. -Głębokość brodzenia dla pojazdu bazowego minimum 800 mm. -Podwozie to jest silnik skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza zabezpieczone osłonami stalowymi o grubości min 2 mm |  |
|  |  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", , minimalna szerokość 1300mm maksymalna wysokość 65mm. - dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka(6 diod LED każda) - w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (min 10 diod LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy - Na bocznych płaszczyznach pojazdu lampy led sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie. Po jednej lampie LED sygnalizacyjno-ostrzegawczej na bocznej płaszczyźnie zderzaka przedniego oraz jedna na bocznej płaszczyźnie zderzaka przedniego - generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego. Generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”. - Z przodu pojazdu na orurowaniu 2 reflektor dalekosiężny LED podłużny typu ledbar, moc światła dalekosiężnego min 110W, 9000lmn rzeczywiste |  |
| 2.4 |  | Opony typu ate all terain (uterenowione), zamontowane na obręczach z metali lekkich kolor obręczy czarne. Pełno- wymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z samochodem. |  |
| 2.5 |  | Kolor pojazdu preferowany czerwony zamawiający dopuszcza też kolor biały. W przypadku koloru białego zabudowa tylna również w kolorze białym. Kabina czterodrzwiowa, jedno-modułowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia. Przystosowana do przewozu 5 osób w układzie foteli 1+1+3. Fotele fabrycznie koloru ciemnego pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości (pokrowce). Wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Podłoga kabiny wyłożona fabrycznie materiałem łatwo zmywalnym, antypoślizgowym. Kabina wyposażona dodatkowo w: - komputer pokładowy - elektrycznie regulowane szyby w I i II rzędzie pasażerskim - elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne - centralny zamek sterowany pilotem. - klimatyzacja i ogrzewanie przedziału kabiny - indywidualne punktowe oświetlenie LED dla dowódcy min. 25 lm - dodatkowe gniazdo zapalniczki 12V - schowek zamontowany pomiędzy fotelami w I rzędzie wyposażony w instalację zasilającą, W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach : częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019 r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. W przedziale sprzętowym zamontowany dodatkowy głośnik ze sterownikiem (https://edziennik.straz.gov.pl/DU_PSP/2019/7/akt.pdf) Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający Radio fabryczne z nawigacją MP3 na osobnym wyświetlaczu – nie dopuszcza się na lusterku wstecznym nawigacji i kamery cofania i Bluetooth wyposażone w fabryczne nagłośnienie oraz antenę – sterowanie radiem przy użyciu pilota w zasięgu kierowcy. Światła do jazdy dziennej fabryczne Światła przeciwmgielne fabryczne przednie Kabina wyposażona w dedykowane gumowe dywaniki. Kamera cofania z monitorem w zasięgu wzroku kierowcy Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu. Kabina i instalacja elektryczna przygotowana do montażu terminala statusów(wyprowadzone wszystkie przyłącza). |  |
| 2.6 |  | Kolorystyka i oznakowanie: - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny - na drzwiach przednich herb oraz nazwa jednostki - nr operacyjne zgodnie z wytycznymi w tym zakresie - pas wyróżniający fluorescencyjny (żółty ostrzegawczy) po bokach wzdłuż całego pojazdu |  |
| 2.7 |  | Instalacja elektryczna pojazdu i zabudowy: Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu takim jak radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, oświetlenie, itd. itp. Dodatkowa instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik zasilania bez odłączania urządzeń fabrycznych wymagających stałego zasilania. Urządzenie łączące akumulator fabryczny , powinno zapewnić priorytetowe ładowanie akumulatora fabrycznego. System powinien działać w taki sam sposób przy zasilaniu z ładowarki zewnętrznej i ładowaniu z alternatora. Automatyczna ładowarka sieciowa min. 8A z przewodem zakończonym wtykom kompatybilną z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu po jego lewej stronie. |  |
| 2.8 |  | Wyposażenie dodatkowe podwozia: - wyciągarka elektryczna o uciągu powyżej 5400kg sterowana bezprzewodowo (pilot podstawowy bezprzewodowy + awaryjny przewodowy, lina syntetyczna o długości min. 25 mb, pokrowiec na wciągarkę (w przypadku wyciągarki zabudowanej nie jest wymagany pokrowiec), instalacja elektryczna wciągarki zabezpieczona wyłącznikiem mechanicznym (wyciągarka ujęta w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP), - przód pojazdu zabezpieczony orurowaniem ze stali nierdzewnej - stopnie boczne z tworzywa zabezpieczające progi - hak holowniczy dedykowany przez producenta podwozia, kulowy o uciągu min. 3,450 tony z instalacją 13 pin i z przejściówką na 7 pin |  |
| 3 |  | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1 |  | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. Podłoga i półki oraz wszystkie mocowania, szuflady, wykonane z blachy aluminiowej anodowanej gładkiej. – dopuszczalna zabudowa typu HARDTOP Wymiary zewnętrzne zabudowy: wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej |  |
| 3.2 |  | Wymiary gabarytowe zabudowy: -Wysokość równa z kabiną podwozia.(dopuszcza się wysokość nad kabiną kierowcy max 150mm). -Na bokach po jednej skrytce na każdą stronę umieszczone symetrycznie . -Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. Dostęp do sprzętu powinien być możliwy z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki zamykane na klucz . |  |
| 3.3 |  | Wymagania dla zabudowy. - Oświetlenie wewnętrzne zabudowy automatyczne, wykonane w technologii LED dające równomierne doświetlenie wnętrza. - Z tyłu szuflada wysuwana pozioma z mocowaniami na agregat prądotwórczy i pompę typu Niagara. - Powyższe szuflady automatycznie blokowane w pozycji wsuniętej i maksymalnie wysuniętej na prowadnicach kulkowych z nośnością min. 200 kg - Na dachu zabudowy przewidziane mocowanie deski lodowej. -Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy (min 25 DIOD LED każda lampa) na każdym boku oraz 2 lampy (7 DIOD LED każda) z tyłu. |  |
| 3.4. |  | Producent zabudowy musi posiadać autoryzację producenta podwozia pojazdu bazowego |  |
| 4 |  | Wymagania pozostałe |  |
| 4.1 |  | Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego – 24 miesiące. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będzie bezpłatnie przez serwis lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczone instrukcje obsługi podwozia, zabudowy oraz wyposażenia powinny być sporządzone w języku polskim. Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu oraz dokumentacja niezbędna do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny, wynikająca z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu oraz wyposażenia przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. |  |
| 4.2 |  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. |  |
| 4.3 |  | Pojazd do wydania będzie zatankowany do pełna |  |
| 4.4 |  | Przewidywany średni roczny przebieg szacowany jest na 2 – 3 tys. kilometrów. |  |