Załącznik 1a do OPZ

WYKAZ PRAC - PRZEGLĄDU ROCZNEGO

Przegląd roczny (po trzynastoletniej eksploatacji) Kontenerowego
Zestawu Sprężarkowego AQ-138

Ramowy opis prac:

W Zespole Medycyny Podwodnej w Gdyni eksploatowany jest Kontenerowy Zestaw Sprężarkowy AQ-138 (Przenośny Zestaw Zasilania Powietrzem), który wymaga wykonywania okresowych przeglądów planowo-zapobiegawczych. Zakres prac określony jest w książce serwisowej sprężarki powietrza oddechowego produkcji BAUER KOMPRESSOREN w tabeli 15  – Plan prac serwisowych – przegląd i obsługa wg kalendarza – 13 lat.

Zespół Medycyny Podwodnej KPW Gdynia posiada kompletną dokumentację techniczną urządzenia.

Szczegółowy opis prac:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Szczegółowy opis i zakres prac | Materiały podstawowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa / nr katalogowy | Ilość | Dostawca |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kontenerowy Zestaw Sprężarkowy (PZZP) numer seryjny AQ/138/11/04 | - Jeżeli zakres prac koniecznych do wykonania tego wymaga - transport urządzenia do warsztatu Wykonawcy. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wykonanie wszystkich czynności określonych w książce serwisowej sprężarki powietrza oddechowego produkcji BAUER KOMPRESSOREN w tabeli 15 – Plan prac serwisowych – przegląd i obsługa wg kalendarza – 13 lat. | części wynikające ze specyfikacji przeglądu |  | Wykonawca |
|  |  | Zakres i tryb przeprowadzenia przeglądu: |  |  |  |
|  |  | - Wymiana uszczelek i o-ringów zawartych w zestawach naprawczych określonych w instrukcji; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wymiany innych uszczelek i o- ringów nie zawartych w zestawach naprawczych; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wymiana wkładu filtra na ssaniu typu Micronic; | filtr / N25886 | 2 szt. | Wykonawca |
|  |  | - Wymiana filtrów spieków; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wymiana oleju, wymiana filtra oleju; | olej- N28355-5 filtr- N25326 | 10 L 2 szt. | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie działania i ustawienia automatycznego zrzutu kondensatu, zanik ciśnienia; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie kosza w zbiorniku rozprężnym sprężarek; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie ciśnienia międzystopniowego i ciśnienia oleju; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie wyłącznika ciśnieniowego i zaworu stabilizacji ciśnienia; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie szczelności zaworu bezpieczeństwa; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie zaworów ssących i tłocznych |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie szczelności zaworu bezpieczeństwa; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie tłoków; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Czyszczenie wkładu separatora wody i oleju; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Przegląd regulacja całego systemu zrzutu kondensatu na sprężarkach. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie tłumików hałasu w razie konieczności wymiana: |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie tablicy elektrycznej. - sprawdzenie stanu izolacji - sprawdzenie podłączeń elektrycznych, - sprawdzenie i konserwacja nagrzewnicy; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie tablicy zasilania gazami; - sprawdzenie szczelności, - sprawdzenie zaworów regulacyjnych, wymiana uszczelek w dławicach zaworów zasilania powietrzem, - sprawdzenie działania reduktorów, - sprawdzenie zaworów odcinających, - sprawdzenie zaworów zrzutowych, -sprawdzenie ustawienia presostatów, - sprawdzenie działania tablicy ładowania aparatów, - sprawdzenie kolektorów podłączeń baterii ,szczelność i działanie, weryfikacja techniczna; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie panelu ładowania aparatów nurkowych (wnęka nr 1), weryfikacja techniczna; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Sprawdzenie panelu złączy do podłączeń węży ciśnieniowych dla wszystkich odbiorników powietrza przewidzianych do współpracy z PZZP (wnęka nr 2); |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Próba szczelności; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Test funkcjonalny, sprawdzenie kompletności, próby ruchowe; |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Wykonanie próby ciśnieniowej oraz sprawdzenia wizualne węży, przewodów powietrza: - węży napełniających 30 MPa, - węży napełniających 20 MPa, - przewód 80 m, 50 m, 15 m, 9 m; |  | 2 szt. 2 szt. 4 szt. | Wykonawca |
|  |  | - Konserwacja, smarowanie mechanizmu wlotu i wylotu powietrza do sprężarek, klapy kontenera otwierane mechanicznie za pomocą dźwigni. |  | 2 kpl. | Wykonawca |
|  |  | - Uzupełnienie ubytków w zewnętrznej powłoce lakierniczej. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Odnotowanie wykonanych czynności w książce serwisowej, umieszczenie naklejek serwisowych. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Odbiór wykonanych prac w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Użytkownika. Sprawdzenie dokumentacji oraz części wymienionych w czasie prowadzenia przeglądu. Sprawdzenie urządzenia w działaniu. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Warunkiem odbioru PZZP jest pozytywny wynik badań i analizy laboratoryjnej sprężonego powietrza spełniające normy NO-07-A005:2020 wykonany w WTM Gdynia. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Zakres wykonanych prac i wyników prób odnotować w formularzu technicznym urządzenia. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Zwrot dokumentacji technicznej urządzenia. |  |  | Wykonawca |
|  |  | - Transport urządzenia do Portu Wojennego Gdynia (jeśli wystąpiła konieczność przewiezienia go do warsztatu Wykonawcy). |  |  | Wykonawca |

Podstawowe dane taktyczno-techniczne Przenośnego Zespołu Zasilania Powietrzem

| Lp. | Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | AQ/138/11 |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie robocze | 32 MPa |  |
| 3 | Medium | powietrze |  |
| 4 | Temperatura pracy | -10 C … +45 C |  |
| 5 | Temperatura pracy sprężarki | +5 C … +45 C |  |
| 6 | Pobór mocy | do 40 kW |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne maksymalne | 3029 x 2438 x 2591 mm | H x B x L |
| 8 | Masa zestawu z kontenerem | około 4350 kg |  |
| 9 | Typ sprężarek | Bauer V180-15-5 Bauer V180-15-5FO2 |  |
| 10 | Typ bloku filtrów powietrza oddechowego | P120 |  |

W przypadku stwierdzenia niesprawności, powiadomić użytkownika
i pisemnie zamawiającego wraz z podaniem kosztów i czasu naprawy.