SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Zakup systemu kopii zapasowych

W ramach zadania oferent dostarczy rozwiązanie o co najmniej minimalnych parametrach jak wskazane w zadaniu oraz wykona pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania.

Ogólne:

●   	System powinien być dostarczony w ramach sprzętowego appliance z zainstalowanymi i skonfigurowanymi wszystkim usługami, niezbędnymi do pracy systemu.

●   	Konsola zarządzająca może być również instalowana w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski,

●   	Interfejs systemu dostępny jest w języku:

○   	polskim,

○   	angielskim,

○   	ukraińskim,

●   	System wykonuje kopię własnej bazy danych, która umożliwia odtworzenie wszystkich ustawień i całej konfiguracji, w tym z możliwością odtworzenia w postaci usługi uruchomionej w chmurze producenta zlokalizowanej na terenie Polski,

●   	Oprogramowanie działa w architekturze wykluczającej pojedynczy punkt awarii (awaria jednego z komponentów nie spowoduje przestoju w procesie tworzenia kopii zapasowej),

●   	Aplikacje klienckie powinny wysyłać dane z kopii zapasowej bezpośrednio na wskazany magazyn – serwer backupu/usługa zarządzania, ani żaden inny element Systemu, nie powinien brać udziału w przesyłaniu danych.

Sprzętowe:

·        Obudowa: Rack 1u

·        Procesor: Intel Xeon E-2336

·        Pamięć RAM: 16 GB DDR4

·        Przestrzeń dostępna przy konfiguracji RAID 5 : min. 24 TB

·        Osobny dyski SSD min. 2x 240 GB na konsolę zarządzającą

·        Urządzenie powinno posiadać już zainstalowane dyski oraz skonfigurowany RAID 5 lub 6 i być gotowe do pracy zgodnie z pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia,

·        Redundantne zasilanie 2x 600 W

·        Interfejsy sieciowe: min. 2szt. Ethernet

·        Gwarancja NBD: Analogicznie do czasu trwania supportu oprogramowania

- Wsparcie techniczne:

●   	Pomoc techniczna w językach:

○   	polskim,

○   	angielskim.

●   	Świadczone jest bezpośrednio przez główną siedzibę producenta.

●   	Materiały samopomocowe

○   	Baza wiedzy,

○   	Nagrania wideo,

○   	Karty produktowe

- Zarządzanie:

●   	Zarządzanie całością działania systemu (backup, przywracanie)z poziomu jednej konsoli, dostępnej za pośrednictwem przeglądarki WWW,

●   	Gradacja uprawnień kont administratorów z poziomu panelu zarządzającego,

●   	Automatyczne oraz ręczne uruchamianie kopii zapasowych zgodnie z ustalonym harmonogramem,

●   	Automatyczne oraz ręczne uruchamianie procesu przywracania zgodnie z ustalonym harmonogramem,

●   	Monitorowanie postępu działania zadania,

●   	Posiada system powiadamiania poprzez e-mail bądź Slack o zdarzeniach w następujących przypadkach:

○   	Zadanie zostało zakończone pomyślnie,

○   	Zadanie zostało zakończone z ostrzeżeniami,

○   	Zadanie zostało zakończone z błędem,

○   	Zadanie zostało anulowane,

○   	Zadanie nie zostało uruchomione.

●   	System generuje alerty na konsoli WEB w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia systemowego

●   	System umożliwia wysyłanie powiadomień  o statusie wykonanych zadań na dowolne adresy webhook, podawane przez użytkownika,

●   	Możliwość zdefiniowania okna backupowego dla każdego z zadań,

●   	Oprogramowanie posiada wbudowany menadżer haseł do przechowywania kluczy szyfrujących oraz poświadczeń do magazynów i innych sekretów, wykorzystywanych przez System,

●   	System pozwala na klonowanie planów kopii zapasowych,

●   	System umożliwia reset hasła administratora w przypadku jego utraty,

●   	Oprogramowanie umożliwia definiowanie retencji według schematów:

○   	GFS(Grandfather-Father-Son),

○       FIFO(First-In, First-Out).

●   	Oprogramowanie umożliwia tworzenie grup urządzeń,

●   	Oprogramowanie zapewnia zoptymalizowaną trasę transmisji danych poprzez możliwość wybrania dowolnego workera(urządzenia, które odpowiadać będzie za pobieranie danych z konkretnych usług) oraz browsera(urządzenia, które będzie wykorzystywane do przeszukiwania m.in. magazynów).

●   	System pozwala na zarządzanie multi-tenantowe - umożliwia tworzenie wielu kont administracyjnych z dedykowanymi rolami oraz uprawnieniami, jak m. in.:

○   	System Administrator,

○   	Backup operator,

○   	Restore operator,

○   	Viewer.

●   	Administrator Systemu powinien mieć możliwość logowania się z wykorzystaniem kont Google,

- Składowanie danych:

●   	Dane są składowane w ramach dostępnej macierzy wymienionej w wymaganiach sprzętowych OPZ

●   	Oprogramowanie jest systemem multi-storageowym i umożliwia tworzenie wielu repozytoriów danych jednocześnie również na innych środowiskach tylko w ramach replikacji:

○   	Lokalnie:

■       Zasób SMB,

■       Zasób NFS,

■       Zasób ISCSI,

■       Zasób S3,

■       Katalog zabezpieczonego urządzenia.

○   	W chmurze:

■       Amazon Web Service,

■       Magazyn zgodny z S3,

■       Dostarczanej przez producenta w ilości min. 1TB na okres min. 36 miesięcy.

●   	System oferuje mechanizm składowania kopii backupowych (retencja danych) w nieskończoność lub oparty o czas i cykle.

●   	System pozwala administratorowi na ustawienie dowolnego harmonogramu replikacji danych pomiędzy dowolnymi wspieranymi magazynami.

●   	System pozwala na zmniejszenie rozmiaru przechowywanych i przesyłanych danych poprzez usuwanie zduplikowanych bloków danych ze źródła kopii pomiędzy wszystkimi źródłami w obrębie wszystkich kopii na magazynie danych,

●   	System obsługuje mechanizm WORM (Write Once Ready Many) w chmurowych oraz lokalnych repozytoriów kopii,

- Odtwarzanie:

●   	Odtwarzanie granularne:

○   	Pojedynczych plików z kopii obrazu dysku,

○   	Pojedynczych wiadomości z kopii skrzynki pocztowej Microsoft 365.

●   	Wykorzystanie funkcjonalności Bare Metal Restore(kopii zapasowej całego dysku - łącznie z partycjami i danymi startowymi) dla odtwarzania systemu po awarii, wsparcie dostępne jest dla systemów:

○   	Windows: 7+,

○   	Windows Server: 2008 R2+,

●   	Odtwarzanie Bare Metal Restore może odbywać się na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany, jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników oraz z możliwością dodania sterowników przez użytkownika.

●   	Uruchamianie procesu Bare Metal Restore odbywa się z bootowalnej płyty CD lub pendrive’a,

●   	Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie systemu w scenariuszach: P2P, P2V, V2P, V2V.

●   	Oprogramowanie umożliwia odtwarzanie kopii obrazu dysku w wybranym formacie(RAW, VHD, VHDX, VMDK),

●   	Odtwarzanie zasobów plikowych bez praw dostępu(tzw. ACL),

●   	Odtwarzanie zasobów plikowych z prawami dostępu,

●   	Przywracanie plików pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi i systemami plików (np. odtwarzanie danych plikowych Linux na systemie Windows),

●   	Odtwarzanie danych według harmonogramu,

●   	Przywracanie danych z określonego urządzenia/użytkownika,

●   	Przywracanie kopii z wybranego magazynu.

●   	Przywracanie danych Microsoft 365:

○   	do wskazanej, dowolnej lokalizacji, na wybranym urządzeniu w formie pliku .pst

○   	do istniejącego konta w usłudze Microsoft 365 (tego samego lub innego, w tym w innej organizacji),

●   	System posiada możliwość nieodwracalnego kasowania danych,

●   	Przywracanie repozytoriów GIT:

○   	Przywracanie pomiędzy hostingami repozytoriów(GitHub/BitBucket/GitLab),

○   	przywracanie między kontami.

- Backup:

●   	Wykonywanie pełnych, różnicowych, przyrostowych kopii zapasowych dla:

○   	Systemów operacyjnych:

■       Alpine 3.10+,

■       Debian: 9+,

■       Ubuntu: 16.04+,

■       Fedora: 29+,

■       centOS: 7+,

■       RHEL: 6+,

■       openSUSE: 15+,

■       SUSE Enterprise Linux(SLES): 12 SP2+,

■       macOS: 10.13+,

■       Windows: 7 i nowsze

■       Windows Server: 2008 R2 i nowsze

○   	Środowisk wirtualnych:

■       Hyper-V,

■       VMware,

■       Dowolnych innych – agentowo.

○   	Repozytoriów GIT:

■       GitHub,

■       Bitbucket

■       GitLab

○   Jira Cloud

●   	Wykonywanie pełnych, różnicowych oraz przyrostowych kopii zapasowych dla:

○   	Baz danych:

■       Microsoft SQL,

■       MySQL,

■       PostgreSQL,

■       Firebird,

■       Oracle

■       Dowolnych innych przez podpięcie skryptów pre/post.

●   	Szyfrowanie danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmu AES w trybie CBC z kluczem szyfrującym o długości:

○   	 128 bit,

○   	 192 bit,

○   	 256 bit.

●   	Kompresja danych wykonywana po stronie stacji roboczej za pomocą algorytmów:

○   	ZStandard,

○   	LZ4.

●   	Oprogramowanie umożliwia zarządzanie poziomem kompresji,

●   	System dostarcza agenta backupu w postaci kontenera Docker, umożliwiającego wykonywanie kopii zapasowych z dowolnych środowisk kontenerowych, w tym popularnych rozwiązań NAS,

●   	System dostarcza agenta backupu w postaci instalatora MSI, umożliwiającego masową instalację w systemach Windows z wykorzystaniem narzędzi Active Directory - SCCM oraz GPO

●   	Wykonywanie kopii zapasowej otwartych plików(VSS),

●   	System umożliwia uruchamianie skryptów przed i po backupie,

●   	System umożliwia uruchamianie skryptów po wykonaniu migawki VSS,

●   	System umożliwia wykonywanie spójnej kopii danych pracujących aplikacji na urządzeniach z systemem Windows oraz wspieranych środowiskach wirtualnych,

●   	System pobiera jedynie zmodyfikowane bloki danych podczas przyrostowej i różnicowej kopii maszyn wirtualnych VMware,

●   	System umożliwia wykonywanie kopii maszyn wirtualnych VMware z zastosowanie zaawansowanych trybów transportu (HotAdd, LAN, SAN), w tym metodą LAN-Free,

●   	System umożliwia automatyczne ponawianie prób utworzenia kopii zapasowej w przypadku błędów,

●   	Backup jednego oraz wielu dysków/całego systemu operacyjnego(Windows) ze wsparciem dla partycji MBR oraz GPT,

●   	Backup plikowy,

●   	Oprogramowanie realizuje funkcjonalność jednoczesnego backupu wielu strumieni danych na to samo urządzenie dyskowe,

●   	Oprogramowanie zapewnia backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia,

●   	Oprogramowanie pozwala na automatyczne wyłączenie stacji roboczej po wykonaniu kopii zapasowej,

●   	Oprogramowanie pozwala na backup zaszyfrowanych partycji min. BitLocker, Veracrypt, TrueCrypt, Eset Endpoint Encryption

- GIT

●   	Oprogramowanie zapewnia wsparcie dla repozytoriów lokalnych oraz zdalnych(dostępnych w usługach zewnętrznych),

●   	Oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie metadanych repozytoriów(w zależności od zabezpieczanej usługi m.in.: issues, pull requests, actions/pipelines, wiki).

- Licencjonowanie:

●   	Licencje powinny pozwalać na zabezpieczenie:

○   	Nielimitowanej ilości maszyn wirtualnych

○   	Nielimitowanej ilości serwerów fizycznych

○   	Nielimitowanej ilości stacji roboczych

○   	Nielimitowanej ilości użytkowników M365

○   	Licencje powinny być dostępne w opcji wieczystej. Wsparcie techniczne nie powinno być wymagane dla poprawnego działania systemu

●   	Wsparcie techniczne:

o   Świadczone jest w języku polskim, bezpośrednio przez główną siedzibę producenta,

o   Zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania,

o   Umożliwia korzystanie z połączeń zdalnych, systemu ticketowego oraz wsparcia telefonicznego,

o   Obowiązuje przez okres minimum 36 miesięcy.

Zadanie nr 2: Rozwój systemu Firewall

System ma składać się z co najmniej dwóch urządzeń, jednego urządzenia realizujące funkcje Network Intrusion Prevention System oraz jednego realizującego funkcje Server Breach Detection, Oba urządzenia jako całość będą w stanie realizować zadania jako system Network Detection and Response

W ramach zadania oferent dostarczy rozwiązanie o co najmniej minimalnych parametrach jak wskazane w zadaniu oraz wykona pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania.

- Parametry minimalne dla Urządzenia Intrusion Prevention System.

| Dane techniczne | - Proponowane rozwiązanie powinno mieć maksymalną wysokość 1U. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej dwa porty USB. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej jeden port konsoli - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 4 stałe porty Gigabit Ethernet. - Proponowane rozwiązanie musi mieć co najmniej jedno gniazdo dla modułów rozszerzeń o dodatkowe 4 porty GE lub 4 porty SFP. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość IPS 1 Gb/s - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesne sesje o długości 1 M. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać min 17800 nowych sesji/sekundę w ruchu TCP. - Opóźnienia (tzw. Latency) nie powinny przekraczać 100µs - Funkcjonalności nie mogą być realizowane na rozwiązaniu NGFW |
| --- | --- |
| USŁUGI SIECIOWE | - Proponowane rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) |
| KONTROLA APLIKACJI | - Rozwiązanie powinno obsługiwać identyfikację IP hostów, ilość endpointów , czasu online, czasu offline. - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. - Rozwiązanie powinno rozpoznawać aplikacje IPv6. - Rozwiązanie musi obsługiwać identyfikację aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL - Rozwiązanie musi wspierać identyfikację aplikacji mobilnych na Androida i iOS. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. - Rozwiązanie musi obsługiwać blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować i kontrolować aplikacje w chmurze |
| OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 12000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę środowiska IPV6. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed sql injection, CC i atakom XSS. - Rozwiązanie musi obsługiwać sprawdzanie linków zewnętrznych. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie anomalii protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące akcje IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia - Rozwiązanie musi obsługiwać opcję logowania pakietów. - Rozwiązanie musi obsługiwać profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Rozwiązanie musi być wspierać weryfikację protokołów http typu Get, Head, Put, Post. - Rozwiązanie musi obsługiwać wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tryb działania sniffera IDS. - Rozwiązanie musi obsługiwać predefiniowaną konfigurację profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. - Proponowane rozwiązanie powinno wspierać szczegółowy opis predefiniowanych profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrację zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6 - Szczegóły zagrożeń muszą obsługiwać identyfikator URI i dekodowanie danych ataków - Obsługa wykrywania anomalii protokołów HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet - Obsługa inspekcji Reverse Shell - Blokowanie plików po rozszerzeniu dla mínimum 100 typów plików - Rozwiązanie musi wykrywać i blokować wrażliwe zrefowanych informacje w przesyłanych plikach dla minimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB - Ochrona i wykrywanie skanowania protokołow IP oraz UDP - Rozwiązanie musi mieć możliwość inspekcji payloudu w ramkach MPLS - System musi mapować wykryte zagrożenia na taktyki MITRE ATT&CK |
| ANTYWIRUS | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi obsługiwać antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji - Rozwiązanie musi obsługiwać akcje niestandardowe dla zaszyfrowanych plików skompresowanych. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej - Rozwiązanie powinno obsługiwać ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcje AV w środowiskach IPV6. |
| FILTROWANIE ADRESÓW URL | - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem) - Rozwiązanie musi obsługiwać ręcznie zdefiniowane filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące dodatkowe funkcje filtrowania. - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie. - Blokowanie postów HTTP - Rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych - Wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach dla prywatności. - Rozwiązanie musi obsługiwać zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP - Rozwiązaniem powinno być umożliwienie dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. |
| SANDBOX | - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów - Rozwiązanie musi obsługiwać kierunek transferu plików i kontrolę rozmiaru pliku. - Rozwiązanie musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. - Rozwiązanie musi obsługiwać udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokować nieznane zagrożeni na całym świecie |
| ZAPOBIEGANIE C&C BOTNETOM | - Rozwiązanie musi być w stanie skutecznie wykrywać boty intranetowe i zapobiegać dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C - Rozwiązanie musi obsługiwać regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy danych adresów C&C: bazę danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i bazę danych domen - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi obsługiwać umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcjonalność DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. |
| MONITORING | - Rozwiązanie musi posiadać pełne monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać usługę Threat Intelligence Pushing Service - Rozwiązanie musi obsługiwać statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. |
| POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA | - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu do strefy (zone) 、 użytkownika 、 usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe obiekty - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać weryfikację nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI - Rozwiązanie musi obsługiwać import i eksport polityk |
| ADMINISTROWANIE, LOGI I RAPORTOWANIE | - Rozwiązanie musi być obsługiwane przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę - Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS - Rozwiązanie musi obsługiwać integrację systemu: SNMP, syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasło - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać serwery Radius, AD i LDAP. - Rozwiązanie musi obsługiwać szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania - Urządzenie musi obsługiwać zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. - Urządzenie musi obsługiwać szczegółowe logi ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety - Urządzenie musi obsługiwać pełne logi zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi - Urządzenie musi obsługiwać opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP. - Rozwiązanie musi mieć możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. - Rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export - Rozwiązanie musi obsługiwać standardowy SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów - Rozwiązanie powinno obsługiwać logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrowanie zmiany w politykach - Rozwiązanie musi obsługiwać logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195) - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. - Rozwiązanie musi obsługiwać zaplanowany raport. - Raport można wyeksportować w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. - Rozwiązanie musi umożliwić podgląd raportów w formacie HTML i PDF. |
| WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ | - Rozwiązanie musi obsługiwać tryby Active/Active i Active/Passive - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące opcje wdrażania HA: - HA z agregacją linków - Full mesh HA - Geograficznie rozproszony HA - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA |
| QoS | - Rozwiązanie musi obsługiwać maksymalną lub gwarantowaną kontrolę przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. - Rozwiązanie powinno obsługiwać tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. - Rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość przydzieloną w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość - Rozwiązanie musi obsługiwać typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ) - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zaplanowanych polityk QoS. - Rozwiązanie musi obsługiwać elastyczną, priorytetową alokację pozostałej niewykorzystanej przepustowości. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa poziomy konfiguracji ruchu, które umożliwiają konfigurację ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. - Rozwiązanie musi obsługiwać alokację przepustowości na podstawie kategorii adresu URL - Rozwiązanie musi obsługiwać adresy IPv6 w funkcji QoS. |
| OCHRONA PRZED SPAMEM | - Rozwiązanie musi obsługiwać klasyfikację spamu w czasie rzeczywistym i zapobieganie mu. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail SMTP i POP3. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z zaufanych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać listę obejść opartą na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. - Rozwiązanie musi mieć możliwość konfiguracji czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam |
| REPUTACJA IP | - Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. - Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. - Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. - Obsługa filtrowania adresów IP botów. |
| Gwarancja | Dostawa musi zawierać również: - 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) - Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim |

- Parametry minimalne dla urządzenia Server Breach Detection System

| Parametr | Charakterystyka |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Wysokość 1U do montażu w szafie rack. - Posiadać co najmniej dwa porty USB - Urządzenie musi posiadać minimum interfejsów: 4x GE - Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy interfejsów o conajmniej 4 interfejsy SFP - Musi obsługiwać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. - Minimum 1 Gb/s przepustowości wykrywania naruszeń w dwukierunkowym ruchu HTTP z włączonymi wszystkimi funkcjami wykrywania zagrożeń - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać minimum 750 tys . jednoczesnych sesji. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 20 700 nowych sesji /s w ruchu HTTP. |  |
| Usługi sieciowe | - Musi obsługiwać pasywny tryb pracy (TAP), nie ingerując w sieć klienta. - Rozwiązanie musi być w stanie zintegrować się z zaporami ogniowymi tej samej marki w celu ograniczenia zagrożeń - Musi posiadać możliwosc rozwiązywania wiadomości przez protokół MPLS oraz VXLAN i wykrywania zagrożeń w tych wiadomościach. |  |
| Kontrola aplikacji | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka oraz wspierać komunikatory internetowe, p2p, pocztę e-mail, przesyłanie plików, gry online, strumieniowe przesyłanie multimediów itp. - Rozwiązanie musi być w stanie zidentyfikować aplikacje mobilne typu iOS lub Android. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować aplikacje w chmurze, musi zapewniać wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji w chmurze, w tym kategorię ryzyka i funkcje. |  |
| Wykrywanie zagrożeń | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 16000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, ręczne i automatyczne aktualizacje, wyodrębnianie sygnatur oraz wbudowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed atakami SQL injection, XSS, buffer overflow - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przez atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, Musi obsługiwać wykrywanie co najmniej metod uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anomalii protokołów HTTP, SMTP, IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Niestandardowe reguły wykrywania włamań muszą obsługiwać konfigurowanie kierunku ruchu ataku w celu poprawy dokładności analizy źródła ataku. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie białych list dla modułu IPS. - Rozwiązanie musi mieć wstępnie zdefiniowane profile IPS. - Rozwiązanie musi mieć opcję przechwytywania pakietów - System musi mapować wykryte zagrożenia na framework MITRE ATT&CK |  |
| Skanowanie antywirusowe: | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi wspierać antywirus oparty na przepływie dla protokołów min. HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów w skompresowanych plikach, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR oraz wspierać wielowarstwowe wykrywanie skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji po wykryciu zagrożenia w tych plikach - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zaszyfrowanych skompresowanych plików |  |
| Wykrywanie botnetów C&C: | - Rozwiązanie powinno wspierać skuteczne wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównywanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. - Rozwiązanie musi obsługiwać automatyczną aktualizację sygnatur botnetów C&C - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy adresów C&C: bazę adresów IP i bazę danych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie C&C protokołów w protokołach TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi wspierać właczenie wykrywania DGA w celu analizy odpowiedzi DNS i wykrywania, czy urządzenie jest atakowane przez nazwę domeny DGA. - Musi wspierać wykrywanie tunelowania w protokole DNS w tym analizowanie zapytań DNS a także rejestrować logów zagrożeń wykrytych tuneli DNS. |  |
| Sandbox w chmurze | - Rozwiązanie musi obsługiwać oparte na chmurze wirtualne środowisko analizy złośliwego oprogramowania w celu znalezienia nieznanych zagrożeń - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do piaskownicy w chmurze w celu analizy. - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów, w tym HTTP/HTTPS, POP3, IMAP4, SMTP i FTP. - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF oraz skrypty - Rozwiązanie powinno dostarczyć kompletny raport analizy behawioralnej dla złośliwych plików. - Rozwiązanie musi obsługiwać globalne udostępnianie informacji o zagrożeniach, aby wykryć nowe nieznane zagrożenie. |  |
| Wykrywanie spamu | - Rozwiązanie musi wspierać klasyfikację i wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie spamu niezależnie od języka, formatu lub treści wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail smtp i pop3 - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy wiadomości e-mail z zaufanych domen. |  |
| Dodatkowe funkcje ochrony: | - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DoS / DDoS, SYN Flood, DNS query flood itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie ataków ARP w tym spoofing ARP - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anormalnych ataków protokołu. - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu pop |  |
| Inteligentne funkcje bezpieczeństwa: | - Rozwiązanie powinno obsługiwać analizę korelacji zagrożeń, korelację między nieznanymi zagrożeniami, nietypowym zachowaniem i zachowaniem aplikacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub ataki. - Rozwiązanie powinno umożliwiać aktualizację bazy danych modelu zachowania szkodliwego oprogramowania online w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie ponad 2000 znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów itp - Rozwiązanie musi obsługiwać zaawansowane wykrywanie złośliwego oprogramowania oparte na obserwacji zachowania - Rozwiązanie musi wspierać wykrycia oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. - Rozwiązanie powinno obsługiwać modelowanie zachowania w oparciu o ruch bazowy L3-L7, aby ujawnić nietypowe zachowanie sieci, takie jak skanowanie HTTP, Spider, SPAM, słabe hasła SSH / FTP dla serwerów i hostów. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DDoS, w tym Flood, Sockstress, zip of death, reflect, dns query, SSL DDos i aplikacyjny DDoS - Rozwiązanie musi obsługiwać inspekcję zaszyfrowanego ruchu tunelowego dla nieznanych aplikacji - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację bazy danych modelu nieprawidłowego zachowania online w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi zapewniać analizę kryminalistyczną , w tym analizę zagrożeń, bazę wiedzy, historię i topologię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać działania administratora w celu zmiany stanu zagrożenia na false positive, naprawionego, zignorowanego, potwierdzonego zdarzenia - Rozwiązanie musi obsługiwać czyszczenie zagrożeń serwera jednym kliknięciem i ponowną ocenę bezpieczeństwa hosta - Rozwiązanie powinno obsługiwać białą listę zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, źródłowy/docelowy adres IP, liczbę odwiedzin itd. - Rozwiązanie musi obsługiwać przechwytywanie pakietów online - Rozwiązanie musi obsługiwać lokalną technologię honeypot, aby wychwytywać ataki zagrożeń sieciowych i potwierdzać źródło zagrożenia, typ zagrożenia i częstość występowania - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie oszustw na podstawie behawioralnej dla ftp, HTTP, MYSQL, SSH, TELNET, dokumentów lub baz danych - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję polowania na zagrożenia (threat hunting), aby zebrać kompleksowe dowody i zapewnić dogłębną analizę - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force remote dekto, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu poprawy wykrywalność funkcji śledzenia zagrożeń. |  |
| Widoczność ryzyka/zagrożeń: | - Rozwiązanie musi obsługiwać wizualizację zagrożeń intranetowych dla serwerów (zasobów krytycznych), a także wykrywanie nietypowego ruchu z nimi związanego. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność zagrożeń dla ryzykownych hostów, w tym nazwy hosta, systemu operacyjnego, przeglądarki, typu usługi, aby rejestrować zagrożenia hosta i nietypowy ruch. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność podstawowych informacji opartych na hoście, indeksu ryzyka, zagrożeń i nietypowego ruchu. - Rozwiązanie powinno wspierać widoczność zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, typ zagrożenia, poziom ryzyka, bazę wiedzy, pakiet kryminalistyczny itp. - Rozwiązanie powinno dostarczyć wszystkie statystyki klasyfikacji zdarzeń zagrożeń w oparciu o IOC i trend zdarzeń zagrożeń w ciągu co najmniej 2 tygodni. - Rozwiązanie musi wspierać wskazanie ścieżki ataku. |  |
| Analiza i odpowiedzi na incydenty | - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację w czasie rzeczywistym najpoważniejszych informacji o zagrożeniach znalezionych w branży do urządzenia z chmury - Obsługa wyświetlania najnowszych informacji o zagrożeniach w wyskakujących okienkach. - Obsługa rejestrowania i sprawdzania, czy w sieci wystąpiło odpowiednie zagrożenie. - Pomoc techniczna w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zagrożeniach i sugestii dotyczących rozwiązania. - Wsparcie konfigurowania reguł ostrzegania o zagrożeniach, w tym warunków zagrożenia i metody działania, które w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie, system powiadomi użytkownika lub podejmie odpwiedź w odpowiednim czasie zgodnie z metodą działania określoną w regule (np. połączenie z firewall, przypomnienie głosowe lub wysłanie pocztą e-mail. |  |
| Administracja: | - Rozwiązanie musi mieć zintegrowany sieciowy interfejs użytkownika (WebUI) i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem z HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsoli - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute-force na nazwę użytkownika i hasło - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać monitorowanie hostów i serwerów w sieci wewnętrznej, identyfikując nazwę, system operacyjny, przeglądarkę, typ i rejestr statystyk zagrożeń sieciowych - Oferowany zestaw urządzeń musi pochodzić o jednego producenta i być w pełni kompatybilny - Oferowany zestaw urządzeń musi posiadać aplikację mobilną pozwalającą na monitoring pracy urządzeń i analizę zdarzeń |  |
| Logowanie i raportowanie: | - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Raport można wyeksportować co najmniej w formacie PDF i/lub wysłać na adres e-mail lub FTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ustawianie alarmów dotyczących wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, wykorzystania miejsca na dysku, nowych połączeń itp. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wysyłanie alarmów przez e-mail, SMS. - Alerty powinny być generowane na podstawie przepustowości aplikacji i nowych połączeń. - Logi powinny być możliwe do eksportu za pośrednictwem Syslog lub poczty e-mail i zawierać minimum logi zdarzeń, sieci, zagrożenia, konfigurację i sesje - Wstępnie zdefiniowane zadania raportowania - Rozwiązanie powinno mieć scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń, w tym procesora, pamięci, ruchu, sesji, aplikacji, użytkowników, zagrożeń itp. za pośrednictwem aplikacji mobilnej z danymi z ostatnich 7 dni. - Rozwiązanie musi wspierać restAPI |  |
| Gwarancja/dostawa: | Dostawa musi zawierać również: - 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) - Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim |  |

Zadanie nr 3: Zakup systemu opartego na rozwiązaniu Endpoint Detection and Response

W ramach zadania oferent dostarczy klucz licencyjny dla 50 stanowisk oraz wykona pełne wdrożenie oferowanego rozwiązanie. Licencja obejmie okres co najmniej 12 miesięcy.

Parametry rozwiązania :

System Operacyjny Windows:

Systemy Operacyjne Komputerów

Pełne wsparcie:

- Windows 11 September 2022 Update (22H2)

- Windows 11 (initial release)

- Windows 10 November 2021 Update (21H2)

- Windows 10 May 2021 Update (21H1)

- Windows 10 October 2020 Update (20H2)

- Windows 10 May 2020 Update (20H1)

- Windows 10 May 2019 Update (19H1)

- Windows 10 October 2018 Update (Redstone 5)

- Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4)

- Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3)

- Windows 10 Creators Update (Redstone 2)

- Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1)

- Windows 10 November Update (Threshold 2)

- Windows 10 (initial release)

- Windows 8.1

- Windows 8

- Windows 7 SP1

Windows Tablet oraz systemy wbudowane

Pełne wsparcie

Windows 10 IoT Enterprise

Windows Embedded 8.1 Industry

Windows Embedded 8 Standard

Windows Embedded Standard 7

Windows Embedded Compact 7

Windows Embedded POSReady 7

Windows Embedded Enterprise 7

Systemy operacyjne serwera

Pełne wsparcie

Windows Server 2022 Core

Windows Server 2022

Windows Server 2019 Core

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2016 Core

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows Small Business Server (SBS) 2011

Windows Server 2008 R2

Systemy Operacyjne Linux i wersja kernel

Oparte o RPM

RHEL 7.x - 3.10.0 (starting from build 957)

RHEL 8.x - 4.18.0

RHEL 9x - 5.14.0

Oracle Linux 7.x (UEK +RHCK) - 3.10.0-957 - 4.18.0

Oracle Linux 8.x (UEK +RHCK) - 3.10.0-957 - 4.18.0

Oracle Linux 8.x (UEK +RHCK) – 5.15.0

CentOS 7.x - 3.10.0 (starting from build 957)

CentOS 8 Stream- 4.18.0

CentOS 9 Stream- 5.14.0

Fedora 31 – 36 - supported until it expires.

AlmaLinux 8.x - 4.18.0

AlmaLinux 9.x - 5.14.0

Rocky Linux 8.x - 4.18.0

Rocky Linux 9.x - 5.14.0

CloudLinux 8.x - 4.18.0

CloudLinux 7.x - 3.10

Miracle 8.4 - 4.18.0

Oparte o Debian

Debian 9 - 4.9.0

Debian 10 - 4.19

Debian 11 - 5.10

Ubuntu 16.04.x - 4.8 / 4.10 / 4.13 / 4.15

Ubuntu 18.04.x - 5.0 / 5.3 / 5.4

Ubuntu 20.04.x - 5.4

Ubuntu 21.10.x - 5.13

Ubuntu 22.04.x - 5.15

PopOS 22.04.x – 6.2

Pardus 21 – 5.10

Mint 20.3 – 5.4.0

Mint 21 – 5.15.0

Oparte o SUSE

SLES 12 SP4 - 4.12.14-x

SLES 12 SP5 - 4.12.14-x

SLES 15 SP1 - 4.12.14-x

SLES 15 SP2 - 5.3.18-x

SLES 15 SP3 - 5.3.18-x

SLES 15 SP4 – 5.14.21

openSUSE Leap 15.2 - 15.4 - 5.3.18 / 5.14.x

Cloud based Linux

AWS Bottlerocket 2020.03 - 5.4.x, 5.10.x

Amazon Linux v2 - 4.14.x / 4.19.x, 5.10

Amazon Linux 2023 – 6.1.x

Google COS - -4.19.112 / 5.4.49

Milestones 77, 81, 85 - 4.19.112 / 5.4.49

Azure Mariner 2 - 5.15

Systemy Operacyjne Mac OS X

macOS Ventura (13.x)

macOS Monterey (12.x)

macOS Big Sur (11.x)

macOS Catalina (10.15)

macOS Mojave (10.14)

Obsługiwane Środowiska Microsoft Exchange

Security for Exchange wspiera następujące wersje i role Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2019 z rolą Edge Transport lub Mailbox

- Exchange Server 2016 z rolą Edge Transport lub Mailbox

- Exchange Server 2013 z rolą Edge Transport lub Mailbox

- Exchange Server 2010 z rolą Edge Transport, Hub Transport lub Mailbox

Security for Exchange jest kompatybilny z Microsoft Exchange Database Availability Groups (DAG).

Ochrona środowisk wirtualnych (SVE)

- Możliwość zastosowania zewnętrznego silnika skanującego w postaci maszyny wirtualnej

- Maszyna wirtualna pełniąca rolę silnika skanującego może być pobrana w formacie:

- OVA

- XVA

- VHD

- VMDK

Środowiska wspierane:

- VMware vSphere and vCenter Server versions:

- version 6.5

- version 6.7, including update 1, update 2a and update 3

- version 7.0, including update 1, update 2, update 2b, update 2c and update 2d

- VMware Horizon/View 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.1, 6.x, 5.x

- VMware Workstation 11.x, 10.x, 9.x, 8.0.6

- VMware Player 7.x, 6.x, 5.x

- Citrix Xen Hypervisor: 7.1 (with the XS71ECU2060 hotfix), 8.2.

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1808, 7 1811, 7 1903, 7 1906

- Citrix XenApp and XenDesktop 7.18, 7.17, 7.16, 7.15 LTSR, 7.6 LTSR

- Citrix VDI-in-a-Box 5.x

- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 or Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 (including Hyper-V Hypervisor)

- Red Hat Enterprise Virtualization 3.0 (including KVM Hypervisor)

- Oracle VM 3.0

- Oracle VM VirtualBox 5.2, 5.1

- Nutanix Prism with AOS 5.6, 5.5, 5.20 LTS, 5.18 STS, 5.15 LTS, 5.11, 5.10 (Enterprise Edition)

- Nutanix Prism with AHV 20170830.115, 20170830.301, 20170830.395 and 20190916.294 (Community Edition)

Ochrona antywirusowa i antyspyware

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami

- Pomoc techniczna, interfejs oraz dokumentacja dostarczona i świadczona w języku polskim.

- Wykrywanie zagrożeń i analiza procesów technikami heurystycznymi

- Powiadomienia z modułu sprawdzającego procesy są wzbogacone o ścieżkę i identyfikator procesu nadrzędnego, a także o wiersz poleceń, który uruchomił proces. Jeśli ma to miejsce te dane są również przesyłane za pośrednictwem Syslog.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie".

- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

- Możliwość dodawania wykluczeń na podstawie

- Plik

- Folder

- Rozszerzenie

- Proces

- Hash pliku

- Hash certyfikatu

- Nazwa zagrożenia

- Wiersz poleceń

- IP/maska

- Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express.

- Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).

- Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian                       w konfiguracji.

- Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany                         a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

- Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Dodatkowo zdefiniowane są grupy stron przez producenta.

- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

- Możliwość definiowania czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co jaki czas ma się ta czynność odbywać.

- Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, RDP, FTPS, SCP/SSH

- Program skanuje ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

- Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program będzie pytał o hasło.

- Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonie programu i wybraniu opcji : O programie” możliwość zdefiniowania przez administratora danych do pomocy technicznej jak: adres strony pomocy, adres e-mail do administratora ochrony, numer telefonu do administratora ochrony.

- W GUI programu na punkcie końcowym możliwość wyświetlenia aktualnej wersji produktu i aktualnej wersji silników.

- W GUI programu możliwość wyświetlenia kiedy była przeprowadzana ostatnia aktualizacja z dokładnością co do dnia i sekundy jej uruchomienia.

- Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.

- Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

- Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika.

- Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania bezpośrednio na stacji roboczej.

- Stacje robocze mogą łączyć się do serwera administracyjnego za pośrednictwem sieci Internet.

- Oprogramowanie klienckie posiada wbudowana funkcje do komunikacji z serwerem administracyjnym, ale nie dopuszcza się osobnego agenta instalowanego na stacji roboczej.

- Możliwość odblokowania ustawień programu po wpisaniu hasła.

- Oprogramowanie posiada możliwość odblokowania ustawień lokalnych konfiguracji po doinstalowaniu odpowiedniego modułu.

- Wbudowany moduł kontroli urządzeń (możliwość blokowania całkowitego dostępu do urządzeń, podłączenia tylko do odczytu i w zależności do jakiego interfejsu w komputerze zostanie podłączone urządzenie).

- Możliwość dodania zaufanych urządzeń bezpośrednio z konsoli administracyjnej, na podstawie wykrytych urządzeń lub wpisanych ręcznie ID urządzenia lub ID produktu.

- Funkcja Ochrony danych umożliwia blokowanie wysyłanych przez http lub smtp jak: (adresy e-mail, Piny, Konta bankowe, hasła itp.

- Funkcja Ochrony danych konfigurowana zdalnie przez administratora.

- Jedna wersja instalacyjna na stacje robocze i serwery plików Windows.

- Wbudowana zapora osobista, umożliwiająca tworzenie reguł na podstawie aplikacji oraz ruchu sieciowego.

- Wbudowany IDS

- Możliwość zainstalowania silnika pełnego, lekkiego ze sprawdzaniem reputacji plików w chmurze, lub wykorzystanie dodatkowej maszyny wirtualnej która przejmie rolę silnika skanującego.

- Maszyna która przejmuję rolę silnika skanującego musi działać w trybach redundancji lub równej dystrybucji.

- Aktualizacja maszyny skanującej musi obejmować oddzielną aktualizację nowych funkcji, ulepszeń, poprawek oraz oddzielną aktualizację systemu operacyjnego urządzenia wirtualnego.

- Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.

- Możliwość dezaktywacji funkcji zapory sieciowej.

- Możliwość ustawienie skanowania z niskim priorytetem zmniejszając obciążenie systemu w trakcie wykonywania tego procesu.

- Dodatkowa funkcja ochrony przeciwko znanym zagrożeniom typu ransomware.

- Mechanizm który wspiera powrót do ostatnich działających wersji produktu oraz sygnatur w przypadku wdrożenia wadliwej aktualizacji.

- Użytkownik na punkcie końcowym ma możliwość opóźnienia restartu potrzebnego do zakończenia jednego lub wielu zadań (konfigurowalne w politykach bezpieczeństwa)

- Automatyczne zezwolenie na dostęp dla użytkowników Active Directory z grupy security groups

- Wymuszenie połączenia szyfrowanego dla punktów końcowych Windows oraz Linux do serwera zarządzającego.

- System zarządzania ryzykiem – Zintegrowany z konsolą zarządzającą system który pozwala oszacować podatność środowiska na atak na podstawie punktów ryzyka. Punkty ryzyka powinny być przydzielane od 0 do 100 gdzie liczba mniejsza stanowi mniejsze ryzyko a liczba większa większe ryzyko. System ponadto musi posiadać:

- Funkcję która pozwala wykrywać błędne konfiguracje oraz naprawiać je lub ignorować z podziałem na typ błędnej konfiguracji:

-Ochrony przeglądarki internetowej

-Sieć i poświadczenia

-Błędna konfiguracja systemu operacyjnego

System ponadto musi określać nasilenie tych błędnych konfiguracji w oparciu o punkty procentowe.

- System zarządzania ryzykiem który powinien wykrywać luki w aplikacjach podając przy tym numer CVE tych luk.

- System który pozwala na śledzenie i wykrywanie niezwyczajnych działań jakie podejmuje użytkownik na punkcie końcowym wraz z poinformowaniem ilu użytkowników takie działanie dotyczy oraz jakie jest jego nasilenie.

- System pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wykrywania ryzyka na podstawie harmonogramu lub pojedynczo utworzonego zadania.

- System pozwala na raportowanie na ilu urządzeniach wykryto błędną konfigurację i luki w aplikacjach oraz jaka jest ilość takich podatności i ich nasilenie wyrażone w procentach.

- System pozwala na raportowanie u ilu użytkowników wykryto podejrzane działania oraz jakie jest ich nasilenie

- Wbudowana ochrona przed exploitami wyposażona w minimum 15 różnych technik wykrycia exploitów z możliwością włączenia lub wyłączenia każdej z nich oraz dająca możliwość dodania własnych procesów. Funkcja umożliwia również:

- Możliwość wymuszenia funkcji DEP systemu Windows

- Możliwość wymuszenia relokacji modułów (ASLR)

Uwaga: Ta warstwa zabezpieczeń dotyczy systemów opartych na systemie Windows.

- Ochrona przed atakami sieciowymi – Mechanizm obronny przed atakującymi próbującymi uzyskać dostęp do systemu poprzez wykorzystanie luk w sieci. Funkcja ta musi obejmować ochroną przed technikami takimi jak:

-Wczesny dostęp

-Dostęp do poświadczeń

-Wykrycie

-Crimeware

- Ochrona przed ransomware - możliwość wykrywania i blokowania ataków typu ransomware niezależnie od tego czy atak został przeprowadzony lokalnie lub zdalnie na  punkcie końcowym oraz utworzenie kopii zapasowej plików a w przypadku ataku odzyskanie i przywrócenie ich do pierwotnej lokalizacji.

Formaty plików jakie mogą być odzyskane:

3fr|ai|arw|bay|cab|cdr|cer|cr2|crt|crw|dcr|der|dgn|dll|dng|doc|docm|docx|dwg|dxf|dxg|eps|erf|exe|indd|ini|jpe|jpeg|jpg|mdf|mef|mrw|msg|msi|nef|nrw|odb|odc|odm|odp|ods|odt|orf|p12|p7b|p7c|pdd|pdf|pef|pem|pfx|png|ppt|pptm|pptx|psd|pst|ptx|py|r3d|raf|rtf|rw2|rwl|sr2|srf|srw|tsf|wb2|wpd|wps|x3f|xlk|xls|xlsb|xlsm|xlsx|xml|

Oprogramowanie daje możliwość odzyskania plików na żądanie lub automatycznego odzyskiwania.

- Ochrona proaktywna oparta o maszynowe uczenie która działa w fazie poprzedzającej wykonanie, ochrona ta musi wy wykrywać zagrożenia takie jak:

- Ukierunkowane ataki

- Podejrzane pliki i ruch w sieci

- Exploity

- Ransomware

- Grayware

- Moduł ochrony proaktywnej musi posiadać oddzielne działania jakie będzie podejmował dla plików i oddzielne dla ruchu sieciowego

- Moduł ochrony proaktywnej musi działać w trybach które administrator może dowolnie zmieniać na:

- Tolerancyjny

- Normalny

- Agresywny

- Zintegrowany sandbox po stronie producenta który pozwala na analizę pliku

- Plik może zostać wysłany automatycznie ze stacji roboczej jeżeli oprogramowanie uzna go za podejrzany lub ręcznie z poziomu konsoli przez administratora

- Możliwość przesłania archiwum zabezpieczonego hasłem

- Możliwość przesłania adresu URL

- W przypadku przesłania wielu plików jednorazowo, możliwość detonacji próbek pojedynczo.

- Wbudowany sandbox musi działać w trybie monitorowania i blokowania

- Wbudowany sandbox musi oferować działania naprawcze takie jak dezynfekcja lub przeniesienie do kwarantanny

- Wbudowany sandbox musi oferować opcję wstępnego filtrowania zawartości która skanuje pliki, argumenty wiersza poleceń i adresy URL pod kątem podejrzanego zachowania.

- Wbudowany sandbox musi posiadać opcję która pozwala na dodanie określonych rozszerzeń do wyjątków, pliki z tym rozszerzeniem nie zostaną przesłane do sandboxa.

- Minimalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany do sandboxa to 1KB

- Maksymalny rozmiar pliku jaki może zostać przesłany do sandboxa to 50MB.

- Telemetria - Możliwość przesyłania nieprzetworzonych danych bezpieczeństwa z punktów końcowych                  z systemem operacyjnym Windows do SIEM Splunk (wymaga TLS 1.2 lub wyższy).

- Oprogramowanie pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wyszukiwania wskaźników zagrożeń, wskaźniki te obejmują:

Maszyny Wirtualne

- Możliwość w kliencie instalowanym na stacji roboczej wirtualnej ustawienie informacji do pomocy technicznej, takiej jak: (strona pomocy, adres e-mail, numer telefonu).

- Możliwość określenia jak długo maja być przechowywane zdarzenia na stacji roboczej.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem klienta przed odinstalowaniem.

- Wersja kliencka nie pełni roli ochrony antywirusowej, jest tylko agentem dla Security Servera.

- Dla maszyn z systemem Linux możliwość wskazania katalogów które mogą być chronione w czasie rzeczywistym.

- Możliwość określenia co jaki czas mają być wysyłane pliki z kwarantanny do producenta.

- Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.

- Możliwość wskazania do jakiego serwera ochrony maja się łączyć klienci maszyn wirtualnych.

Stacje robocze i serwery Windows

- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

- Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

- Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie".

- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

- Oprogramowanie zawiera monitor antywirusowy uruchamiany automatycznie w momencie startu systemu operacyjnego komputera, który działa nieprzerwanie do momentu zamknięcia systemu operacyjnego.

- Oprogramowanie posiada możliwość zablokowania hasłem odinstalowania programu.

- Produkt oraz sygnatury muszą być aktualizowane nie rzadziej niż raz na godzinę.

- Oprogramowanie musi posiadać możliwość raportowania zdarzeń informacyjnych.

- Program musi posiadać możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień określonego rodzaju.

- Program musi posiadać możliwość skanowania jedynie nowych nie zmienionych plików.

- Program musi mieć wbudowany skaner wyszukiwania rootkitów

- Możliwość odblokowania ustawień programu po wpisaniu hasła

- Możliwość uruchomienia zadania skanowania z niskim priorytetem

- Możliwość wykorzystania dodatkowej maszyny wirtualnej która przejmie role silnika skanującego.

- Możliwość określenia jak długo maja być przechowywane zdarzenia na stacji roboczej.

- Możliwość zabezpieczenia hasłem klienta przed odinstalowaniem

- Dla maszyn z systemem Linux możliwość wskazania katalogów które mogą być chronione w czasie rzeczywistym.

- Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.

Ochrona Exchange

1. Rozwiązanie musi zapewniać filtrowanie antymalware dla przychodzącego, wewnętrznego i  wychodzącego ruchu mailowego.

2. Rozwiązanie musi wspierać skanowanie "na życzenie" oraz skanowanie według harmonogramu dla skrzynek pocztowych i folderów publicznych, w tym możliwość zarówno wykluczenia konkretnych skrzynek bądź folderów publicznych, jak i skanowania tylko emaili z załącznikami bądź emaili otrzymanych w przeciągu ostatnich kilku godzin / dni.

3. Zdolność konfigurowania różnych akcji wykonywanych na plikach zainfekowanych, podejrzanych oraz nie możliwych do przeskanowania.

4. Możliwość wykluczenia potencjalnie niechcianych aplikacji (PUA) z filtrowania antymalware.

5. Możliwość skanowania w poszukiwania malware wewnątrz archiwów.

6. Rozwiązanie musi zapewniać filtr antyspamowy dla ruchu mailowego, z możliwością dodania do białej listy konkretnych adresów email i domen.

7. Możliwość odpytania serwerów Realtime Blackhole List (RBL) zdefiniowanych przez administratorów i odfiltrowania wiadomości zaklasyfikowanych jako spam bazując na reputacji wysyłającego serwera.

8. Zdolność automatycznego oznaczenia jako spam wiadomości mailowych napisanych przy użyciu alfabetów azjatyckich bądź cyrylicy.

9. Zdolność do wykonania  zapytań bazujących na chmurze dla udoskonalonej ochrony przeciw nowemu spamowi.

10. Zdolność do podjęcia różnych akcji na wykrytych mailach ze spamem, takich jak poprzedzanie tematu maila konkretną etykietą, usunięcie, przeniesienie do kwarantanny bądź przekierowania maila do konkretnej skrzynki pocztowej.

11. Rozwiązanie musi zapewniać funkcjonalności filtrowania zawartości dla przychodzącego, wewnętrznego i wychodzącego ruchu mailowego, bazujące na konkretnym tekście bądź wyrażeniach regularnych zgodnych z tematem maila i/lub jego zawartością.

12. Zdolność do podejmowania różnych akcji na emailach, pasujących do reguł filtrowania treści, takich jak dodawanie prefiksu w postaci taga do tematu maila, usuwanie, wysyłanie do kwarantanny bądź przekierowywanie emaila do konkretnej skrzynki.

Konsola zdalnej administracji

- Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows.

- Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową,  oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego.

- Możliwość integracji wielu domen Active Directory

- Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych.

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie, Zainstalowanych modułów, ostatniej aktualizacji oraz przypisanej polityki).

- Możliwość utworzenia konta użytkownika z rolą administrator firmy, administrator sieci, analityk bezpieczeństwa lub z ustawieniami niestandardowymi

- Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, wersji systemu operacyjnego.

- Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

- Możliwość wysłania linku instalacyjnego bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej.

- Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z poziomu centralnej konsoli  zarządzającej lub                 z poziomu punktu końcowego po włączeniu odpowiedniej opcji w politykach bezpieczeństwa.

- Możliwość uruchomienia centralnej konsoli jedynie z poziomu przeglądarki internetowej.

- Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) i wyeksportowanie go do formatu: pdf i csv.

- Raport generowany według harmonogramu z możliwością automatycznego wysłania go do osób zdefiniowanych w tym raporcie również zbiorczo w formie archiwum zip.

- Możliwość generowania raportu co godzinę.

- Po instalacji oprogramowania antywirusowego nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera do prawidłowego działania programu.

- Aktywacja modułu kontroli urządzeń nie wymaga restartu stacji docelowej.

- Możliwość dodania etykiety do stacji roboczej.

- Możliwość dezinstalacji oprogramowania antywirusowego innych firm w trakcie instalacji zdalnej.

- Możliwość przechowywania kwarantanny maksymalnie 180 dni

- Możliwość definiowania czy pliki z kwarantanny mają być przesyłane do producenta i co jaki czas ma się ta czynność odbywać.

- Po aktualizacji sygnatur baz antywirusowych opcja automatycznego przeskanowania kwarantanny.

- W całym okresie trwania subskrypcji użytkownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

- Wykorzystanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB w serwerze administracyjnym.2

- Możliwość aktualizacji serwera administracyjnego bez potrzeby przeinstalowywania.

- Możliwość przypisywania polityk automatycznie po zalogowaniu do systemu operacyjnego w zależności od tego jaki użytkownik domenowy się zalogował lub do jakiej grupy domenowej on należy.

- Możliwość automatycznego przypisywania polityk na podstawie reguły lokalizacji, możliwość określenia lokalizacji na podstawie

-Zakres adresów IP/IP

-Adres bramy

-Adres serwera WINS

-Adres serwera DNS

-Połączenie DHCP sufiksów DNS

-Punkt końcowy może rozwiązać hosta

-Typ sieci

-Nazwa hosta

- Integracja z serwerem Syslog.

- Uwierzytelnienie dwuskładnikowe realizowane przy pomocy aplikacji kompatybilnej ze standardem RFC6238

- Możliwośc ustawienia wymagania zmiany hasła logowania do konsoli co 90 dni.

- Możliwość zablokowania konta w konsoli jeżeli użytkownik tego konta podejmował pięć kolejnych prób  logowania nieprawidłowym hasłem.

- Funkcja pojedynczego logowania – Single Sign-on (SSO).

- Możliwość naprawy instalacji z poziomu konsoli.

- Raport streszczający - Możliwość podglądu raportu który streszcza stan środowiska w firmie z rozróżnieniem na takie sekcje jak:

-Zarządzane punkty końcowe

-Aktualny zapas wolnych miejsc w licencji z rozróżnieniem na stacje robocze windows, serwery windows, macOS, linux oraz fizyczne punkty końcowe i maszyny wirtualne

-Pięć najczęściej blokowanych zagrożeń

-Podział zagrożeń na urządzenia takie jak stacje robocze i serwery

-Status incydentów bezpieczeństwa które wystąpiły

-Stan modułów punktów końcowych

-Ocena ryzyka firmy

-Zablokowane strony WWW w oparciu o wykryte tam szkodliwe oprogramowanie, phishing, oszustwa.

-Zablokowane techniki ataku sieciowego z podziałem na techniki ataku takie jak wczesny dostęp, dostęp do poświadczeń, wykrycie, ruch poprzeczny, crimeware

- Możliwość integracji z innymi systemami poprzez API takich elementów bądź sekcji jak:

- Pakiety

- Sieć

- Kwarantanna

- Licencjonowanie

- Integracje

- Polityki

- Raporty

- Konta

- Firmy

- Możliwość utworzenia reguły która będzie usuwała punkty końcowe z konsoli zarządzającej jeżeli punkt końcowy nie połączył się z konsolą przez określoną liczbę dni. Funkcja ta pozwala również na określenie wzoru nazw maszyn które automatycznie będą usuwane oraz pozwala na określenie godziny kiedy te maszyny będą usuwane

- Możliwość określenia własnego serwera NTP.

- Integracja z vCenter Server.

- Integracja z Xen Server.

- Integracja z nutanix Prism Element.

- Możliwość integracji z Amazon EC2.

- Intergracja z Azure.

- Każdy z rodzajów ochrony musi być rozdzielony w osobnych oknach konfiguracyjnych, komputery fizyczne, Urządzenia mobilne.

- Serwer centralnej administracji musi posiadać funkcje przełączenia się miedzy widokiem maszyn fizycznych i urządzeń mobilnych. Tak by wyświetlana była jedynie wskazana grupa urządzeń chronionych.

- Tworzenie osobnych polityk dla fizycznych komputerów, urządzeń mobilnych oraz maszyn wirtualnych.

- Możliwość zarządzania ochroną na serwerach Exchange, tworzenie polityk i konfiguracji zdalnej ochrony.

- Możliwość przypisywania polityk w zależności od zalogowanego użytkownika domenowego.

- Możliwość wygenerowania i pobrania logów ze stacji roboczej z poziomu konsoli zarządzającej.

- Pion firmy - Możliwość określenia profilu przedsiębiorstwa w konsoli webowej, dostępne muszą być opcje takie jak:

- Lotnictwo

- Rolnictwo

- Automotive

- Usługi komercyjne

- Doradztwo

- Energia

- Usługi finansowe

- Rząd

- Opieka zdrowotna

- Technologie

- Transport

- Non-profit

- Górnictwo

- Media

- Funkcja kontroli aplikacji która daje możliwość skanowania punktów końcowych pod kątem wykrywania zainstalowanych na nim aplikacji lub dostępnych procesów.

- Funkcja kontroli aplikacji może działać w trybie testowym lub produkcyjnym.

- Funkcja kontroli aplikacji pozwala na zablokowanie wybranych plików lub procesów w oparciu o ścieżkę, hash lub certyfikat.

- Możliwość wyświetlania adresu MAC dołączonego do nazwy hosta.

- Możliwość wyświetlenia czy punkt końcowy jest serwerem czy stacją roboczą.

- Możliwość wyświetlenia informacji czy zainstalowany na punkcie końcowym system operacyjny to Windows, Linux, MacOS.

- Możliwość wyświetlenia wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na punkcie końcowym.

- Możliwość filtrowania punktów końcowych, które były online w ciągu ostatnich 24 godzin, 7 lub 30 dni.

- Menu tworzenia paczek instalacyjnych musi określać czy dany moduł jest dostępny dla stacji roboczych Windows, Serwerów Windows, Linux, MacOS.

- Oprogramowanie umożliwia pobranie oddzielnego pakietu instalacyjnego dla systemów MacOS z Intel x86 oraz oddzielnego dla Apple M1.

- Możliwość scentralizowanego podglądu wykrytych zagrożeń z wszystkich modułów ochrony w jednym miejscu i odfiltrowania ich według daty, kategorii, typu zagrożenia, działań naprawczych i innych.

- Oprogramowanie umożliwia ochronę kontenerów instalowaną bezpośrednio na hoście kontenera oferuje wgląd w złośliwą aktywność serwera Linux i kontenerów w czasie rzeczywistym.

- Program testowy – Oprogramowanie musi umożliwiać dobrowolne przystąpienie do darmowych testowych programów wczesnego dostępu. Program wczesnego dostępu powinien umożliwiać testowanie najnowszych funkcji oprogramowania których nie ma jeszcze w wersji końcowej produktu. Uzyskanie dostępu do programu testowego musi być natychmiastowe.

- Znaczniki punktów końcowych – oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników (tagów) do punktów końcowych. Oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie znaczników ręcznie lub automatycznie. Oprogramowanie musi umożliwiać filtrowanie punktów końcowych na podstawie wybranych znaczników, musi istnieć możliwość filtrowania punktów końcowych na podstawie kilku wybranych znaczników w jednym czasie.

- Oprogramowanie musi skanować nośniki USB zanim użytkownik zaloguje się do systemu Windows.

EDR-Endpoint Detection and Response

Produkt zapewnia szczegółowe informacje o wykrytych incydentach, interaktywną mapę incydentów i działania naprawcze

Wspierane systemy operacyjne

- Systemy desktopowe

- Windows 11 (initial)

- Windows 10 November 2021 Update (21H2)

- Windows 10 May 2021 Update (21H1)

- Windows 10 October 2020 Update (20H2)

- Windows 10 May 2020 Update (20H1)

- Windows 10 May 2019 Update (19H1)

- Windows 10 October 2018 Update (Redstone 5)

- Windows 10 April 2018 Update (Redstone 4)

- Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3)

- Windows 10 Creators Update (Redstone 2)

- Windows 10 Anniversary Update (Redstone 1)

- Windows 10 November Update (Threshold 2)

- Windows 10 (initial)

- Windows 8.1

- Windows 8

- Windows 7 SP1

B. Systemy operacyjne dla serwerów:

- Windows Server 2022

- Windows Server 2019 Core

- Windows Server 2019

- Windows Server 2016

- Windows Server 2016 Core

- Windows Server 2012 R2

- Windows Server 2012

- Windows Small Business Server (SBS) 2011

- Windows Server 2008 R2

C. MacOS:

- macOS Monterey (12.x)

- macOS Big Sur (11.x)

- macOS Catalina (10.15)

- macOS Mojave (10.14)

D. Linux

Oparte o RPM

RHEL 7.x - 3.10.0 (starting from build 957)

RHEL 8.x - 4.18.0

RHEL 9x - 5.14.0

Oracle Linux 7.x (UEK +RHCK) - 3.10.0-957 - 4.18.0

Oracle Linux 8.x (UEK +RHCK) - 3.10.0-957 - 4.18.0

Oracle Linux 8.x (UEK +RHCK) – 5.15.0

CentOS 7.x - 3.10.0 (starting from build 957)

CentOS 8 Stream- 4.18.0

CentOS 9 Stream- 5.14.0

Fedora 31 – 36 - supported until it expires.

AlmaLinux 8.x - 4.18.0

AlmaLinux 9.x - 5.14.0

Rocky Linux 8.x - 4.18.0

Rocky Linux 9.x - 5.14.0

CloudLinux 8.x - 4.18.0

CloudLinux 7.x - 3.10

Miracle 8.4 - 4.18.0

Oparte o Debian

Debian 9 - 4.9.0

Debian 10 - 4.19

Debian 11 - 5.10

Ubuntu 16.04.x - 4.8 / 4.10 / 4.13 / 4.15

Ubuntu 18.04.x - 5.0 / 5.3 / 5.4

Ubuntu 20.04.x - 5.4

Ubuntu 21.10.x - 5.13

Ubuntu 22.04.x - 5.15

PopOS 22.04.x – 6.2

Pardus 21 – 5.10

Mint 20.3 – 5.4.0

Mint 21 – 5.15.0

Oparte o SUSE

SLES 12 SP4 - 4.12.14-x

SLES 12 SP5 - 4.12.14-x

SLES 15 SP1 - 4.12.14-x

SLES 15 SP2 - 5.3.18-x

SLES 15 SP3 - 5.3.18-x

SLES 15 SP4 – 5.14.21

openSUSE Leap 15.2 - 15.4 - 5.3.18 / 5.14.x

Cloud based Linux

AWS Bottlerocket 2020.03 - 5.4.x, 5.10.x

Amazon Linux v2 - 4.14.x / 4.19.x, 5.10

Amazon Linux 2023 – 6.1.x

Google COS - -4.19.112 / 5.4.49

Milestones 77, 81, 85 - 4.19.112 / 5.4.49

Azure Mariner 2 - 5.15

Komponenty EDR

Główne elementy:

- Czujnik EDR, który gromadzi i przetwarza dane w celu raportowania danych dotyczących punktu końcowego i zachowania aplikacji.

- Security Analytics, komponent służący do interpretacji metadanych gromadzonych przez czujnik EDR.

- Możliwość instalacji dodatkowego, lekkiego agenta z czujnikiem EDR dla urządzeń z systemem Windows, aby rozszerzyć już zainstalowaną ochronę. Agent posiada też ochronę urządzenia i ruchu sieciowego oraz filtr stron internetowych.

Wykrywanie podejrzanej aktywności

Monitorowanie zdarzeń na punktach końcowych w poszukiwaniu oznak ataku i wywoływanie incydentów po wykryciu takiej aktywności.

- Bazowanie na systemach bazujących na wskaźnikach ataku MITRE i własnej inteligencji.

- Zgłaszanie wszystkich naruszeń jako incydent w module EDR.

Badanie incydentów i wizualizacja

- Produkt zapewnia wsparcie analizy incydentów poprzez dostarczenie narzędzi, które pomagają filtrować, badać i podejmować działania dotyczące wszystkich zdarzeń bezpieczeństwa wykrytych przez czujnik EDR w określonym przedziale czasu.

- Produkt integruje się z bazą wiedzy ATT & CK firmy MITRE i odpowiednio oznacza zdarzenia bezpieczeństwa.

- Produkt zapewnia zaawansowaną wizualizację zdarzeń bezpieczeństwa z określonymi informacjami lub działaniami z następującymi informacjami:

- Karta Podsumowanie zawiera przegląd wpływu zdarzenia i szczegółowe informacje o każdym węźle zdarzenia.

- Funkcja osi czasu zbiera informacje o rozwoju zdarzenia bezpieczeństwa w kolejności chronologicznej.

- Działania naprawcze gromadzą informacje o działaniach blokujących automatycznie podejmowanych przez produkt w związku z bieżącym zdarzeniem bezpieczeństwa.

Incydenty

- Oprogramowanie pozwala na informowanie o zagrożeniach wykrytych i zablokowanych w formie grafu i linii zdarzeń oraz daje możliwość:

- Filtrowania zdarzeń

- Blokowania procesów

- Dodawanie procesów do czarnej listy

- Dodawanie procesów do białej listy

- Izolacja hosta

- Aktualizacja oprogramowania firm trzecich na hoście (wymagany add-on)

- Przesłanie pliku do Sandbox

- Sprawdzenie informacji o pliku w Google

- Sprawdzenie informacji o pliku w VirusTotal

- Filtrowanie zdarzeń odbywa się na podstawie:

- Ocena zagrożenia od 10 do 100 punktów

- Data wykrycia

- Status

- ID

- Nazwa punktu końcowego

- Typ ataku

- Ransomware

- Potencjalnie niechciana aplikacja

- Malware

- Exploit

- Fileless

- Password stealer

- Downloader

- Inne

- Zdefiniowane przez użytkownika

- Wyszukiwanie zdarzeń może odbywać się na podstawie:

- Nazwa alertu

- IP punktu końcowego

- Hash MD5

- Hash SHA256

- Nazwa użytkownika

- Możliwość szybkiego podglądu otwartych incydentów, najczęstszych powiadomień, urządzeń które mają najczęściej problem.

- Możliwość wyświetlenia 10,20,30,50,100 zdarzeń na jednej stronie.

- Możliwość wyświetlenia zablokowanych hashy plików.

- Możliwość dodania własnych hashy MD5 oraz SHA256

- Możliwość importu hashy z pliku CSV

- Możliwość filtrowania dodanych hashy na podstawie:

- Typu hashu

- Wartości hash

- Źródło dodania

- Informacje o źródle

- Nazwa pliku

- Firma której dotyczy wpis

- Możliwość wyświetlenia 10,20,30,50,100 wpisów na jednej stronie.

Funkcja dostępna w wersji Cloud

Konsola Cloud – serwer administracyjny po stronie producenta

1. Telemetria - Możliwość przesyłania nieprzetworzonych danych bezpieczeństwa z punktów końcowych z systemem operacyjnym Windows do SIEM Splunk (wymaga TLS 1.2 lub wyższy).

2. System zarządzania ryzykiem – Zintegrowany z konsolą zarządzającą system który pozwala oszacować podatność środowiska na atak na podstawie punktów ryzyka. Punkty ryzyka powinny być przydzielane od 0 do 100 gdzie liczba mniejsza stanowi mniejsze ryzyko a liczba większa większe ryzyko. System ponadto musi posiadać:

a)	Funkcję która pozwala wykrywać błędne konfiguracje oraz naprawiać je lub ignorować z podziałem na typ błędnej konfiguracji:

-Ochrony przeglądarki internetowej

-Sieć i poświadczenia

-Błędna konfiguracja systemu operacyjnego

System ponadto musi określać nasilenie tych błędnych konfiguracji w oparciu o punkty procentowe.

b)	System zarządzania ryzykiem który powinien wykrywać luki w aplikacjach podając przy tym numer CVE tych luk.

c)	System który pozwala na śledzenie i wykrywanie niezwyczajnych działań jakie podejmuje użytkownik na punkcie końcowym wraz z poinformowaniem ilu użytkowników takie działanie dotyczy oraz jakie jest jego nasilenie.

d)	System pozwala na skanowanie punktów końcowych pod kątem wykrywania ryzyka na podstawie harmonogramu lub pojedynczo utworzonego zadania.

e)	System pozwala na raportowanie na ilu urządzeniach wykryto błędną konfigurację i luki w aplikacjach oraz jaka jest ilość takich podatności i ich nasilenie wyrażone w procentach.

f)	System pozwala na raportowanie u ilu użytkowników wykryto podejrzane działania oraz jakie jest ich nasilenie.

3. Możliwość ustawienia wymagania zmiany hasła logowania do konsoli co 90 dni.

a)	Możliwość zablokowania konta w konsoli jeżeli użytkownik tego konta podejmował pięć kolejnych prób  logowania nieprawidłowym hasłem.

b)	Funkcja pojedynczego logowania – Single Sign-on (SSO).

c)	Możliwość naprawy instalacji z poziomu konsoli.

d)	Raport streszczający - Możliwość podglądu raportu który streszcza stan środowiska w firmie                                   z rozróżnieniem na takie sekcje jak:

-Zarządzane punkty końcowe

-Aktualny zapas wolnych miejsc w licencji z rozróżnieniem na stacje robocze windows, serwery windows, macOS, linux oraz fizyczne punkty końcowe i maszyny wirtualne

-Pięć najczęściej blokowanych zagrożeń

-Podział zagrożeń na urządzenia takie jak stacje robocze i serwery

-Status incydentów bezpieczeństwa które wystąpiły

-Stan modułów punktów końcowych

-Ocena ryzyka firmy

-Zablokowane strony WWW w oparciu o wykryte tam szkodliwe oprogramowanie, phishing, oszustwa.

-Zablokowane techniki ataku sieciowego z podziałem na techniki ataku takie jak wczesny dostęp, dostęp do poświadczeń, wykrycie, ruch poprzeczny, crimeware.

4. Pion firmy - Możliwość określenia profilu przedsiębiorstwa w konsoli webowej, dostępne muszą być opcje takie jak:

a)	Lotnictwo

b)	Rolnictwo

c)	Automotive

d)	Usługi komercyjne

e)	Doradztwo

f)	Energia

g)	Usługi finansowe

h)	Rząd

i)	Opieka zdrowotna

j)	Technologie

k)	Transport

l)	Non-profit

m)	Górnictwo

n)	Media

5. Możliwość integracji sekcji Firmy z innymi systemami poprzez API.

6. Możliwość scentralizowanego podglądu wykrytych zagrożeń z wszystkich modułów 	ochrony w jednym miejscu i odfiltrowania ich według daty, kategorii, typu zagrożenia, działań naprawczych i innych.

8. Program testowy – Oprogramowanie musi umożliwiać dobrowolne przystąpienie do darmowych testowych programów wczesnego dostępu. Programy wczesnego dostępu powinny umożliwiać testowanie najnowszych funkcji oprogramowania których nie ma jeszcze w wersji końcowej produktu. Uzyskanie dostępu do programu testowego musi być natychmiastowe.

9. Oprogramowanie musi umożliwiać przegląd konfiguracji punktów końcowych w czasie rzeczywistym poprzez tworzenie zapytań pod kątem wykrywania:

a)	historia powłoki

b)	wczytywanie bibliotek .dll z podejrzanej lokalizacji

c)	Sesje logowania z użyciem jawnych danych uwierzytelniających

d)	Elementy startowe Windows

e)	Arp cache

f)	Ip forwarding

g)	Pobieranie listy wszystkie otwarte pliki dla każdego procesu w systemie docelowym.

h)	Lista zamontowanych nośników

i)	Filtry ip tables

j)	Połączenia TLS które używają certyfikatów self-signed

k)	Używane rozszerzenia w przeglądarce Chrome

l)	Używane rozszerzenia w przeglądarce Firefox

m)	Używane rozszerzenia w przeglądarce Safari

n)	Źródła apt w systemach Linux

o)	Wyświetlanie zainstalowanych pakietów DEB

p)	Wyświetlanie zainstalowanych pakietów RPM

q)	Pakiety Python zainstalowane w systemie

r)	Lista zainstalowanych użytkowników którzy łączyli się z publicznych adresów IP

s)	Lista użytkowników którzy zostali utworzeni w ciągu ostatnich 30 dni(Linux)

t)	Wykrywanie czy aplikacje zdalnego dostępu są zainstalowane w systemie MacOS

u)	Wykrywanie czy Kontrola Kont Użytkowników(UAC) jest wyłączona

v)	Wykrywanie czy SecureBoot jest włączony

w)	Lista zapamiętanych połączeń bezprzewodowych

x)	Wykrywa, czy zmienił się domyślny folder startowy użytkownika

y)	Wykrywa, czy zmienił się domyślny folder startowy maszyny

Usługa dostępna w wersji on-premise

Konsola On-premise – lokalny serwer administracyjny

1. Integracja z serwerem Syslog.

2. Powiadomienia z modułu sprawdzającego procesy są wzbogacone o ścieżkę i identyfikator procesu nadrzędnego, a także o wiersz poleceń, który uruchomił proces. Jeśli ma to miejsce te dane są również przesyłane za pośrednictwem Syslog.

3. Wykorzystanie nierelacyjnej bazy danych MongoDB w serwerze administracyjnym.

4. Możliwość określenia własnego serwera NTP.

5. Integracja z vCenter Server.

6. Integracja z Xen Server.

7. Integracja z nutanix Prism Element.

8. Intergracja z Azure.

9. Funkcja kontroli aplikacji która daje możliwość skanowania punktów końcowych pod kątem wykrywania zainstalowanych na nim aplikacji lub dostępnych procesów. Funkcja kontroli aplikacji może działać w trybie testowym lub produkcyjnym. Funkcja kontroli aplikacji pozwala na zablokowanie wybranych plików lub procesów w oparciu o ścieżkę, hash lub certyfikat.