Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty wewnętrzne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031134-01-020 |  | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym |  |  | szt | 14,000 |
| 1. |  | 14 |  |  |  |  | 14,000 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-04-020 |  | Demontaż łączników instalacyjnych,natynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A |  |  | szt | 6,000 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-04-020 |  | Demontaż gniazd wtyczkowych,natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2+0 ,natężeniu prądu do 63 A-ilość biegunów 2+0 |  |  | szt | 14,000 |
| 1. |  | 14 |  |  |  |  | 14,000 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031004-18-020 |  | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 40 cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60 mm |  |  | szt | 8,000 |
| 1. |  | 8 |  |  |  |  | 8,000 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080109-07-040 |  | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - układane w ściankach z GK |  |  | m | 60,000 |
| 1. |  | 60 |  |  |  |  | 60,000 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080226-02-040 |  | Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z gipsu, gazobetonu przez mocowanie do kołków rozporowych (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - listwa KIO 80 zatrzaskowa z przegrodą. |  |  | m | 60,000 |
| 1. |  | 60 |  |  |  |  | 60,000 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2-przewód YDy 3x1,5mm2 |  |  | m | 60,000 |
| 1. |  | 60 |  |  |  |  | 60,000 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-01-040 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 6Cu, 12Al mm2-przewód teleinformatyczny UTP kat.6/4x2x0,5 |  |  | m | 120,000 |
| 1. |  | 120 |  |  |  |  | 120,000 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080207-02-040 |  | Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2 - przewód YDy 3x2,5mm2 |  |  | m | 120,000 |
| 1. |  | 120 |  |  |  |  | 120,000 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080301-25-020 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie, wykonanie otworów mechanicznie wpłycie izolacyjnej - płyta GK |  |  | szt | 4,000 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080302-01-020 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o 1 wylocie mocowane w płytach gipsowych |  |  | szt | 4,000 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,000 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-02-020 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem |  |  | szt | 10,000 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,000 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem gniazda p/t z uziemnieniem podwójne |  |  | szt | 14,000 |
| 1. |  | 14 |  |  |  |  | 14,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-03-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem - gniazda p/t typu DATA z blokadą montowane w listwach KIO-80 |  |  | szt | 16,000 |
| 1. |  | 16 |  |  |  |  | 16,000 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-02-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach-gniazdap/t RJ 45 KAT.6 MONTOWANE W LISTWACH KIO-80 |  |  | szt | 16,000 |
| 1. |  | 16 |  |  |  |  | 16,000 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080512-01-020 |  | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych 4x40 W zawieszanych na podwieszanych sufitach,z podłączeniem - oprawa panel LED n/t 60x60 |  |  | szt | 16,000 |
| 1. |  | 16 |  |  |  |  | 16,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0901-01-108 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego |  |  | pomiar | 6,000 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-01-108 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej |  |  | pomiar | 34,000 |
| 1. |  | 34 |  |  |  |  | 34,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW-090 |  | Kalkulacja własna. Montaż klimatyzatora LG (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) wraz z uruchomieniem. Zakres prac: wykonanie jednego przewiertu w ścianie gr. 50 cm; montaż instalacji doprowadzającej czynnik chłodniczy - 4 m, odprowadzenie skroplin - 4 m, montaż wsporników pod jednostkę zewnętrzną, uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym. UWAGA: urządzenie (bez osprzętu) Zamawiającego |  |  | kpl | 1,000 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,000 |