| INWESTOR: | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin |  |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań tel.: (61) 843 06 30 e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl |  |
| ZAMIERZENIE BUDOWLANE: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. LUBOGÓRA W RAMACH PROJEKTU "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŚWIEBODZIN - ETAP V" |  |
| LOKALIZACJA: | Miejscowość Lubogóra, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie Działki ewidencyjne nr: 4; 14/8; 26/13; 26/17; 26/31; 26/37; 26/39; 56/2 obręb 0011 Lubogóra |  |
| BRANŻA: | SANITARNA |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | PRZEDMIAR ROBÓT |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI |  |
| OPRACOWAŁ: | Bogdan Łopatka |  |
| OPRACOWAŁ: | Przemysław Szarlik |  |
| Poznań, 28.02.2025 r. |  |  |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W LUBOGÓRA ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 475.8 | m | 475.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 475.800 |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 770*0.9 | m3 | 693.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 693.000 |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 770*0.1 | m3 | 77.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 77.000 |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 372*0.9 | m3 | 334.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 334.800 |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 372*0.1 | m3 | 37.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37.200 |
| 1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 2281 | m2 | 2281.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2281.000 |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwodnienie wykpów | godz. |  |  |
|  |  | 114 | godz. | 114.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 114.000 |
| 1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 1140 | m3 | 1140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1140.000 |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 71.3 | m3 | 71.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.300 |
| 1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 71.3 | m3 | 71.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.300 |
| 1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 218 | m3 | 218.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.000 |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 218 | m3 | 218.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.000 |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 218 | m3 | 218.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 218.000 |
| 1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 815 | m3 | 815.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.000 |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 815 | m3 | 815.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.000 |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 815 | m3 | 815.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 815.000 |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 146.53 | m | 146.53 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146.53 |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 155 | m | 155.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 155.000 |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,88 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,12 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,25 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,16 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,97 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.8 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,26 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.2.9 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 320.8 | m | 320.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.800 |
| 1.2.10 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 320.8 | m | 320.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 320.800 |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.604 | 200m -1 prób. | 1.604 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.604 |
| 2 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m |  |  |
|  |  | 433.4 | m | 433.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 433.400 |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 522*0.9 | m3 | 469.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 469.800 |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 522*0.1 | m3 | 52.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.200 |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 312*0.9 | m3 | 280.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 280.800 |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 |  |  |
|  |  | 312*0.1 | m3 | 31.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.200 |
| 2.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 |  |  |
|  |  | 1246 | m2 | 1246.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1246.000 |
| 2.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów | godz. |  |  |
|  |  | 62 | godz. | 62.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.000 |
| 2.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 |  |  |
|  |  | 864 | m3 | 864.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 864.000 |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 54 | m3 | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 2.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 54 | m3 | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 2.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 165.8 | m3 | 165.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.800 |
| 2.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 165.8 | m3 | 165.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.800 |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 165.8 | m3 | 165.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.800 |
| 2.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 |  |  |
|  |  | 618 | m3 | 618.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 618.000 |
| 2.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 |  |  |
|  |  | 618 | m3 | 618.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 618.000 |
| 2.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 |  |  |
|  |  | 618 | m3 | 618.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 618.000 |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0311-04 | Przecisk rurami o śr.nominalnej 406,4,9x10 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m |  |  |
|  |  | 13.50 | m | 13.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m |  |  |
|  |  | 204.6 | m | 204.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.600 |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m |  |  |
|  |  | 228.8 | m | 228.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 228.800 |
| 2.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,50 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,52 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,37 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,80 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,15 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,29 m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2.2.11 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,70 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.12 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,56m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.2.13 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m |  |  |
|  |  | 204.6 | m | 204.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.600 |
| 2.2.14 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m |  |  |
|  |  | 204.6 | m | 204.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.600 |
| 2.2.15 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. |  |  |
|  |  | 1.023 | 200m -1 prób. | 1.023 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.023 |
| 2.2.16 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=2,90m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |
| 3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W LUBOGÓRA ŚWIEBODZIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KANALIZACJA SANITARNA w granicach aglomeracji |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 475.8 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 770*0.9 = 693.000 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 770*0.1 = 77.000 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 372*0.9 = 334.800 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 372*0.1 = 37.200 |  |  |
| 1.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 2281 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów | godz. | 114 |  |  |
| 1.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 1140 |  |  |
| 1.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 71.3 |  |  |
| 1.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 71.3 |  |  |
| 1.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 218 |  |  |
| 1.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 218 |  |  |
| 1.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 218 |  |  |
| 1.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 815 |  |  |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 815 |  |  |
| 1.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 815 |  |  |
| 1.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 146.53 |  |  |
| 1.2.2 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m | 155 |  |  |
| 1.2.3 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,88 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,12 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,25 m | stud. | 1 |  |  |
| 1.2.6 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,16 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.2.7 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,97 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.2.8 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rozprężna tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,26 m | szt. | 1 |  |  |
| 1.2.9 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 146.53 |  |  |
| 1.2.10 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 146.53 |  |  |
| 1.2.11 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1.604 |  |  |
| 2 |  | KANALIZACJA SANITARNA poza granicami aglomeracji |  |  |  |  |
| 2.1 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 2-01 0119-04 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy | m | 433.4 |  |  |
| 2.1.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał o średniej głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 522*0.9 = 469.800 |  |  |
| 2.1.3 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 522*0.1 = 52.200 |  |  |
| 2.1.4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III pod kanał tłoczny głębokości 2,50 m i szerokości wykopu 1.0 m z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 312*0.9 = 280.800 |  |  |
| 2.1.5 | KNR 2-01 0301-02 0214-04 | Ręczne roboty ziemne pod kanał z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) | m3 | 312*0.1 = 31.200 |  |  |
| 2.1.6 | KNR 2-01 0322-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór. | m2 | 1246 |  |  |
| 2.1.7 | KNR 2-01 0605-01 analogia | Odwonienie wykpów | godz. | 62 |  |  |
| 2.1.8 | KNNR N001-02-08-02-10 | Utylizacja urobku mas ziemnych | m3 | 864 |  |  |
| 2.1.9 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki z odległości do 10 km | m3 | 54 |  |  |
| 2.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 54 |  |  |
| 2.1.11 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki grubości 30 cm nad rurociągiem z odległości do 10 km | m3 | 165.8 |  |  |
| 2.1.12 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 165.8 |  |  |
| 2.1.13 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 165.8 |  |  |
| 2.1.14 | CEN 000-00-00-00-04 | Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu | m3 | 618 |  |  |
| 2.1.15 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 618 |  |  |
| 2.1.16 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 618 |  |  |
| 2.2 |  | ROBOTY INSTALACYJNE |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR-W 2-18 0311-04 | Przecisk rurami o śr.nominalnej 406,4,9x10 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV | m | 13.50 |  |  |
| 2.2.2 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC-U kl.S łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8 | m | 204.6 |  |  |
| 2.2.3 | KNR-W 2-18 0109-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 Fi 90 mm PN10 SDR17 | m | 228.8 |  |  |
| 2.2.4 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,50 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.5 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=1,52 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.6 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,37 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.7 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=2,80 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.8 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,15 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.9 | KNR-W 2-18 0513-01 | Studnie rewizyjna w gotowym wykopie, Fi 1000 mm tworzywowa właz klasy D 400 - h=3,29 m | stud. | 1 |  |  |
| 2.2.10 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,50 m | szt. | 3 |  |  |
| 2.2.11 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=1,70 m | szt. | 1 |  |  |
| 2.2.12 | KNR 9-20 0307-01 | Studzienki rewizyjne tworzywowe o średnicy 600 mm z włazem D-400 h=2,56m | szt. | 1 |  |  |
| 2.2.13 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 204.6 |  |  |
| 2.2.14 | CEN N004-16-10-02-00 | Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200 | m | 204.6 |  |  |
| 2.2.15 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 1.023 |  |  |
| 2.2.16 | CEN 000-00-00-00-03 | Zakup i dostawa przepompowni ścieków - Fi 2000 H=2,90m | kpl | 1 |  |  |
| 3 |  | ZASILANIE POMPOWNI ŚCIEKÓW |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR N005-07-07-02-50 | Wykonanie zasilania pompowni ścieków wg sporządzonego projektu | kpl | 1 |  |  |