UWAGA!!! PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOKŁADNIE ZWYMIAROWAĆ POMIESZCZENIA. Zamawiający udostępni listę sprzętu AGD przeznaczonego do montażu w zamówionych meblach. Wykonawca tym samym musi przewidzieć w ofercie pracę związaną z wycinaniem otworów i montażem. Wszelkie zmiany (drobne korekty) dotyczących koloru, osprzętu itp. będą uzgadniane w trakcie realizacji. Fronty i korpusy (jeżeli nie są z gładkiej jednolitej płyty) wykonywane są jedynie w usłojeniu pionowym.

Nr.1 Nazwa: Słupek45 45/50/240

Ilość: 7 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź o co najmniej równoważnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Słupek wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm w kolorze korpusu z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę ok. 8cm. Kolor korpusu: Grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy (2 na skrzydło) posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.2 Nazwa: Słupek50 50/50/240

Ilość: 22 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź o co najmniej równoważnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Słupek wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm w kolorze korpusu z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę ok. 8cm. Kolor korpusu: Grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 4 zawiasy (2 na skrzydło) posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.3 Nazwa: Szafka ubraniowa 80 SK 80/60/220

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź o co najmniej równoważnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Wewnątrz 4 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm oraz 2 górne zamontowane na stałe, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Szafa podzielona na dwie części. W jednej pod 1 półką górną, na wysokości 150cm do boków szafy powinien być zainstalowany metalowy drążek na wieszaki. W drugiej części półki oraz na frontach lewych zamontowane zasuwki do drzwi w górnej oraz dolnej części. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: Grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.4 Nazwa: Szafka żywnościowa kuchnia. 105/50/211

Ilość: 3 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź o co najmniej równoważnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Szafka jest podzielona przegrodą pionową na dwie części, wewnątrz 8 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a na frontach lewych zamontowane zasuwki do drzwi w górnej oraz dolnej części. Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.5 Nazwa: Szafka nocna 45/45/52

Ilość: 18 tj: - H1318ST10 – 13szt. - H3303ST10 – 5szt. Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) [sztuk 5] oraz dąb dziki naturalny (H1318ST10) [sztuk 13] propozycja firmy EGGER bądź o co najmniej równoważnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Półka wykonana z płyty grubości min. 18. Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa), mm. Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm

Nr.6 Nazwa: Zabudowa na akta SK + dostawka 165/45/243 oraz 55/45/730

Ilość: 1 kpl. Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 8 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 8 ślizgaczy podwójnych z gwoździem (stopka meblowa) Żaluzja: Żaluzja o ruchu pionowym, zwijanie w kasecie, prowadnice przykręcane. Szczebelki wykonane z aluminium (nie PP). Uchwyt kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Wysokość żaluzji (rolety) 99cm Dostawka: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat 12mm wykonany z HPL 0565FH. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 4 ślizgaczy podwójnych z gwoździem (stopka meblowa) Kolor korpusu: Grafitowy U960 Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm. Zawiasy: Szafa oraz dostawka ma być wyposażona w 21(3 na skrzydło) zawiasów posiadających kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm.

Nr.7 Nazwa: Szafka aktowa d-ca zmiany. 80/40/221

Ilość: 3 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 6 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a na lewym froncie mają być zamontowane zasuwki w górnej i dolnej części. . Na spodzie 4 ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa ) Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 10 (3 na skrzydło dolne i 2 na skrzydło górne) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze grafitowym U960 z płyty 18mm Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.8 Nazwa: Gablota na puchary 240/32/220

Ilość: 1 Kolor: (DO UZGODNIENIA PRZED PODPISANIEM UMOWY) Dąb Hunton ciemny (H2033 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Boki gabloty z podwójnej płyty (36mm), Maskownica dolna i górna szerokości 20cm. Gablota powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Półki ze szkła hartowanego, min. grubość 6mm z możliwością regulacji wysokości. Na bocznych ściankach oświetlenie ledowe listwy wpuszczone w płytę z kątowym padaniem światła (w frezowane rowki). Plecy wykonane z płyty o grubości 18mm pod kolor. Półki szklane, wewnątrz 12 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie 8 ślizgaczy podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Drzwi: szkło transparentne w czarnej ramce aluminiowej – 6szt, w ramkach powinno zastosować się zawiasy koloru onyx po 4szt na 1 drzwi. Oświetlenie: ledowe listwy na wewnętrznych bocznych ściankach gabloty (6 listew) – strumień światła padający pod kątem 70 stopni. Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm

Nr.9 Nazwa: Komoda sala szkoleń 240/55/90

Ilość: 1 Kolor frontów: dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 8 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu a na lewym froncie mają być zamontowane zasuwki w górnej i dolnej części.. Komoda posadowiona na nóżkach meblowych z możliwością regulacji +/- 2cm,. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu oraz blatu: Szary U960 (do uzgodnienia) Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 12(3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.10 Nazwa: Kontenerek 60 60/58/66

Ilość: 6 tj: -H3303 ST10 – 3szt. -H1318ST10 – 3szt. Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) [sztuk 3] oraz dąb dziki naturalny (H1318ST10) [sztuk 3] propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontener pod biurkowy mobilny 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika., kółka ø50mm mają być wykonane z tworzywa przystosowane do miękkich podłóg, dwa kółka mają posiadać hamulec. Kolor korpusu: Szary U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Szuflady: cienkościenne z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg

Nr.11 Nazwa: Półka pod telewizor wisząca. 180/43/50 półka pod telewizor

Ilość: 2 Opis płyty: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS kolor czarny o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Półka wykonana z płyty grubości min. 18 Plecy wykonane z płyty 18mm. Cały mebel przeznaczony do przykręcenia do ściany, zawieszony nad podłogą, tj w wykonaniu bez cokolika i nóżek. Szuflady typu tip-on - cienkościenne z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg

Nr.12 Nazwa: Regał pod komputery SK 480/50/130

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 16 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpaniu, a na lewych frontach mają być zamontowane zasuwki w górnej i dolnej części... Regał posadowiony na nóżkach meblowych z możliwością regulacji +/- 2cm. Sekcje mebla podzielone na 6 segmentów z czego wymiary 5 x 60/50/130 oraz 1x180/50/130. W sekcjach o wymiarach 60/50/130 zastosowane w cokole kratki wentylacyjne o wymiarach co najmniej 45/6 cm. Blat: wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm. W blacie nad sekcjami 60/50/130 zafrezowane otwory wentylacyjne Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 47(2 na skrzydła najmniejsze, 3 na skrzydła pojedyncze w sekcji 60/50/130 oraz po 4 na duże skrzydła w sekcji 180/50/130) zawiasów posiadających kąt rozwarcia min. 100 Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Do lewej strony pod 5-ma frontami zamontowane kratki wentylacyjne. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Zamki: typu LOB

Nr.13 Nazwa: Biurko 1 sala szkoleń 140/80/78

Ilość:1 Opis płyty: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat oraz poprzeczka mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H1318ST10), a płyta środkowa w kolorze grafitowym U960 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka czarny w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm. Opis: Wyposażenie biurka w przedłużacz biurkowy wpuszczany z dwoma gniazdami 230V, RJ45 kat. 6, 1 gniazdo HDMI aktywne Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm

Nr.14 Nazwa: Biurko 2 sala szkoleń 140/80/78

Ilość:1 Opis płyty: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat oraz poprzeczka mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H1318ST10), a płyta środkowa w kolorze grafitowym U960 obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm Nogi: Stelaż nogi do biurka czarny w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm. Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm

Nr.15 Nazwa: Biurko d-ca zmiany

Ilość:1 Opis płyty: Dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat oraz nogi biurka mają być wykonane z podwójnej płyty (36mm) oklejone ABS 42x2 oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Poprzeczka ma być wykonana z płyty o grubości min. 18 mm. Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa) Dostawka kontenerek: Opis płyty: dąb dziki naturalny (H1318ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej -lepszej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontenerek podbiurkowy 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Półka w kolorze U960 ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu Kolor blatu: dąb dziki naturalny (H1318ST10) Kolor korpusu: grafitowy U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Wyposażenie biurka: przepust kablowy ze szczotką maskującą o wymiarze minimum 80x160, organizer kabli pod blatem Kontenerek z 3 szufladami Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: cienkościenne z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg

Nr.16 Nazwa: Biurko dokładka 120 SK 120/80/74-76

Ilość:1 Kolor Blatu: HPL 0565FH Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm Nogi stalowe z profila zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat , stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.17 Nazwa: Biurko dokładka 150 SK + JRG garaż 150/80/74-76

Ilość:3 Kolor Blatu: HPL 0565FH Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, wzmocniony środkiem - w celu zapobiegnięcia wyginania się blatu środkiem stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.18 Nazwa: Biurko 180 elektryk 180/80/76 SK

Ilość:4 Kolor Blatu: HPL 0565FH Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm Opis osprzętu: Nogi: Elektryczna rama biurka z motoryzowaną regulacją wysokość, stelaż nogi do biurka czarny. Umożliwia płynną regulację wysokości w zakresie 625-1275mm. Dwa silniki elektryczne. Mechanizm wstrzymania podnoszenia po napotkaniu przeszkody. Dopuszczalne obciążenie min 100kg. Kanał kablowy pionowy do biurek regulowanych elektrycznie oraz przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą

Nr.19 Nazwa: Stolik kawowy SK

Ilość:1 Kolor Blatu: HPL 0565FH Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, wzmocniony środkiem - w celu zapobiegnięcia wyginania się blatu, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.20 Nazwa: Stolik jadalniany SK

Ilość:1 Kolor Blatu: HPL 0565FH Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0565FH 12mm Nogi metalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat , wzmocniony środkiem - w celu zapobiegnięcia wyginania się blatu stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.21 Nazwa: Stół JRG jadalnia

Ilość:1 Kolor podstawy: Opis płyty: Ilość: Kolor Blatu: HPL 0581 FH Blat wykonany z płyty HPL 0581 FH położony i przykręcony do wzmocnienia z płyty meblowej o grubości 18mm Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, wzmocnione środkiem - w celu zapobiegnięcia wyginania się blatu środkiem, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.22 Nazwa: Stół pokój wyczekiwania

Ilość:1 Kolor Blatu: Opis płyty: Blat wykonany z płyty HPL 0581 Konstrukcja nóg zgodna z rysunkiem poglądowym.

Nr.23 Nazwa: Łóżko sypialnia bez zagłówka

Ilość:19 -H3303 ST10 - 5szt. w tym 1 sztuka z zagłowiem tapicerowanym -H1318ST10 – 14szt. Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) [szt. 5] oraz dąb dziki naturalny (H1318ST10) [szt. 14] propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Łóżko ma być wykonane z podwójnej płyty o grubości min. 36 mm obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa) Stelaż: Metalowa rama nośna wykonana z metalu i sklejki. Profil metalowy o przekroju min 40x30x1,2; minimum 24 elastyczne listwy osadzone w kauczukowych uchwytach Opis materaca: Sprężynowy kieszeniowy, dwustronny wymiary 200x90, h4/h5

Nr.24 Nazwa: dostawka biurko księgowość 90/60/78

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm

Nr.25 Nazwa: Biurko 1 -160/75/78 operacyjna, kwatermistrzostwo, księgowość, kadry Osprzęt z prawej strony.

Ilość: 7 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm Wyposażenie biurka: przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą; organizer kabli pod blatem

Nr.26 Nazwa: Biurko 2 - 160/75/78operac.

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm

Nr.27 Nazwa: Biurko 3 - 200/75/78 kierownik prewencji

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm Wyposażenie biurka: przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą; organizer kabli pod blatem

Nr.28 Nazwa: Biurko 3 160/75/78 operacyjna, kwatermistrzostwo ,księgowość Osprzęt z lewej strony.

Ilość: 5 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm Biurko wyposażone w płytę maskującą o wysokości min 42cm Wyposażenie biurka: przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą; organizer kabli pod blatem

Nr.29 Nazwa: Stolik d-ca JRG

Opis: Kolor Blatu: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm. Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Blat ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. stół powinien być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat. stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.30 Nazwa: dostawka biurko 2 kwater, prew, księg 150/60/78 dla petentów

Ilość: 3 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm

Nr.31 Nazwa: dostawka biurko kwater. 110/65/78

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10) a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Stelaż nogi do biurka w kolorze czarnym w nogach możliwość przeprowadzenia kabli i przewodów oraz możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm Wyposażenie biurka: przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą; organizer kabli pod blatem

Nr.32 Nazwa: czytelnia akt w archiwum, kancelaria pism niejawnych

Ilość: 2 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat oraz poprzeczka mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa)

Nr.33 Nazwa: dostawka 2 kontenerek -120/53/68 str.lewa biurko operac,

Ilość: 2 Dostawka kontenerek: Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej -lepszej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontenerek podbiurkowy 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Półka w kolorze U960 ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu Kolor frontów Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) Kolor blatu Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10)) Kolor korpusu: grafitowy U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Kontenerek z 3 szufladami Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Szuflady: cienkościenne z cichodomykiem typu “legrabox” z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg

Nr.34 Nazwa: dostawka biurko kontenerek 120/53/68 str.prawa operac, prewencja, księgowość

Ilość: 5 Dostawka kontenerek: Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej -lepszej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontenerek podbiurkowy 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Półka w kolorze U960 ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu Kolor frontów Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) Kolor blatu Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10)) Kolor korpusu: grafitowy U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Kontenerek z 3 szufladami Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Szuflady: cienkościenne z cichodomykiem typu “legrabox” z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg

Nr.35 Nazwa: dostawka pod biurko kontenerek 180/53/68 nacz.prew, kwaterm. Lewa

Ilość: 2 Dostawka kontenerek: Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej -lepszej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontenerek podbiurkowy 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Półka w kolorze U960 ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a we froncie obok szuflad zamek typu LOB. Kolor frontów Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) Kolor blatu Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10)) Kolor korpusu: grafitowy U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Zamek: typu LOB (we froncie) Kontenerek z 3 szufladami Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Szuflady: cienkościenne z cichodomykiem typu “legrabox” z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg Zawiasy: kontenerek ma być wyposażony w 3 zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją.

Nr.35a Nazwa: dostawka pod biurko kontenerek 180/53/68 kadry. Prawa

Ilość: 1 Dostawka kontenerek: Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej -lepszej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu. Kontenerek podbiurkowy 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Półka w kolorze U960 ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu Kolor frontów Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) Kolor blatu: Dąb Hamilton naturalny (H3303ST10) Kolor korpusu: grafitowy U960 Zamki: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady). Zamek: typu LOB (we froncie) Kontenerek z 3 szufladami Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Szuflady: cienkościenne z cichodomykiem typu “legrabox” z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg Zawiasy: kontenerek ma być wyposażony w3 zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją.

Nr.36 Nazwa: Nadstawka 65/60/72 operac

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wienie, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.37 Nazwa: Nadstawka 70/60/72 prew,kwater, operac

Ilość: 3 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięci oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.38 Nazwa: Nadstawka 80/60/72 księgowość

Ilość 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.39 Nazwa: Nadstawka 95/60/72 kwater.

Ilość 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane p od kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.40 Nazwa: Nadstawka 100/60/72 oper,kwater,

Ilość 5 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.40a Nazwa: Nadstawka 100/60/72 dostawka szafa ubraniowa sekretariat

Ilość: 1 Kolor frontów: czarny akryl matowy Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mmm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 2 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: czarny matowy Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.41 Nazwa: Nadstawka 60/40/72 nacz,prew.

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.42 Nazwa: Nadstawka 70/40/72

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec , korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.43 Nazwa: Nadstawka aktowa 80/40/72 księgowość

Ilość: 6 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.44 Nazwa: Nadstawka 100/40/72 operac.

Ilość: 13 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Przegroda środkowa oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.45 Nazwa: Stolik operacyjna 160/50

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat ma być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. stół powinien być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Blat połączony z 3 płyt górna oraz dolna z płyty (H3303 ST10), a płyta w środku w kolorze czarnym obrzeże ABS dobrane pod kolor płyt o grubości min. 2 mm Nogi: metalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.46 Nazwa: Szafa 65/60/204 operac.

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec , korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące).Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.47 Nazwa: Szafa aktowa60/40/221 nacz.prew..

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.48 Szafa żaluzja z-ca JRG

Ilość: 1 Kolor frontów Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 3 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Żaluzja: Żaluzja o ruchu pionowym, zwijanie na tylną ściankę, prowadnice przykręcane. Szczebelki wykonane z aluminium (nie PP). Uchwyt kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Szuflada: cienkościenna z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.49 Nazwa: Szafa aktowa kadry 80/40/221.

Ilość: 6 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 10 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.50 Nazwa: Szafa aktowa100/40/221.

Ilość: 13 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące).Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.51 Nazwa: Szafa d-ca, z-ca JRG

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 oraz na lewym froncie lustro. Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 6 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a po prawej stronie drążek na ubrania. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa) Szafa podzielona na dwie części. W jednej pod 1 półką górną, na wysokości 150cm do boków szafy powinien być zainstalowany metalowy drążek na wieszaki. W drugiej części 6 półek Fronty szafy w systemie przesuwnym na wózkach łożyskowanych okute rączką w kolorze aluminium typu Novo S lub równorzędną. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm.

Nr.52 Nazwa: Komoda d-ca JRG

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Komoda powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. . oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 13 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm. wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. . Po 3 półki w wysokich przegrodach 1 półka w przegrodzie środkowej za drzwiami. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa), Powinno zastosować się przegrody do sekcji po lewej i prawej stronie. Powinno się zastosować szuflady cienkościenne z cichodomykiem –2 dostosowane do wysokości frontu 15cm i 2 dostosowane do wysokości frontu 25cm. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: Grafitowy U960 Kolor blatu: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 16(3 na skrzydło w wysokich frontach i po 2 szt w niskich frontach) zawiasów posiadających kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Szuflady: cienkościenne z cichodomykiem typu “legrabox” z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg Cokół: Grafitowy U960 Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.53 Nazwa: Szafa ubraniowa księgow. 80/60/221.

Ilość: 4 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.54 Nazwa: Szafa ubraniowa kwaterm. 95/60/221.

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.55 Nazwa: Szafa ubraniowa oper,nacz,prew. 100/60/221.

Ilość: 5 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.56 Nazwa: Szafa żaluzja kwater,księg. 70/60/221

Ilość: 4 Kolor frontów Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące).Wewnątrz 3 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Żaluzja: Żaluzja o ruchu pionowym, zwijanie do kasety, prowadnice przykręcane. Szczebelki wykonane z aluminium (nie PP) – kolor grafit. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.57 Nazwa: Szafa żaluzja. Prewencja 70/40/221

Ilość: 2 Kolor frontów Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 3 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). . Żaluzja o ruchu pionowym, zwijanie do kasety, prowadnice przykręcane. Szczebelki wykonane z aluminium (nie PP) – kolor grafit. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.58 Nazwa: Szafka 100/60/120 sekretariat

Ilość: 1 Kolor frontów: Fronty fornirowane naturalnym fornirem dąb „pasiak” polakierowane na półmat Opis: Wieniec, korpus, mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 3 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa), Kolor blatu: fornirowany naturalnym fornirem dąb „pasiak” polakierowane na półmat Kolor korpusu: czarny Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

MEBLE KOMENDANT Dotyczy pozycji : 59, 61, 64, 66, 77 Meble gabinetowe wykonane z okładziny naturalnej – fornirowanej (palisander) lakierowanej - półmat Część frontów z płyty akrylowej, część fornirowana. – zgodnie z poglądowym rysunkiem Wszystkie meble w gabinecie mają być w miejscach styku blatu i nogi (komoda, szafa, biurko i stół) zacięte pod kątem 45°. Tworzące spójność połączenia. Biurko fornirowane – (palisander) z przylegającą prostopadle połączoną z biurkiem niższą komodą wraz z tunelem kablowym. Krawędzie zewnętrzne komody grubość tożsama z grubością blatu biurka. Korpus wewnętrzny uzupełniony o szuflady. Fronty bezuchwytowe – push to open. W szufladach komody oraz szaf zastosować szuflady z wieczystą gwarancją z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to min 30 kg na każdą szufladę. BLATY z płyty fornirowanej o gr. min. 56 [mm], każda powierzchnia fornirowana NOGI z płyty fornirowanej o gr. min. 56 [mm], każda powierzchnia fornirowana BLENDA z płyty akrylowej o gr. min. 18 [mm] – kolor czarny szerokości min. 400 mm TOR KABLOWY konstrukcja metalowa, zespalająca nogi z blatem, zewnętrzna okleina płyta fornirowana W biurku lub komodzie powinna znajdować się puszka gniazdowa: uchylna lub przesuwna, 2x gniazdo, port ładowania USB – A + USB -C, 2x port RJ 45, ewentualnie ładowarka indukcyjna – czarna Na spodzie biurka oraz dostawka kontenerek umieścić odpowiednią liczbę nóżek regulowanych (stopka meblowa), Komoda: Wymiary:1700x450x850 1900x450x1164 KORPUSY ZEWNĘTRZNE z płyty fornirowanej o gr. 38 [mm], oklejone obrzeżem z forniru KORPUSY WEWNĘTRZNE z płyty laminowanej 18 [mm] lub fornirowanej 19 [mm] NOGI: 100x100x100 metalowe czarny mat malowane proszkowo FRONTY z płyty fornirowanej polisander o gr. 19 [mm] lub/i z płyty akrylowanej gr. min. 19 mm koloru czarnego Każdą komodę tworzą niezależne korpusy wewnętrzne (z forniru lub melaminy) oraz okładziny zewnętrzne (okleina naturalna). Krawędzie zewnętrzne komody grubość tożsama z grubością blatu biurka. Korpus wewnętrzny uzupełniony o fronty uchylne lub/i szuflady. Fronty bezuchwytowe – push to open. W szufladach komody oraz szaf zastosować prowadnice z wieczystą gwarancją z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to 25 kg na każdą szufladę. STÓŁ konferencyjny – fornirowany palisander według wymiarów Wymiary: 2450x1100x760 BLATY z płyty fornirowanej o gr. min. 56 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego NOGI z trójwarstwowej syntezy płyt fornirowanych 3,8 +7 + 3,8 cm, oklejone obrzeżem z forniru czarnego Szafa według wymiarów: 1950x450x2040 Jej fronty podobnie jak w przypadku komody wykonane z okleiny naturalnej lub z czarnej płyty akrylowanej. Moduły wewnętrzne szafy w wersji skrzydłowej oraz szufladowej. KORPUSY ZEWNĘTRZNE z płyty fornirowanej o gr. 38 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego KORPUSY WEWNĘTRZNE z płyty laminowanej 18 [mm] lub fornirowanej 19 [mm] FRONTY z płyty fornirowanej o gr. 19 [mm] lub płyty akrylowanej gr. 19 mm NOGI: 100x100x100 metalowe czarny mat malowane proszkowo

Nr.59 Nazwa: Biurko komendant 1

Ilość: 1 Kolor Blatu: FORNIR PALISANDER Kolor podstawy: FORNIR PALISANDER Kolor frontów: czarny matowy (płyta akrylowa) Plecy w komodzie przybiurkowej: czarny matowy (płyta akrylowa) Opis: Biurko powinno być wykonane z masywnej płyty fornirowanej o grubości min 56mm. Fornirowane fornirem palisander. Blat i noga zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Front komody w kolorze czarny matowy (płyta akrylowa). W biurku ma się znajdować osłona nóg na wysokość(szerokości) min. 400mm. grubości 19mm.W komodzie przybiurkowej powinny znajdować się 3 szuflady typu tip-on do bezuchwytowego otwierania (jak na załączonym rysunku) oraz dwoje drzwiczek na zawiasach za którymi znajdują się półki. W górnej wysuwanej szufladzie ma znajdować się dodatkowa nakładka wykonana z tworzywa pełniąca funkcję piórnika. Krawędzie zewnętrzne komody grubość tożsama z grubością blatu biurka. Fronty bezuchwytowe – tip-on. W szufladach komody zastosować szuflady z wieczystą gwarancją z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to min 30 kg na każdą szufladę. Tor kablowy konstrukcja metalowa, zespalająca nogi z blatem, zewnętrzna okleina płyta fornirowana. W biurku powinna znajdować się gniazdo baltowe uchylne lub przesuwne, 2x gniazdo, port ładowania USB - A, USB - C, 2x port RJ 45, ewentualnie ładowarka indukcyjna – czarna. Za drzwiczkami komody przybiurkowej (2sztuk) umieścić 2 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie biurka oraz komody umieścić odpowiednią liczbę nóżek regulowanych (stopka meblowa),

MEBLE Z-CA KOMENDANTA Dotyczy pozycji: 60, 63, 65, 79. Meble gabinetowe wykonane z okładziny naturalnej – fornirowanej (dąb) lakierowanej półmat. Część frontów z płyty akrylowanej, część fornirowana. Biurko fornirowane – (dąb) z przylegającą prostopadle dostawką zlicowaną i połączoną z biurkiem - BLATY z płyty fornirowanej o gr. min. 54 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego NOGI z płyty fornirowanej o gr. min. 54 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego BLENDA z płyty fornirowanej o gr. min.19 [mm] lub płyty akrylowanej o gr. min. 19 [mm] – kolor czarny szerokości min. 400 mm TOR KABLOWY konstrukcja metalowa poprowadzona za kontenerkiem W biurku powinna znajdować się puszka gniazdowa: uchylna lub przesuwna, 2x gniazdo, port ładowania USB – A + USB -C, 2x port RJ 45, ewentualnie ładowarka indukcyjna – czarna Na spodzie biurka oraz komody umieścić odpowiednią liczbę nóżek rególowanych (stopka meblowa), KONTENEREK Wykonany płyty fornirowanej o gr. min. 54 [mm], oklejone obrzeżem w kolorze W dostawce (kontenerku) powinny znajdować się 3 szuflady (jak na załączonych zdjęciach), górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika Komoda : Wymiary: 1900x450x1164 KORPUSY ZEWNĘTRZNE z płyty fornirowanej dąb o gr. 38 [mm], oklejone obrzeżem z forniru KORPUSY WEWNĘTRZNE z płyty laminowanej 18 [mm] lub fornirowanej 19 [mm] NOGI: 100x100x100 metalowe czarny mat malowane proszkowo FRONTY z płyty fornirowanej (dąb) o gr. 19 [mm] lub/i z płyty akrylowanej gr. min. 19 mm koloru czarnego Każdą komodę tworzą niezależne korpusy wewnętrzne (z forniru lub melaminy) oraz okładziny zewnętrzne (okleina naturalna). Krawędzie zewnętrzne komody grubość tożsama z grubością blatu biurka. Korpus wewnętrzny uzupełniony o fronty uchylne lub/i szuflady. Fronty bezuchwytowe – push to open. W szufladach komody oraz szaf zastosować prowadnice z wieczystą gwarancją z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to 25 kg na każdą szufladę. STOLIK – fornirowany dąb według wymiarów Wymiary: 1000x700x490 BLATY z płyty fornirowanej o gr. min. 56 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego NOGI: Nogi czarne kwadratowe fornirowane 80x80mm Szafa według wymiarów: 1950x450x2100 Jej fronty podobnie jak w przypadku komody wykonane z okleiny naturalnej lub z czarnej płyty akrylowanej. Moduły wewnętrzne szafy w wersji skrzydłowej oraz szufladowej. KORPUSY ZEWNĘTRZNE z płyty fornirowanej o gr. 38 [mm], oklejone obrzeżem z forniru czarnego lub KORPUSY WEWNĘTRZNE z płyty laminowanej 18 [mm] lub fornirowanej 19 [mm] FRONTY z płyty fornirowanej (dąb) o gr. 19 [mm] lub płyty akrylowanej gr. 19 mm NOGI: 100x100x100 metalowe czarny mat malowane proszkowo

Nr.60 Nazwa: Biurko komendant 2

Ilość: 1 Kolor Blatu: FORNIR DĄB lakier półmat Kolor podstawy: FORNIR DĄB lakier półmat Kolor frontów: czarny matowy (płyta akrylowa) Opis: Biurko powinno być wykonane z masywnej płyty fornirowanej o grubości min 56mm. Fornirowane fornirem palisander. Blat i noga zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Front kontenerka w kolorze czarny matowy (płyta akrylowa). W biurku ma się znajdować osłona nóg na wysokość(szerokości) min. 400mm. grubości 19mm.W kontenerku przybiurkowym powinny znajdować się 3 szuflady typu tip-on do bezuchwytowego otwierania (jak na załączonym rysunku) W górnej wysuwanej szufladzie ma znajdować się dodatkowa nakładka wykonana z tworzywa pełniąca funkcję piórnika. Krawędzie zewnętrzne kontenerka grubość 36mm zacięte 45°. Fronty bezuchwytowe – tip-on. W szufladach komody zastosować szuflady z wieczystą gwarancją z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to min 30 kg na każdą szufladę. Tor kablowy konstrukcja metalowa, zespalająca nogi z blatem, zewnętrzna okleina płyta fornirowana. W biurku powinna znajdować się gniazdo blatowe uchylne lub przesuwne, 2x gniazdo, port ładowania USB - A, USB - C, 2x port RJ 45, ewentualnie ładowarka indukcyjna – czarna. Na spodzie biurka oraz komody umieścić odpowiednią liczbę nóżek regulowanych (stopka meblowa).

Nr.61 Nazwa: Komoda

Ilość: 1 Kolor korpusu: czarny Kolor Blatu, boków oraz spodu - Fornir palisander Kolor frontów: Czarny mat akryl Opis: Korpus komody ma być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze czarnym, obrzeże kolor czarny mat. Boki, blat oraz podstawa wykonana z płyty meblowej gr. Min 54mm Fornirowana fornirem palisander, lakierowana na półmat. Fronty w kolorze czarny matowy (płyta akrylowa). W komodzie powinny znajdować się 4 szuflady (jak na załączonym rysunku). Fronty bezuchwytowe – tip-on. W szufladach komody oraz szaf zastosować szuflady z wieczystą gwarancją tip-on z cichym domykiem. Obciążenie szuflad to min 30 kg na każdą szufladę. Wewnątrz 4 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Połączenia blatu z bokami i dna z bokami zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Zawiasy: Komoda ma być wyposażona w min. 6(3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Nóżki: 100x100x100 - czarny mat.

Nr.62 Nazwa: Lada 1 300/150/112

Ilość: 1 Kolor Blatu lady: fornirowany naturalnym fornirem dąb „pasiak” polakierowane na półmat Kolor oraz opis czoła i ścianek bocznych: Fornirowany naturalnym fornirem dąb „pasiak” mdf czarny barwiony w masie, frezowanie”lameli” zgodnie z załącznikiem, malowane bezbarwnym lakierem. Opis: Lada powinna być wykonana z fornirowanej dąd, fornirowane dębem mdf czarny barwiony w masie oraz czarnej płyty akrylowanej matowej min 18mm. oklejone obrzeżem dobranej pod kolor płyty - oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Czoło oraz ścianki z obu stron mają być wykonane z płyty fornirowanej dębem mdf czarny barwiony w masie, frezowanie lameli, zgodnie z załącznikiem, malowanie bezbarwnym lakierem. Blacik lady z płyty fornirowany dąb, zacięty pod kątem 45° na połączeniu w rogach lady. Blat roboczy lady wykonane z czarnej płyty wiórowej podwójnej (36mm), obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. - oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Kontenerek podbiurkowy połączony z ladą w którym mają się znajdowąć 3 szuflady, górna szuflada ma być wyposażona w dodatkową nakładkę wykonaną z tworzywa pełniącą funkcję piórnika. Korpus oraz półka w kolorze czarnym zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, Cokolik: kolor czarny Fronty: fornirowane naturalnym fornirem dąb „pasiak” polakierowane na półmat Zamek: Listwowy (zamykający wszystkie szuflady) Szuflady: cienkościenne z dożywotnią gwarancją Wyposażenie biurka: przepust kablowy wykonany z aluminium w kolorze czarnym o wymiarach minimum 80x160 ze szczotką maskującą; organizer kabli pod blatem

Nr.63 Nazwa: Stolik z-ca

Ilość: 1 Kolor Blatu: Fornir dąb lakier półmat Kolor nóg: czarny mat Opis płyty: Blat stolika ma być wykonany z płyty o grubości min. 36 mm fornirowanej fornirem dąb naturalny „pasiak” lakierowany na półmat Nogi metalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 60x60mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm

Nr.64 Nazwa: Stół komendant

Ilość: 1 Kolor Blatu: Fornir palisander Kolor nóg: Fornir palisander Opis: Stół ma być wykonany z płyty fornirowanej fornirem palisander o grubości min. 56mm. Lakierowanie na półmat. Blat i noga zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Aby zapobiec uginaniu się stołu – wykonać wzmocnienie blatu. Na spodzie stołu umieścić odpowiednią liczbę nóżek regulowanych (stopka meblowa)

Nr.65 Nazwa: Szafa aktowa wysoka dąb naturalny

Ilość: 1 Kolor korpusu: czarny Kolor Blatu, boków oraz spodu: Fornir dąb Kolor frontów: Czarny mat akryl Opis: Korpus komody ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej czarnej min 18mm, obrzeże kolor czarny mat fornir. Blat, boki oraz spód mają być wykonane z płyty o grubości min. 54mm fornirowanej dąb. Fronty w kolorze czarny mat akryl/ Fornir dąb – zgodnie z rysunkiem. Fronty bezuchwytowe – tip-on. Zamontowany odbojnik tip-on. Wewnątrz 16 półkek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Połączenia blatu z bokami i dna z bokami zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Zawiasy: Komoda ma być wyposażona w min. 16(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Nóżki: 100x100x100 - czarny mat.

Nr.66 Nazwa: Szafa aktowa (komoda) palisander

Ilość: 1 Kolor korpusu: czarny Kolor Blatu, boków oraz spodu - Fornir palisander Kolor frontów: Czarny mat akryl Opis: Korpus komody ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej czarnej, obrzeże kolor czarny mat. Boki, blat oraz podstawa wykonana z płyty meblowej gr. Min 54mm Fornirowana fornirem palisander, lakierowana na półmat. Fronty w kolorze czarny matowy (płyta akrylowa). Fronty bezuchwytowe – tip-on. Zamontowany odbojnik tip-on. Wewnątrz 6 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Połączenia blatu z bokami i dna z bokami zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Zawiasy: Komoda ma być wyposażona w min. 9(3 na skrzydło) zawiasów posiadających kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Nóżki: 100x100x100 - czarny mat.

Nr.67 Nazwa: Komoda sala konferencyjna

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. . oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 8 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części.. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa), Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) Kolor blatu: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 12 (3 na skrzydło) zawiasów posiadających kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.68 Nazwa: Stół sala konferencyjna 200/120/76

Ilość: 2 Kolor Blatu: HPL 0565FH Blat wykonany z płyty HPL 0565FH o grubości 12mm Nogi metalowe z profilu zamkniętego min 80x80mm - dodatkowe wzmocnione środkiem - w celu zapobiegnięcia wyginania się blatu środkiem, stelaż nogi do biurka czarny zapobiegający uginaniu się blatu, możliwość dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm. Opis: Wyposażenie biurka w przedłużacz biurkowy wpuszczany z dwoma gniazdami 230V, RJ45 kat. 6, 1 gniazdo HDMI aktywne W pomieszczeniu jest tylko jedna puszka podłogowa z instalacjami umieszczona centralnie.

Nr.69 Nazwa: Szafa aktowa sekretariat 90/40/221

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 10 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: czarny Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr:70 Nazwa: Nadstawka sekretariat 90/40/72

Ilość: 2 Kolor frontów: czarny akryl matowy Opis: Wieniec , korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mmm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 2 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: czarny matowy Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.71 Nazwa: Biurko ODO oraz mag.mund.

Ilość: 2 (H1318ST10) - 1szt. (H3303 ST10) - 1szt. Opis płyty: Dąb dziki naturalny H1318ST10) oraz Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat, półka, front oraz poprzeczka mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Biurko powinno być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa) Szuflada: cienkościenna z minimalną ilością 60 000 cykli/dożywotnia gwarancja Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.72 Nazwa: słupek na dokumenty sekretariat

Ilość: 1 Wieniec, korpus, mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm czarnej matowej. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz rolety - wysokość żaluzji około 90cm - 10 półek ze stałą wysokością oraz równym rozstawie, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a za frontami 3 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Żaluzja: Żaluzja o ruchu pionowym, zwijanie do kasety, prowadnice przykręcane. Szczebelki wykonane z aluminium (nie PP) – kolor grafit. Roleta zamykana zamkiem typu LOB. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: czarny Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 6 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Cokół: w kolorze czarnym z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB Nadstawka: front czarny mat akryl.

Nr.73 Nazwa: Stolik kadry

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat ma być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. stół powinien być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze czarny mat. stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.74 Nazwa: Lodówka zaplecze kom

Ilość: 1 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Blat z podwójnej płyty meblowej w tym samym kolorze, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Zabudowa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Powinna być zamontowana lodówka do zabudowy zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor korpusu: grafitowy U960 AGD: Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 2 zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi, zawiasy z dożywotnią gwarancją, oraz 2 zawiasy lodówkowe (zabudowana lodówka)

Nr.75 Nazwa: Stół sala emerytów

Opis: Blat BETON CHICAGO F186 propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Blat roboczy o gr. min 38mm gęstości ≥600kg/m3. Obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Nogi: Nogi stalowe z profilu zamkniętego o wymiarach 80x40mm lakierowanego proszkowo w kolorze aluminium lub czarny mat, Między nogami powinno znajdować się wzmocnienie aby zapobiec wyginaniu się blatu, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm. Ilość nóg dostosować do długości blatu, Blat po zamontowaniu i podczas użytkowania nie powinien się wyginać.

Nr.76 Stół pokój gościnny -kadeci

Ilość: 2 Opis płyty: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Blat ma być wykonane z podwójnej płyty o grubości min. 36 mm. stół powinien być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Pod blatem powinny być listwy wzmacniające min 10cm, zainstalowane pomiędzy nogami. Nogi: metalowe z profilu zamkniętego o wymiarach min 50x50mm, stelaż z możliwością dodatkowego poziomowania w zakresie +/- 10mm.

Nr.77 Szafa aktowa wysoka komendant

Ilość: 1 Kolor korpusu: czarny Kolor Blatu, boków oraz spodu: Fornir palisander Kolor frontów: Czarny mat akryl/fornir palisander Opis: Korpus szafy ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej min 18mm, obrzeże kolor czarny mat. Blat, boki oraz spód mają być wykonane z płyty o grubości min. 54mm fornirowanej palisander. Fronty w kolorze czarny mat akryl/ Fornir palisander – zgodnie z rysunkiem. Fronty bez uchwytowe – tip-on. Zamontowany odbojnik tip- on. Wewnątrz 16 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Połączenia blatu z bokami i dna z bokami zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w min. 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Nóżki: 100x100x100 - czarny mat.

Nr.78 Nazwa: Komoda sala emerytów

Ilość: 1 KOLOR BLATU:BETON CHICAGO F186/ szary U960 propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Komoda powinna składać się z czterech niezależnych, równych szafek. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wewnątrz 8 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa ), Całość posadowiona na stopkach meblowych H-100mm. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor frontów: BETON CHICAGO F186 Kolor korpusu: szary U960 Kolor blatu: BETON CHICAGO F186 Zawiasy: Komoda ma być wyposażona w 16(2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.79 Szafa aktowa z-ca kom.

Ilość: 1 Płyta: Fornir dąb Opis: Korpus szafy ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej min 18mm, obrzeże kolor czarny mat. Blat, boki oraz spód mają być wykonane z płyty o grubości min. 54mm fornirowanej dąb. Fronty w kolorze czarny mat akryl/ Fornir dąb – zgodnie z rysunkiem. Fronty bez uchwytowe – tip-on. Zamontowany odbojnik tip-on. Wewnątrz 16 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Połączenia blatu z bokami i dna z bokami zacięte pod kątem 45° Tworzące spójność połączenia. Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w min. 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Nóżki: 100x100x100 - czarny mat.

Nr.80 Nazwa: Szafa przesuwna za gabin. z-ca

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 6 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a po prawej stronie drążek na ubrania. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa) Szafa podzielona na dwie części. W jednej pod 1 półką górną, na wysokości 150cm do boków szafy powinien być zainstalowany metalowy drążek na wieszaki. W drugiej części 6 półek Fronty szafy w systemie przesuwnym na wózkach łożyskowanych okute rączką w kolorze aluminium typu Novo S lub równorzędną. Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm.

Nr.81 Szafka zaplecze kom.

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości drugi front w ramce aluminiowej z lustrem. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Szafa podzielona przegrodą – w prawej części na wysokości 150cm do boków szafy powinien być zainstalowany metalowy drążek na wieszaki. Nad drążkiem półka. Po lewej stronie 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: szary U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm

Nr.82 Szafa zaplecze 2 kom.

Ilość: 1 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości drugi front w ramce aluminiowej z lustrem. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Szafa podzielona przegrodą – w lewej części na wysokości 150cm do boków szafy powinien być zainstalowany metalowy drążek na wieszaki. Nad drążkiem półka. Po prawej stronie 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. . Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: szary U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Cokół: w kolorze korpusu z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm

Nr.83 Nadstawka zaplecze kom.

Ilość: 3 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm

Nr.84 Wieszak kom

Ilość: 1 Opis: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Ławka tapicerowana kolor do uzgodnienia. Pod ławką szafka na buty, wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Front z płyty dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10), uchylny. Wieszak ścienny na odzież z haczykiem 7sztuk w kolorze aluminium. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm

Nr.85 Nazwa: szafa kadeci 100

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wienie, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 4 półki po lewej stronie szerokości 38,6mm ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, a po prawej stronie zamontowany wieszak wysuwany do szafy oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia do min. 100⁰ oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Cokół: w kolorze korpusu grafitowy U960 z płyty 18mm. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.86 Szafa kadeci 70

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8(4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm. Zamek: typu LOB

Nr 87 Nadstawka kadeci 100

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 2 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.88 Nadstawka kadeci 70

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 4 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Zamek: typu LOB

Nr.89 Szafka ubraniowa prewencja 90/60/221

Ilość: 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. W szerszej części drążek na ubrania długości 55 cm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia wysokości (otwory regulujące). Wewnątrz 5 półek ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu oraz zasuwki na lewym skrzydle w górnej i dolnej części. Przegroda środkowa. Na spodzie ślizgacze podwójne z gwoździem (stopka meblowa). Frezowanie: Na tylnej ściance frezowanie pod wywiniętą wykładzinę(cokolik) ok.8cm. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Szafa ma być wyposażona w 8 (4 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰ Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Cokół: w kolorze grafitowym U960 korpusu z płyty 18mm.

Nr.90 Nadstawka 90/60/72 prew.

Ilość 2 Kolor frontów: Dąb Hamilton naturalny (H3303 ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus, front mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Dla pleców Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki na bokach i wieńcu oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm.Wewnątrz 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Przegroda środkowa. Kolor korpusu: grafitowy U960 Zawiasy: Nadstawka ma być wyposażona w 6 (3 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm

Nr.91 Dezynfekcja sprzętu.

Ilość: 1kpl. Opis płyty: Kolor szary 112PE. Płyta wiórowa o gęstości ≥600kg/m3 Opis: Wieniec, korpus mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS kolor czarny o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Półka wykonana z płyty grubości min. 18, plecy wykonane z płyty 18mm. Mebel bez cokolika, z nóżkami. Szuflady typu tip-on - cienkościenne z min ilością cykli 60000 i udźwigiem 40kg. W prawym rogu regału do zamontowania zlew z baterią (ostatnia szafka po prawej stronie). Zawiasy: Regał ma być wyposażony w min. 12 (2 na skrzydło) zawiasy posiadające kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją. Uchwyty: kolor aluminium - typu techno rozstaw 128mm Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm Nóżki: wysokość 150-200 mm.

| A. Nazwa: Aneks kuchenny JRG Ilość: 1kpl. |  |
| --- | --- |
| Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty górne w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), a dolne oraz kominy w kolorze szarym (grafitowym) U960) obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Kominy zakończone płytą grafitową U960. Wysokość całkowita zabudowy 230cm. Długość jednej zabudowanej ściany około 452cm, drugiej 212cm Wysokość dolnych półek z blatem około 92cm wysokość górnych 78cm przestrzeń pomiędzy półkami 60cm W kominie szerokości 60cm zamontowany piekarnik oraz kuchenka mikrofalowa. W szafce na dolej 1 półka oraz powyżej mikrofalówki, 1 półka ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. W dolnych szafkach otwieranych na boki zamontowana 1 półka, zamontowane fronty na zawiasach posiadających kąt rozwarcia min. 100⁰. Zawiasy z dożywotnią gwarancją i cichodomykiem. W szafkach szufladowych – zamontowane szuflady z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem. W szafkach górnych zamontowane po 2 półki ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Wyspa – trzy szafki – każda szerokości 60cm i głębokości 56cm. Wymiar wyspy 183,6cmx60cmx92cm Drugi komin do zabudowy lodówki (jak na wizualizacji) Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny gr 10mm w kolorze blatu zabezpieczony obrzeżem ABS oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. W szufladzie górnej pod płytą grzewczą ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Opis wyspy: wyspa z płyty 18mm HIKORA NATURALNA (H3730), fronty w kolorze szarym (grafitowym) U960) blat wykonany z płyty HPL w kolorze 0581FH grubości min:12mm. Blat: wykonany z płyty HPL w kolorze 0581FH grubości min:12mm. Cokół: HIKORA NATURALNA (H3730) Nóżki: plastikowe czarne wysokość 100mm z regulacją wysokości w celu wypoziomowania Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem. |

B. Nazwa: Aneks pokój wyczekiwani. Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), Całkowita długość zabudowy 167,2cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 92cm, wysokość szafek górnych 40cm, przestrzeń między pólkami 63 cm. - Jedna szafka 80cm z półkami druga pod zlewowa szerokość 80cm. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze BETON CHICAGO F186 W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Blat: BETON CHICAGO F186 38mm. Kolor frontów: fronty w kolorze Hikora naturalna(H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości Cokół: Hikora naturalna (H3730ST10) Nóżki: plastikowe czarne wysokość 100mmz regulacją wysokości w celu wypoziomowania Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją

C. Nazwa: Aneks zaplecze sala emerytów. Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), Całkowita długość zabudowy 230cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 85,6cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm. Kolor frontów: Górne fronty w kolorze Hikora naturalna(H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości, a dolne grafitowe U960 Cokół: Hikora naturalna (H3730ST10) lub grafitowy U960 oraz listwa cokołowa silikonowa do uszczelniania cokołów. Nóżki: plastikowe czarne wysokość 100mmz regulacją wysokości w celu wypoziomowania. Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.

D. Nazwa: Aneks zaplecze sala szkoleń. Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), Całkowita długość zabudowy 240cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 85,6cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm. Kolor frontów: Górne fronty w kolorze Hikora naturalna(H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości, a dolne grafitowe U960 Cokół: Hikora naturalna(H3730ST10) lub grafitowy U960 oraz listwa cokołowa silikonowa do uszczelniania cokołów. Nóżki: plastikowe czarne wysokość 100mmz regulacją wysokości w celu wypoziomowania. Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.

E. Nazwa: Aneks zaplecze SK Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. .Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), UWAGA: widoczną na wizualizacji lodówkę podblatową należy zamienić na szafkę otwieraną na lewo z dwoma półkami, wzorem pozostałych szafek w meblu. Całkowita długość zabudowy 275cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 85,6cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm. Kolor frontów: Górne fronty w kolorze Hikora naturalna (H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości, a dolne grafitowe U960 Cokół: Hikora naturalna (H3730ST10) lub grafitowy U960 oraz listwa cokołowa silikonowa do uszczelniania cokołów. Nóżki: plastikowe czarne wysokość 100mmz regulacją wysokości w celu wypoziomowania. Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.

F. Nazwa: Aneks Sekretariat Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w kolorze grafitowym, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty akrylowe w kolorze grafitowym matowe. Całkowita długość zabudowy 265cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 92cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: HPL 12mm kolor 0581FH. Kolor frontów: Fronty akrylowe w kolorze grafitowym matowe. (do uzgodnienia przed podpisaniem umowy) Cokół: akryl w kolorze grafitowym matowe Nóżki: Meblowa kuchenna regulowana wykonana z tworzywa sztucznego 100mm Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.

G. Nazwa: Aneks pokój kadetów Ilość: 2 kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), Całkowita długość zabudowy 183,6cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 85,6cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm. Kolor frontów: Górne fronty w kolorze Hikora naturalna(H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości, a dolne grafitowe U960 Cokół: Hikora naturalna(H3730ST10) lub grafitowy U960 oraz listwa cokołowa silikonowa do uszczelniania cokołów. Nóżki: Meblowa kuchenna regulowana wykonana z tworzywa sztucznego 100mm Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.

H. Nazwa: Kuchnia z jadalnią komenda Ilość: 1kpl.

Opis: Korpusy szafek mają być wykonany z płyty o grubości min. 18 mm. Szafki powinny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem pur lub równoważnym zachowującym wodoodporność. Fronty w kolorze HIKORA NATURALNA (H3730), Całkowita długość zabudowy 243,6cm. Wysokość szafek dolnych z blatem 92cm, wysokość szafek górnych 72cm, przestrzeń między pólkami 60 cm. Półki: Wewnątrz dolnych szafek po 1 półce w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Wewnątrz górnych szafek po 2 półki w każdej szafce ze zmienną wysokością montażu ze skokiem co 30mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu. Na ścianie między szafkami ma się znajdować panel dekoracyjny z płyty w kolorze blatu. W szufladzie górnej ma się znajdować dopasowany wkład na sztućce (dostarcza Wykonawca). Blat: BETON CHICAGO F186 min. 38mm. Kolor frontów: Górne fronty w kolorze Hikora naturalna(H3730ST10) propozycja firmy EGGER bądź równorzędnej jakości, a dolne grafitowe U960 Cokół: Hikora naturalna(H3730ST10) lub grafitowy U960 oraz listwa cokołowa silikonowa do uszczelniania cokołów. Nóżki: Meblowa kuchenna regulowana wykonana z tworzywa sztucznego 100mm Zawiasy: z systemem cichego domyku z dożywotnią gwarancją Uchwyty: Uchwyty: kolor czarny - typu techno rozstaw 128mm Szuflady: z dożywotnią gwarancją z cichodomykiem.