WARSZAWA, 11 CZERWCA 2024 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							EGZ. …./….

PROROK STUDIO BARTOSZ PIĘTA, SIOSTRZYTÓW 180A, 21-044 TRAWNIKI

I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWĄ MURÓW OPOROWYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL. ŁOKIETKA”

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: -

| ADRES INWESTYCJI: | GORZÓW WIELKOPOLSKI UL. ARMII POLSKIEJ 41 (DZ. EW. 1200), WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA (DZ. EW. 1203, 1205) |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 086101_1.0005.1200, 086101_1.0005.1203, 086101_1.0005.1205, |
| INWESTOR: | ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ARMII POLSKIEJ 29 66-400 GORZÓW WLKP. |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHIOTEKTONICZA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHIOTEKTONICZA ASYSTENT | mgr inż. arch. Bartosz Pięta |  |  |

WARSZAWA, 11 CZERWCA 2024 R.

SPIS TREŚCI:

1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	5

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	9

2.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO	9

2.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA	9

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU	11

2.4.1. Zakres prac	11

2.4.1.1. Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu, plantowanie terenu, wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych	11

2.4.1.2. Wykonanie utwardzeń pod ciągi komunikacyjne piesze oraz drogi z kostki betonowej i płyt ażurowych	11

2.4.1.3. Montaż dwóch lamp hybrydowych na słupach	12

2.4.1.4. Wykonanie dwóch murów oporowych z donic dekoracyjnych z gazonów betonowych	12

2.4.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	12

2.4.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	12

2.4.4. Układ komunikacyjny	12

2.4.5. Sposób dostępu do drogi publicznej	13

2.4.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	13

2.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni	13

2.5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI	13

2.6. INFORMACJE I DANE	14

2.6.1. Rodzaj ograniczeń/zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	14

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz nie ma obowiązku sporządzania planu, nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy.	14

2.6.2. Informacja w wpisie do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub położeniu w obszarze objętym ochroną konserwatorską	14

2.6.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej	14

2.6.4. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	14

2.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	14

2.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	14

2.9. INFORMACJE DODATKOWE	14

# 1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

WARSZAWA, 11 CZERWCA 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późniejszymi zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt „PRZEBUDOWA PLACU WRAZ Z BUDOWĄ MURÓW OPOROWYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL. ŁOKIETKA”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHIOTEKTONICZA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora,

- założenia programowe określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- mapa do celów projektowych,

2.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

Przedmiotem opracowania jest „PRZEBUDOWA UTWARDZENIA PLACU W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA PODWÓRKA PRZY UL. ŁOKIETKA”

Zakres opracowania obejmuje jedynie teren na działkach ewid. nr 1200, 1203, 1205 obręb 0005 Śródmieście.

Lokalizacja

2.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania to podwórko pomiędzy budynkami. Teren w znacznej części utwardzony jest betonem i asfaltem. W centralnej części na działkach 1201, 1202 znajdują się dwa garaże oraz komórki lokatorskie – wyłączone z opracowania. Na terenie zlokalizowane są również dwie nieuporządkowane strefy gromadzenia odpadów.

Ukształtowanie terenu opracowania jest płaskie. Ogólny spadek wysokości terenu można określić jako spadek w południowo-wschodnią stronę działki. Wysokości terenu oscylują od 27,85 m n.p.m. w najwyższym miejscu terenu do 26,59 m n.p.m. w najniższym miejscu.

Obecnie na działce znajduje się zieleń niska.

Dokumentacja fotograficzna:

| Wjazd na teren z ul. Władysława Łokietka | Powierzchnia placu przed garażami |
| --- | --- |
| Wejścia do budynków | Teren za garażami |
| Widok na komórki lokatorskie i wyjazd | Widok na komórki lokatorskie i część śmietnika |

2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU

2.4.1. Zakres prac

2.4.1.1. Rozbiórka istniejącego utwardzenia terenu, plantowanie terenu, wywóz ziemi i materiałów rozbiórkowych

W ramach projektu przewiduje się rozebranie istniejących utwardzeń:

- asfaltowej – 164,2 m2,

- betonowej – 309,1 m2,

- żwirowej – 85,9 m2,

oraz  przygotowanie terenu pod wykonanie nowych.

2.4.1.2. Wykonanie utwardzeń pod ciągi komunikacyjne piesze oraz drogi z kostki betonowej i płyt ażurowych

NAWIERZCHNIA - KOSTKA

| D1- Nawierzchnia z kostki betonowej (suma 41 cm) |  |
| --- | --- |
| 8 cm | kostka betonowa szara/kolorowa |
| 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 25 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm |
| 10 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa |

Nawierzchnia kołowa (nacisk 100 kN). PN-EN 1341:2013-05 Slabs of naturalstone for externalpaving - Requirements and test methods).

Aby nawierzchnie spełniały swoją nośność muszą być idealnie wypoziomowane i wykonane, najmniejsze odchyłki spowodują uszkodzenia projektowanej nawierzchni (po najechaniu na nie).

Układ kostki – prostopadle

NAWIERZCHNIA – PŁYTY AŻUROWE

| D2- Nawierzchnia z płyt ażurowych (suma 41 cm) |  |
| --- | --- |
| 10 cm | Betonowe płyty ażurowe 40 x 60 cm z wypełnieniem otworów żwirem |
| 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 25 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm |
| 10 cm | grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa |

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

Jezdnia drogi na całej długości ograniczona będzie krawężnikami betonowymi 15x22cm. Zjazdy, ponieważ będą miały nawierzchnię z tego samego materiału co droga, nie muszą być oddzielone od niej krawężnikiem. Jedynie od strony terenu działki, do której prowadzi powinien być wydzielony krawężnikiem najazdowym 15x22cm, a od przyległych terenów zielonych obrzeżem betonowym8x30cm. Wszystkie krawężniki i obrzeża należy ułożyć na ławie z oporem z betonu C12/15.

2.4.1.3. Montaż dwóch lamp hybrydowych na słupach

Minimalne parametry techniczne lampy:

Panel fotowoltaiczny		1x275W

Turbina wiatrowa		300W

- źródło światła:		wbudowany LED, żarówka min. 70W, 4000k

- materiał:			aluminium

- kolor:				srebrny - ocynk

- liczba punktów świetlnych:	1

- czujnik zmierzchu: 		tak

- moc				40 W

- wysokość słupa		4,0 m

- czas pracy			8-14h

- tryb załączenia	czujnik zmierzchu, system ściemniania, programator czasu pracy

2.4.1.4. Wykonanie dwóch murów oporowych z donic dekoracyjnych z gazonów betonowych

Wykonanie dwóch murów oporowych, jeden przy budynku gospodarczym na środku placu do istniejącego ogrodzenia o długości 4,5m, drugi w północnej części działki rozgraniczający teren zielony.

Prace przygotowawcze:

- wykopanie około 40-centymetrowego wgłębienia na całej szerokości skarpy,

- wypełnienie warstwą kruszywa,

- zalanie mieszanką betonową.

Każdy gazon wypełnić w proporcjach 1/3 kruszywem jako warstwą drenującą i ziemią jako podłożem dla roślin.

2.4.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Na terenie opracowania nie projektuje się nowych przyłączy i urządzeń instalacyjnych.

2.4.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Brak

2.4.4. Układ komunikacyjny

Bez zmian - Projekt nie zakłada zmiany układu komunikacyjnego terenu.

2.4.5. Sposób dostępu do drogi publicznej

Bez zmian – teren opracowania posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej  (działka 086101_1.0005.2622/3) od południowo-wschodniej wjazd od ul. Łokietka.

2.4.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Bez zmian.

Na działkach objętych opracowaniem przebiega:

- kanalizacja deszczowa,

- sieć ciepłownicza,

- sieć gazowa,

- sieć wodociągowa.

2.4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

W ramach projektu nie planuje się zmian w wysokościach terenu jedynie odtworzenie utwardzeń i wyrównanie powierzchni.

Brak w układzie zieleni niskiej i wysokiej

- układ wg. zagospodarowania terenu.

2.5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWIERZCHNIA DZIAŁKI: DZ. 1200 – 224,0 m2 DZ. 1203 – 339,0 m2 DZ. 1205 – 77,0 m2 |  |  | 640,0 m2 | 100% |
| POWIERZCHNIA | ISTNIEJĄCA |  | PROJEKTOWANA |  |
| ZABUDOWY | ISTNIEJĄCE = 2 % (część budynku kamienicy, komórki lokatorskie przy garażach, mur śmietnika) | 12,6 m2 | ISTNIEJĄCE = 2 % (część budynku kamienicy, komórki lokatorskie przy garażach, mur śmietnika) | 12,6 m2 |
| UTWARDZENIA | RAZEM = 87,4 % | 559,2 m2 | RAZEM = 90,8 % | 580,97 m2 |
|  | NAWIERZCHNIA ASFALTOWA – DO USUNIĘCIĄ | 164,2 m2 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. | 342,76 m2 |
|  | NAWIERZCHNIA BETONOWA – DO USUNIĘCIA | 309,1 m2 | NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY | 236,47 m2 |
|  | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ŻWIREM – DO USUNIĘCIA | 85,9 m2 | MURY GAZONY – 5,8 m2 (30% - pow. utwardzona, 70% - pow. Biologicznie czynna) | 1,74 m2 |
| BIOLOGICZNIE CZYNNA | RAZEM = 10,6 % | 68,2 m2 | RAZEM = 7,2 % | 46,43 m2 |
|  |  |  | MURY GAZONY – 5,8 m2 (30% - pow. utwardzona, 70% - pow. Biologicznie czynna) | 4,06 m2 |

2.6. INFORMACJE I DANE

2.6.1. Rodzaj ograniczeń/zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla obszaru objętego opracowaniem brak jest Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz nie ma obowiązku sporządzania planu, nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Działki ujęte są w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr XXXIV/602/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. Działki wchodzą w jednostkę urbanistyczną C4 – Nowe Miasto, strefa zabudowy śródmiejskiej.

2.6.2. Informacja w wpisie do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków lub położeniu w obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren podlega ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – na terenie objętym opracowaniem występują zasoby dóbr kultury prawnie chronione wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z2022r.poz.840t.j). Działki 1200, 1203, 1205, obręb ewid. 4 – Śródmieście, znajdują się w obszarze wpisanym do Rejestru Zabytków.

2.6.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej

Działka znajduje się poza terenem eksploatacji górniczych.

2.6.4. Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Zagrożenia dla środowiska nie występują.

Nie przewiduje się wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery związanych
z ogrzewaniem obiektu.

Zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych nie występują.

Istniejące instalacje: kanalizacyjno-sanitarna, sieć ciepłownicza, gazowa. Nie wchodzące w konflikt z projektowanymi działaniami.

2.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Brak wymagań

2.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Brak

2.9. INFORMACJE DODATKOWE

Uwagi!

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wg odrębnego opracowania). W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, należy skontaktować się z projektantem.

W przypadku niezgodności pomiędzy powyższym opisem rozwiązań budowlanych i materiałowych z opisem na rysunkami lub z projektami branżowymi, należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie i uzyskać wyjaśnienia od Projektanta.

2. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upoważnione do udzielania aprobat technicznych. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nie posiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaracji zgodności.

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."

3. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi.

4. Kalkulacje ilościowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z technologii i podlegających przedmiarom. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji ilościowych i dokonania ewentualnych korekt.

5. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w dokumentacji projektowej muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy.

6. Wymienione z nazwy materiały w projekcie budowlanym, mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych materiałów, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Dopuszcza się technologie i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych, poprzez materiały wymienione z nazwy w niniejszym projekcie.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie zamówień publicznych, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w projekcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania.

8. Jako równoważne, Wykonawca robót może zastosować tylko rozwiązania techniczne i materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, które zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (działającego w imieniu Inwestora). Akceptacja nastąpi na podstawie opisanych próbek materiałów od producentów, po przedstawieniu ich nie później na 15 dni roboczych przez złożeniem zamówienia. Na każdej próbce wykonany zostanie opis, data i podpis Inspektora Nadzoru, potwierdzające akceptację próbki. Bez uzyskania w/w pisemnej akceptacji, zamówienie nie może być realizowane.

9. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, wykazującej możliwość zastosowania i proponowanych zamiennych materiałów rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości, obciążają Wykonawcę. Inwestor ma prawo zażądania rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie m.in. ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, tak aby finalnie przedmiot zamówienia był kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

11. Posługiwanie się wyliczeniami w Przedmiarze robót, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli wyliczenia w Przedmiarze robót są błędne. Wypełniając kosztorysy Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń w Przedmiarze robót z tym, co przedstawiono na rysunkach projektu. Wszelkie niezgodności między opisami i rysunkami projektu oraz wyliczeniami w Przedmiarze robót winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

12. Próbki materiałów wybranych i oferowanych przez Wykonawcę zostaną okazane najpóźniej 20 dni przed złożeniem zamówienia lub wbudowaniem. Bez uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora na próbce zamówienie nie może być realizowane.

Próbki będą archiwizowane i strzeżone do momentu odbioru robót. W przypadku ich zagubienia Wykonawca musi ponownie uzyskać pisemną akceptację Inwestora na podstawie nowych próbek.

Inwestor może dowolnie testować próbki. W przypadku zniszczenia próbka musi być wymieniona na nową na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa

dopuszczenia.

13. Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu;

- sporządzanie dokumentacji "do realizacji", rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub, w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze.

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji;

- świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym;

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić inwentaryzację oraz wszystkie wymiary w projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Inwestora po przedstawieniu ich nie później na 20 dni roboczych przez złożeniem zamówienia.

W innym przypadku Inwestor ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez Inwestora, wyrażonej na podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania proponowanych zamiennych  materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości obciążają Wykonawcę.
3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PZT-01 	Projekt zagospodarowania terenu

PZT-02 	Projekt zagospodarowania terenu – szczegółowe

PZT-P-01 	Przekroje terenowe