Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie

od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Jednostka ewidencyjna | Gmina | obręb | dz. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | golubsko-dobrzyński | 040504_4 | Kowalewo Pomorskie - M | 0002 Kowalewo Pomorskie | 35 |
| 2 |  |  |  | 0003 Kowalewo Pomorskie | 6/2 |
| 3 |  |  |  |  | 6/1 |
| 4 |  |  |  |  | 175 |
| 5 |  |  |  |  | 177/3 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................		.........................      …………………………                                                   (data)		        (podpis)			    (data) 			(podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie

od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Prawo dysponowania gruntem

- Opis techniczny

- Wykaz dróg, zjazdów, peronów

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Przekroje normalne

- STWiORB

- TOR

- SOR

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie

od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Parametry techniczne

  - Projektowana konstrukcja nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW554 na odc. Kowalewo Pomorskie, od km 5+700 do km 7+680, dł. 1,980 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, skrzyżowań drogi i peronów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczynią się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- zieleń drogowa,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych).

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie toruńskim, na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW554 na odc. Kowalewo Pomorskie, od km 5+700 do km 7+680, dł. 1,980 km. Kategoria ruchu – jezdnia KR3, skrzyżowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, miejscami podbudowa z bruku, szer. 6,00 – 6,50 m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej jest niezadowalający. Pobocza ziemne są zaniżone lub zawyżone, a rowy przydrożne są zamulone lub ich brak.

W stanie istniejącym wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy do obsługi terenów przyległych, chodniki. Równolegle do drogi (strona prawa) biegnie droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej.

  - STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweletę projektowanego odcinka należy dostosować do pochyleń podłużnych istniejącej nawierzchni, uwzględniając frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW554 warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni. Początek, koniec oraz przekrój uliczny odcinków należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu uwzględniają również rzędne zjazdów oraz istniejące zagospodarowanie i konfigurację terenu przyległego.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 4 cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy).

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW554 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Parametry techniczne

DW554:

|  | kategoria ruchu | - KR3 |
| --- | --- | --- |
|  | długość odcinka | - 1,980 km |
|  | klasa techniczna | - G |
|  | prędkość projektowa Vp | - 50 km/h |
|  | liczba jezdni | - 1/2 |
|  | szerokość pasów ruchu | - 2x3,0 m |
|  | szerokość pobocza | - 1,00 m |
|  | obciążenie nawierzchni | - 115kN/oś |

### 3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje się warstwy: wyrównawcze, wiążące 
i ścieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjęto następujące rozwiązania dot. odnowy nawierzchni:

- na odcinkach o przekroju ulicznym założono frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości do 4 cm i odnowa nawierzchni jezdni zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, uzupełnienie ubytków lub naprawę istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie odnowa nawierzchni jezdni drogi DW554 warstw zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- przed odnową nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej należy ułożyć taśmę bitumiczną wzdłuż istniejących krawężników oraz w osi,

- projektuje się odnowę 2 peronów przystankowych o długości 20m każdy, co daje łącznie długość 40m. Perony powstaną w miejscu istniejących przystanków i ziemnych peronów autobusowych.

Konstrukcja nawierzchni (przekrój uliczny w km 5+700 – 6+200, 7+420 – 7+680):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 6,0m

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni (przekrój drogowy):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 6,0m

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja peronu autobusowego:

Kostka brukowa / płytki ostrzegawcze					gr. 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku 						gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe

Regulacja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdu/chodnika z kostki betonowej:

Kostka brukowa (szara)							gr. 8 cm / 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5			gr. 15 cm

Regulacja zjazdu / chodnika z kostki betonowej:

Kostka brukowa szara							gr. 8 cm / 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja na łukach (zabruk w km 5+743,66 – 5+749,47):

Kostka kamienna granitowa nieregularna 15/17 z wypełnieniem

spoin piaskiem kwarcowym na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych

Podsypka cem.-piask. 1: 4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton C16/20				gr. 24 cm

3.5	Pobocza

Pobocze na szerokości. 0,75 m od krawędzi jezdni umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywa i materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał rozbiórkowy z frezowania) wymieszany w proporcji 50/50 gr. minimum 15 cm oraz pobocza na szerokości 0,25m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanką należy zastosować na wszystkich poboczach (drogi głównej, dróg bocznych i zjazdów bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyżowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje się odnowę i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości.

W celu wysokościowego dostosowania nawierzchni zjazdów do przebudowywanej nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić regulację wysokościową zjazdów w niezbędnym zakresie. W przypadku skrzyżowań,  wcięcia  projektuje  się  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego  zgodnie  z istniejącym wyokrągleniem.

Odnośnie zjazdów bitumicznych, projekt zakłada regulację do nowych rzędnych jezdni poprzez odnowę nawierzchni jezdni maksymalnie dwóch warstw bitumicznych (zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji), każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Istniejące zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa – wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji.

Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10cm.

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej. Należy oczyścić wpusty deszczowe oraz odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. W ramach zadania należy zamontować słupki betonowe „PAS DROGOWY”, odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi).

Oznakowanie pionowe i poziome zostało objęte odrębnym opracowaniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Kowalewo Pomorskie

od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km

Wykaz dróg, zjazdów, skrzyżowań

| Lp | km | Strona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+740,19 | SP | zjazd - pętla |
| 2 | 5+801,40 | SP | zjazd - pętla |
| 3 | 5+817,31 | SP | zjazd do budynku |
| 4 | 5+822,66 | SP | zjazd do budynku |
| 5 | 5+828,02 | SL | skrzyżowanie |
| 6 | 5+873,41 | SP | zjazd do budynku |
| 7 | 5+891,60 | SP | zjazd do budynku |
| 8 | 5+896,42 | SP | zjazd do budynku |
| 9 | 5+935,08 | SP | skrzyżowanie |
| 10 | 5+958,34 | SL | miejsce postojowe |
| 11 | 5+978,37 | SP | zjazd do budynku |
| 12 | 5+991 |  | przepust pod drogą |
| 13 | 6+025,20 | SP | zjazd droga |
| 14 | 6+027,64 | SL | zjazd na pole |
| 15 | 6+157,34 | SL | zjazd do budynku |
| 16 | 6+161,51 | SL | zjazd do budynku |
| 17 | 6+202,04 | SL | zjazd do budynku |
| 18 | 6+204,88 | SP | skrzyżowanie |
| 19 | 6+235,81 | SL | zjazd do budynku |
| 20 | 6+256,67 | SL | zjazd do budynku |
| 21 | 6+276,95 | SP | zjazd do marketu |
| 22 | 6+308,60 | SL | zjazd do budynku |
| 23 | 6+312,35 | SL | zjazd do budynku |
| 24 | 6+339,26 | SP | zjazd do budynku |
| 25 | 6+347,38 | SL | zjazd do budynku |
| 26 | 6+354,23 | SL | zjazd do budynku |
| 27 | 6+375,52 | SP | zjazd do budynku |
| 28 | 6+376,30 | SL | zjazd na pole |
| 29 | 6+382,74 | SP | zjazd do budynku |
| 30 | 6+432 |  | przepust pod drogą |
| 31 | 6+490,18 | SL | zjazd do budynku |
| 32 | 6+516,91 | SP | zjazd do budynku |
| 33 | 6+526,26 | SL | zjazd do budynku |
| 34 | 6+531,74 | SP | zjazd do budynku |
| 35 | 6+578,87 | SP | zjazd do budynku |
| 36 | 6+604,76 | SP | zjazd do budynku |
| 37 | 6+615,96 | SP | zjazd do budynku |
| 38 | 6+622,65 | SL | zjazd na pole |
| 39 | 6+682,67 | SL | zjazd do budynku |
| 40 | 6+864,73 | SL | zjazd na pole |
| 41 | 6+882,46 | SL | zjazd do budynku |
| 42 | 6+891,39 | SL | zjazd do budynku |
| 43 | 6+90,34 | SL | zjazd do budynku |
| 44 | 6+917,25 | SL | zjazd do budynku |
| 45 | 6+935,42 | SL | zjazd do budynku |
| 46 | 6+962,68 | SL | zjazd do budynku |
| 47 | 6+980,73 | SP | zjazd do budynku |
| 48 | 7+007,38 | SL | zjazd do budynku |
| 49 | 7+013,40 | SL | zjazd do budynku |
| 50 | 7+031,94 | SL | zjazd do budynku |
| 51 | 7+044,38 | SL | zjazd do budynku |
| 52 | 7+051,34 | SL | zjazd do budynku |
| 53 | 7+066,22 | SL | zjazd |
| 54 | 7+084,7 | SL | zjazd do budynku |
| 55 | 7+094,09 | SL | zjazd do budynku |
| 56 | 7+096,15 | SL | zjazd do budynku |
| 57 | 7+131,26 | SL | zjazd do budynku |
| 58 | 7+162,09 | SL | zjazd do budynku |
| 59 | 7+168,08 | SP | skrzyżowanie |
| 60 | 7+186,66 | SL | zjazd do budynku |
| 61 | 7+226,10 | SL | zjazd do budynku |
| 62 | 7+253,37 | SL | zjazd do budynku |
| 63 | 7+274,65 | SL | zjazd do budynku |
| 64 | 7+307,18 | SL | zjazd do budynku |
| 65 | 7+346,80 | SL | zjazd do budynku |
| 66 | 7+354,51 | SL | zjazd do budynku |
| 67 | 7+394,25 | SL | zjazd do budynku |
| 68 | 7+421,04 | SL | zjazd |
| 69 | 7+422,94 | SP | zjazd |
| 70 | 7+443,39 | SL | zjazd do budynku |
| 71 | 7+457,43 | SL | peron |
| 72 | 7+474,25 | SP | peron |
| 73 | 7+449,23 | SP | zjazd do budynku |
| 74 | 7+493,21 | SP | zjazd do budynku |
| 75 | 7+522,85 | SP | zjazd do budynku |
| 76 | 7+540,68 | SP | zjazd do budynku |
| 77 | 7+559,08 | SP | zjazd do budynku |
| 78 | 7+589,64 | SP | zjazd do budynku |
| 79 | 7+595,93 | SL | skrzyżowanie |
| 80 | 7+629,60 | SP | zjazd do budynku |

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktów wysokościowych

Od km 5+700 do km 7+680 dł. 1,980 km

Lp. 2 Zestawienie skrzyżowań, dróg, zjazdów, peronów

| Lp | km | Strona | Opis | Nawierzchnia | Projektowana | Powierzchnia [m2] | przepust mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+740,19 | SP | zjazd - pętla | bitumiczna | bitumiczna | 64,04 |  |
| 2 | 5+801,40 | SP | zjazd - pętla | bitumiczna | bitumiczna | 40,61 |  |
| 3 | 5+817,31 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 45,83 |  |
| 4 | 5+822,66 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 22,15 |  |
| 5 | 5+828,02 | SL | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | 94,4 |  |
| 6 | 5+873,41 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 7,59 |  |
| 7 | 5+891,60 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 16,09 |  |
| 8 | 5+896,42 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 16,23 |  |
| 9 | 5+935,08 | SP | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | 39,13 |  |
| 10 | 5+958,34 | SL | miejsce postojowe | bitumiczna | bitumiczna | 79,11 |  |
| 11 | 5+978,37 | SP | zjazd do budynku | kostka kamienna | kostka kamienna | 14,93 |  |
| 12 | 5+991 |  | przepust pod drogą |  |  |  |  |
| 13 | 6+025,20 | SP | zjazd droga | kostka betonowa | kostka betonowa | 28,71 |  |
| 14 | 6+027,64 | SL | zjazd na pole | gruntowa | bitumiczna | 41,21 |  |
| 15 | 6+157,34 | SL | zjazd do budynku | beton | bitumiczna | 31,82 | 7 |
| 16 | 6+161,51 | SL | zjazd do budynku | beton | bitumiczna | 33,79 | 7 |
| 17 | 6+202,04 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 31,51 | 10 |
| 18 | 6+204,88 | SP | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | 75,05 |  |
| 19 | 6+235,81 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 30,7 | 10 |
| 20 | 6+256,67 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 17,12 | 10 |
| 21 | 6+276,95 | SP | zjazd do marketu | kostka betonowa | kostka betonowa | 37,64 |  |
| 22 | 6+308,60 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 21,29 | 7 |
| 23 | 6+312,35 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 18,56 | 7 |
| 24 | 6+339,26 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 14,67 | 10 |
| 25 | 6+347,38 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 19,24 | 10 |
| 26 | 6+354,23 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 27,6 | 10 |
| 27 | 6+375,52 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 15,32 | 10 |
| 28 | 6+376,30 | SL | zjazd na pole | gruntowa | bitumiczna | 33,34 | 10 |
| 29 | 6+382,74 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 16,11 | 10 |
| 30 | 6+432 |  | przepust pod drogą |  |  |  |  |
| 31 | 6+490,18 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 27,43 | 10 |
| 32 | 6+516,91 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 14,61 |  |
| 33 | 6+526,26 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 15,32 | 10 |
| 34 | 6+531,74 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 19,41 |  |
| 35 | 6+578,87 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 18,57 |  |
| 36 | 6+604,76 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 16,74 |  |
| 37 | 6+615,96 | SP | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 16,36 |  |
| 38 | 6+622,65 | SL | zjazd na pole | gruntowa | bitumiczna | 30,14 | 10 |
| 39 | 6+682,67 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 30,91 | 10 |
| 40 | 6+864,73 | SL | zjazd na pole | gruntowa | bitumiczna | 25,45 | 10 |
| 41 | 6+882,46 | SL | zjazd do budynku | bitumiczna | bitumiczna | 22,59 | 10 |
| 42 | 6+891,39 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 26,1 | 10 |
| 43 | 6+90,34 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 22,06 | 10 |
| 44 | 6+917,25 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 13,71 | 8 |
| 45 | 6+935,42 | SL | zjazd do budynku | bitumiczna | bitumiczna | 26,74 | 10 |
| 46 | 6+962,68 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 35,89 | 10 |
| 47 | 6+980,73 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 31,71 |  |
| 48 | 7+007,38 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 31,46 | 10 |
| 49 | 7+013,40 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 23,84 | 10 |
| 50 | 7+031,94 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 24,71 | 10 |
| 51 | 7+044,38 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 22,6 | 15 |
| 52 | 7+051,34 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 33,35 | 15 |
| 53 | 7+066,22 | SL | zjazd | gruntowa | bitumiczna | 21,46 | 10 |
| 54 | 7+084,7 | SL | zjazd do budynku | beton | bitumiczna | 25,65 | 10 |
| 55 | 7+094,09 | SL | zjazd do budynku | beton | bitumiczna | 11,42 | 5 |
| 56 | 7+096,15 | SL | zjazd do budynku | beton | bitumiczna | 17,91 | 5 |
| 57 | 7+131,26 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 31,66 | 10 |
| 58 | 7+162,09 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 33,34 | 10 |
| 59 | 7+168,08 | SP | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | 65,63 |  |
| 60 | 7+186,66 | SL | zjazd do budynku | bitumiczna | bitumiczna | 34,09 | 20 |
| 61 | 7+226,10 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 37,54 | 10 |
| 62 | 7+253,37 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 24,05 | 10 |
| 63 | 7+274,65 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 27,37 | 10 |
| 64 | 7+307,18 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 16,13 | 10 |
| 65 | 7+346,80 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 23,25 | 10 |
| 66 | 7+354,51 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 27,68 | 12 |
| 67 | 7+394,25 | SL | zjazd do budynku | gruntowa | bitumiczna | 25,59 | 12 |
| 68 | 7+421,04 | SL | zjazd | kostka betonowa | kostka betonowa | 22,45 |  |
| 69 | 7+422,94 | SP | zjazd | kostka betonowa | kostka betonowa | 31,91 |  |
| 70 | 7+443,39 | SL | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 13,32 |  |
| 71 | 7+457,43 | SL | peron | gruntowa | kostka betonowa | 40 |  |
| 72 | 7+474,25 | SP | peron | gruntowa | kostka betonowa | 40 |  |
| 73 | 7+449,23 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 7,26 |  |
| 74 | 7+493,21 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 9,08 |  |
| 75 | 7+522,85 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 8,87 |  |
| 76 | 7+540,68 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 10,25 |  |
| 77 | 7+559,08 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 8,94 |  |
| 78 | 7+589,64 | SP | zjazd do budynku | bitumiczna | bitumiczna | 25 |  |
| 79 | 7+595,93 | SL | skrzyżowanie | bitumiczna | bitumiczna | 34,24 |  |
| 80 | 7+629,60 | SP | zjazd do budynku | kostka betonowa | kostka betonowa | 14,31 |  |

Lp. 3 Zestawienie przepustów pod drogą

| Lp | Lokalizacja | Wymiary przepustu [m] | Długość [m] | Materiał | Projektowane czynności naprawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+991 | Przepust drogowy < 1,5m | 25,00 | Żelbetowo rurowy | przepust zamulony - do czyszczenia umocnienie ścianek czołowych brukiem na zaprawie |
| 2 | 6+432 | Przepust drogowy < 1,5m | 17,00 | Żelbetowo rurowy | przepust zamulony - do czyszczenia umocnienie ścianek czołowych brukiem na zaprawie |

Lp. 4 Zestawienie rowów

| Lp. | km | km | strona | ilość mb | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+700 | 7+421 | L | 1 721,00 | rów/skarpa |
| 2 | 6+690 | 7+421 | P | 731,00 | rów/skarpa |
| 3 | 7+499 | 7+566 | L | 67,00 | rów/skarpa |
|  |  |  |  | 2 519,00 |  |