Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie

od km 3+830 do km 5+700 dł. 1,870 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Jednostka ewidencyjna | Gmina | obręb | dz. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | golubsko - dobrzyński | 040504_5 | Kowalewo Pomorskie | 0017 Sierakowo | 39 |
| 2 | golubsko - dobrzyński | 040504_4 | Kowalewo Pomorskie | 0002 Kowalewo Pomorskie | 7 |
| 3 |  |  |  |  | 35 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:					Zatwierdził:

..............................	..............................		.........................     ……………………..                                                    (data)		        (podpis)			    (data) 		(podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie

od km 3+830 do km 5+700 dł. 1,870 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Wykaz dróg, zjazdów, peronów

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:25 000

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Przekroje normalne

- STWiORB

- TOR

- SOR

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie

od km 3+830 do km 5+700 dł. 1,870 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Parametry techniczne

  - Projektowana konstrukcja nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW554 na odc. Sierakowo – Kowalewo Pomorskie, od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, skrzyżowań drogi i peronów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczynią się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- zieleń drogowa,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych).

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie golubsko - dobrzyńskim, na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW554 na odc. Sierakowo – Kowalewo Pomorskie, od km 3+830 do km 5+700, dł. 1,870 km. Kategoria ruchu – jezdnia KR3, skrzyżowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, miejscami podbudowa z bruku, pierwotna szerokość jezdni 6,00 m, w wyniku degradacji krawędzi szer. 5,50 m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej jest niezadowalający. Pobocza ziemne są zaniżone lub zawyżone, a rowy przydrożne są zamulone lub ich brak.

W stanie istniejącym wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy do obsługi terenów przyległych, chodniki oraz gruntowe przystanki autobusowe. Równolegle do drogi (strona lewa) biegnie droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej.

  - STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweletę projektowanego odcinka należy dostosować do pochyleń podłużnych istniejącej nawierzchni, uwzględniając frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW554 warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni. Początek, koniec oraz przekrój uliczny odcinków należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu uwzględniają również rzędne zjazdów oraz istniejące zagospodarowanie i konfigurację terenu przyległego.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy).

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW649 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Parametry techniczne

DW554:

|  | kategoria ruchu | - KR3 |
| --- | --- | --- |
|  | długość odcinka | - 1,870 km |
|  | klasa techniczna | - G |
|  | prędkość projektowa Vp | - 50 km/h |
|  | liczba jezdni | - 1/2 |
|  | szerokość pasów ruchu | - 2x3,0 m |
|  | szerokość pobocza | - 1,00 m |
|  | obciążenie nawierzchni | - 115kN/oś |

### 3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje się warstwy: wyrównawcze, wiążące 
i ścieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjęto następujące rozwiązania dot. odnowy nawierzchni:

- na odcinkach o przekroju ulicznym założono frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości do 4 cm i odnowa nawierzchni jezdni zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, uzupełnienie ubytków lub naprawę istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie odnowa nawierzchni jezdni drogi DW554 warstw zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- przed odnową nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej należy ułożyć taśmę bitumiczną wzdłuż istniejących krawężników oraz w osi,

- z uwagi na zły stan istniejących krawędzi jezdni, w ramach wyrównania istniejącej nawierzchni projektuje się obustronną rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokość około 1,0m oraz odnowę nawierzchni do pełnej szerokości (wg przekrojów konstrukcyjnych).

- projektuje się odnowę 2 peronów przystankowych o długości 20m każdy, co daje łącznie długość 40m. Perony powstaną w miejscu istniejących przystanków i ziemnych peronów autobusowych.

Konstrukcja nawierzchni (przekrój uliczny w km 5+570 – 5+700):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 6,0m

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja nawierzchni (przekrój drogowy):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Remont krawędzi (odnowa krawędzi na szer. 1,0m – obustronna):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 1,0m

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 16 P 35/50		gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5	gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2							gr. 22 cm

Konstrukcja peronu autobusowego:

Kostka brukowa / płytki ostrzegawcze					gr. 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku 						gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe

Regulacja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej:

Kostka brukowa (szara)							gr. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana 0/31,5			gr. 15 cm

Regulacja zjazdu / chodnika z kostki betonowej:

Kostka brukowa szara							gr. 8 cm / 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja na łukach (zabruk w km 4+500 – 4+511):

Kostka kamienna granitowa nieregularna 15/17 z wypełnieniem

spoin piaskiem kwarcowym na bazie żywic epoksydowych dwuskładnikowych

Podsypka cem.-piask. 1: 4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton C16/20				gr. 24 cm

3.5	Pobocza

Pobocze na szerokości. 0,75 m od krawędzi jezdni umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywa i materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał rozbiórkowy z frezowania) wymieszany w proporcji 50/50 gr. minimum 15 cm oraz pobocza na szerokości 0,25m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanką należy zastosować na wszystkich poboczach (drogi głównej, dróg bocznych i zjazdów bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyżowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje się odnowę i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości.

W celu wysokościowego dostosowania nawierzchni zjazdów do przebudowywanej nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić regulację wysokościową zjazdów w niezbędnym zakresie. W przypadku skrzyżowań,  wcięcia  projektuje  się  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego  zgodnie  z istniejącym wyokrągleniem.

Odnośnie zjazdów bitumicznych, projekt zakłada regulację do nowych rzędnych jezdni poprzez odnowę nawierzchni jezdni maksymalnie dwóch warstw bitumicznych (zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji), każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Istniejące zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa – wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji.

Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10cm.

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. W ramach zadania należy zamontować słupki betonowe „PAS DROGOWY”, odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi).

Oznakowanie pionowe i poziome zostało objęte odrębnym opracowaniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW Nr 554 na odc. Sierakowo - Kowalewo Pomorskie

od km 3+830 do km 5+700 dł. 1,870 km

Wykaz dróg, zjazdów, skrzyżowań

| Lp | km | Strona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3+856,24 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 2 | 3+890,02 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 3 | 3+902,18 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 4 | 3+960,39 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 5 | 4+009,38 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 6 | 4+035,46 | SL | skrzyżowanie |
| 7 | 4+035,61 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 8 | 4+062,16 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 9 | 4+077,47 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 10 | 4+128,53 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 11 | 4+140,37 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 12 | 4+218,00 | SL | peron |
| 13 | 4+237,27 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 14 | 4+284,55 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 15 | 4+306,54 | SP | peron |
| 16 | 4+429,15 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 17 | 4+495,87 | SL | skrzyżowanie |
| 18 | 4+650,97 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 19 | 4+694,79 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 20 | 4+718,57 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 21 | 4+798,92 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 22 | 4+97085 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 23 | 5+062,65 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 24 | 5+078,80 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 25 | 5+147,40 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 26 | 5+250,49 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 27 | 5+295,76 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 28 | 5+375,27 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 29 | 5+382,76 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 30 | 5+393,86 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 31 | 5+512,67 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 32 | 5+513,70 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 33 | 5+540,58 | SL | zjazd zwykły, istniejący |
| 34 | 5+545,19 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 35 | 5+587,58 | SP | zjazd zwykły, istniejący |
| 36 | 5+590,19 | SL | zjazd zwykły, istniejący |

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktów wysokościowych

Od km 4+320 do km 6+358 dł. 2,038 km

Lp. 2 Zestawienie skrzyżowań, dróg, zjazdów, peronów

| Lp | km | Strona | Opis | Nawierzchnia istniejąca | Nawierzchnia projektowana | Powierzchnia [m2] | przepust mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3+856,24 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 9,26 | 12 |
| 2 | 3+890,02 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 17,33 | 12 |
| 3 | 3+902,18 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 15,83 | 12 |
| 4 | 3+960,39 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 30,34 | 12 |
| 5 | 4+009,38 | SL | zjazd zwykły, istniejący | bitumiczny | bitumiczna | 0 |  |
| 6 | 4+035,46 | SL | skrzyżowanie | bitumiczny | bitumiczna | 58,46 |  |
| 7 | 4+035,61 | SP | zjazd zwykły, istniejący | bitumiczny | bitumiczna | 15,34 |  |
| 8 | 4+062,16 | SL | zjazd zwykły, istniejący | bitumiczny | bitumiczna | 0 |  |
| 9 | 4+077,47 | SL | zjazd zwykły, istniejący | kostka betonowa | kostka betonowa | 13,88 |  |
| 10 | 4+128,53 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 30,31 |  |
| 11 | 4+140,37 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 15,89 |  |
| 12 | 4+218,00 | SL | peron | gruntowa | kostka betonowa | 40 |  |
| 13 | 4+237,27 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 17,63 |  |
| 14 | 4+284,55 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 51,22 |  |
| 15 | 4+306,54 | SP | peron | gruntowa | kostka betonowa | 40 |  |
| 16 | 4+429,15 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 17,43 |  |
| 17 | 4+495,87 | SL | skrzyżowanie | bitumiczny | bitumiczna | 64,5 |  |
| 18 | 4+650,97 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 19,57 | 15 |
| 19 | 4+694,79 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 32,96 |  |
| 20 | 4+718,57 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 60,11 | 20 |
| 21 | 4+798,92 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 20,15 |  |
| 22 | 4+97085 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 23,72 |  |
| 23 | 5+062,65 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 37,42 |  |
| 24 | 5+078,80 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 28,82 | 20 |
| 25 | 5+147,40 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 20,7 | 15 |
| 26 | 5+250,49 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 26,27 | 15 |
| 27 | 5+295,76 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 29,41 | 20 |
| 28 | 5+375,27 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 20,59 |  |
| 29 | 5+382,76 | SL | zjazd zwykły, istniejący | bitumiczny | bitumiczna | 23,31 |  |
| 30 | 5+393,86 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 31,18 | 20 |
| 31 | 5+512,67 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 20,79 |  |
| 32 | 5+513,70 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 26,94 |  |
| 33 | 5+540,58 | SL | zjazd zwykły, istniejący | kostka betonowa | kostka betonowa | 37,89 |  |
| 34 | 5+545,19 | SP | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 30,87 |  |
| 35 | 5+587,58 | SP | zjazd zwykły, istniejący | kostka betonowa | kostka betonowa | 15,44 |  |
| 36 | 5+590,19 | SL | zjazd zwykły, istniejący | gruntowa | bitumiczna | 29,31 |  |

Lp. 3 Zestawienie przepustów pod drogą

| Lp | Lokalizacja | Wymiary przepustu [m] | Długość [m] | Materiał | Projektowane czynności naprawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+304,39 | - | 17,00 | - | przepust zamulony - do czyszczenia umocnienie ścianek czołowych brukiem na zaprawie |

Lp. 4 Zestawienie rowów

| Lp. | km | km | strona | ilość mb | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3+830 | 3+960 | L | 130,00 | rów/skarpa |
| 2 | 3+902 | 3+960 | P | 58,00 | rów/skarpa |
| 3 | 4+060 | 5+450 | P | 1 390,00 | rów/skarpa |
| 4 | 4+077 | 5+450 | L | 1 373,00 | rów/skarpa |
| 5 | 5+595 | 5+645 | L | 50,00 | rów/skarpa |
| 6 | 5+590 | 5+645 | P | 55,00 | rów/skarpa |
|  |  |  |  | 3 056,00 |  |