Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0402/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont polegający na wymianie opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenta nr 9

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania remontu polegającego na wymianie opraw oświetleniowych w budynku Domu Studenta nr 9.

Zakres robót:

Wymiana lamp oświetleniowych w Domu Studenta nr 9, obejmuje: 5 korytarzy, 2 klatki schodowe, 2 pralnie, 4 kuchnie.

Ilości - korytarze i klatki schodowe:

- 52 oprawy z modułem awaryjnym 1 godzinnym z autotestem wymiary oprawy 60/30 cm;

- 39 opraw zwykłych wymiary oprawy 60/30 cm

Ilości - kuchnie:

- 8 opraw wymiary 60/30 cm

Ilości pralnie

- 4 oprawy IP54 wymiary 60/30 cm

Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Wymagania dotyczące lamp:

Lampy z modułem awaryjnym o strumieniu świetlnym -2000-2200lm, awaryjny strumień świetlny opraw 500-510lm, temperatura barwowa 2800-3000K, moc oprawy 30-33W Czas ładowania akumulatora do 24h, czas pracy awaryjnej nie mniej niż 1h, wymiary 300x600x40mm

Lampy bez modułu o strumieniu świetlnym -2000-2200lm,  temperatura barwowa 2800-3000K, moc oprawy 30-33W, wymiary 300x600x40mm.

Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Materiały oraz kolorystyka zostanie ustalona z użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem robót.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Paweł Wiśniewski  tel. 661 908 098  lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

Należy uwzględnić że prace będą wykonywane w czynnym/ zamieszkałym obiekcie.