## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przyszkolnej hali sportowej w konstrukcji drewna klejonego z boiskiem wielofunkcyjnym wewnętrznym, zewnętrznego zaplecza sanitarno-szatniowego i kotłowni na olej opałowy w formie kontenerów z wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. Lokalizacja inwestycji to teren Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko, dz. nr 27/2 obręb Nowe Miasto, jednostka ewidencyjna Kłodzko – miasto. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wykonawstwa robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wymiary hali sportowej to max. 32,5m x 20m i wysokości około 10m. Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska.

Niniejszy opis stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wszelkie prace projektowe oraz budowlano – montażowe, przeprowadzenia szkolenia właścicieli obiektów, w zakresie bezpiecznego użytkowania.

Oferta dostarczona przez Oferentów powinna być zgodna z niniejszym Opisem. Oferta powinna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania hali namiotowej.

### Zakres prac

Zakres prac wymaganych od wykonawcy hali sportowej wyłonionego w trakcie przetargu:

- Inwentaryzacja faktycznego stanu technicznego terenu, na którym ma zostać posadowiona hala namiotowa, zaplecze sanitarno-szatniowe i kotłownia oraz istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i deszczowej,

- wykonanie mapy do celów projektowych,

- sprawdzenie możliwości podłączenia do istniejących instalacji lub wystąpienie o wydanie nowych warunków technicznych na media,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie – projektu architektoniczno-budowlanego,

- wykonanie wielobranżowego projektu technicznego wraz z projektem wykonawczym,

- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód, zatwierdzeń wynikających z przepisów prawa, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów,

- realizacja robót budowlano – montażowych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną dokumentację projektową,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie stosownego oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- przeszkoleniu personelu Zamawiającego oraz przyszłych użytkowników hali sportowej w zakresie bezpiecznej obsługi, konserwacji i eksploatacji.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu prawidłowe wykonanie hali sportowej w lokalizacji wskazanej w punkcie 1 zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Projektowana hala sportowa zlokalizowana będzie na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko, dz. nr 27/2 obręb Nowe Miasto, jednostka ewidencyjna Kłodzko – miasto. Działka jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Kłodzko w jej granicach administracyjnych. Działka objęta opracowaniem posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Projektowana hala ma być wykonana pomiędzy budynkami szkoły na miejscu istniejącego boiska asfaltowego i trybun betonowych na terenie o znacznej różnicy wysokości. Działka posiada następujące uzbrojenie terenu: przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Na istniejącym terenie przewiduje się budowę: boiska, mobilnej sceny, łukowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym, w której znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewczyn, szatnie i sanitariaty dla chłopców, łazienka dla niepełnosprawnych, strzelnica/pomieszczenie wraz z sanitariatem dla trenera oraz magazyn.

Hala będzie wyposażona w mobilną strzelnicę laserową na min. 4 stanowiska strzeleckie oraz w mobilną scenę, rozkładaną na wykładzinie ochronnej. Instalacje mają być możliwe do rozkładania i instalowania na samej hali na czas prowadzenia zajęć.

W związku z planowanymi robotami należy przewidzieć rozbiórkę lub przebudowę wszystkich elementów zagospodarowania terenu kolidującego z budową hali sportowej, zaplecza sanitarno – szatniowego, kotłowni jak również uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Hala Sportowa

Hala sportowa o wymiarach 32,5 x 20m, z dachem łukowym w konstrukcji z drewna klejonego.

Powierzchnia użytkowa hali sportowe 650m2.

Na hali sportowej należy przewidzieć boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, mobilna 4 stanowiskową strzelnicę laserową, mobilną scenę, trybuny i ławki, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

Wzdłuż dłuższego boku hali należy przewidzieć rozsuwane żaluzje umożliwiające przewietrzanie hali w sposób naturalny. Żaluzje zabezpieczone piłko chwytami.

Wysokość pomieszczenia od spodu konstrukcji nośnej w szczycie hali sportowej w najwyższym punkcie powinna wynosić min. 10,30m.

Elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki przewidzieć jako elementy demontowalne.

Wejście do hali sportowej powinno prowadzić z komunikacji ogólnej lub z zaplecza sanitarno – szatniowego.

Pokrycie hali wykonać z podwójnej powłoki PVC zgrzewanej mechanicznie. Powłoka zewnętrzna z PVC w kolorze jasnym. Powłokę hali przewidzieć jako powłokę PVC przepuszczającą światło celem doświetlenia wnętrza hali światłem naturalnym. Powłoka PVC powinna być odporna na działanie promieni UV. Poszycie hali wykonane z podwójnej membrany, pomiędzy które wtłaczane jest powietrze w sposób ciągły. W momencie ogrzewania powłoki, w przestrzeń pomiędzy powłokami wtłaczane jest ciepłe powietrze co zapewnia odpowiednią izolację termiczną.

Wymagania techniczne warstwy wewnętrznej powłoki:

- gramatura: 500gr/m2 (+/- 10%)

- wytrzymałość na rozciąganie:

- osnowa min. 2500 N/5cm

- wątek min. 2500 N/5cm

- odporność na rozdarcie:

- osnowa min. 300 N

- wątek min. 250 N

- średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka wewnętrzna/powłoka wewnętrzna):

- min. 3000 N/50mm

Wymagania techniczne warstwy zewnętrznej powłoki:

- gramatura: 700 gr/m2 (+/- 10%)

- wytrzymałość na rozciąganie:

- osnowa min. 3000 N/5cm

- wątek min. 3000 N/5cm

- odporność na rozdarcie:

- osnowa: min. 300 N

- wątek: min. 300 N

- średnia siła zrywania zgrzewu (powłoka zewnętrzna/powłoka zewnętrzna):

- min. 3700 N/50mm

Dodatkowo na poszycie dachu hali poza parametrami dla powłoki wewnętrznej i zewnętrznej określonymi powyżej należy zastosować powłoki w kolorze jasnym o podwyższonej transluteczności tj. systemu powłok (warstwy zewnętrznej powłoki i warstwy wewnętrznej powłoki) przy długości fali 550 nm:

- min. 20%

- Zaplecze Sanitarno – Szatniowe

Przyjmuje się, że równocześnie na boisku wielofunkcyjnym będzie przebywać do max. 30 osób. Należy zaprojektować zespoły szatniowe tak, aby równocześnie mogło z każdego z nich korzystać 15 osób. Przy każdym zespole szatniowym przewidzieć węzeł sanitarny z umywalką, WC i natryskiem. Dostęp do węzła sanitarnego bezpośrednio z pomieszczenia szatniowego.

## Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania Ogólne

Wykonawca opracuje a Zamawiający zatwierdzi dokumentację projektową na podstawie, której Zamawiający uzyska prawomocne pozwolenie na budowę stanowiące podstawę  realizacji robót budowlano – montażowych przez Wykonawcę.

Wyroby  stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania,  spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji; stosowane materiały i urządzenia oraz ich zgodność z dokumentacją projektową; sposób wykonywania robót budowlanych pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową.

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności – Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową. Wymagane przepisami prawa i umową ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz uzyskanie aktualnych map do celów projektowych oraz innych materiałów niezbędnych dla realizacji zamówienia w zakresie wynikającym z umowy i wymaganych przepisami prawa leżą po stronie Wykonawcy.

- Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). i z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1609 z późn.zm.) oraz rozporządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków. Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i wykonania Robót.

Projekt musi być sporządzony zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, odnośnymi normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenie zgodne z wymogami prawa budowlanego.

Zamawiający wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczeń i przynależność do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Projekt musi podlegać sprawdzeniu przez osoby posiadające w/w wymagane uprawnienia i przynależność o odpowiednich organizacji samorządu zawodowego.

W skład kompletnej dokumentacji projektowej winny wchodzić opracowanie i uzyskanie:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

- opracowanie projektu architektoniczno- budowlanego hali sportowej w konstrukcji z drewna klejonego wraz z  zapleczem sanitarno – szatniowym zlokalizowanym obok hali,

- opracowania wielobranżowego projektu technicznego oraz wykonawczego hali sportowej w konstrukcji z drewna klejonego z zapleczem   snitarno – szatniowym, w której znajdują się szatnie i sanitariaty dla dziewczyn, szatnie i sanitariaty dla chłopców, łazienka dla niepełnosprawnych, pokój dla trenera/strzelnica wraz z sanitariatem oraz magazyn,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych,

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

- Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej (odbiorowej)

Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym:

- projekt techniczny z uwzględnieniem powadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty itp. na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,

- dokument gwarancyjny wystawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dokumenty gwarancyjne producentów wraz z instrukcjami użytkowania,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania, robót zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami,

- oryginał dziennika budowy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,

- instrukcja eksploatacji obiektu wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi obiektu,

- oznakowanie p.poż. obiektu,

- dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urządzeń, jeśli takie są wymagane,

- pozwolenie na użytkowanie.

- Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych

Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji robót budowlano – montażowych:

- wyroby  stosowane w trakcie wykonywania robót mają być dopuszczone do stosowania,  spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz norm europejskich lub krajowych, a Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania oraz wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót,

- elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno- prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze,

- elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych dostawców-producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, wykonawczymi i technicznymi, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik Budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót zasadniczych,

- wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego we wszystkich branżach podczas realizacji robót budowlanych. Szczególnej kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności cieplnej,

- obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art. 20),

- wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dokona zgłoszenia kierownika budowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy, w ustawowym terminie,

- do kierowania robotami budowlanymi na placu budowy Wykonawca zapewni osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie z Izby Budownictwa,

- wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia,

- wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny,

- w trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,

- niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sąsiadujących z budową,

- ochrona zieleni,

- za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca robót,

- zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie inwestycji,

- w trakcie realizacji budowy należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z ochroną drzew na placach budowy, tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

- po zakończeniu prac i przed odbiorem końcowym Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, jak również zagospodarować powstałe podczas prowadzenia robót odpady  zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami).

- Dla celów organizacji zaplecza budowy należy przyjąć tereny należące do Zespołu Szkół Technicznych na terenie budowy. Wskazana jest wizja lokalna w celu określenia dokładnego miejsca zaplecza budowy

- wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia dla wszystkich materiałów, urządzeń i pozostałych elementów przed ich wbudowaniem od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru karty materiałowe na materiały, urządzenia i pozostałe elementy przeznaczone do wbudowania/zainstalowania, przy czym odpowiednio Zamawiający lub Inspektor Nadzoru zobowiązani są do akceptacji lub braku akceptacji wraz z uzasadnieniem przedstawionych przez Wykonawcę kart materiałowych w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na otrzymaną kartę materiałową powyżej 7 dni uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

- Zakres robót budowlanych

Zamawiający wymaga wykonania m. in. następujących robót budowlanych:

- wykonanie robót ziemnych,

- rozbiórka boiska, trybun betonowych, ogrodzenia itp. niezbędnych do wykonania zadania (jeżeli jest to konieczne do wykonania całego przedsięwzięcia),

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych zaplecza,

- wykonanie konstrukcji nośnej dachu hali sportowej w konstrukcji drewna klejonego,

- kompleksowe wykonanie zaplecza sanitarno – szatniowego (w tym wykonanie: poszycia dachowego wraz z niezbędnymi izolacjami, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, okien zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg wraz z posadzkami, izolacji termicznej ścian, elewacji, ścian działowych, wykończenie powierzchni zgodnie z projektem),

- wykonanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

- wykonanie opaski drenażowej dookoła obiektu hali,

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, jeżeli jest wymagane

- wyposażenie obiektu w niezbędne przyrządy pozwalające korzystać́ z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- realizacja prac, niezbędnych do wykonania zadania.

## Odbiory

### Odbiór częściowy dokumentacji projektowej

Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa podlega odbiorowi częściowemu i akceptacji przez Zamawiającego. Do prac montażowych możliwe jest przystąpienie wyłącznie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.

### Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą,

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- uzyskane pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku, gdy według komisji, roboty będą dotknięte wadami istotnymi, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Do ponownego odbioru końcowego robót będzie można przystąpić po usunięciu w/w wad.

## Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego