Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sępoleński | Więcbork | Borzyszkowo | 51; 52; 57 |
| 2 | sępoleński | Więcbork | Górowatki | 35; 76 |
| 3 | sępoleński | Więcbork | Runowo Krajeńskie | 319/1 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zweryfikował:

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		        (podpis)					(data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Mapa ewidencyjna gruntów

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:1000

- Przekroje normalne w skali 1:50, 1:100

- Wykaz peronów, dróg, skrzyżowań i zjazdów

- Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego

- Przedmiar robót

- Karty otworu geotechnicznego

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Konstrukcje nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi, zjazdy, skrzyżowania

  - Perony

  - Przepusty

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

  - Projektowana zieleń

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, dróg, skrzyżowań, remontem przepustów, chodnika i budową 4 peronów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczyni się do przywrócenia równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:1000,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odnowę istniejących dróg - skrzyżowania

- remont istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,

- budowa 4 peronów,

- remont 13 przepustów,

- remont chodników,

- montaż nowych barier sprężystych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych),

- remont głęboki poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sępoleńskim, na terenie gminy Więcbork, w ciągu drogi wojewódzkiej DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km. Kategoria ruchu - jezdnia KR3, zjazdy KR1.

W stanie pierwotnym droga posiadała jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej szer. 6,60m ÷ 8,80m na łukach. Z biegiem lat krawędzie jezdni uległy wykruszeniu – degradacji co sprawiło, że obecnie jezdnia ma 5,30 ÷ 8,80m szerokości. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. W ubiegłym latach wykonywane na niej były odcinkowo powierzchniowe utrwalenia, które przedłużały jej żywotność. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Chodniki posiadają zaniżenia i nierówności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są często pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, bitumiczne do przyległych nieruchomości, drogi podporządkowane (skrzyżowania), 4 perony. Pod drogą znajduje się 13 przepustów, w tym jeden uszkodzony. Pobocza drogi są w większości pozawyżane i kwalifikują się do ścięcia.

3. 	STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 2-4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym (na zjazdach bitumicznych) należy zachować spadki istniejące 2-4%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego 
i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 20 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW242 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 2-4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 6-4 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Konstrukcje nawierzchni

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni jezdni:

3.3.1. Nawierzchnia	DW242:

a)  od km 2+550 do km 4+810

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

od km 4+810 do km 8+211

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa wyrównawcza AC16W 35/50 w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia drogi.

b) konstrukcja remontu cząstkowego głębokiego poprzez wymianę konstrukcji nawierzchni drogi:

w-wa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 wg WT-2 gr. 4cm

w-wa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 - gr. 5 cm(jezdnia)

geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50 gr. 7 cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm,

w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 22cm,

w-wa ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 20cm,

rozebranie istniejącej nawierzchni z korytowaniem śr. gr. 69cm i transportem urobku na odległość do 4km, samoch. samowyładowczymi,

frezowanie istniejącej nawierzchni, gr. 8 cm z wywozem destruktu na plac składowy Wykonawcy (destrukt jest własnością Zamawiającego).

c) konstrukcja remontu cząstkowego:

frezowanie istniejącej nawierzchni,

oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni,

ułożenie w-wy wiążącej z AC16W 35/50 – gr. warstwy 4 cm,

d)  konstrukcja remontu cząstkowego miejsca po uszkodzonej nawierzchni po karpinach:

wzmocnienie podłoża z warstwy gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 30cm,

w-wa podbudowy pomocniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 35/50  – 8 cm,

3.3.2. 	Zjazdy

a) konstrukcja

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

b) zjazd z nowej kostki

nawierzchnia z nowej kostki betonowej gr. 8 cm fazowej koloru grafitowego (nowa),

podsypka gr. 4cm,

beton C8/10 gr. 10cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejąca nawierzchnia,

3.3.3. 	Drogi bitumiczne (włączenie do drogi wojewódzkiej - skrzyżowania):

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

istniejące podłoże

3.3.4.  Drogi gruntowe:

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S  50/70 gr. 4cm,

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 4cm,

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 20cm,

w-wa odsączająca z piasku gr. 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.5.   Perony:

betonowa kostka brukowa koloru szarego (nowa) - gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.6.	Schody:

Remont istniejących schodów z obrzeży i kostki betonowej szarej - cegiełka 6 cm, obrzeże 8x30x100.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.7. 	Chodnik:

remont chodnika z wymianą krawężnika, obrzeży i kostki brukowej betonowej fazowanej kolor szary gr. 6 w lokalizacjach: od km 2+580 do km 2+635 str. L, od km 2+620 do km 2+875 str. P, od km 4+625 do km 4+690 str. L.

budowa nowego chodnika z krawężnikami, obrzeżami, kostką brukową betonową fazowaną koloru szarego gr. 6 w lokalizacjach: od km 4+690 do km 4+740 str. L i od km 4+715 do km 4+780 str. P.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki ostrzegawcze oraz kierunkowe – o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z betonu o grubości 8 cm.

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

w-wa odsączająca z piasku gr 10cm,

istniejące podłoże gruntowe

3.3.6. Wyspa z zabrukiem i kostki brukowej betonowej fazowanej kol czerwony:

nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm,

nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm fazowej koloru czerwonego na podsypce cem. piaskowej gr. 4cm,

podbudowa z chudego betonu gr. 10cm (C8/10),

podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego C90/3 0/31,5 gr. 15cm,

warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

istniejące podłoże gruntowe

3.4	Pobocza

Planuje się wykonanie wzdłuż całego odcinka mechanicznej ścinki (korytowania) poboczy gruntowych na szer. 1,25m z załadunkiem i odwozem materiału.

Na całości opracowania przyjęto obustronne pobocza o szerokości 1,25m, w tym:

- na szer. 1,00m: ulepszenie pobocza warstwą z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (kruszywa łamanego - materiał Wykonawcy) z materiałem z frezowania w stosunku 50/50 po obu stronach jezdni gr. 12cm po zagęszczeniu,

- na szer. 0,25m: uzupełnienie pobocza warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz 
z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- na szer. 1,25m uzupełnienie pobocza ziemią z wykopu rowów na średnią gr. 10cm po zagęszczeniu.

- na 1 łuku wewnętrznym należy ustawić opornik 12x25x100 na ławie betonowej z betonu C12/15

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami.

Na odcinkach drogi przebiegających w nasypach należy wykonać poszerzenia skarp nasypów poprzez formowanie i zagęszczenie wbudowanego gruntu, na odcinkach barier sprężystych łącznie z  umocnieniem skarp nasypów i wykopów.

3.5	Drogi i zjazdy

W ramach opracowania nie projektuje się budowy nowych skrzyżowań. Istniejące drogi należy dostosować wysokościowo do nawierzchni DW.

W ramach zadania przewiduje się remont i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości, dróg wewnętrznych oraz budowę nowych zjazdów w lokalizacjach w km 3+364 str. P, w km 3+369 str. L, w km 3+440 str. L, w km 3+600 str. P, w km 3+865 str. P, w km 4+507 str. P, w km 6+683 str. P, w km 6+858 str. P, w km 7+093 str. P. Należy rozebrać istniejące zjazdy łącznie z rurami przepustowymi i w ich miejscu odtworzyć zjazdy i przepusty z nowych materiałów – rura PEHD.

3.6	Perony

W ramach zadania – budowa 4 peronów autobusowych o długości 20m każdy, co daje łącznie długość 80m w lokalizacjach: w km 4+555 str. P, w km 4+614 str. L , w km 6+730 str. L, w km 6+770 str. P. Perony powstaną w miejscu istniejących peronów ziemnych poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej szarej gr. 6cm obramowanej obrzeżami betonowymi.

Perony o następujących parametrach:

- długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;

- szerokość peronu przy jezdni – 2,00 m;

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 od strony najazdowej zastosować krawężnik skośny na ławie z betonu C12/15, z pozostałych stron obrzeżem 8x30x100 na ławie betonowej C12/15,

- peron odsunięty od krawędzi jezdni 0,50m

Pod trzema peronami należy ułożyć  rury PEHD Ø400 ze ściankami - zabruk.

3.7	  Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Pod remontowanymi zjazdami należy wymienić przepusty rurowe o średnicy 400mm PEHD. Wloty i wyloty przepustów należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Odwodnienie drogi w m. Borzyszkowo odbywać się będzie jak dotychczas do istniejących wpustów deszczowych, które należy wyregulować. Na łukach wewnętrznym należy: ustawić korytka trójkątne z odprowadzeniem wód poprzez korytka trapezowe na ławie betonowej z betonu C12/15 oraz wylot należy umocnić kamieniami zatopionymi w betonie cementowym C12/15. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8 Przepusty pod jezdnią

Remont obejmuje naprawę 13 przepustów. Zakres robót obejmuje oczyszczenie z namułu,                  w 11 przypadkach jest konieczność wymiany rury po 1 m z prawej i lewej strony

. Wymienione przepusty należy zakończyć ściankami czołowe (prefabrykaty) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, (Ø 400 5 szt. i Ø 600 6 szt.) wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza. W 2 kolejnych przypadkach zakres robót obejmuje rozbiórkę ścianek czołowych (parapetów), wykonanie deskowania do ścianek czołowych przepustu, przygotowanie i montaż zbrojenia Ø12 i uzupełnienie betonem klasy C20/25 oraz wykonanie zabruków z kamienia polnego osadzonego w betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza.

Na jednym z przepustów należy wymienić rurę na nową PEHD Ø600 o dł. 12m, z wykonaniem ścianek czołowych (prefabrykowanych) z klasą wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, o wymiarach 200x150x25, Ø 600 wraz z wykonaniem zabruków z kamienia polnego osadzonego na betonie C12/15 o gr. 10cm do wysokości pobocza

3.9    Wyspa

Remont wyspy z zabrukiem kostki granitowej 9/11 cm, odtworzeniem warstw konstrukcyjnych, wymiana krawężników drogowych 15x30x100.

3.10 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne. W ramach zadania należy dodatkowo  wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

3.11 Projektowana zieleń

W ramach robót przygotowawczych należy zdjąć humus gr. ok 5cm i złożyć na placu składowym. Inwestor oceni jego przydatność do dalszego użycia. Nadmiar lub całość Wykonawca robót zagospodaruje we własnym zakresie. Przewiduje się karczowanie karpin, zasypaniem ziemią i zagęszczeniem, oraz wycinkę krzaków rosnących w skupiskach o powierzchni do 25m.

Przewiduje się również nasadzenia drzew liściastych gatunków rodzimych (dąb bezszypułkowy) – wysokości min. 160cm o obwodach pni mierzonych na wysokości 100cm min. 10/12cm z całkowitą zaprawą dołów, palikowaniem (3 paliki do jednego drzewa) i pielęgnacją w okresie gwarancji.

Paliki do sadzonek toczone o średnicy min. 5 cm. Długość palików winna być dostosowana do formy nasadzeń, o wysokości min. 3,0m (min. 2,5 m ponad gruntem, min. 0,5 m w gruncie).  Mocowanie sadzonek w sposób nie uszkadzający kory drzew (taśmy o szerokości min. 1,0 cm wykonane z materiałów nie ulegających zniszczeniu w czasie zmiennych warunków atmosferycznych). Paliki impregnowane przynajmniej na długości umieszczenia w gruncie tj.min. 50 cm. Jeden koniec palika powinien być ostro zaciosany i zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin.

Sadzonki należy ochraniać specjalnymi osłonami przeciw zgryzaniu zwierząt.

Dodatkowo przewiduje się pielęgnację drzew związaną z:

- podkrzesywaniem drzew w celu uzyskania skrajni drogowej (usunięciem gałęzi ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Ireneusz Klofczyński

Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 242 na odc. Runowo – granica woj., zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne – w osi jezdni gładkie, na krawędzi jezdni strukturalne.

Opracował:

Wykaz dróg skrzyżowania, zjazdów i peronów

| L.p. | Droga/zjazd/inne | Kilometraż | Strona | Przepust | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Rodzaj projektowanej nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | droga | 2+590 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 2. | zjazd | 2+719 | P |  | kostka | kostka |
| 3. | zjazd | 2+853 | P |  | kostka | kostka |
| 4. | skrzyżowanie | 2+888 | L |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 5. | zjazd | 2+969 | P |  | kostka | kostka |
| 6. | zjazd | 3+009 | P |  | kostka | kostka |
| 7. | zjazd | 3+009 | L |  | kostka | kostka |
| 8. | zjazd | 3+093 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 9. | zjazd | 3+137 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 10. | droga | 3+140 | L |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 11. | zjazd | 3+364 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 12. | zjazd | 3+369 | L |  | gruntowa | bitumiczna |
| 13. | zjazd | 3+430 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 14. | zjazd | 3+440 | L |  | gruntowa | bitumiczna |
| 15. | zjazd | 3+600 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 16. | zjazd | 3+865 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 17. | zjazd | 4+008 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 18. | zjazd | 4+050 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 19. | zjazd | 4+073 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 20. | zjazd | 4+142 | L |  | gruntowa | bitumiczna |
| 21. | droga | 4+333 | P |  | gruntowa | bitumiczna |
| 22. | zjazd | 4+507 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 23. | peron | 4+555 | P | 24,00 m | gruntowa | kostka |
| 24. | zjazd | 4+595 | L |  | kostka | kostka |
| 25. | peron | 4+614 | L | 24,00 m | gruntowa | kostka |
| 26. | zjazd | 4+655 | P | 14,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 27. | zjazd | 4+697 | L |  | gruntowa | kostka |
| 28. | skrzyżowanie | 4+706 | L |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 29. | skrzyżowanie | 4+716 | L |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 30. | zjazd | 4+737 | P |  | gruntowa | kostka |
| 31. | skrzyżowanie | 4+782 | P |  | bruk | bitumiczna |
| 32. | skrzyżowanie | 4+840 | P |  | bitumiczna | bitumiczna |
| 33. | zjazd | 4+898 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 34. | zjazd | 5+102 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 35. | zjazd | 5+256 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 36. | zjazd | 5+510 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 37. | zjazd | 5+510 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 38. | zjazd | 5+931 | P | 14,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 39. | zjazd | 5+957 | L | 14,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 40. | zjazd | 6+238 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 41. | zjazd | 6+304 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 42. | zjazd | 6+339 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 43. | zjazd | 6+601 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 44. | zjazd | 6+601 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 45. | zjazd | 6+683 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 46. | peron | 6+730 | L | 24,00 m | gruntowa | kostka |
| 47. | skrzyżowanie | 6+750 | L | 24,00 m | jumbo | bitumiczna |
| 48. | skrzyżowanie | 6+750 | P | 24,00 m | jumbo | bitumiczna |
| 49. | figurka | 6+760 | L | 5,00 m | kostka | kostka |
| 50. | peron | 6+770 | P | 24,00 m | gruntowa | kostka |
| 51. | zjazd | 6+820 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 52. | zjazd | 6+858 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 53. | zjazd | 7+093 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 54. | zjazd | 7+180 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 55. | zjazd | 7+201 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 56. | zjazd | 7+236 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 57. | zjazd | 7+296 | L | 14,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 58. | zjazd | 7+296 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 59. | zjazd | 7+378 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 60. | zjazd | 7+378 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 61. | zjazd | 7+415 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 62. | zjazd | 7+630 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 63. | zjazd | 7+688 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 64. | zjazd | 7+746 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 65. | zjazd | 7+792 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 66. | zjazd | 7+843 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 67. | zjazd | 7+870 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 68. | zjazd | 7+945 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 69. | zjazd | 7+966 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 70. | zjazd | 7+992 | P | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 71. | zjazd | 8+012 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |
| 72. | zjazd | 8+048 | L | 12,00 m | gruntowa | bitumiczna |

Rodzaj opracowania:

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km

Nazwa i adres inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Data opracowania:

....03.2025 r.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Odnowa nawierzchni DW Nr 242 na odc. Runowo – granica woj. od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 2+550 do km 8+211 dł. 5,661 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno gr. od 2 do 4 cm z odwozem

- DW242:

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | szerokość jezdni istniejącej | spadek istn. % |  | Pochylenie | Powierzchnia jezdni istniejącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m] | strona L | strona P |  | [m2] |
| 1. | ŚŁK | 02+550 | 8,8 | -6,20 | 5,90 | jednostronny | 193,75 |
| 2. |  | 02+575 | 6,7 | -3,80 | 3,80 | jednostronny | 161,25 |
| 3. | KŁK | 02+600 | 6,2 | -3,80 | 2,00 | jednostronny | 305,00 |
| 4. |  | 02+650 | 6,0 | -2,70 | -1,60 | daszek | 300,00 |
| 5. |  | 02+700 | 6,0 | -3,20 | -3,70 | daszek | 295,00 |
| 6. |  | 02+750 | 5,8 | -2,90 | -3,10 | daszek | 295,00 |
| 7. |  | 02+800 | 6,0 | -3,00 | -3,60 | daszek | 345,00 |
| 8. | PŁK | 02+850 | 7,8 | 5,90 | -5,20 | jednostronny | 196,25 |
| 9. | ŚŁK | 02+875 | 7,9 | 3,80 | -4,10 | jednostronny | 173,75 |
| 10. | KŁK | 02+900 | 6,0 | -3,90 | 0,60 | jednostronny | 300,00 |
| 11. |  | 02+950 | 6,0 | -2,70 | -3,30 | daszek | 282,50 |
| 12. |  | 03+000 | 5,3 | -4,70 | -3,70 | daszek | 265,00 |
| 13. |  | 03+050 | 5,3 | -4,50 | -4,00 | daszek | 265,00 |
| 14. | PŁK | 03+100 | 5,3 | 1,40 | -3,00 | jednostronny | 277,50 |
| 15. | KŁK | 03+150 | 5,8 | 5,30 | -7,00 | jednostronny | 282,50 |
| 16. |  | 03+200 | 5,5 | -0,50 | -2,20 | daszek | 270,00 |
| 17. |  | 03+250 | 5,3 | -1,30 | -3,80 | daszek | 265,00 |
| 18. |  | 03+300 | 5,3 | -3,50 | -1,50 | daszek | 265,00 |
| 19. |  | 03+350 | 5,3 | -3,20 | -2,30 | daszek | 265,00 |
| 20. |  | 03+400 | 5,3 | -2,80 | -3,70 | daszek | 265,00 |
| 21. |  | 03+450 | 5,3 | -2,20 | -4,50 | daszek | 265,00 |
| 22. |  | 03+500 | 5,3 | -2,40 | -2,90 | daszek | 265,00 |
| 23. |  | 03+550 | 5,3 | -0,80 | -2,80 | daszek | 265,00 |
| 24. |  | 03+600 | 5,3 | -1,80 | -3,00 | daszek | 265,00 |
| 25. |  | 03+650 | 5,3 | -2,70 | -2,70 | daszek | 265,00 |
| 26. |  | 03+700 | 5,3 | -3,00 | -2,10 | daszek | 265,00 |
| 27. |  | 03+750 | 5,3 | -2,50 | -3,00 | daszek | 265,00 |
| 28. |  | 03+800 | 5,3 | -1,20 | -4,20 | daszek | 265,00 |
| 29. |  | 03+850 | 5,3 | -2,40 | -3,80 | daszek | 265,00 |
| 30. |  | 03+900 | 5,3 | -2,10 | -3,50 | daszek | 265,00 |
| 31. |  | 03+950 | 5,3 | -3,10 | -1,90 | daszek | 265,00 |
| 32. |  | 04+000 | 5,3 | -2,80 | -1,40 | daszek | 265,00 |
| 33. |  | 04+050 | 5,3 | -2,40 | -3,50 | daszek | 265,00 |
| 34. |  | 04+100 | 5,3 | -1,10 | -2,70 | daszek | 265,00 |
| 35. |  | 04+150 | 5,3 | -1,90 | -3,10 | daszek | 265,00 |
| 36. |  | 04+200 | 5,3 | -1,10 | -4,10 | daszek | 265,00 |
| 37. |  | 04+250 | 5,3 | -3,00 | -1,90 | daszek | 265,00 |
| 38. |  | 04+300 | 5,3 | -2,40 | -2,30 | daszek | 265,00 |
| 39. |  | 04+350 | 5,3 | -1,60 | -1,80 | daszek | 265,00 |
| 40. |  | 04+400 | 5,3 | -2,20 | -2,10 | daszek | 265,00 |
| 41. |  | 04+450 | 5,3 | -2,10 | -4,40 | daszek | 265,00 |
| 42. |  | 04+500 | 5,3 | -3,00 | -3,10 | daszek | 265,00 |
| 43. |  | 04+550 | 5,3 | -1,10 | -2,40 | daszek | 265,00 |
| 44. |  | 04+600 | 5,3 | -2,70 | -3,80 | daszek | 265,00 |
| 45. | PŁK | 04+650 | 5,3 | 1,00 | -1,80 | jednostronny | 146,25 |
| 46. |  | 04+675 | 6,4 | 3,40 | -3,30 | jednostronny | 161,25 |
| 47. | ŚŁK | 04+700 | 6,5 | 0,50 | -4,90 | jednostronny | 161,25 |
| 48. |  | 04+725 | 6,4 | 0,30 | -2,30 | jednostronny | 153,75 |
| 49. | KŁK | 04+750 | 5,9 | -6,60 | -1,10 | daszek | 203,00 |
| 50. |  | 04+785 | 5,7 | -6,50 | -3,20 | daszek | 143,75 |
|  |  | 04+810 | 5,8 | -6,00 | -3,50 | daszek | 87,75 |
| 52. |  | 04+825 | 5,9 | -5,80 | -3,70 | daszek | 141,25 |
| 53. |  | 04+850 | 5,4 | -4,80 | -3,70 | daszek | 270,00 |
| 54. |  | 04+900 | 5,4 | -6,30 | -6,40 | daszek | 272,50 |
| 55. |  | 04+950 | 5,5 | -4,70 | -2,30 | daszek | 272,50 |
| 56. |  | 05+000 | 5,4 | -4,70 | -3,90 | daszek | 270,00 |
| 57. |  | 05+050 | 5,4 | -4,50 | -1,90 | daszek | 540,00 |
| 58. |  | 05+150 | 5,4 | -6,60 | -4,10 | daszek | 272,50 |
| 59. |  | 05+200 | 5,5 | -6,50 | -1,20 | daszek | 275,00 |
| 60. | PŁK | 05+250 | 5,5 | 1,90 | -9,60 | jednostronny | 137,50 |
| 61. | ŚŁK | 05+275 | 5,5 | 5,40 | -6,90 | jednostronny | 137,50 |
| 62. | KŁK | 05+300 | 5,5 | -1,50 | -6,40 | daszek | 275,00 |
| 63. |  | 05+350 | 5,5 | -4,40 | -8,30 | daszek | 275,00 |
| 64. |  | 05+400 | 5,5 | -3,90 | -5,00 | daszek | 275,00 |
| 65. |  | 05+450 | 5,5 | -5,00 | -3,60 | daszek | 277,50 |
| 66. |  | 05+500 | 5,6 | -3,60 | -5,00 | daszek | 275,00 |
| 67. |  | 05+550 | 5,4 | -6,80 | -5,00 | daszek | 270,00 |
| 68. | PŁK | 05+600 | 5,4 | -4,40 | 1,80 | jednostronny | 138,75 |
| 69. |  | 05+625 | 5,7 | -8,60 | 3,40 | jednostronny | 145,00 |
| 70. |  | 05+650 | 5,9 | -9,20 | 7,60 | jednostronny | 150,00 |
| 71. |  | 05+675 | 6,1 | -8,10 | 6,80 | jednostronny | 147,50 |
| 72. |  | 05+700 | 5,7 | -8,20 | 6,20 | jednostronny | 146,25 |
| 73. | ŚŁK | 05+725 | 6,0 | -7,30 | 5,90 | jednostronny | 150,00 |
| 74. |  | 05+750 | 6,0 | -8,80 | 7,20 | jednostronny | 151,25 |
| 75. |  | 05+775 | 6,1 | -9,00 | 6,70 | jednostronny | 150,00 |
| 76. |  | 05+800 | 5,9 | -9,60 | 4,20 | jednostronny | 145,00 |
| 77. | KŁK | 05+825 | 5,7 | -5,50 | -0,80 | daszek | 138,75 |
| 78. |  | 05+850 | 5,4 | -5,30 | -1,80 | daszek | 270,00 |
| 79. |  | 05+900 | 5,4 | -4,30 | -2,50 | daszek | 270,00 |
| 80. |  | 05+950 | 5,4 | -3,50 | -3,00 | daszek | 270,00 |
| 81. |  | 06+000 | 5,4 | -6,00 | -2,60 | daszek | 270,00 |
| 82. | PŁK | 06+050 | 5,4 | 0,10 | -4,90 | jednostronny | 135,00 |
| 83. |  | 06+075 | 5,4 | 4,70 | -6,30 | jednostronny | 140,00 |
| 84. |  | 06+100 | 5,8 | 5,40 | -5,30 | jednostronny | 145,00 |
| 85. | ŚŁK | 06+125 | 5,8 | 5,40 | -5,60 | jednostronny | 142,50 |
| 86. |  | 06+150 | 5,6 | 5,20 | -5,60 | jednostronny | 140,00 |
| 87. |  | 06+175 | 5,6 | 2,40 | -6,30 | jednostronny | 140,00 |
| 88. | KŁK | 06+200 | 5,6 | -0,30 | -7,40 | daszek | 275,00 |
| 89. |  | 06+250 | 5,4 | -5,10 | -1,60 | daszek | 270,00 |
| 90. |  | 06+300 | 5,4 | -5,80 | -5,90 | daszek | 270,00 |
| 91. |  | 06+350 | 5,4 | -10,00 | -5,20 | daszek | 270,00 |
| 92. |  | 06+400 | 5,4 | -4,20 | -5,20 | daszek | 270,00 |
| 93. |  | 06+450 | 5,4 | -5,30 | -1,90 | daszek | 270,00 |
| 94. |  | 06+500 | 5,4 | -5,90 | -3,30 | daszek | 270,00 |
| 95. |  | 06+550 | 5,4 | -7,00 | -3,60 | daszek | 270,00 |
| 96. |  | 06+600 | 5,4 | -4,00 | -3,80 | daszek | 270,00 |
| 97. |  | 06+650 | 5,4 | -4,10 | -0,90 | daszek | 270,00 |
| 98. |  | 06+700 | 5,4 | -2,50 | -3,90 | daszek | 270,00 |
| 99. |  | 06+750 | 5,4 | -4,70 | -3,90 | daszek | 270,00 |
| 100. |  | 06+800 | 5,4 | -5,60 | -2,50 | daszek | 272,50 |
| 101. | PŁK | 06+850 | 5,5 | 3,20 | -5,70 | jednostronny | 137,50 |
| 102. |  | 06+875 | 5,5 | 2,50 | -6,10 | jednostronny | 141,25 |
| 103. |  | 06+900 | 5,8 | 0,20 | -4,60 | jednostronny | 145,00 |
| 104. | ŚŁK | 06+925 | 5,8 | 1,50 | -8,70 | jednostronny | 143,75 |
| 105. |  | 06+950 | 5,7 | 2,70 | -5,70 | jednostronny | 143,75 |
| 106. |  | 06+975 | 5,8 | 3,30 | -5,30 | jednostronny | 141,25 |
| 107. | KŁK | 07+000 | 5,5 | 0,30 | -4,30 | daszek | 275,00 |
| 108. |  | 07+050 | 5,5 | -5,80 | -5,70 | daszek | 272,50 |
| 109. |  | 07+100 | 5,4 | -3,30 | -3,70 | daszek | 270,00 |
| 110. |  | 07+150 | 5,4 | -6,90 | -5,10 | daszek | 270,00 |
| 111. |  | 07+200 | 5,4 | -4,60 | -4,30 | daszek | 270,00 |
| 112. |  | 07+250 | 5,4 | -4,80 | -2,20 | daszek | 275,00 |
| 113. |  | 07+300 | 5,6 | -6,80 | -3,00 | daszek | 275,00 |
| 114. |  | 07+350 | 5,4 | -4,20 | -5,30 | daszek | 270,00 |
| 115. |  | 07+400 | 5,4 | -4,50 | -2,60 | daszek | 270,00 |
| 116. |  | 07+450 | 5,4 | -6,70 | -5,70 | daszek | 272,50 |
| 117. | PŁK | 07+500 | 5,5 | -7,70 | 1,20 | jednostronny | 140,00 |
| 118. |  | 07+525 | 5,7 | -11,60 | 5,10 | jednostronny | 146,25 |
| 119. | ŚŁK | 07+550 | 6,0 | -6,30 | 4,60 | jednostronny | 146,25 |
| 120. |  | 07+575 | 5,7 | -6,10 | 2,90 | jednostronny | 140,00 |
| 121. | KŁK | 07+600 | 5,5 | -5,10 | 1,90 | daszek | 272,50 |
| 122. |  | 07+650 | 5,4 | -7,60 | -1,90 | daszek | 270,00 |
| 123. |  | 07+700 | 5,4 | -5,00 | -3,80 | daszek | 270,00 |
| 124. |  | 07+750 | 5,4 | -3,20 | -4,70 | daszek | 270,00 |
| 125. |  | 07+800 | 5,4 | -6,60 | -3,30 | daszek | 270,00 |
| 126. |  | 07+850 | 5,4 | -1,30 | -5,50 | daszek | 270,00 |
| 127. | PŁK | 07+900 | 5,4 | 2,30 | -3,70 | daszek | 137,50 |
| 128. |  | 07+925 | 5,6 | 5,90 | -7,30 | jednostronny | 138,75 |
| 129. | ŚŁK | 07+950 | 5,5 | 5,90 | -6,00 | jednostronny | 137,50 |
| 130. |  | 07+975 | 5,5 | 4,10 | -4,20 | jednostronny | 136,25 |
| 131. | KŁK | 08+000 | 5,4 | -0,90 | -0,70 | daszek | 135,00 |
| 132. | PŁK | 08+025 | 5,4 | -6,00 | 2,40 | jednostronny | 136,25 |
| 133. |  | 08+050 | 5,5 | -7,30 | 6,40 | jednostronny | 137,50 |
| 134. | ŚŁK | 08+075 | 5,5 | -7,30 | 6,10 | jednostronny | 136,25 |
| 135. |  | 08+100 | 5,4 | -9,70 | 2,90 | jednostronny | 135,00 |
| 136. | KŁK | 08+125 | 5,4 | -4,90 | -2,30 | daszek | 135,00 |
| 137. |  | 08+150 | 5,4 | -4,10 | -0,30 | daszek | 329,40 |
| 138. |  | 08+211 | 5,4 | -2,90 | -4,90 | daszek | 31285,15 |

Lp. 3 Zestawienie zjazdów, drogi - skrzyżowanie:

| Lp. | Kilometraż | Strona | Działka | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Obmiar | Powierzchnia zjazdu/drogi | Przepusty pod zjazdami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m | m2 |  |
| 1 | 2+590 | P | 295;290/1 | gruntowa | (20,0+6,0) x 15,00 2 | 195,00 | - |
| 2 | 2+719 | P | 300 | kostka | (10,0+5,0) x 4,00 2 | 30,00 | - |
| 3 | 2+853 | P | 318/2 | kostka | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 4 | 2+888 | L | 323/1 | bitumiczna | (25,0+10,0) x 10,00 2 | 175,00 | - |
| 5 | 2+969 | P | cmentarz | kostka | (11,0+5,0) x 2,50 2 | 20,00 | - |
| 6 | 3+009 | P | cmentarz | kostka | (8,0+5,0) x 2,50 2 | 16,25 | - |
| 7 | 3+009 | L | parking | kostka | (14,0+5,0) x 5,00 2 | 47,50 | - |
| 8 | 3+093 | P | 316 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 9 | 3+137 | P | 316 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 10 | 3+140 | L | 320 | bitumiczna | (17,0+5,0) x 5,00 2 | 55,00 | - |
| 11 | 3+364 | P | 315; 316 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 12 | 3+369 | L | 401/2; 402 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 13 | 3+430 | P | 315 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 14 | 3+440 | L | 404/2 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 15 | 3+600 | P | 315; 313/2 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 16 | 3+865 | P | 311/7 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 17 | 4+008 | P | 311/5 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 18 | 4+050 | P | 311/3 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 19 | 4+073 | P | 310 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 20 | 4+142 | L | 412 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 21 | 4+333 | P | 621 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 22 | 4+507 | P | 135 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 23 | 4+555 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | 24,00 m |
| 24 | 4+595 | L | 138 | kostka | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 25 | 4+614 | L |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | 24,00 m |
| 26 | 4+655 | P | 133; 134 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | 14,00 m |
| 27 | 4+697 | L | 143 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | - |
| 28 | 4+706 | L | 22 | bitumiczna | (20,0+5,0) x 10,00 2 | 375,00 | - |
| 29 | 4+716 | L | 22 | bitumiczna | (20,0+5,0) x 10,00 2 | 375,00 | - |
| 30 | 4+737 | P | 133 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | - |
| 31 | 4+782 | P | 61/2 | bruk | (17,0+5,0) x 10,00 2 | 110,00 | - |
| 32 | 4+840 | P | 55 | bitumiczna | (20,0+5,0) x 10,00 2 | 125,00 | - |
| 33 | 4+898 | L | 31/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 34 | 5+102 | L | 31/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 35 | 5+256 | P | 32 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 36 | 5+510 | L | 31/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 37 | 5+510 | P | 32 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 38 | 5+931 | P | 32/34 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | 14,00 m |
| 39 | 5+957 | L | 77/79 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | 14,00 m |
| 40 | 6+238 | L | 77 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 41 | 6+304 | P | 34 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 42 | 6+339 | P | 34 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 43 | 6+601 | P | 29 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 44 | 6+601 | L | 71 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 45 | 6+683 | P | 32 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 46 | 6+730 | L |  | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 40,00 | 24,00 m |
| 47 | 6+750 | L | 31 | jumbo | (20,0+5,0) x 5,00 2 | 62,50 | 24,00 m |
| 48 | 6+750 | P | 36 | jumbo | (20,0+5,0) x 5,00 2 | 62,50 | 24,00 m |
| 49 | 6+760 | L |  | kostka | (3,0+3,0) x 3,00 2 | 9,00 | 5,00 m |
| 50 | 6+770 | P |  | gruntowa | (20,0+20,0) x 2,00 2 | 40,00 | 24,00 m |
| 51 | 6+820 | L | 25/6 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 52 | 6+858 | P | 75 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 53 | 7+093 | P | 75 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 54 | 7+180 | L | 26/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 55 | 7+201 | L | 26/1 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 56 | 7+236 | P | 73 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 57 | 7+296 | L | 26/1; 27 | gruntowa | (12,0+5,0) x 5,00 2 | 42,50 | 14,00 m |
| 58 | 7+296 | P | 73 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 59 | 7+378 | L | 27 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 60 | 7+378 | P | 73 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 61 | 7+415 | L | 27 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 62 | 7+630 | P | 71 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 63 | 7+688 | L | 28 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 64 | 7+746 | P | 72 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 65 | 7+792 | P | 71 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 66 | 7+843 | L | 29 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 67 | 7+870 | L | 29 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 68 | 7+945 | P | 70 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 69 | 7+966 | L | 180 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 70 | 7+992 | P | 68 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 71 | 8+012 | L | 180 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |
| 72 | 8+048 | L | 180 | gruntowa | (10,0+5,0) x 5,00 2 | 37,50 | 12,00 m |

Lp. 4 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe):

Wg rysunków odtworzenia oznakowania poziomego:

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1a | 400,00 mb x 0,04 m2/mb | 16,00 m2 |
| P – 1e | 202,67 mb x 0,12 m2/mb | 24,32 m2 |
| P – 3a | 844,60 mb x 0,20 m2/mb | 168,92 m2 |
| P – 4 | 1421,63 mb x 0,24 m2/mb | 341,19 m2 |
| P – 6 | 1130,00 mb x 0,08 m2/mb | 90,40 m2 |
| P – 7a | 50,00 mb x 0,12 m2/mb | 6,00 m2 |
| P – 7c | 400,50 mb x 0,06 m2/mb | 24,03 m2 |
| P – 7d | 10103,33 mb x 0,12 m2/mb | 1212,40 m2 |
| P – 10 | 28 – 0,5 m2/mb | 56,00 m2 |
| P – 12 | 4,94 – 0,5 m2/mb | 2,47 m2 |
| P – 13 | 20,48 mb | 12,36 m2 |
| P – 14 | 0,375 m2/mb | 7,68 m2 |
| P – 16 | 2 szt. - 1,23 m2 | 2,46 m2 |
| P – 17 | 4 szt. – 1,71 m2/15 mb | 18,24 m2 |
| P – 21a |  | 6,02 m2 |
| Razem |  | 1988,49 m2 |

Lp. 5 Oznakowanie pionowe: ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-3 | średni | 8 |
| A-4 | średni | 2 |
| A-6c | średni | 1 |
| A-7 | średni | 7 |
| A-10 | średni | 2 |
| A-12a | średni | 3 |
| A-16 | średni | 2 |
| A-17 | średni | 3 |
| A-30 | średni | 3 |
| B-25 | średni | 13 |
| B-27 | średni | 7 |
| B-33 (40) | średni | 3 |
| B-33 (60) | średni | 3 |
| B-33 (70) | średni | 4 |
| B-42 | średni | 4 |
| C-9 | średni | 2 |
| D-1 | średni | 3 |
| D-6 | średni | 8 |
| D-15 | średni | 4 |
| D-42 | średni | 3 |
| D-43 | średni | 3 |
| E-2a | średni | 1 |
| E-2a | średni | 2 |
| E-4 w prawo ”Czarmuń 3” | średni | 1 |
| E-4 w lewo „Czarmuń 3” | średni | 1 |
| E-4 w prawo „Sypniewo 9” | średni | 1 |
| E-4 w lewo „Sypniewo 9” | średni | 1 |
| E-17a „Runowo” | średni | 1 |
| E-18a „Runowo” | średni | 1 |
| E-17a „Borzyszkowo” | średni | 1 |
| E-18a „Borzyszkowo” | średni | 1 |
| F-6 | średni | 1 |
| F-6 | średni | 1 |
| G-1a |  | 2 |
| G-1b |  | 2 |
| G-1c |  | 2 |
| T-1 „150 m” | średni | 3 |
| T-2 „1,5 km” |  | 2 |
| T-3 „Koniec” |  | 5 |
| T-4 | średni | 4 |
| T-6b | średni | 3 |
| T-27 | średni | 2 |
| Tablica Kierowco Zwolnij | średni | 1 |
| Tablica Drzewa w skrajni | średni | 1 |
| U-1a,b | średni | 114 |
| U-3c | średni | 1 |
| U-3d | średni | 1 |
| U-5a | średni | 2 |
| U-9a | średni | 1 |
| U-9b | średni | 1 |
| U-18a | średni | 1 |

Lp. 6 Wykaz barier sprężystych

| Lp. | Pikietaż | Bariera |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb |  |
| 1 | 4+460 ÷ 4+480 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 2 | 4+460 ÷ 4+480 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 3 | 4+817 ÷ 4+857 str. lewa | 40,0 |  |  |
| 4 | 4+855 ÷ 4+875 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 5 | 4+942 ÷ 4+962 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 6 | 4+942 ÷ 4+962 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 7 | 5+512 ÷ 5+532 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 8 | 5+512 ÷ 5+532 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 9 | 5+680 ÷ 5+600 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 10 | 5+680 ÷ 5+600 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 11 | 5+758 ÷ 5+778 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 12 | 5+758 ÷ 5+778 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 13 | 5+957 ÷ 5+977 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 14 | 5+957 ÷ 5+977 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 15 | 6+444 ÷ 6+464 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 16 | 6+444 ÷ 6+464 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 17 | 7+520 ÷ 7+600 str. lewa | 80,0 |  |  |
| 18 | 7+540 ÷ 7+560 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 19 | 7+900 ÷ 7+930 str. lewa | 20,0 |  |  |
| 20 | 7+900 ÷ 7+930 str. prawa | 20,0 |  |  |
| 21 | 8+165 ÷ 8+197 str. lewa | 32,0 |  |  |
| 22 | 8+165 ÷ 8+197 str. prawa | 32,0 |  |  |
| 23 | Demontaż barier drogowych | 116,0 |  |  |
| RAZEM |  | 544,0 / 116,0 |  |  |

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe, skrajne, przekładkowe o poziomie powstrzymywania N2, szerokości pracującej W5 i poziomie intensywności zdarzeń A.

Lp. 7. Zestawienie parametrów nawierzchni jezdni

| Lp. | Łuk | Lokalizacja | Pochylenie | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia | Szerokość jezdni proj | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w-wa ścieralna | w-wa ścieralna | w-wa wiążąca | w-wa wiążąca | w-wa wyrównawcza | w-wa wyrówna |
| 1. | ŚŁK | 02+550 | jednostronny | 8,8 | - |  | - | 8,9 | - |
| 2. |  | 02+575 | jednostronny | 6,7 | 193,75 |  | 0,00 | 6,8 | 196,25 |
| 3. | KŁK | 02+600 | jednostronny | 6,2 | 161,25 |  | 0,00 | 6,3 | 163,75 |
| 4. |  | 02+650 | daszek | 6,0 | 305,00 |  | 0,00 | 6,1 | 310,00 |
| 5. |  | 02+700 | daszek | 6,0 | 300,00 |  | 0,00 | 6,1 | 305,00 |
| 6. |  | 02+750 | daszek | 5,8 | 295,00 |  | 0,00 | 5,9 | 300,00 |
| 7. |  | 02+800 | daszek | 6,0 | 295,00 |  | 0,00 | 6,1 | 300,00 |
| 8. | PŁK | 02+850 | jednostronny | 7,8 | 345,00 |  | 0,00 | 7,9 | 350,00 |
| 9. | ŚŁK | 02+875 | jednostronny | 7,9 | 196,25 |  | 0,00 | 8,0 | 198,75 |
| 10. | KŁK | 02+900 | jednostronny | 6,0 | 173,75 |  | 0,00 | 6,1 | 176,25 |
| 11. |  | 02+950 | daszek | 6,0 | 300,00 |  | 0,00 | 6,1 | 305,00 |
| 12. |  | 03+000 | daszek | 5,3 | 282,50 |  | 0,00 | 5,4 | 287,50 |
| 13. |  | 03+050 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 14. | PŁK | 03+100 | jednostronny | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 15. | KŁK | 03+150 | jednostronny | 5,8 | 277,50 |  | 0,00 | 5,9 | 282,50 |
| 16. |  | 03+200 | daszek | 5,5 | 282,50 |  | 0,00 | 5,6 | 287,50 |
| 17. |  | 03+250 | daszek | 5,3 | 270,00 |  | 0,00 | 5,4 | 275,00 |
| 18. |  | 03+300 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 19. |  | 03+350 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 20. |  | 03+400 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 21. |  | 03+450 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 22. |  | 03+500 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 23. |  | 03+550 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 24. |  | 03+600 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 25. |  | 03+650 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 26. |  | 03+700 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 27. |  | 03+750 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 28. |  | 03+800 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 29. |  | 03+850 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 30. |  | 03+900 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 31. |  | 03+950 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 32. |  | 04+000 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 33. |  | 04+050 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 34. |  | 04+100 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 35. |  | 04+150 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 36. |  | 04+200 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 37. |  | 04+250 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 38. |  | 04+300 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 39. |  | 04+350 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 40. |  | 04+400 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 41. |  | 04+450 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 42. |  | 04+500 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 43. |  | 04+550 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 44. |  | 04+600 | daszek | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 45. | PŁK | 04+650 | jednostronny | 5,3 | 265,00 |  | 0,00 | 5,4 | 270,00 |
| 46. |  | 04+675 | jednostronny | 6,4 | 146,25 |  | 0,00 | 6,5 | 148,75 |
| 47. | ŚŁK | 04+700 | jednostronny | 6,5 | 161,25 |  | 0,00 | 6,6 | 163,75 |
| 48. |  | 04+725 | jednostronny | 6,4 | 161,25 |  | 0,00 | 6,5 | 163,75 |
| 49. | KŁK | 04+750 | daszek | 5,9 | 153,75 |  | 0,00 | 6,0 | 156,25 |
| 50. |  | 04+785 | daszek | 5,7 | 203,00 |  | 0,00 | 5,8 | 206,50 |
| 51. |  | 04+810 | daszek | 5,8 | 143,75 |  | 0,00 | 5,9 | 146,25 |
| 52. |  | 04+825 | daszek | 6,0 | 88,50 | 6,1 | 91,50 | 5,4 | 84,75 |
| 53. |  | 04+850 | daszek | 6,0 | 150,00 | 6,1 | 152,50 | 5,4 | 135,00 |
| 54. |  | 04+900 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 55. |  | 04+950 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 56. |  | 05+000 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 57. |  | 05+050 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 58. |  | 05+150 | daszek | 6,0 | 600,00 | 6,1 | 610,00 | 5,4 | 540,00 |
| 59. |  | 05+200 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 60. | PŁK | 05+250 | jednostronny | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 61. | ŚŁK | 05+275 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 62. | KŁK | 05+300 | daszek | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 63. |  | 05+350 | daszek | 6,0 | 306,25 | 6,1 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 64. |  | 05+400 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 65. |  | 05+450 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 66. |  | 05+500 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 67. |  | 05+550 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 68. | PŁK | 05+600 | jednostronny | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 69. |  | 05+625 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 70. |  | 05+650 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 71. |  | 05+675 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 72. |  | 05+700 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 73. | ŚŁK | 05+725 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 74. |  | 05+750 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 75. |  | 05+775 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 76. |  | 05+800 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 77. | KŁK | 05+825 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 78. |  | 05+850 | daszek | 6,0 | 153,13 | 6,1 | 155,63 | 5,4 | 135,00 |
| 79. |  | 05+900 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 80. |  | 05+950 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 81. |  | 06+000 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 82. | PŁK | 06+050 | jednostronny | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 83. |  | 06+075 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 84. |  | 06+100 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 85. | ŚŁK | 06+125 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 86. |  | 06+150 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 87. |  | 06+175 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 88. | KŁK | 06+200 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 89. |  | 06+250 | daszek | 6,0 | 306,25 | 6,1 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 90. |  | 06+300 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 91. |  | 06+350 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 92. |  | 06+400 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 93. |  | 06+450 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 94. |  | 06+500 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 95. |  | 06+550 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 96. |  | 06+600 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 97. |  | 06+650 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 98. |  | 06+700 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 99. |  | 06+750 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 100. |  | 06+800 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 101. | PŁK | 06+850 | jednostronny | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 102. |  | 06+875 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 103. |  | 06+900 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 104. | ŚŁK | 06+925 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 105. |  | 06+950 | jednostronny | 6,5 | 162,50 | 6,6 | 165,00 | 5,4 | 135,00 |
| 106. |  | 06+975 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 107. | KŁK | 07+000 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 108. |  | 07+050 | daszek | 6,0 | 306,25 | 6,1 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 109. |  | 07+100 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 110. |  | 07+150 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 111. |  | 07+200 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 112. |  | 07+250 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 113. |  | 07+300 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 114. |  | 07+350 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 115. |  | 07+400 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 116. |  | 07+450 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 117. | PŁK | 07+500 | jednostronny | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 118. |  | 07+525 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 119. | ŚŁK | 07+550 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 120. |  | 07+575 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 121. | KŁK | 07+600 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 122. |  | 07+650 | daszek | 6,0 | 306,25 | 6,1 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 123. |  | 07+700 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 124. |  | 07+750 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 125. |  | 07+800 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 126. |  | 07+850 | daszek | 6,0 | 300,00 | 6,1 | 305,00 | 5,4 | 270,00 |
| 127. | PŁK | 07+900 | daszek | 6,25 | 306,25 | 6,35 | 311,25 | 5,4 | 270,00 |
| 128. |  | 07+925 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 129. | ŚŁK | 07+950 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 130. |  | 07+975 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 131. | KŁK | 08+000 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 132. | PŁK | 08+025 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 133. |  | 08+050 | jednostronny | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 134. | ŚŁK | 08+075 | jednostronny | 6,5 | 159,38 | 6,6 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 135. |  | 08+100 | jednostronny | 6,25 | 159,38 | 6,35 | 161,88 | 5,4 | 135,00 |
| 136. | KŁK | 08+125 | daszek | 6,25 | 156,25 | 6,35 | 158,75 | 5,4 | 135,00 |
| 137. |  | 08+150 | daszek | 6,0 | 153,13 | 6,1 | 155,63 | 5,4 | 135,00 |
| 138. |  | 08+211 | daszek | 6,0 | 366,00 | 6,1 | 372,10 | 5,4 | 329,40 |
|  |  |  |  | RAZEM: | 33388,75 |  | 21133,60 |  | 31191,9 |

| Lp. 8. Zestawienie krzaków do wycinki z pasa drogowego Lp.; Pikietaż; Stopień zakrzaczenia; Wielkość. %; ha. 1.; 3+080 ÷ 4+130 str. L i P; 5,00; 0,011. 2.; 4+130 ÷ 4+470 str. L; 5,00; 0,002. 3.; 4+130 ÷ 4+470 str. P; 30,00; 0,010. 4.; 4+470 ÷ 7+700 str. L i P; 2,00; 0,013. RAZEM; 0,036. |
| --- |
| Lp. 9. Zestawienie rowów do odtworzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ODCINEK |  | STRONA |  |  |  | DŁUGOŚĆ PO ODJĘCIU SZER.ZJAZDÓW |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  | [m] |  |  |
| 1. | 2+900 ÷ 2+950 |  | str. prawa |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 2. | 2+950 ÷ 3+000 |  | str. lewa |  |  |  | 50,0 |  |  |
| 3. | 3+015 ÷ 3+075 |  | str. lewa |  |  |  | 60,0 |  |  |
| 4. | 3+015 ÷ 3+100 |  | str. lewa |  |  |  | 85,0 |  |  |
| 5. | 4+475 ÷ 4+550 |  | str. prawa |  |  |  | 75,0 |  |  |
| 6. | 4+680 ÷ 4+695 |  | str. prawa |  |  |  | 15,0 |  |  |
| 7. | 4+735 ÷ 4+800 |  | str. lewa |  |  |  | 65,0 |  |  |
| 8. | 4+850 ÷ 8+211 |  | str. lewa |  |  |  | 3361,0 |  |  |
| 9. | 4+850 ÷ 8+211 |  | str. prawa |  |  |  | 3361,0 |  |  |
| 7132,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. 10. Zestawienie poboczy do wykonania o szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OD | DO |  |  | STRONA | DŁUGOŚĆ |  | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY |  |
|  | [km] | [km] |  |  |  | [m] |  | [m2] |  |
| 1. | 2+550 | 8+211 |  |  | L i P | 9.389,00 |  | 11.736,25 |  |

| Lp. 11. Zestawienie poboczy do wyrównania wysokościowego gruntem o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 1,25m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OD | DO | STRONA | DŁUGOŚĆ | POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA POBOCZY, ILOŚĆ |
|  | [km] | [km] |  | [m] | [m3] |
| 1. | 2+550 | 8+211 | L i P | 9.389,00 | 1.173,63 |

Lp. 12. Lokalizacja peronów

4+555	P

4+614	L

6+730	L

6+770	P

Lp. 13. Lokalizacja przepustów

2+786 – kamienny

4+470 – kamienny zasypany

4+827 – betonowy Ø 600

4+847 – betonowy Ø 400

4+952 – betonowy Ø 600

5+522 – betonowy Ø 400

5+691 – zasypany

5+768 – zasypany

5+967 – zasypany

6+453 – betonowy Ø 600

7+560 – betonowy Ø 600

7+910 – betonowy Ø 400

8+180 – betonowy Ø 600

Lp. 14. Zestawienie lokalizacji korytek i oporników

| Lp. | Pikietaż | Opornik |  | Korytka typ korytkowy | Korytka trójkątne |  | Korytka skarpowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mb | mb |  | mb | mb |
| 1 | 2+975 – 3+005 str. prawa | - |  | 30,0 | - |  | - |
| 2 | 3+125 – 3+182 str. prawa | 57,0 |  | - | - |  | - |
| 3 | 4+693 – 4+716 str. prawa | - |  | - | 23,0 |  | 2,0 |
| 4 | 4+735 – 4+792 str. lewa | - |  | - | 57,0 |  | 3 x 1,5 |
| 5 | 5+240 – 5+300 str. prawa | - |  | - | 60,0 |  | 2 x 2,0 |
| 6 | 5+625 – 5+825 str. lewa | - |  | - | 200,0 |  | 3 x 2,0 |
| 7 | 6+075 – 6+200 str. prawa | - |  | - | 125,0 |  | 3 x 2,0 |
| 8 | 6+850 – 7+000 str. prawa | - |  | - | 150,0 |  | 3 x 2,0 |
| 9 | 7+500 – 7+600 str. lewa | - |  | - | 100,0 |  | 3 x 2,5 |
| 10 | 8+055 – 8+125 str. lewa | - |  | - | 70,0 |  | 3 x 3,5 |
| RAZEM |  | 57,0 |  | 30,0 | 785,0 |  | 46,50 |