Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2025

Dyrektora ZK Wierzchowo z dnia 22.04.2025r.

#### Wierzchowo, dnia 27.05.2025 r.

#### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zamówienia o wartości powyżej 8 130,00 zł netto do 130 000,00,-zł netto

…………..........………………………..................................…………..

(Nazwa i adres potencjalnego wykonawcy)

NIP: ………………………………………

REGON: ……….……………………….

KRS: ........................................

reprezentowanym przez:

……………………………......................................................………………,

dane teleadresowe: tel.: ..........................................................

e-mail: .........................@............................

Zakład Karny w Wierzchowie zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na realizację poniższego zamówienia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i innych istotnych dla zamówienia warunków):

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KASK OCHRONNY (UDAROODPORNY) Z OSŁONĄ TWARZY, w ilości: 75 sztuk (słownie: siedemdziesiąt pięć sztuk) – fabrycznie nowy, sprawny technicznie, umożliwiający natychmiastowe użytkowanie, SPEŁNIAJĄCY KRYTERIA:

- Przeznaczenie: ochrona głowy użytkownika przed uderzaniami twardymi przedmiotami, typu: kij, pręt stalowy, pałki (gumowe, szturmowe, wielofunkcyjne), kamienie, cegła pełna ceramiczna, kostka brukowa, itp. przedmiotami;

- Konstrukcja kasku, osłony twarzy, charakterystyka:

- kolor kasku czarny, kulisty kształt czaszy, konstrukcja kasku i osłony nieutrudniająca ruchów głowy                 w trakcie wykonywania podstawowych czynności służbowych takich jak: poruszanie się, bieganie, jazda samochodem, czy prowadzenie strzelań;

- czerep kasku powinien zakrywać uszy zachowując przy tym dobrą słyszalność, powinien posiadać rozwiania konstrukcyjne (np. zabezpieczone otwory) ułatwiające słyszenie i umożliwiające swobodny przepływ powietrza i odpowiednią wentylację;

- kask wraz z osłoną twarzy nie może ograniczać widoczności oraz utrudniać jednoczesnego używania wraz z nim okularów, kamizelki kuloodpornej słuchawek mikrofonu radiotelefonu oraz odzieży zimowej;

- kask powinien być wyposażony w adaptery boczne przeznaczone do połączenia maski przeciwgazowej zapewniając ochronę górnych dróg oddechowych użytkownika przed różnego rodzajami zanieczyszczeniami i szkodliwymi substancjami lotnymi – preferowane rozwiązanie. W innym przypadku, kask ochronny wraz z osłoną nie może utrudniać jednoczesnego używania go wraz z maską przeciwgazową;

- odporność udarowa czerepu kasku i osłony twarzy w zakresie pochłaniania energii powinna odpowiadać, co najmniej wymaganiom określonym w normie PN-EN 397:1997 p.5.1.1, 5.1.2, 6.6, 6,7 dotyczącej zapewnienia ochrony przeciwuderzeniowej w zakresie amortyzacji i ochrony na przebicie;

UWAGA! Wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą stosownego certyfikatu potwierdzającego spełnienie wyszczególnionych powyżej wymagań.

- przyłbica kasku (osłona) powinna być wykonana z wytrzymałego i odpornego na zarysowania materiału o grubości, co najmniej  4 mm i powinna być wyposażona w dodatkowe zabezpieczenia zakładane na osłonę celem ochrony przed zarysowaniami;

- kask powinien być wyposażony w system blokujący osłonę twarzy, umożliwiający blokadę położenia osłony w jednym, z co najmniej trzech ustawień, tj.: osłona podniesiona, opuszczona i w położeniu pośrednim;

- z tyłu, kask powinien posiadać mocowaną do czerepu udaroodporną osłonę karku w kolorze czarnym;

- wnętrze kasku powinno być wyposażone w komfortową i trwałą wyściółkę amortyzującą wstrząsy;

- części zawieszenia stykające się z ciałem powinny być wykonane z surowców niepowodujących otarć, zadrapań i alergii. Paski mocujące kask na głowie powinny umożliwiać łatwe i wygodne dopasowanie oraz osadzenie na głowie użytkownika. Paski powinny gwarantować samoczynne odpięcie                                w przypadku gwałtownego szarpnięcia lub skręcenia czerepu, z siłą zrywającą od 20J, przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu przed samoczynnym przemieszczeniem, poluzowaniem lub rozłączeniem w warunkach normalnego użytkowania;

- kask powinien być wyposażony w ochraniacz podbródka (w kształcie miski podbródkowej) i ust;

- wszystkie części i elementy kasku powinny być odporne chemicznie i niekorodujące oraz skonstruowane tak, aby w celu czyszczenia, naprawy, konserwacji, itp. umożliwić użytkownikowi łatwy demontaż;

- rozmiar kasku powinien być uniwersalny, z możliwością regulacji w zależności od wielkości głowy użytkownika poprzez system taśm, pasków lub innych podobnych rozwiązań (umożliwiający regulację w zakresie od 52 cm do 62 cm obwodu głowy);

- waga kasku wraz z osłoną twarzy i karku nie powinna przekraczać 2 500g;

- na kask powinna być udzielona jak najdłuższa gwarancja na zachowanie zdolności ochronnych                       w okresie nie mniejszym niż 24 miesiące, liczona od dnia odbioru przez zamawiającego;

- kask w tylnej części czerepu powinien być wyposażony w uchwyt umożliwiający użytkownikowi jego czasowe odwieszenie na pas nośny i przenoszenie, co powinno być zrealizowane za pośrednictwem klamry z szybkozłączką (wymaganie opcjonalne).

- kask powinien posiadać możliwość umieszczenia go w torbie transportowej uniemożliwiającej jego zarysowanie lub uszkodzenie podczas transportu (wymaganie preferowane, opcjonalne);

- Kryteria wyboru oferty.

Uzależnione będą od przedstawienia najbardziej korzystnej dla Zakładu Karnego w Wierzchowie oferty sprzedaży produktu, przy uwzględnieniu w szczególności:

- Spełnienie warunków i parametrów oferowanego do sprzedaży produktu, który odpowiadał będzie wymaganiom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ). Niespełnienie przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. II. a-o uwarunkowań może spowodować, że oferta zostanie odrzucona.

W związku z powyższym, celem dokonania przez Zakład Karny w Wierzchowie rzetelnej oceny przed wyłonieniem potencjalnego wykonawcy, NIEZBĘDNYM JEST dostarczenie na podany poniżej adres, jednej sztuki oferowanego do sprzedaży asortymentu. Niedostarczenie do oceny produktu spowoduje odrzucenie oferty.

Zakład Karny w Wierzchowie

ul. Szkolna 8

78-530 Wierzchowo

z dopiskiem: „ZBROJMISTRZ”

Przedmiotowy produkt należy dostarczyć w terminie do dnia 13 czerwca 2025 roku, koszt przesyłki leży po stronie podmiotu oferującego sprzedaż.  Jego zwrot w stanie nieuszkodzonym i bez śladów użytkowania nastąpi niezwłocznie do dokonaniu wizualnej oceny, na wcześniej uzgodniony                             z upoważnionym funkcjonariuszem adres. W tym przypadku koszty transportu zrealizowane zostaną przez Zakład Karny w Wierzchowie.

- Kryteria wyboru oferty.

Po przeprowadzonej komisyjnej ocenie dostarczonego produktu oraz po spełnieniu wymagań opisanych w pkt. 1 powyżej, dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty, na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Zamawiający stosował będzie kryteria wybory ofert:

1/ CENA waga kryterium – 70

2/ OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI waga kryterium – 20

3/ TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA waga kryterium – 10

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi kryterium może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

- Kryterium cena oferty, waga 70% - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 70 pkt.

- najniższa cena brutto spośród oferowanych

- liczba punktów =  ---------------------------------------------------------------     x 70 %

- cena badanej oferty brutto

- Kryterium okres gwarancji i rękojmi, waga 20% - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 20 pkt.

Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:

- okres gwarancji i rękojmi od 24 do 36 miesięcy – 5 pkt;

- okres gwarancji i rękojmi  od 37 do 42 miesięcy – 10 pkt;

- okres gwarancji i rękojmi od 43 miesięcy do 59 miesięcy – 15 pkt;

- okres gwarancji i rękojmi od 60 miesięcy – 20 pkt.

Okres gwarancji i rękojmi poniżej 24 miesięcy – oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, oferta zostanie odrzucona.

- Kryterium termin realizacji zamówienia, waga 10% - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 10 pkt.

Za powyższe kryterium można otrzymać następującą ilość punktów:

- termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2025 roku – 10 pkt;

- termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2025 roku – 5 pkt;

- termin realizacji zamówienia dnia 15 listopada 2025 roku – 1 pkt.

Termin realizacji zamówienia po dniu 15 listopada 2025 roku – oferta zostanie odrzucona.

W przypadku nie podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, oferta zostanie odrzucona.

- Wynik

Oferta, która przedstawia najwyższy bilans punktowy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Termin oraz warunki realizacji zamówienia:

- Zamówienie zostanie zrealizowane na podstawie zawartej i obustronnie podpisanej przez Wykonawcę               i Zamawiającego Umowy, w której określony zostanie, zgodnie ze złożoną ofertą termin oraz warunki realizacji zamówienia. Umowa zostanie sporządzona przez Zamawiającego.

- Miejscem realizacji zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych produktów będzie Zakład Karny                    w Wierzchowie, zlokalizowany przy ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo;

- Wszystkie składniki zamówienia przesłane zostać muszą w opakowaniach umożliwiających bezpieczne                        i zgodne z wymaganiami producenta ich przenoszenie oraz  przechowywanie. Wszystkie koszty związane z transportem i ubezpieczeniem przesyłki ponosi Wykonawca;

Wymiana wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego wyżej oraz złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

..........................................................................................................

(data i podpis kierownika Zamawiającego/Zamawiającego)

WYPEŁNIA WYKONAWCA:

- Oferuję za wykonanie przedmiotu zamówienia następującą cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Podatek VAT | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kask ochronny z osłoną twarzy | 75 |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - |

….......................................................................................................................................................................................

/słownie w złotych/

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia:.............................................................

3. Okres gwarancji …………………………………..…………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy* i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Potwierdzam termin realizacji zamówienia oraz wyrażam zgodę na pozostałe warunki określone w zapytaniu cenowym.

..........................................................................................................

/data i podpis wykonawcy/osoby upoważnionej/

* w przypadkach, w których zwarcie umowy jest konieczne