Załącznik nr 1 do SWZ i umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oraz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI

- Nazwa nadana zadaniu przez Zamawiającego

„Sporządzenie inwentaryzacji budowlanych wraz ekspertyzami technicznymi budynków oraz szacunków techniczno-kosztowych prac niezbędnych celem przywrócenia ich do stanu używalności” zlokalizowanych na terenie kompleksu wojskowego w m. Nowe Miasto/n. Pilicą”.

- Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszej STWiOD są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań związanych ze sporządzeniem inwentaryzacji budowlanych wraz ekspertyzami technicznymi budynków oraz szacunków techniczno-kosztowych prac niezbędnych celem przywrócenia ich do stanu używalności dla czterech budynków, zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2230, 2219, 2333 obręb 0001 – Nowe Miasto, znajdującego się w kompleksie wojskowym Nowe Miasto n. Pilicą, administrowanym przez 42 Bazę Lotnictwa Szkolnego.

- Dane budynków oraz wymagania ogólne dotyczące opracowań

      - Charakterystyka ogólna budynku nr 1: cz. I.

Przeznaczenie budynku - koszarowy. Budynek konstrukcji murowanej, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty ceglane. Stropy ceramiczno-żelbetowe. Konstrukcja dachu – płyty korytkowe. Pokrycie połaci dachowej z papy asfaltowej na lepiku wraz z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej. Wentylacja grawitacyjna. Budynek wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., c.w.u, elektryczną, odgromową, telefoniczną. Rok budowy 1955.

Dane charakterystyczne budynku nr 1:

- Kubatura				17 614,00 m3

- Powierzchnia ogólna			  4 220,00 m2

- Powierzchnia użytkowa		  2 944,00 m2

- Liczba kondygnacji				4

      - Charakterystyka ogólna budynku nr 73: cz. II.

Przeznaczenie budynku – garaż. Budynek konstrukcji murowany, parterowy o konstrukcji nośnej mieszanej. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne, nośne i osłonowe murowane z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Stropodach żelbetowy kryty papą asfaltową, wsparty na konstrukcji stalowej. Wrota garażowe oraz stolarka okienna stalowa. Budynek wyposażony w energię elektryczną, odgromową oraz instalację centralnego ogrzewania. Rok budowy 1966.

Dane charakterystyczne budynku nr 73:

- Kubatura				  2 772,00 m3

- Powierzchnia ogólna			     564,00 m2

- Powierzchnia użytkowa		     564,00 m2

- Liczba kondygnacji				1

      - Charakterystyka ogólna budynku nr 84: cz. III.

Przeznaczenie budynku – garaż. Budynek murowany, parterowy, bez podpiwniczenia o konstrukcji mieszanej. Fundamenty żelbetowe. Ściany zewnętrzne, nośne i osłonowe murowane z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe murowane z cegły ceramicznej. Stropodach żelbetowy kryty papą asfaltową, wsparty na konstrukcji stalowej. Wrota garażowe oraz stolarka okienna stalowa. Budynek wyposażony w energię elektryczną, odgromową oraz instalację centralnego ogrzewania. Rok budowy 1970.

Dane charakterystyczne budynku nr 84:

- Kubatura				  3 554,00 m3

- Powierzchnia ogólna			     735,00 m2

- Powierzchnia użytkowa		     735,00 m2

- Liczba kondygnacji				1

      - Charakterystyka ogólna budynku nr 177: cz. IV.

Przeznaczenie budynku – Hotel-Internat. Budynek murowany, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Ławy fundamentowe żelbetowe. Stropy ceramiczno-żelbetowe. Konstrukcja dachu – płyty korytkowe. Pokrycie połaci dachowej z papy asfaltowej na lepiku wraz z obróbkami blacharskimi z blachy ocynkowanej. Wentylacja grawitacyjna. Budynek wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacji sanitarnej, c.o., c.w.u, elektryczną, odgromową, telefoniczną. Rok budowy 1986.

Dane charakterystyczne budynku nr 177:

- Kubatura				  8 418,00 m3

- Powierzchnia ogólna			  1 298,00 m2

- Powierzchnia użytkowa		  1 298,00 m2

- Liczba kondygnacji				4

- Wymogi ogólne przedmiotu zamówienia

W ramach ekspertyzy konieczne będzie wykonanie odkrywek i odkuć elementów konstrukcyjnych budynków, w tym wykopów w celu sprawdzenia aktualnego stanu technicznego tych elementów oraz stanu technicznego i posadowienia fundamentów. W części dotyczącej możliwości i perspektyw dalszego użytkowania przedmiotowych budynków należy określić zakres niezbędnych prac wraz z podaniem szacunkowych kosztów ich wykonania. Należy odnieść się również do zagadnień związanych z celowością ewentualnego remontu pod względem techniczno-ekonomicznym.

- Szczegółowy zakres rzeczowy inwentaryzacji – I część obejmuje:

  - Część opisową, w tym:

- Przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne inwentaryzacji;

- Opis techniczno-materiałowy wszystkich elementów konstrukcyjnych, elementów wykończenia i wyposażenia, instalacji, itp.;

  - Część rysunkową, w tym:

- Rysunki zawierające rzuty wszystkich kondygnacji, rzuty fundamentów, rzuty konstrukcji i połaci dachowych, przekroje poprzeczne w każdym charakterystycznym miejscu budynku, rysunki elewacji;

- Rysunki charakterystycznych detali i elementów architektonicznych budynków (gzymsy, portyki, attyki, ogniomury, itp.);

- Wymiarowanie rysunków należy wykonać w pomiarach netto (bez tynków i innych okładzin);

- Szczegółowy zakres rzeczowy ekspertyzy - II część obejmuje:

- . Część opisową, w tym:

- Przedmiot, cel, zakres oraz podstawy formalne i merytoryczne ekspertyzy;

- Inwentaryzację stanu istniejącego, wraz z dokumentacją fotograficzną;

- Opis techniczno-materiałowy stanu podstawowych elementów konstrukcyjnych;

- Opis uszkodzeń podstawowych elementów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania, w szczególności: fundamentów, ścian i słupów, stropów, belek, schodów, zakotwień, itp.;

- Analizę konstrukcji pod względem aktualnie obowiązujących przepisów i norm: wiatrowej, śniegowej, obciążeń technologicznych i użytkowych wynikających z przeznaczenia budynku;

- Opis uszkodzeń elementów wykończeniowych mających wpływ na użytkowanie i estetykę budynku, stan izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, posadzek, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, ślusarki, itp.;

- Opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów i zakresu ich naprawy;

- Analizę istniejących rozwiązań w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych, sanitarnych, bhp, p-poż, w szczególności zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji;

  - Ekspertyzę mykologiczną:

Należy ją wykonać z pobraniem do badań ilości próbek niezbędnej dla właściwej realizacji prac remontowych, celem określenia rodzaju i wielkości zagrzybień oraz wskazania metod ich usunięcia. Należy wykonać badanie murów budynku. W ramach opracowania konieczne będzie wykonanie badań powierzchniowych bądź wgłębnych stopnia zawilgocenia elementów budowlanych budynków z opracowaniem orzeczenia ze wskazaniem przyczyn ich powstawania oraz sposobów osuszenia i wykonania właściwej izolacji. Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną zagrzybionych i zawilgoconych miejsc. Opracowanie należy przygotować w wersji papierowej (odrębny tom) oraz w cyfrowej formacie *pdf. i/lub* doc.

  - Wnioski i zalecenia w podziale na kategorie:

  - Roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją;

  - Roboty mające na celu na celu poprawę warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska;

  - Inne niewymienione, lecz istotne z punktu widzenia sporządzającego ekspertyzę.

  - Załączniki techniczne, zestawienie kosztów robót i inne niezbędne prace

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń nośnych elementów konstrukcyjnych;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Rysunki z naniesionymi lokalizacjami opisywanych elementów;

- Rysunki techniczne z podanymi rozwiązaniami indywidualnymi;

- Karty techniczne (atesty) zastosowanych rozwiązań typowych;

- Inne, niezbędne do właściwej interpretacji ekspertyzy;

- Zestawienie kosztów – oszacowanie wskaźnikowe kosztów z podaniem na:

- Prace konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji i możliwość dalszego użytkowania,

- Bezpieczeństwo pożarowe oraz prace zabezpieczające przed destrukcją,

- Inne wskazane w ekspertyzie,

- Prace niezbędne do wykonania budynku nr 1 – Koszarowy, w przypadku zmiany jego sposobu użytkowania na budynek Biurowo – Sztabowy.

- Wykonanie inwentaryzacji schematycznej – rzutów budynków, zgodnie z załącznikiem nr 5a oraz 5b ,,Instrukcji o gospodarce nieruchomościami w wojsku” – Sygn. Kwat. Bud. 93/86,

- Opracowanie w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej, zapisane w dwóch formatach, tj. w plikach graficznych pdf oraz w edytowalnej wersji zapisanej w oparciu o program CAD lub kompatybilnym z nimi dla części rysunkowej, a dla części tekstowej w edytorze Microsoft Word,

- Opracowania w wersji elektronicznej winny być wykonane w technice komputerowej, zapisane w foldery mniejsze niż 50 MB. Nazwy folderów powinny być krótkie i bez polskich znaków, oraz znaków typu …_-„”/<\, dostarczone Zamawiającemu,

- Rzuty budynków wraz z zestawieniem powierzchni w wersji drukowanej w 2 egz. dla każdego budynku – zgodne z załącznikiem nr 5a,

- Rzuty budynków wraz z zestawieniem powierzchni w wersji elektronicznej w formacie pdf w 1 egz. na płycie CD/DVD – zgodne z załącznikiem nr 5a,

- Rzuty budynków wraz z zestawieniem powierzchni w wersji elektronicznej w programie CAD w 1 egz. na płycie CD/DVD – zgodne z załącznikiem nr 5a,

- Opis budynku wraz z zestawieniem powierzchni i kubatury budynku w wersji drukowanej w 2 egz. dla każdego budynku – zgodne z załącznikiem nr 5b,

- Opis budynku wraz z zestawieniem powierzchni i kubatury budynku w wersji elektronicznej w formacie pdf w 1 egz. na płycie CD/DVD – zgodne z załącznikiem nr 5b,

- Opis budynku wraz z zestawieniem powierzchni i kubatury budynku w wersji elektronicznej w programie CAD w 1 egz. na płycie CD/DVD – zgodne z załącznikiem nr 5b,

- Techniczne wymagania ogólne dotyczące opracowania

- Inwentaryzacja szczegółowa winna być sporządzona  stosownie do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego j.t. (Dz. U. z 2020r. poz. 1609);

- Opracowania winny być sporządzone przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i należące do właściwych izb samorządu zawodowego, wg odrębnych przepisów szczególnych;

- Inwentaryzacje oraz ekspertyzy techniczne powinny być dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w 3-ch egz.;

- Powyższe opracowania w całości powinny być dostarczone Zamawiającemu również w wersji elektronicznej – 2 kpl. (PDF, Word) oraz w formacje DWG;

- Opracowania techniczno-kosztorysowe należy przedłożyć w wersji papierowej w 3-ch egz. oraz w wersji elektronicznej (pakiet MS-Office, Norma PRO,);

- Na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem realizacji należy przekazać zamawiającemu 1 kpl. dokumentacji w wersji papierowej celem jej weryfikacji i uzgodnienia przez Zamawiającego;

- Dokumentację należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w twardą okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację;

- Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać na odrębnych dwóch płytach CD;

- Poszczególne komplety dokumentacji (odrębnej dla każdego budynku) należy spakować w oddzielne opakowania zbiorcze wraz z czytelnymi opisami, w tym spisem zawartości.

- Podstawa płatności:

Kwota ryczałtowa usługi będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji Technicznej. Po dokonaniu komisyjnego odbioru końcowego usługi Wykonawca w terminie do 30 dni wystawi fakturę.

Sporządził:

Tomasz LINOWSKI

SZEF INFRASTRUKTURY

Inspektor TUN                                                      42. Bazy Lotnictwa Szkolnego

mjr Szymon BOLEK