DROGART Dariusz Kirpsza Lipina 5, 16-100 Sokółka

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dąbrowa na działkach o nr ewid.: 224/2, 34, obręb 0033 Sławno, jedn. ewid. 201101_5 Dąbrowa Białostocka

INWESTOR	:	Nadleśnictwo Czarna Białostocka

ADRES INWESTORA	:	ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka BRANŻA	:	drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :	mgr inż. Dariusz Kirpsza DATA OPRACOWANIA	:	20.06.2023

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dąbrowa na działkach o nr ewid.: 224/2, 34, obręb 0033 Sławno, jedn. ewid. 201101_5 Dąbrowa Białostocka |  |  |  |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 1 | 12 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE | 13 | 14 |
| 3 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | 15 | 16 |
| 4 | PODBUDOWY | 17 | 20 |
| 5 | NAWIERZCHNIE | 21 | 21 |
| 6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | 22 | 23 |
| 7 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | 24 | 24 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | SST D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.23416+0.014 | km km | 0.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.25 |
| 2 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 10-15 cm koparką pod- siębierną 12 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 3 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm koparką pod- siębierną 5 | szt. szt. | 5.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |
| 4 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm koparką pod- siębierną 10 | szt. szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 5 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką pod- siębierną 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką pod- siębierną 3 | szt. szt. | 3.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 7 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm koparką pod- siębierną 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 8 d.1 | SST D- 01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką pod- siębierną 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 9 d.1 | SST D- 01.02.01 | Wywożenie karpiny 34 <pni> | szt szt | 34.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.00 |
| 10 d.1 | SST D- 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- bości 20 cm <wg tabeli humusu istniejącego> 2074.57 | m2 m2 | 2074.57 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2074.57 |
| 11 d.1 | SST D- 01.02.02 | Załadunek i wywóz humusu samochodami samowy- ładowczymi 2074.57*0.2 | m3 m3 | 414.91 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 414.91 |
| 12 d.1 | SST D- 01.03.04 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych HDPE o śred- nicy 110 mm na kable telekomunikacyjne z taśmą ostrzegawczą 23.0+8.0 | m m | 31.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.00 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 13 | SST D- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- | m3 | 253.75 |  |
| d.2 | 02.01.01 | nymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transportem urobku sa- |  |  |  |
|  |  | mochodami samowyładowczymi na odkład (całość |  |  |  |
|  |  | gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład) |  |  |  |
|  |  | <wg tabeli robót ziemnych> 253.75 | m3 |  |  |
|  |  | <pod przepust w km 0+131,90> (1.6+5.5)/2*1.3*14.0 | m3 | 64.61 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 318.36 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 d.2 | SST D- 02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier- nymi o poj. łyżki 0.60 m3 z przewozem urobku samo- chodami samowyładowczymi na miejsce wbudowa- nia w nasyp (całość gruntu na nasypy przyjąć z do- wiezieniem z dokopu) <wg tabeli robót ziemnych: mieszanka niezwiązana z kruszywem CNR 0-31,5 mm> 138.92 <zasypka przepustu: mieszanka niezwiązana z kru- szywem CNR 0-31,5 mm> (4.6+6.5)/2*0.6*10.0 | m3 m3 m3 | 138.92 33.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 172.22 |
| 3 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 15 d.3 | SST D- 03.01.03a | Ławy fundamentowe z mieszanki niezwiązanej z kru- szywem CNR 0-31,5 mm grubości 100 cm <przepust w km 0+131,90> (1.6+4.6)/2*1.0*14.0 | m3 m3 | 43.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.40 |
| 16 d.3 | SST D- 03.01.03a | Ułożenie rur przepustowych spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 80 cm <przepust w km 0+131,90> 10.0 | m m | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 4 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 17 | SST D- | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane | m2 | 992.80 |  |
| d.4 | 04.01.01 | mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy kons- |  |  |  |
|  |  | trukcyjne nawierzchni |  |  |  |
|  |  | <jezdnia> 248.20*4.0 | m2 |  |  |
|  |  | <na łukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 | m2 | 23.72 |  |
|  |  | <pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 | m2 | 378.75 |  |
|  |  | <odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*1.25 | m2 | 312.50 |  |
|  |  | <odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*1.25 | m2 | 315.38 |  |
|  |  | <plac> 432.00 | m2 | 432.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2455.15 |
| 18 d.4 | SST D- 04.04.01 | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwią- zanej z kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubość warst- wy po zagęszczeniu 25 cm <wg tabeli warstwy ulepszonego podłoża> 1953.58 | m2 m2 | 1953.58 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1953.58 |
| 19 | SST D- | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z | m2 | 992.80 |  |
| d.4 | 04.04.01 | kruszywem CNR 0-31.5 mm, grubość warstwy po za- |  |  |  |
|  |  | gęszczeniu 20 cm |  |  |  |
|  |  | <jezdnia> 248.20*4.0 | m2 |  |  |
|  |  | <na łukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 | m2 | 23.72 |  |
|  |  | <pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 | m2 | 378.75 |  |
|  |  | <odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*0.1737 | m2 | 43.43 |  |
|  |  | <odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*0.1737 | m2 | 43.82 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1482.52 |
| 20 d.4 | SST D- 04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31.5 mm związanej cmentem C1,5/2,0 z wytwórni, gru- bość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <wg tabeli warstwy mrozoochronnej> 1738.72 | m2 m2 | 1738.72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1738.72 |
| 5 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 21 | SST D- | Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszy- | m2 | 992.80 |  |
| d.5 | 05.01.03 | wem C50/30 0-31,5mm grubości 10 cm |  |  |  |
|  |  | <jezdnia> 248.20*4.0 | m2 |  |  |
|  |  | <na łukach przy drodze powiatowej> 9.17+14.55 | m2 | 23.72 |  |
|  |  | <pobocze> 178.14+179.64+10.13+10.84 | m2 | 378.75 |  |
|  |  | <odsadzki - str. L> (8.6+228.0+13.4)*0.087 | m2 | 21.75 |  |
|  |  | <odsadzki - str. P> (12.3+225.5+14.5)*0.087 | m2 | 21.95 |  |
|  |  | <plac> 432.00 | m2 | 432.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1870.97 |
| 6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 d.6 | SST D- 06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości wars- twy humusu 5 cm <wg tabeli humusu projektowanego> 447.32 | m2 m2 | 447.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 447.32 |
| 23 | SST D- | Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu z ka- | m2 | 20.90 |  |
| d.6 | 06.01.01 | mienia narzutowego (polnego) ułożonego na suchym |  |  |  |
|  |  | betonie C15/20, spoiny wypełnione zaprawą cemen- |  |  |  |
|  |  | tową |  |  |  |
|  |  | <przepust w km 0+131,90 str. L> (1.6*2.0+0.8*2.0+ | m2 |  |  |
|  |  | 1.6*2.0)+(2.6*4.0-3.14*0.4*0.4)+0.75*4.0 |  |  |  |
|  |  | <przepust w km 0+131,90 str. P> (1.6*2.0+0.8*2.0+ | m2 | 20.90 |  |
|  |  | 1.6*2.0)+(2.6*4.0-3.14*0.4*0.4)+0.75*4.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.80 |
| 7 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 24 d.7 | SST D- 07.02.01 | Słupki prowadzące U-1a <słupki prowadzące U-1a przy przepuście> 4 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |