| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania |  | Nr tomu | Nr egzemplarza |  |  |  |  |  |  |
| WRZESIEŃ 2024 |  | 2/2 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY „B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  |  | Kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN |  |  |  | XVI |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA YANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta | Numer uprawnień | Specjalność |  |  |  | Podpis |  |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Sebastian Szakiel | POM/0221/POOK/07 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowujący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Karol Gabryś | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Dariusz Słomski | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Krzysztof Sokołowski | WAM/0086/PBKb/19 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

- DOKUMENTY (STR. 3)

  - OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

- PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ OPISOWA (STR. 4 - 10)

## PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

## ZAKRES OPRACOWANIA

## OPIS OGÓLNY

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

## SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POŻ.

## ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU

## OBLICZENIA BUDOWLANE

## UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ RYSUNKOWA (STR. 11 - 27)

| ZESTAWIENIE RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR RYS. | NAZWA | STR. |
| K-01 | RZUT FUNDAMENTÓW | 12 |
| K-02 | RZUT PARTERU | 13 |
| K-03 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU | 14 |
| K-04 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B | 15 |
| K-05 | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE C-C, D-D | 16 |
| K-06 | POZYCJA 0.0.1, 0.0.2, 0.0.3, 0.0.4 | 17 |
| K-07 | POZYCJA 0.0.5 | 18 |
| K-08 | POZYCJA 1.1.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, N-4 | 19 |
| K-09 | POZYCJA 1.4.1 | 20 |
| K-10 | POZYCJA 1.3.1, 1.3.2 | 21 |
| K-11 | POZYCJA 1.6.1 | 22 |
| K-12 | POZYCJA 1.6.2 | 23 |
| K-13 | KONSTRUKCJA DACHU – KROKIEW K1 | 24 |
| K-14 | POZYCJA 1.2.1 W OSI C | 25 |
| K-15 | POZYCJA 1.2.1 W OSI A, 1, 4, POZYCJA 1.2.2, 1.2.3 | 26 |
| K-16 | ŚCIANY DREWNIANE - DETALE | 27 |

- ZESTAWIENIA (STR. 28 - 34)

  - ZESTAWIENIA DREWNA DLA ŚCIAN DREWNIANYCH

# DOKUMENTY

Kwidzyn, wrzesień 2024 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczący:

| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |
| --- | --- |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY „B” |  |
| Adres obiektu | Kategoria obiektu budowlanego |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN | XVI |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant | Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | …………………………………….. mgr inż. Sebastian Szakiel upr. bud. nr POM/0221/POOK/07 | …………………………………….. mgr inż. Krzysztof Sokołowski upr. bud. nr WAM/0086/PBKb/19 |

# PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA I MATERIAŁY WEJŚCIOWE

- Umowa z Inwestorem.

- Uzgodniona z inwestorem koncepcja architektoniczna, określająca decyzje przestrzenne 
i materiałowe.

- Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez architekta Michała Jabłońskiego, opracowanie z czerwca 2024 r.

- Uchwała nr LIV/519/23 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kwidzyn-Południe I, zwana dalej MPZP,

- Opinia geotechniczna (wstępna) opracowana przez firmę Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2023 r.

- Opinia geotechniczna (uzupełniająca) opracowana przez firmę Geop z Olsztyna, opracowanie z lutego 2024 r.

- Mapa do celów projektowych opracowana przez geodetę Agatę Szawardak z dnia 02.04.2024 r.

- Wizja lokalna w terenie,

- Literatura fachowa.

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji dla budynku garażowo-gospodarczego „B”.

Projekt konstrukcyjny wykonawczy dla inwestycji pn. „Budowa siedziby Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” podzielono na części:

- tom 1/2 – projekt budynku biurowego „A” oraz elementów zagospodarowania terenu,

- tom 2/2 – projekt budynku garażowo-gospodarczego „B”.

## ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne projektowanego budynku garażowo-gospodarczego „B”

## OPIS OGÓLNY

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie prostokąta, jako jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 35 st. Do budynku od strony wschodniej przylega wiata, której dach jest zlicowany z dachem budynku.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie na ławach i stopach żelbetowych. Konstrukcja ścian parteru drewniana szkieletowa, konstrukcja dachu drewniana z prefabrykowanych wiązarów kratownicowych. Konstrukcja wiaty stalowa, oparta na dwóch ramach portalowych połączonych ze sobą belkami.

### WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opisu warunków gruntowo-wodnych na analizowanym terenie dokonano na podstawie opracowania przywołanego w pkt. 2.1 f. W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do głębokości wykonanych wierceń tzn. 8,0 m ppt. wyróżniono następujące warstwy:

Grupa I - gleba

- warstwa IA –gleba-humus; warstwa o miąższości od 0,1 do 0,3 m.

Grupa II – plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnioziarniste

- warstwa IIA – piaski średnioziarniste, ID=0,40,

- warstwa IIA – piaski średnioziarniste, ID=0,50.

Grupa III – plejstoceńskie, lodowcowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste

- warstwa IIIA – piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, IL=0,50,

- warstwa III B = gliny piaszczyste, IL=0,40,

- warstwa IIIC – gliny piaszczyste, IL=0,30,

- warstwa IIID – gliny piaszczyste, piaski gliniaste przewarstwione piaskami średnioziarnistymi, IL=0,20.

Zgodnie z opinią techniczną wierzchnią warstwę humusu należy usunąć.

Grunty warstwy IIIA uznano za grunty posiadające słabsze parametry geotechniczne.

Pozostałe grunty posiadają korzystne parametry geotechniczne.

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie licznych sączeń śródglinowych.

### WARUNKI GEOTECHNICZNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA  OBIEKTU

Posadowienie budynku zaprojektowano za pomocą fundamentów bezpośrednich w postaci:

- ław fundamentowych,

- stóp fundamentowych.

Ze względu na fakt, że posadowienie zaprojektowano jako bezpośrednie, a w poziomie posadowienia zalegają grunty nośne warunki geotechniczne uznaje się za proste. Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wg tomu 1/3.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

### ROBOTY ZIEMNE

W obrębie projektowanego budynku należy usunąć nienośną warstwę humusów o miąższości ok. 10 cm. Na etapie robót ziemnych dokonać kontroli warunków geotechnicznych z przyjętymi założeniami. Podczas wykonywania robót ziemnych i fundamentowych, należy prowadzić stałą kontrolę geotechniczną. Wykop zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Przewidzieć możliwość odwodnienia wykopu (np. powierzchniowe rowy odwadniające lub instalacje igłofiltrowe). Ewentualny projekt odwodnienia wykopu wg odrębnego opracowania. Ściany fundamentowe zasypać niespoistym gruntem przepuszczalnym – pospółka zagęszczona mechanicznie warstwami.

### FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie jako bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. Wysokość fundamentów zaprojektowano jako 40 cm.

Poziom posadowienia fundamentów zaprojektowano jako -1,50=59,25 m npm

Fundamenty posadowić na nośnej warstwie piasków średnich warstwa IIA oraz glin piaszczystych IIID zachowując minimalną głębokość posadowienia poniżej poziomu terenu – 1,0 m ppt. W przypadku stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, grunt należy wymienić na chudy beton. Pod fundamentami należy wykonać warstwę podkładu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Materiałem konstrukcyjnym fundamentów jest beton C25/30 (B30) oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentów została określona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosić 5,0 cm. Do zachowania prawidłowej grubości otulenia zbrojenia stosować dystanse z tworzywa sztucznego (tzw. gwiazdki, cytrynki) w ilość minimum 5 szt./m2. Do stabilizacji zbrojenia używać drutu wiązałkowego ø1,2÷1,4 mm. Zbrojenie podłużne ław fundamentowych powinno być ciągłe poprzez stosowanie prętów narożnych typu „L” oraz punktowe łączenie prętów w miejscu zakładu poprzez spawanie spoiną gr. 5 mm na długości min. 5 cm. Połączenie bednarki z fundamentem wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej.

Projektowane fundamenty należy chronić przed zawilgoceniem. Izolacje pionowe i poziomie fundamentów należy wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

Z fundamentów wypuścić startery ścian fundamentowych, trzpieni oraz słupów żelbetowych.

### ŚCIANY

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje się ściany fundamentowe gr. 20 cm jako żelbetowe monolityczne. Materiałem konstrukcyjnym fundamentów jest beton C25/30 oraz stal zbrojeniowa fy=500 N/mm2. Klasa ekspozycji dla fundamentów została określona jako XC2. Otulenie zbrojenia w fundamentach powinno wynosić 3,5 cm.

Hydroizolację ścian fundamentowych wykonać zgodnie z projektem branży architektonicznej.

ŚCIANY NOŚNE MUROWANE

Zaprojektowano ściany nośne murowane w obrębie projektowanej ściany oddzielenia pożarowego:

- gr. 24 cm z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o wymiarach 240x599x199 mm, profilowanie na pióro-wpust, klasa gęstości 600 kg/m3, fb=4 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej,

- gr. 20 cm z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o wymiarach 200x599x199 mm, profilowanie na pióro-wpust, klasa gęstości 600 kg/m3, fb=4 N/mm2 na zaprawie cienkowarstwowej.

Ściany łączyć z elementami żelbetowymi na strzępia zazębione. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne w węźle przewiązać lub stosować łączniki stalowe systemowe w co trzeciej spoinie (zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu murowego).

Stosować odpowiednie przewiązanie elementów murowych zgodnie ze schematem na poniższym szkicu.

Bruzdowanie ścian zgodnie z wytycznymi poniżej.

Wytyczne dla bruzd pionowych

| Grubość ściany [m] | Bruzdy i wnęki wykonywane w gotowym murze |  | Bruzdy i wnęki wykonywane w trakcie wznoszenia muru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna głębokość [mm] | Maksymalna szerokość [mm] | Minimalna wymagana grubość ściany [mm] | Maksymalna szerokość [mm] |
| 85-115 | 30 | 100 | 70 | 300 |
| 116-175 | 30 | 125 | 90 | 300 |
| 176-225 | 30 | 150 | 140 | 300 |
| 226-300 | 30 | 200 | 215 | 300 |
| >300 | 30 | 200 | 215 | 300 |

Uwaga: pionowe bruzdy, które nie sięgają dalej niż na 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą mieć głębokość do 80 mm i szerokość do 120 mm, jeżeli grubość ściany wynosi nie mniej niż 225 mm.

Wytyczne dla bruzd poziomych

| Grubość ściany [m] | Maksymalna głębokość [mm] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Długość bez ograniczeń | Długość <1250 mm |
| 85-115 | 0 | 0 |
| 116-175 | 0 | 15 |
| 176-225 | 10 | 20 |
| 226-300 | 15 | 25 |
| > 300 | 20 | 30 |

Projektowana klasa odporności ogniowej ścian oddzielenia pożarowego R E I 60.

ŚCIANY NOŚNE SZKIELETOWE

Zaprojektowano ściany nośne o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Szkielet stanowią wzajemnie połączone ściany o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C24. Ściany zbudowane są z podwalin, słupów, oczepów, przewiązek i nadproży. Elementy szkieletu łączone ze sobą na systemowe łączniki ciesielskie. Podwalina montażowa o przekroju 60x200 mm kotwiona do żelbetowej ściany fundamentowej. Podwaliny i oczepy ścian o przekroju 60x200 mm, słupy 60x200 mm co 60 cm. Słupy zabezpieczyć jedną przewiązką w połowie wysokości.

Na ścianach szkieletowych wykonać dwustronne poszycie konstrukcyjne:

- dla ścian zewnętrznych:

- od zewnątrz płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm,

- od wewnątrz płyta OSB/3 gr. 12 mm + płyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm,

- dla ścian wewnętrznych obustronnie płyta OSB/3 gr. 12 mm + płyta kartonowo-gipsowa gr. 12,5 mm.

Poszycie mocować na zszywki konstrukcyjne 1,5 mm w rozstawie 75 mm dla ściegów zewnętrznych i 150 mm dla ściegów wewnętrznych.

Na poszycie ścian stosować płyty gipsowo-włóknowe do zastosowań konstrukcyjnych w klasach użytkowania 1 i 2 np. Defentex-12,5 lub inne równoważne. Za równoważne uznaje się płyty gipsowo-włóknowe o takich samych parametrach mechanicznych i klasy odporności ogniowej lub lepszych.

Parametry płyt:

| Cecha charakterystyczna |  | Własności użytkowe |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie w kierunku poprzecznym | fm,90,k | 5,1 MPa |
| Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym | fm,0,k | 10,5 MPa |
| Moduł sprężystości w kierunku poprzecznym | Em,90,średnio | 5500 Mpa |
| Moduł sprężystości w kierunku wzdłużnym | Em,0,średnio | 7200 MPa |
| Odporność na ściskanie prostopadle do płyty | fc,k | 18,3 MPa |
| Odporność na ściskanie w płaszczyźnie płyty, w kierunku poprzecznym | fc,90,k | 16,7 MPa |
| Odporność na ściskanie w płaszczyźnie płyty, w kierunku wzdłużnym | fc,0,k | 18,4 MPa |
| Wytrzymałość na siłę ścinającą w kierunku poprzecznym | fv,90,k | 6,4 MPa |
| Wytrzymałość na siłę ścinającą w kierunku wzdłużnym | fv,0,k | 5,3 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym | ft,90,k | 1,5 MPa |
| Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku wzdłużnym | ft,0,k | 3,2 MPa |
| Gęstość |  średnia | 1200 kg/m3 |
| Klasa reakcji na ogień |  | A1 |
| Przepuszczalność pary wodnej |  | 10,65 |

Na konstrukcję stosować drewno suszone komorowo:

- klasy C24, GL24h,

- czterostronnie strugane,

- klasa wizualna Nsi,

- o wilgotności nie przekraczającej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów zapewniającym klasę reakcji na ogień Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Dla zapewnienie dokładności wymiarów elementy drewniane powinny być obrabiane na odpowiednich maszynach numerycznych CNC.

Klasa użytkowania konstrukcji dla ścian zewnętrznych – 2.

Klasa użytkowania konstrukcji dla ścian wewnętrznych -1.

Projektowana klasa odporności ogniowej R 30.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowano jako drewniane szkieletowe. Podwaliny, oczepy nadproża o przekroju 60x100 mm, słupy ścian 60x100 mm co 60 cm.

### SŁUPY / TRZPIENIE PROJEKTOWANE

SŁUPY ŻELBETOWE

W budynku zaprojektowano trzpienie żelbetowe monolityczne o przekrojach 20x24 cm. Materiałem konstrukcyjnym jest beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa klasy B, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 2,5 cm. Dla trzpieni wypuścić z fundamentów pręty startowe zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Trzpienie żelbetowe w ścianach łączyć z dochodzącymi murami na strzępia zazębione.

Projektowana klasa odporności ogniowej R 30.

### BELKI I PODCIĄGI

Nie występują.

### NADPROŻA

Zaprojektowano nadproża:

- żelbetowe monolityczne 24x20 z betonu C20/25, stal zbrojeniowa fyk=500 N/mm2 w ścianach murowanych,

- o przekroju 200x240 mm z drewna klejonego klasy GL24h,

- o przekroju 60x200 mm z drewna litego klasy C24.

Szczegóły zgodnie z częścią rysunkową.

Projektowana klasa odporności ogniowej nadproży w ścianach stanowiących główną konstrukcję nośną R 30.

Projektowana klasa odporności ogniowej nadproży w ścianach oddzielenia pożarowego R 60.

### WIEŃCE

Projektuje się wieńce żelbetowe na projektowanych ścianach murowanych:

- w poziomie stropu nad parterem,

- wieniec ściany oddzielenia pożarowego w poziomie poddasza nieużytkowego.

Wieńce należy wykonać z betonu klasy C20/25, zbrojenie podłużne 4#12 ze stali fyk=500 N/mm2 ze strzemionami #8 co 25 cm. Klasa ekspozycji XC1. Otulenie zbrojenie powinno wynosić 3,0 cm.

### STROPY

STROP NAD PARTEREM ŻELBETOWY MONOLITYCZNY

Zaprojektowano strop oddzielenia pożarowego jako płyta żelbetowa monolityczna krzyżowozbrojona gr. 12 cm, podparta na czterech krawędziach. Materiałem konstrukcyjnym jest beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa klasy C, fyk=500 N/mm2. Klasa ekspozycji została określona jako XC1. Otulenie zbrojenia powinno wynosić 2,0 cm.

Projektowana klasa odporności ogniowej stropu R E I 60.

### KONSTRUKCJA DACHOWA

Konstrukcja dachowa – drewniane wiązary kratownicowe w technologii prasowanych płytek kolczastych.

Projekt konstrukcji dachu zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej tom nr 3/3.

### WIATA

Zaprojektowano wiatę o głównej konstrukcji nośnej w postaci stalowych ram portalowych. Słupy i rygle ram zaprojektowano z kształtowników gorącowalcowanych IPN 260. Belki łączące ramy stanowiące podparcie dla drewnianego zadaszenia wiaty zaprojektowano z profili HEB 200. Materiałem konstrukcyjnym jest stal S235JR. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z pkt. 2.8.1.

Elementy stalowe zabezpieczyć w systemie farb pęczniejących do klasy odporności ogniowej R 30.

Konstrukcję stężyć poprzez wykonanie poszycia z płyty OSB3 gr. 22 mm na całym dachu budynku (budynek + wiata).

Krokwie zaprojektowano jako drewniane o przekroju 8x24 cm w rozstawie 62,5 cm mocowane do konstrukcji stalowej poprzez stalowe blachy spawane do belek stalowych. Na konstrukcję stosować drewno suszone komorowo KVH:

- klasy C24,

- klasa wizualna Nsi,

- o wilgotności nie przekraczającej 18%,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów zapewniającym klasę reakcji na ogień Bs2-d0 (NRO - nierozprzestrzenianie ognia).

Klasa użytkowania konstrukcji – 2.

## SPOSÓB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI Z UWAGI NA WARUNKI P.POŻ.

W zależności od określonej w projekcie architektonicznym klasie odporności pożarowej budynku, projektowane konstrukcje budowlane należy zabezpieczyć przed działaniem ognia do wymaganej odporności ogniowej REI elementu budynku.

### KONSTRUKCJE METALOWE

Projektuje się zabezpieczenie konstrukcji metalowych poprzez zastosowanie obudowy z płyt ogniochronnych. Szczegóły zgodnie z opisem poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

### KONSTRUKCJE BETONOWE

Konstrukcje żelbetowe zabezpieczono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojów elementów oraz otulenia wkładek zbrojeniowych. Konstrukcje żelbetowe/sprężone prefabrykowane (nadproża, płyty kanałowe) ustalenie odporności ogniowej na podstawie deklaracji właściwości użytkowych i wytycznych montażowych.

### KONSTRUKCJE DREWNIANE

Konstrukcje drewniane zabezpieczono poprzez zastosowania odpowiednich okładzin z płyt ogniochronnych (jastrych, sufit podwieszany, okładzina ścienna). Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczać odpowiednim preparatem do NRO.

## ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

### KONSTRUKCJE METALOWE

Elementy metalowe ulegające zakryciu (np. słupy, żebra itp.) zakwalifikowano do kategorii korozyjności C1. Elementy te należy zabezpieczyć przed korozją 2 x podkładem ftalowym. Na oczyszczoną powierzchnię do stopnia czystości Sa 2 ½ zgodnie z PN-ISO 8501-1, należy nanieść dwie powłoki o grubości 40 µm każda. Łączna grubość powłoki powinna wynosić 80 µm.

### BETONY NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH

Elementy betonowe zabezpieczono poprzez określenie odpowiedniej klasy ekspozycji oraz odpowiedniego otulenia zbrojenia elementu.

### ELEMENTY DREWNIANE

Projektowane i istniejące elementy drewniane  (belki stropowe, elementy ścian, elementy więźby i przekrycia, deskowania) należy zabezpieczyć przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna preparatem solnym do konserwacji drewna.

Elementy drewniane stykające się z elementem murowym lub betonem należy oddzielić dwiema warstwami papy poprzez przekładkę lub owinięcie elementu.

## ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

## OCENA TECHNICZNA OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE LUB NADBUDOWIE

Nie dotyczy. Obiekt nowoprojektowany.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

### UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcję obiektu zaprojektowano jako szkieletową drewnianą. Główną konstrukcję nośną stanowią ściany drewniane szkieletowe. Układ konstrukcyjny podłużny. Dach drewniany dwuspadowy w technologii wiązarów prefabrykowanych. Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.

Wiata przylegająca do budynku o konstrukcji stalowej składająca się z dwóch ram i rozpiętych między nimi jednoprzęsłowych belek okapowych i kalenicowej. Krokwie wiaty drewniane, oparte na belkach w układzie jednoprzęsłowym.

### ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

Zgodnie z projektem technicznym.

### SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zgodnie z projektem technicznym.

### PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

Zgodnie z projektem technicznym.

## UWAGI OGÓLNE

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcjami producentów materiałów budowlanych.

- Wszystkie użyte do budowy materiały budowlane powinny posiadać stosowne wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych zgodnych z Polskim Normami, wiedzą techniczną z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów czy systemów stosowanych w budownictwie. Zaleca się sporządzenie Wykonawcy robót budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robót budowlanych.

- Drewniane elementy prefabrykowane powinny posiadać Europejską Aprobatę Techniczną (ETA) dla zestawu budowlanego zgodną z EAD 340308-00-0203.

- Roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

- Roboty budowlane należy prowadzić wykwalifikowaną ekipą budowlano-montażową mającą doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowej.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca się dokonanie przez potencjalnego Wykonawcę robót wizji lokalnej działki.

- W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszej dokumentacji projektowej, należy kontaktować się z projektantem.

- Przed zamówieniem materiałów należy każdorazowo sprawdzić wymiary z projektu ze stanem faktycznym budowy.

# PROJEKT WYKONAWCZY: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZESTAWIENIA

## ZESTAWIENIA DREWNA DLA ŚCIAN DREWNIANYCH