Znak postępowania: OSP.1.2025

Załącznik nr 1a do SWZ

Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia

dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku-Zdroju.

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Samochód - fabrycznie nowy. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
|  | Pojazd musi posiadać: - ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) - dokument „świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu Kopie świadectwa dopuszczenia, sprawozdanie z badań w CNBOP oraz świadectwo zgodności WE oferowanego pojazdu dołączyć do oferty Samochód kategorii 2 – uterenowionej (wg PN–EN 1846-1) | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 21 500 kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość (z wyposażeniem) maksimum 7700 mm - wysokość maksymalna 3350 mm Szerokość i wysokość pojazdu wynika z wymiarów garażu OSP. | Prosimy podać wymiary zewnętrzne pojazdu: |
|  | Napęd 4x4 (stały), Skrzynia biegów 12+2 z przełączaniem zakresu i przekładnią zdwajacza, 2 biegami pełzania i 2 biegami wstecznymi. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Norma emisji spalin EURO IV, Pojemność silnika do 13 litrów Moment obrotowy 1900 Nm przy 900 - 1340 obr/min | Prosimy o podanie parametrów silnika: |
|  | Zawieszenie: Przód: paraboliczne trzy piórowe resory piórowe, amortyzatory na przedniej osi oraz stabilizator Tył: wzmocnione, resory trapezowe Blokady: Blokady mechanizmów różnicowych: przednia oś / tylna oś / blokada między mostowa Akumulatory: 2x185 Ah (wzmocnione) | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | UKŁAD HAMULCOWY: Wszystkie hamulce bębnowe Elektroniczne sterowanie produkcją powietrza przez APM Wkład osuszacza o zwiększonej trwałości Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie Zwalniacz automatyczny, hamulec wydechowy | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | OGUMIENIE: Ogumienie na osi przedniej 385/65 R22.5 Ogumienie na osi przedniej 315/80 R22.5 Zapas: Koło zapasowe bez stałego mocowania na pojeździe | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | KABINA: - Podwozie wyposażone w jednomodułową kabinę załogową przeznaczoną dla 5+1 osób. - fotele fabrycznie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym i łatwym do utrzymania w czystości - 4 calowy panel kontrolny informujący o poziomie środków gaśniczych w zbiorniku (woda + piana), stanie otwarcia skrytek lub podestów zabudowy, podpięciu do zasilania zewnętrznego czy wysunięciu masztu oświetleniowego. - kamera cofania z 7 calowym wyświetlaczem. - szafka na wyposażenie indywidualne - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) RADIOTELEFON: - stolik na ładowarki radiotelefonów wyposażony w instalację chroniącą przed rozładowaniem akumulatorów, radia w ilości 6 szt. dostarczone zostaną przez zamawiającego, przycisk sygnału pneumatycznego - radiotelefon przewoźny oraz przygotowaną instalację zamontowaną przez wykonawcę spełniającą minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne, zaprogramowany do pracy w sieci radiowej, której szczegóły zostaną dostarczone przez zamawiającego podczas realizacji zamówienia. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | ZABUDOWA SPRZĘTOWA: - typ: zabudowa modułowa, - zabudowa o konstrukcji ażurowej z elementami elastycznymi, - układ skrytek 3+3+1 - głębokość 550 mm każdej ze skrytek, - wykonana z spawanych profili aluminiowych - poszycia wykonane są z blach aluminiowych, poszycie wewnętrzne anodowane, a zewnętrzne lakierowane | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | DACH: - wykonany w formie podestu roboczego - wykończony antypoślizgową blachą ryflowaną - konstrukcja przystosowana do pracy dwóch strażaków - wyznaczona płaska i gwarantująca bezpieczeństwo poruszania się ścieżka komunikacyjna - zamontowana na tylnej ścianie pojazdu drabinka do wejścia na dach (dodatkowe poręcze w górnej części drabinki, dodatkowy pełny stopień w górnej części, szczeble drabinki antypoślizgowe) - zamykana skrzynia na wyposażenie uwaga!! wysokość pojazdu z wyposażeniem nie może przekraczać 3350 mm ze względy na wymiary garażu OSP. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | MOCOWANIE WYPOSAŻENIA: - mocowania pod wyposażenie zgodnie ze standardem KG PSP dla samochodu ciężkiego, - sprzęt zamocowany jest w 7 skrytkach i na dachu zabudowy - dostęp do wyposażenia powinien być zapewniony przez podest pod każdą ze skrytek - półki wykonane z aluminiowych profili komorowych - półki z regulację (góra – dół) - półki z regulacją wzdłużną mocowań wyposażenia - system półek umożliwia późniejszą zmianę ich aranżacji przez użytkownika - zestaw skrzynek plastikowych na wyposażenie luźne - każde wyposażenie posiada indywidualne mocowanie - wyposażenie mocowane dodatkowo za pomocą pasków z rzepem lub zatrzaskiem - dwie szuflady wysuwane i blokowane w skrajnych położeniach - szuflady dedykowane do urządzeń ciężkich jak hydraulika, motopompa, agregat - panele wysuwane i blokowane w skrajnych położeniach - panel na sprzęt burzący - szuflady wyposażone w ergonomiczne rączki - mocowania drabiny dwu lub trzy przęsłowej na dachu oraz drabiny nasadkowej. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. Zamawiający wymaga, aby pojazd w momencie odebrania był gotowy do działania | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | ZBIORNIK ŚRODKÓW GAŚNICZYCH: - zbiornik środków gaśniczych powinien być umieszczony nisko w zabudowie - pojemność: zbiornik na wodę 5000 litrów (+/- 1%) - pojemność: zbiornik na środek pianotwórczy 500 litrów (+/- 1%) - zbiornik na wodę powinien być wykonany z materiałów kompozytowych lub polipropylenu wzmocnionego, materiałów odpornych na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy, przystosowany do nadciśnienia testowego 20 kPa. - zbiornik na wodę powinien być wyposażony we właz rewizyjny, osadnik oraz grodzie zabezpieczające przed przemieszczaniem się wody - zbiornik na środek pianotwórczy powinien być wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zaprojektowany do nadciśnienia testowego 20kPa. Umiejscowienie zbiornika nie powoduje przeszkody w dostępie do zbiornika wodnego. - zbiornik na środek pianotwórczy powinien być wyposażony w układ do napełniania oraz opróżniania Zbiornik środka pianotwórczego pełny w dniu odbioru | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | AUTOPOMPA: - typ: Autopompa dwuzakresowa - wydajność: 3 619 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar przy zasysaniu Hgs = 1,5m, 441 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar. - Wszystkie elementy układu wodno-pianowego powinny być odporne na korozję i wykonane ze stali nierdzewnej oraz zbrojonej gumy. - Autopompa powinna być wyposażona w automatyczne urządzenie umożliwiające zassanie wody tzw. trokomat zapewniający zasysanie z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sekund oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. Dozownik środka pianotwórczego: - zapewnia uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja +/-0,5%) w całym zakresie wydajności pompy, wykonany z mosiądzu dla zapewnienia największej trwałości i odporności na stosowane środki chemiczne. Autopompa umożliwia podanie środków gaśniczych poprzez: - cztery nasady tłoczne skierowane na boki pojazdu - jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia - działko dachowe wodno-pianowe - cztery zraszacze pod podwoziem Tankowanie zbiornika środków gaśniczych odbywa się poprzez: - Dwie nasady hydrantowe wielkości DN75 - Dwie nasady ssawne DN110 - Dwie nasady (DN52 i DN75) do tankowania zbiornika piany W przedziale autopompy powinny się znajdować manometry: - manowakuometr do wskazania ciśnienia w pompie - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - manometr tankowania hydrantowego Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno – pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika Inne: - Autopompa umieszczona najniżej na rynku w ramie pojazdu, - Wbudowany system smarowania – wymiana oleju co 250 rbg, - Wszystkie elementy sterowania dostępne z poziomu gruntu, - Ręczna zmiana stopnia ciśnienia na pompie, - Korpus pompy z hartowanego aluminium, - Trokomat oparty o membrany , - Automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, - Automatyczny układ tankowania hydrantowego, - Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków wzdłuż ekranu, - Łatwość obsługi w rękawicach, Nasady tłoczne - zlokalizowane w tylnej, wewnętrznej części zabudowy, za roletą oraz klapą podestu roboczego, każda nasada posiada indywidualne odwodnienie. Instalacja zraszaczowa - zamontowana w podwoziu do ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych, wyposażona w 4 dysze o wydajności 50 dm3/min każda. Dwa zraszacze umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wykonane z mosiądzu. Zwijadło linii szybkiego natarcia: - Samochód wyposażony powinien być w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Urządzenie wyposażone powinno być w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny zwijadła węża oraz korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. Pojazd powinien być wyposażony w system przedmuchu zwijadła. Działko dachowe: - W tylnej części dachowej powinno się znajdować ręcznie sterowane działko wodno – pianowe, z regulowaną wydajnością od 800 l/min do 3.200 l/min i zasięgu rzutu 60m. Działko powinno być wyposażone w manometr oraz zawór odcinający ciśnienie. | Prosimy o potwierdzenie: Prosimy o uzupełnienie danych technicznych autopompy: |
|  | OSŁONA PRZECIW NAJAZDOWA Pojazd powinien posiadać podnoszoną belkę przeciw najazdową. Ramiona belki zabezpieczenie są antykorozyjnie poprzez galwanizację. Belka powinna pełnić funkcję podestu roboczego dla operatora autopompy. ZACZEPY HOLOWNICZE Pojazd powinien być wyposażony w ewakuacyjne zaczepy holownicze z przodu oraz z tyłu. Zaczepy umożliwiają ewakuację pojazdu o masie do 22 000 kg. - Zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy - Hak kulowy do ciągnięcia przyczep lekkich z gniazdem elektrycznym | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | SYSTEM STEROWANIA: - Pojazd powinien być wyposażony w system sterowania oparty o magistralę systemu CAN. - W kabinie powinien być zamontowany 4 calowy panel kontrolny informujący o poziomie środków gaśniczych w zbiorniku (woda + piana), stanie otwarcia skrytek lub podestów zabudowy, podpięciu do zasilania zewnętrznego czy wysunięciu masztu oświetleniowego. - Panel powinien umożliwiać sterowanie oświetleniem zabudowy, zaworem głównym pojazdu (sterowany elektropneumatycznie), zraszaczami z podziałem przód/tył strona oraz falą świetlną z tyłu pojazdu. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | SYSTEM STEROWANIA AUTOPOMPY Panel sterowania w przedziale autopompy oparty jest o 7 calowy wyświetlacz wyposażony w 10 przycisków i umożliwiający sterowanie: - silnik pojazdu START - STOP - minimalne obroty silnika (funkcja) - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - miernik prędkości obrotowej wału pompy - licznik motogodzin pracy autopompy - kontrolka sygnalizująca stan pracy silnika - ciśnienie pompy - sterowanie automatyką niskiego ciśnienia - sterowanie układem tankowania hydrantowego - sterowanie oświetleniem | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | WYPOSAŻENIE OSTRZEGAWCZE Pojazd powinien być wyposażony w 10 punktów świetlnych, które rozmieszczone są w następujący sposób: - Nisko profilowa belka sygnalizacyjna o długości 1620 mm z 8 modułami diod LED na kabinie - Dwie lampy sygnalizacyjne na atrapie pojazdu z przodu oraz dwie lampy na narożu kabiny - Cztery lampy sygnalizacyjne w tylnych narożach zabudowy - Pojazd posiada modulator dźwięków pojazdu uprzywilejowanego z funkcją megafonu z głośnikiem o mocy 200W. - Dodatkowy sygnał pneumatyczny typu horn | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | OŚWIETLENIE POJAZDU - Oświetlenie zewnętrzne zabudowy w formie lampy LED nad każdą skrytką - Wewnątrz każdej skrytki po dwóch stronach zlokalizowane oświetlenie LED. - Lampa dalekosiężna w formie belki z czterema halogenami zamontowana na przedniej atrapie pojazdu obok mocowania lampy szperacza. - W tylnej części zabudowy nad żaluzją zlokalizowana fala świetlna do zabezpieczenia działań podczas pracy na drodze. - Na tylnej ścianie zabudowy dodatkowe oświetlenie uruchamiane automatycznie przy użyciu biegu wstecznego. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Pojazd w standardzie wyposażony jest w system ładowania 230V z samo rozłączalnym gniazdem (z wtyczką) i prostownik 230/24V do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego - W kabinie powinien być zamontowany układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem się akumulatorów. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA - Wyciągarka elektryczna o uciągu 9 979 kg wraz z liną syntetyczną o długości 28 m. Podstawa galwanizowana z możliwością holowania za pomocą holu sztywnego. Wyciągarka zabezpieczona osłoną wykonaną z kompozytu. uwaga! wciągarka powinna być zamontowana w taki sposób, aby nie przekroczyć maksymalnej długości pojazdu 7700 mm – ze względu na wymiary garażu OSP. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | MASZT OŚWIETLENIOWY - Wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy z najaśnicami LED o łącznym strumieniu świetlnym 36 000 lm. Wysokość masztu (od podłoża) po rozłożeniu – 5 m. Sterowanie masztem z przewodowego panelu sterowniczego. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | OKLEJENIE POJAZDU - konturowe - nazwę oraz logo jednostki na drzwiach - numery operacyjne na żaluzjach - informację o sponsorach - nazwy elementów wyposażenia dostarczonego przez użytkownika uwaga! szczegółowe dane do oklejenia pojazdu (logo, numer operacyjny) zostaną przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | INNE: Elektryczne szyby we wszystkich drzwiach Tempomat Klimatyzacja Hamulec (wydechowy) Pneumatyczny fotel kierowcy Światła przeciwmgielne Stalowy zderzak przedni XT Zbiornik paliwa 200 L zlokalizowany poza zabudową Tzw. Bieg kroczący dla pracy w ciężkim terenie Przystawka z układem chłodzenia Ogrzewanie niezależne 3 kW Światła LED do jazdy dziennej Pilot z centralnym zamkiem Osłona przeciwsłoneczna Zestaw wskaźników na wyświetlaczu 10” Oświetlenie stopni wejściowych | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Zabudowa wyposażona w kącik sanitarny – uchwyt na ręczniki, płyn oraz mydło, kanister 10 l z wylewką, uchwyty na chusteczki jednorazowe, kosz | Prosimy o potwierdzenie: |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - Kątowa latarka akumulatorowa o parametrach nie mniejszych niż: NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX Strefa 0 z ładowarką do samochodu 6 kpl.: - Certyfikaty iskrobezpieczności z certyfikatem ATEX do STREFY 0 - 3 tryby pracy światła - 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego - Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu - Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem - Wodo- i pyłoszczelność IP 67 - Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych - Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo – jonowego - Flary ostrzegawcze zestaw Mactronic X-Flare: - zestaw zawierający 6 dysków sygnalizacyjnych w walizce ładującej - ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa - klasa szczelności IP67 - duża odporność na uszkodzenia, zgniatania, upadek z wysokości - minimum 3 kolory świecenia - dyski powinny zawierać magnes umożliwiający montaż na metalowych powierzchniach - dysk wyposażony powinien być w 12 szt. diod o całkowitej mocy 30 lm - Pachołek odblaskowy 40 cm – 6 sztuk (do zamontowania na tyle pojazdu) - Drabiny nasadkowe aluminiowe – 4szt. - Gaśnica proszkowa 6 kg 2 szt. - Składane tłumice gumowe – 3 szt. - Zestaw PSP R1 - 1 kpl. - Mostki przejazdowe – 2 szt. - Węże tłoczne W 110 – 4 szt. - Węże tłoczne W 75 – 10 szt. - Węże tłoczne W 52 -10 szt. - Węże tłoczne W 42 – 2 szt. - Węże ssawne – 6 szt. - Rozdzielacz - 2 szt. - Zawór liniowy 52 - 1 szt. - Zbieracz 2x75/110 - 1 szt. - Pływak smoka ssawnego - 2 szt. - Smok ssawny - 2 szt. - Wytwornica do piany średniej – 1 szt. - Prądownica do piany ciężkiej PP4 - 1 szt. - Prądownica wodna PW 75 - 2 szt. - Prądownica wodna typu turbo ( prądownica z regulacją wydajności : 115-230-400-475 l/min, zasięg rzutu strumienia zwartego min. 40 m, 3 rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol ochronny, funkcja płukania zanieczyszczeń, nasada przyłącza 52mm ) – 2 szt. - Prądownica pianowa PP 4 – 1 szt. - Prądownica pianowa PP 8 – 1 szt. - DWP 16 przenośne – 1 szt. - Stojak hydrantowy 80 – 1 szt. - Klucz do hydrantów podziemnych – 1 szt. - Klucz do hydrantów nadziemnych – 1 szt. - Klucz do łączników - 4 szt. - Klucz do pokryw studzienek – 1 szt. - Siodełko wężowe - 2 szt. - Zasysacz liniowy Z-4 - Kurtyny wodne - 2 szt. - Przełącznik 110/75 – 2 szt. - Przełącznik 75/52 – 2 szt. - Linka ratownicza L20 - 2 szt. - Wideorejestrator - 1 szt. - Radiotelefon przewoźny Hytera HM 785 GPS - 1 szt. - cyfrowy przewoźny radiotelefon - Zakres częstotliwości UHF: 400~470MHz; VHF:136~174MHz - Ekran wyświetlający 2,4 cala - Klasa szczelności IP54 - Zestaw zawiera: Zespół nadawczo-odbiorczy, kabel zasilający, mikrofon, uchwyt mocujący, deklaracja zgodności | Prosimy o potwierdzenie parametrów wyposażenia: |
|  | Montaż wyposażenia przekazanego przez Zamawiającego | Prosimy o potwierdzenie gotowości do montażu przekazanego przez Zamawiającego sprzętu ratowniczego: |

Parametry oferowanego pojazdu winny być potwierdzone poprzez załączenie kopii świadectwa dopuszczenia i sprawozdania z badań  w CNBOP