Wyjaśnienia i ZMIANA NR 3 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

w dniu 03.06.2025 r.

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, pn.: Budowa Wielkiej Pętli Fordonu w Bydgoszczy - pierwszy etap Trasy rekreacyjnej w ramach realizacji programu BBO. Nr sprawy NZ.2531.25.2025.

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.

- Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, 
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 6 z 26.05.2025 r.

- Proszę o wyjaśnienie dotyczące grubości : linia P2a wg opisu PT 12 cm, zgodnie z przekrojem normalny 40 cm, dodatkowo proszę o sprecyzowanie koloru linie P2a.

Czy oznakowanie poziome ma być cienkowarstwowe chemoutwardzalne do tego karbowane?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z projektem SOR linię P2a należy wykonać o szerokości 12 cm jako oznakowanie cienkowarstwowe chemoutwardzalne, bez dodatkowego karbowania.

Zestaw pytań nr 7 z 26.05.2025 r.

- Prosimy o załączenie projektu wykonawczego ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia Projekt Wykonawczy jest niezbędny do prawidłowego oszacowania kosztów wykonania zadania

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszelka niezbędna dokumentacja projektowa służąca zakładanemu celowi została udostępniona w postępowaniu przetargowym.

- Wnosimy o przekazanie kosztorysu z ilościami ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na bazie załączonych dokumentów nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie ilości np. robót ziemnych, palisad i innych

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 7.

- Wnosimy o załączenie niwelety ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenie bez niwelety nie ma możliwości prawidłowego skalkulowania oferty

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 7.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany samodzielnie założyć przebieg trasy, starając się prowadzić trasę po terenie istniejącym, optymalizując pochylenia podłużne 
z zachowaniem zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Wnosimy o załączenie przekrojów poprzecznych ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenie brak przekroi poprzecznych nie ma możliwości prawidłowego skalkulowania oferty.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 7.

- Prosimy o podanie ilości zdjęcia humusu i odległości odwozu,

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją odwiertów archiwalnych dostępnych na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego https://geologia.pgi.gov.pl do zdjęcia jest około 40 cm humusu. Humus stanowi własność Wykonawcy dlatego też Zamawiający nie określa odległości do odwozu celem utylizacji.

- Prosimy o podanie zakresu, grubości powierzchni zahumusowania jeżeli takowe Zamawiający przewidział do realizacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wzdłuż projektowanych ciągów po 1 m z każdej strony, grubość humusowania 15 cm. Powierzchnia w przybliżeniu wynosi około 3000 m2.

- Prosimy o informację czy zdjęty humus należy wykorzystać do wbudowania w obszarze inwestycji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 5 zestawu nr 7.

- Prosimy o podanie ilości wykopu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilość wykopu będzie zależna od profilu wysokościowego założonego przez Wykonawcę.

- Prosimy o podanie ilości nasypu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilość nasypu będzie zależna od profilu wysokościowego założonego przez Wykonawcę.

- Prosimy o załączenie dokumentacji geotechnicznej .

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 3 zestawu 4 z dnia 23.05.2025 r., zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.05.2025 r. jako Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie dyslokacji istniejącego ogrodzenia tylko w dwóch lokalizacjach oznaczonych na w pliku PB_A3 pzt.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza dyslokację istniejącego ogrodzenia tylko w dwóch lokalizacjach oznaczonych na pliku PB_A3 pzt.

- Prosimy o podanie ilości istniejącego ogrodzenia do dyslokacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilości istniejącego ogrodzenia do dyslokacji należy odczytać z załączonego projektu w wersji dwg.

- Prosimy o wykreślenie z projektu podbudowy frakcji 0/31,4 mm na rynku dostępna jest tylko fakcja 0/31,5 mm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuję że jest to oczywista omyłka pisarska. Należy wykonać podbudowę 
z kruszywa niezwiązanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm.

- Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych na łukach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 7.

- Prosimy o zamieszczenie przekroju w miejscu występowania poszerzeń na łukach.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 7.

Powyższe informacje można odczytać z załączonego do postępowania przetargowego PZT.

- Prosimy o załączenie rysunku oraz szczegółu wykonania (konstrukcja) nawierzchni z kostki betonowej oraz wskazanie konkretnych lokalizacji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w/w konstrukcja została wskazana w kosztorysie pomocniczym oraz opisie technicznym, a miejsca występowania nawierzchni z kostki betonowej zostały wskazane na PZT.

- Prosimy o określenie ilości krzewów i drzew do usunięcia oraz załączenie decyzji na wycinkę drzew.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ w celu zminimalizowania konieczności wycinek drzew Wykonawca przed przystąpieniem do prac wytyczy przebieg trasy w terenie i zawiadomi Zamawiającego o tym fakcie. Po dokonaniu wizji w terenie w obecności Wykonawcy/Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego podjęta zostanie decyzja o ewentualnej korekcie przebiegu trasy w planie.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. Po wykonaniu inwentaryzacji konieczne będzie ponowne uzgodnienie z WGK oraz wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów – po stronie Wykonawcy.

Zamawiający wskazuje na możliwość wykonania przez Wykonawcę wizji w terenie.

- Prosimy o podanie kto jest właścicielem wyciętych drzew i krzewów czy Zamawiający przewiduje odkup wyciętych drzew i krzewów przez Wykonawcę?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.

- Czy Zamawiający wymaga wyceny brakarskiej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wyceny brakarskiej, Wykonawca uwzględni wartość pozyskanego przez siebie materiału drzewnego w wycenie na wykonanie wycinki.

- Prosimy o załączenie rysunku lokalizacji palisady wraz z jej układem i podaniem długości oraz wysokości palisady w dokumentacji załączono tylko przykładowy jeden rodzaj palisady 100x120.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 zestawu 4 z dnia 23.05.2025 r. zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania  w dniu 28.05.2025 r., jako Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ.

- Prosimy o podanie szczegółu połączenia palisady z gruntem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do specyfikacji D.08.01.01 PALISADA.

- Prosimy o załączenie szczegółu wykonania palisady.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada szczegółu wykonania palisady, zostało to opisane w specyfikacji D.08.01.01 PALISADA.

- Prosimy o potwierdzenie że załączona dokumentacja nie przewiduje rozbiórek istniejących nawierzchni i nie należy ich tych prac uwzględniać w ofercie

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza, że załączona dokumentacja nie przewiduje rozbiórek istniejących nawierzchni. Należy w ofercie uwzględnić rozbiórkę istniejących fragmentów chodników z płytek betonowych i obrzeży przecinającego projektowaną trasę oraz obniżenie do 0 cm istniejących krawężników w miejscach dowiązania z projektowanymi ciągami pieszo-rowerowymi.

- Prosimy o wykreślenie SST w związku z pyt 24.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wykreśla załączonego SST dotyczącego rozbiórki elementów dróg.

- Prosimy o potwierdzenie że przewidywaną do ułożenia geowłókninę należy ułożyć tylko w zakresie przedstawionym na rysunkach PT_A1pzt oraz PT_A2pzt.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 zestawu 5 z dnia 26.05.2025 r. zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania  w dniu 28.05.2025 r., jako Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 2 treści SWZ.

- Prosimy o załączenie szczegółu wykonania geowłókniny.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zakłada, że realizację zamówienia będzie realizował doświadczony Wykonawca. Ponadto Zamawiający odsyła do specyfikacji D.02.03.01A WARSTWA ODCINAJĄCA Z GEOWŁÓKNINY.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dysponuje całym teren pod przewidzianą inwestycję i udostępni plac budowy w całości.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępni teren budowy w granicach terenu objętego planem zgodnie z projektem PZT.

- By podać dokładne koszty stacji naprawy rowerów bardzo proszę o doprecyzowanie z jakiej blachy ma być wykonana stacja (ocynkowanej czy nierdzewnej) oraz jak ma być pomalowana (proszkowo czy termoplastycznie).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Stację należy wykonać z blachy ocynkowanej malowanej termoplastycznie kolor RAL 7016.

- Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje etapowanie prac?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje etapowania prac.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada wszystkie uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania i zostały one załączone do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniem dotyczącym dyslokacji słupa teletechnicznego, uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Ponadto projekt wycinek i nasadzeń należy ponownie uzgodnić z WGK. Powyższe znajduje się w gestii Wykonawcy robót.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada wszystkie ważne uzgodnienia dla realizacji zadania

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę, które zostało wydane na podstawie wcześniejszych warunków, uzgodnień i opinii. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania stosowych uzgodnień w zakresie wskazanym w wyjaśnieniach na pytanie nr 30 zestawu nr 7.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uwzględnił w projekcie uwagi konserwatora zabytków

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w piśmie z dnia 17 maja 2022r. nie wniósł zastrzeżeń do zaproponowanych rozwiązań elementów małej architektury.

- Prosimy o potwierdzenie że należy uwzględnić w wycenie dodatkowe nasadzenia zastępcze (oprócz tych ujętych w projekcie) wynikające z decyzji WGK

O ilość :

Wnosimy również o podanie lokalizacji wskazanych wyżej nasadzeń.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia. Po wykonaniu inwentaryzacji konieczne będzie ponowne uzgodnienie z WGK oraz wystąpienie z wnioskiem o wycinkę drzew i krzewów, co za tym idzie wyznaczeniem nowych nasadzeń zastępczych zarówno pod względem ilości, doboru gatunków jak i lokalizacji. Należy przyjąć do nasadzenia 16 szt. drzew – 12 szt. brzozy brodawkowatej i 4 szt. wierzby pospolitej.

- Prosimy o załączenie uzgodnień w kwestii małej architektury z Plastykiem Miejskim i WGK oraz potwierdzenie że owe uzgodnienia zostały ujęte w projekcie

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Uzgodnienie z Plastykiem Miasta znajduje się pod pozycją nr  5_uzgodnienie WPF I etap PKM 
(Zał. 2  do SWZ).

Zamawiający dostarcza w załączeniu brakujące uzgodnienie z WGK z dnia 25.04.2025r.

- Prosimy o potwierdzenie że w projekcie zostały uwzględnione uwagi WKG z dnia

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Projekt zawiera wszystkie stosowne uzgodnienia. Na ich podstawie wydane zostało pozwolenie na budowę, w którym ujęto prawidłowy wykaz działek.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zawarł wszelkie umowy w tym Enea niezbędne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postepowania Zamawiający nie ma obowiązku zawierania umów z Eneą. W przypadku słupa teletechnicznego zawarcie ewentualnej umowy będzie w gestii Wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie że wzdłuż przedmiotowej inwestycji należy umieścić zgodnie z uzgodnieniami z WGK i jest to uwzględnione w projekcie:

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza powyższych zapisów. Elementy małej architektury należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem Plastyka Miasta nr 5_uzgodnienie WPF I etap PKM oraz PT_opis arch_bud WPF 02.2023 (Zał. 2  do SWZ).

- Prosimy o wyjaśnienie ilość małej architektury oraz semaforów naniesionych na PT_A1 pzt, PT_A2 pzt, PB_A3 pzt. Naniesione ilości nie odpowiadają wymogom WGK w Bydgoszczy pyt. 39

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ilość elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z naniesieniami na PT_A1 pzt, PT_A2 pzt, PB_A3 pzt – tj. 14 szt. ławek z oparciem, 12 szt. koszy na śmieci, dystrybutor woreczków 
2 szt., ławki młodzieżowe 2 szt., wiata 1 szt., tablice 3 szt. stacja obsługi naprawy rowerów 1 szt., stojaki rowerowe 4 szt.

- Prosimy  o podanie ilości, treści oraz lokalizacji tabliczek BDO montowanych w nawierzchni

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zamontować jedną tabliczkę przy samoobsługowej stacji obsługi naprawy rowerów 
o treści jak w zał. nr 1 do OPZ.

- Prosimy o podanie ilości i treści tablic z regulaminem.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy dostarczyć trzy tablice. Treść regulaminu do druku zostanie ustalona z WGK na etapie realizacji zadania.

- Prosimy o potwierdzenie że projekt uwzględnia „Wytyczne technologiczne wykonania nawierzchni drogowych”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W projekcie należy uwzględnić wszystkie opisane „Wytyczne technologiczne wykonania nawierzchni drogowych” oraz pozostałe parametry zgodnie z STWiORB, obowiązującymi Wytycznymi technicznymi obowiązującymi przepisami.

- Prosimy o podanie koloru kostki betonowej.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zastosować kostkę brukową koloru szarego z fazą.

- Prosimy o sprezycowanie grubości kostki betonowej jak ma zostać zastosowana dla poszczególnych elementów np. miejsca pod stojaki, miejsce pod wiatę autobusową, dojście do istniejących ciągów. W SST podano grubość kostki 6 cm.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zastosować kostkę o grubości 6 cm.

- Prosimy o podanie/ zwymiarowanie dojść/ dojazdów od nowobudowanego ciągu pieszo-rowerowego do istniejącej infrastruktury.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Powyższe informacje można odczytać z załączonego do postępowania przetargowego PZT.

- Prosimy o podanie konstrukcji dojść/ dojazdów od nowobudowanego ciągu pieszo-rowerowego do istniejącej infrastruktury.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dojazdy o konstrukcji jak na ciągu głównym z AC8S, dojścia konstrukcja jak utwardzenie pod stojaki rowerowe, samoobsługową stację naprawy rowerów i wiatę. W obu przypadkach należy ułożyć również geowłókninę.

- Prosimy o podanie czy w projekcie należy uwzględnić humusowanie jeżeli tak prośba o podanie ilości i grubości humusowania?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 6 zestawu nr 7.

- Prosimy o podanie ilości stojaków rowerowych i planowany ich układ wraz z lokalizacją oraz podanie powierzchni z kostki betonowej na której należy umieścić stojaki.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W ramach zadania należy ustawić 4 stojaki rowerowe, prostopadle do jezdni w dwóch lokalizacjach wskazanych na PZT. Powierzchnia z kostki betonowej o wymiarach 2,2m x 3,0 m netto bez obrzeży.

- Prosimy o przekazanie zatwierdzenia projektu SOR.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dostarcza w załączeniu zatwierdzenia SOR w zakresie pasa drogowego oraz działek należących do WGK i WMiG.

- Prosimy o wyjaśnienia gdzie i w jakiej ilości należy ustawić znaki pionowe/ semafory. W projekcie SOR nie naniesiono znaków z serii R-4, E-6, E-7,E12a naniesiono tylko standardowe oznaczenia ścieżki np. C13/16 itp.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W ramach realizacji projektu nie przewiduje się ustawienia semaforów.

- Prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania zgodnie z opisem w SOR stosuje się wszystkie znaki z grupy wielkości „mini”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie znaki pionowe należy wykonać o wielkości „mini” zgodnie z projektem SOR.

- Prosimy o potwierdzenie rodzaju oznakowania poziomego i ilości do wykonania w tym ilość 
i rodzaj piktogramów. W dokumentacji wskazano rys PB_A2 rzut i przekrój oznakowanie w postaci linii oddzielającej strefy szer 40 cm karbowana farba koloru żółtego w projekcie SOR widnieje linia P-2a która odbiega szerokością i kolorem od wskazanej linii oddzielającej strefy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z projektem SOR. W projekcie zamieszczono również zestawienie oznakowania poziomego.

- Prosimy o podanie sposobu montażu i ilości słupków U-12 c.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Słupki należy zabetonować w uprzednio wywierconym w masie okrągłym otworze. Łącznie należy zamontować 4 słupki zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie SOR.

- Prosimy o potwierdzenie, że w jednym miejscu przeznaczonym pod stojaki rowerowe utwardzone kostką betonową znajdują się 2 sztuki takich stojaków.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w danej lokalizacji należy zamontować 2 stojaki rowerowe.

- Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje 2 lokalizację z utwardzoną nawierzchnią pod stojaki rowerowe.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że przewiduje do realizacji 2 lokalizacje zgodnie z PZT.

- Prosimy o podanie dokładnych wymiarów miejsc utwardzonych z kostki betonowej pod stojaki rowerowe, wiatę oraz stację naprawy rowerów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Pod stojaki rowerowe 2,2 m x 3,0 m, wiatę 2,0 x 3,5 m, stację naprawy rowerów 2,5 m x 5,0 m Wszystkie wymiary netto bez obrzeży.

- Prosimy o podanie sposobu montażu poszczególnych elementów małej architektury.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Elementy małej architektury należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta oraz zapisami SST.

- Prosimy o potwierdzenie że obramowanie miejsc pod stojaki rowerowe ma zostać wykonane 
z obrzeży 6x30x100 jak to wskazano na rys „PB_A2 rzut i przekrój” a pozostały zakres należy wykonać z obrzeża 8x30x100.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W ramach całego zadania należy wbudować obrzeża 8x30x100 zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu.

- Prosimy o zamieszczenie rysunku  wraz z szczegółem połączenia nowobudowanego ciągu głównego z miejscami pod stojaki, wiatę autobusową, stację napraw rowerów.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Szczegół połączenie widnieje na rysunku PT_A2 _detal

- Prosimy o potwierdzenie że na przedmiotowej inwestycji nie występują elementy w postaci płytek wskaźnikowych dla niewidomych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla przedmiotowej inwestycji nie zaprojektowano płytek dla osób 
z dysfunkcją wzroku.

- Dotyczy D-05.03.05C W STWIORB w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 8 S 50/70, KR 1-2 na ciągu pieszo-rowerowym podając w pkt. 2.3 do zastosowania kruszywa z tablic 16, 17, 18 dokumentu technicznego WT-1 2014. Przywołane w STWIORB tablice dotyczą wymaganych właściwości dla materiałów do mieszanki SMA. Prosimy o skorygowanie zapisów STWIORB i podanie właściwych numerów tablic dla materiałów dla mieszanki AC 8 S, KR 1-2 lub potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej należy zastosować materiały z tablic 12, 13, 14, 15 zgodnie z WT-1 2014.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8S 50/70 KR 1-2 ma być zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Technicznymi WT-1 „Kruszywa” z 2014 roku (tabela 12,13,14,15).

- W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę ścieralną na ciągu-pieszo-rowerowym z AC 8 S 50/70, KR 1-2. Prosimy o potwierdzenie, że projektowana mieszanka AC 8 S 50/70, KR 1-2 ma być koloru naturalnego czarnego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że projektowana mieszanka AC 8S 50/70, KR 1-2 ma być koloru czarnego.

- Ze względu na rozbieżności prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczkową jak to zostało ujęte w przedmiarze.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy przyjąć wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na ciągach rowerowych i pieszych (symbole P23, P26) farbą dedykowaną do wykonania znakowań cienkowarstwowych dopuszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2019 roku Poz. 2311 np. farbą rozpuszczalnikową lub chemoutwardzalną.

Zestaw pytań nr 8 z 28.05.2025 r.

- Proszę o wyjaśnienie nieścisłości w zakrsie gwaracji jakości na wykonane roboty. W SWZ oraz formularzu oferty max. okres gwarancji to 48 miesięcy , a w projektowanych postanowaniach umowy okres rękojmi wynosi 5 lat. Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Rękojmia i gwarancja to dwie różne instytucje, mające chronić Zamawiającego w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy. za wady to zobowiązanie wykonawcy i prawa Zamawiającego wynikające z mocy prawa, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a gwarancja to dobrowolne zobowiązanie gwaranta - wykonawcy robót wynikające z jego oświadczenia, składanego na warunkach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym przy podpisaniu umowy na okres zadeklarowany w ofercie wykonawcy. Pozostałe różnice to:

- zakres odpowiedzialności: rękojmia obejmuje wszystkie wady, gwarancja tylko te określone w dokumencie gwarancyjnym,

- czas trwania: rękojmia 2 lata i 5 lat, gwarancja - okres określony przez gwaranta (wybrany z wymaganego przez Zamawiającego przedziału czasowego - od min. 36 miesięcy do max. 48 miesięcy),

- uprawnienia: rękojmia daje szerszy zakres możliwości, gwarancja - zazwyczaj naprawę lub wymianę,

- sposób usunięcia wady: przy rękojmi decyduje o tym Zamawiający, przy gwarancji gwarant.

Zestaw pytań nr 9 z 28.05.2025 r.

- Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę opraw oświetleniowych wskazanych w Opisie Technicznym PAB w pkt. 7.4 Oprawy oświetleniowe, na zwykłe oprawy drogowe?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opraw oświetleniowych. Oprawy muszą być wyposażone w następujące elementy:

- oprawa wyposażona w gniazdo Zhaga oraz zasilacz D4i.

- oprawy posiadają certyfikat Zhaga-D4i.

- oprawy muszą posiadać znak europejskiej certyfikacji ENEC, ENEC+, który potwierdzi,
że oznaczone nim oprawy spełniają wymagania właściwych norm europejskich przyjętych w ramach porozumienia ENEC.

- Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę opraw oświetleniowych wskazanych w Opisie Technicznym PAB w pkt. 7.4 Oprawy oświetleniowe, na oprawy parkowe o innym wyglądzie lecz o podobnych parametrach fotometrycznych?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 1 zestawu nr 9.

- Proszę o wskazanie lokalizacji złącza kablowo pomiarowego ZKP z którego należy zasilić nowoprojektowaną szafę oświetlenia drogowego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. Przyłącze wybudowane jest przy ul. Rataja
w niedalekiej odległości od ul. Bolesława Orlińskiego w Bydgoszczy.

Zestaw pytań nr 10 z 29.05.2025 r.

- Prosimy o potwierdzenie jakie gatunki drzew należy przyjąć do wyceny realizacji projektu te wynikające z projektu (Pinus silvestris 4 szt, Acer campestre „postelense” 2 szt, Pinus nigra 2 szt czy te wynikające z uzgodnienia z WGK 6 szt Betula pendula i 2 szt Salix alba?.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 33 zestawu nr 7.

- Prosimy o potwierdzenie czy w zakresie realizacji jako nasadzenia z sosny czarnej należy przyjąć formę pienną, korona na wysokości 2,2 i obwód pnia 16-18cm czy formę naturalną o wysokości min 1,5m.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 33 zestawu nr 7.

- Prosimy o podanie ilości krzewów do usunięcia w ramach przedmiotowego zadania. Po wykonaniu wizji terenowej, do usunięcia wydaję się być spora ilość krzewów, Nie uzgodniona z WGK, co może się wiązać z wydaniem decyzji na usunięcie krzewów, gdyż skupiny sięgają powyżej 25m2. Czy w tej sytuacji Wykonawca ma wkalkulować w ofertę wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych z krzewów? Jeśli tak to w jakim stosunku?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 17 zestawu nr 7.

- Prosimy o podanie ilości drzew do usunięcia, na które nie są wymagane decyzja (drzewa owocowe, topole i wierzby oraz klony jesionolistne do 80 cm, robinii akacjowej do 65 cm oraz pozostałe drzewa poniżej 50 cm w obwodzie

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień na pytanie nr 17 i 33 zestawu nr 7.

- Ile lat pielęgnacji należy założyć na nasadzoną roślinność (drzewa i krzewy) oraz założone trawniki.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień udzielonych na pytanie nr 1 zestaw 1 z dnia 15.05.2025 r. zamieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania  w dniu 22.05.2025 r., jako Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ.

Zestaw pytań nr 11 z 29.05.2025 r.

- Czy sterowanie oprawami ma się odbywać za pomocą komunikacje po kontrolerze Zhaga i być kompatybilne z systemem ZDMIKP jaki działa na terenie miasta?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

- Czy oprawy mają być wyposażone w zasilacz D4i oraz gniazdo Zhaga , CLO zabezpieczenie 10KV oraz dodatkowy obwód Dali?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

- Czy oprawa jaka ma być użyta do realizacji ma być oprawą parkową?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

Zestaw pytań nr 12 z 29.05.2025 r.

- Czy pełnomocnictwo, w przypadku składania oferty w Konsorcjum, może być podpisane elektronicznie obustronnie przez Lidera i Partnera Konsorcjum?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wskazana forma podpisu pełnomocnictwa będzie właściwa, o ile Zamawiający będzie w stanie zweryfikować złożone podpisy.

- W związku ze zmianami treści SWZ określonymi w pkt I. niniejszego pisma, w załączeniu Zamawiający przekazuje następujące dokumenty:

- potwierdzenie WGK (dot. wyjaśnień na pytanie 34 zestaw 7)

- zatwierdzenie SOR WGK 2_25 (dot. wyjaśnień na pytanie 48 zestaw 7)

- zatwierdzenie SOR WMiG (dot. wyjaśnień na pytanie 48 zestaw 7)

- zatwierdzenie SOR ZDMiKP (dot. wyjaśnień na pytanie 48 zestaw 7)

- Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
o której mowa w art. 286 ust. 9 Pzp oraz nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowanie ofert, wobec tego, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający nie przedłuża terminu składnia ofert.

- Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 1100166).

DYREKTOR

podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)