załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY opis prZedmiotu zamówieniA

Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania dla sprzętu stanowiącego wyposażenie pralni Jednostki Wojskowej Nr 6021 lub sprzętu równoważnego, spełniającego poniższe wymagania o równych lub lepszych parametrach jakościowych  i użytkowych.

Za sprzęt równoważny uważa się wyrób całkowicie odpowiadający podanym poniżej wymaganiom w zakresie wszystkich wymaganych parametrów technicznych i użytkowych.

Stół prasowalniczy – model preferowany COMEL FR/F

Wymagania:

Profesjonalny, przemysłowy stół prasowalniczy z uniwersalną deską umożliwiającą uzyskanie wysokiej wydajności podczas pracy. Z wbudowaną wytwornicą  pary z kotłem                           o pojemności min. 7 L. Posiadający odsysanie oraz podgrzewanie elektryczne,                                     a także regulację temperatury za pomocą termostatu pozwalającą ciągłą kontrolę temperatury blatu. Stół posiadający mocną i stabilną konstrukcję.

Dane techniczne:

- rozmiar blatu stołu: min. 118 x 38 x 25 cm,

- wysokość: 90 cm,

- waga: do 98 kg,

- podłączenie elektryczne: 380-415 V,

- pojemność kotła: min. 7L,

- moc silnika odsysacza: min. 400 W,

- moc grzałki stołu: min. 1 000 W,

- moc grzałki wytwornicy pary: min. 4 000 W,

- ciśnienie robocze: 3.5 – 4,5 Bar,

- moc pompy: min. 330 W.

Minimalne ukompletowanie zestawu:

- stół prasowalniczy,

- wytwornica pary z kotłem 7 L i nanometrem,

- elektrozawór do regulacji pary,

- podkładka silikonowa pod żelazko,

- pejcz podtrzymujący przewody,

- prasulec,

- profesjonalne żelazko przemysłowe Comel 721 PAB,

- stopa teflonowa chroniąca materiał przed przypaleniem oraz wyświeceniem.

Preferowany wzór stołu do prasowania do na fotografii poniżej:

Zgrzewarka termiczna do znakowania odzieży – model preferowany SPIRIT 1

Wymagania:

Profesjonalna, trwała i solidna zgrzewarka termiczna do znakowania odzieży.                        Wyposażona w:

- nowoczesny wyświetlacz wielofunkcyjny,

- elektroniczne sterowanie ustawień m.in. czasu i  temperatury,

- licznik wykonanych zgrzewów,

- akustyczny sygnał pracy,

- ruchomy oraz łatwo wymienny stolik zgrzewania w różnych rozmiarach.

Dane techniczne:

- podłączenie elektryczne: 230 - 240 V,

- moc zgrzewarki: min. 400 W

- waga: do 20 kg.

- powierzchnia blatu grzewczego: 118-225 cm²

Preferowany wzór zgrzewarki termicznej do znakowania odzieży do na fotografii poniżej:

Wózek do transportu umundurowania

- Wymagania:

Profesjonalny, trwały, solidny i stabilny wózek (wieszak) na ubrania na kółkach                                – z możliwością blokady dwóch kółek. Wykonany z metalu malowanego proszkowo.

Dane techniczne:

- wysokość zewnętrzna: 1 500 - 1 650 mm

- szerokość zewnętrzna: max. 1 000  - 1 100mm

- głębokość: 490 - 500 mm

- ciężar: 5,00-6,00 kg

- maksymalne obciążenie drążka: min. 90 kg

- maksymalne obciążenie dolnej półki: min. 15 kg

Preferowane wzory wózka na fotografiach poniżej:

Pojemnik z tworzywa sztucznego na pranie

- Wymagania:

Profesjonalny pojemnik na pranie (bez pokrywy) wyprodukowany z tworzywa sztucznego, przeznaczony do transportu i przechowywania odzieży. Charakteryzujący się wytrzymałą konstrukcją. Modułowy system umożliwiający  łatwe układanie w stosy.

Dane techniczne:

- wysokość zewnętrzna: 220-230 mm

- szerokość zewnętrzna: 390-400 mm

- długość zewnętrzna: 590-600 mm

- ciężar: 2,00-2.10 kg

- pojemność: min. 45 L

Preferowany wzór pojemnika na fotografii poniżej:

| …..……………………….………………………………. [data, stanowisko/stopień podpis osoby sporządzającej wniosek/ Wnioskodawcy] | …..……………………….………………………………… [data, podpis Szefa Służby Mundurowej] |
| --- | --- |

UZGODNIONO:

Pod względem merytorycznym.

…..……………………….………. [data, stanowisko/stopień podpis Szefa Wydziału

…..……………………….………… [data, stanowisko/stopień podpis Szefa Logistyki